Pirkimo sąlygų A dalies 1 priedas

VšĮ Ukmergės ligoninei

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

SKAITMENINIS MOBILUS RENTGENO APARATAS, 1 VNT.

Modelis: „MobileDart Evolution MX8“, Gamintojas: Shimadzu, Japonija

| Eil. Nr. | Techninis parametras | Reikalaujama parametro reikšmė | Atitikimas keliamiems reikalavimams Nurodomi konkretūs siūlomi parametrai (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama). Užpildytas dokumentas privalo būti pateiktas ne skenuota forma, bet prisegant atskiru dokumentu Microsoft Word ar kita visuotinai prieinama teksto redagavimo programa. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Aukšto dažnio generatorius | 1 vnt. | 1 vnt. |
| 1.1 | Maksimali galia | ≥ 30 kW | 32 kW Prekių aprašymo psl. Nr. 3 |
| 1.2 | Įtampos diapazonas | ≥ (40 – 130) kV | (40 – 133) kV Prekių aprašymo psl. Nr. 3 |
| 1.3 | Maksimali srovė | ≥ 400 mA | 400 mA Prekių aprašymo psl. Nr. 3 |
| 1.4 | Srovės ir laiko sandaugos (mAs) diapazonas | ≥ (0,4 – 320) mAs | (0,32 – 320) mAs Prekių aprašymo psl. Nr. 3 |
| 1.5 | Anatominės programos | Būtina | Taip, anatominės programos Prekių aprašymo psl. Nr. 3 |
| 2. | Rentgeno vamzdis | 1 vnt. | 1 vnt. |
| 2.1 | Besisukantis anodas | Būtina | Taip, besisukantis anodas Prekių aprašymo psl. Nr. 9 |
| 2.2 | Židinio dėmių skaičius | ≥ 2 | 2 Prekių aprašymo psl. Nr. 4 |
| 2.3 | Didžiojo židinio nominali galia | ≥ 30 kW | 36,4 kW Prekių aprašymo psl. Nr. 9 |
| 2.4 | Mažojo židinio nominali galia | ≥ 19 kW | 19,9 kW Prekių aprašymo psl. Nr. 9 |
| 2.5 | Vamzdžio šiluminė talpa | ≥ 1000 kHU | 1060 kHU Prekių aprašymo psl. Nr. 4 |
| 2.6 | Anodo šiluminė talpa | ≥ 300 kHU | 300 kHU Prekių aprašymo psl. Nr. 4 |
| 3. | Kolimatorius | 1 vnt. | 1 vnt. |
| 3.1 | Sklendžių valdymas iš abiejų pusių | Būtina | Taip, sklendžių valdymas iš abiejų pusių Prekių aprašymo psl. Nr. 12 |
| 3.2 | LED indikacinis rentgeno spindulių šviesos laukas | Būtina | Taip, LED indikacinis rentgeno spindulių šviesos laukas Prekių aprašymo psl. Nr. 4 |
| 3.3 | Automatinis rentgeno spindulių indikacijos šviesos lauko atsijungimas | Būtina | Taip, automatinis rentgeno spindulių indikacijos šviesos lauko atsijungimas Prekių aprašymo psl. Nr. 4 |
| 3.4 | Kolimatoriaus pasukimo kampas aplink savo ašį | ≥ ± 90º | ± 90º Prekių aprašymo psl. Nr. 4 |
| 4. | Mechaninės charakteristikos |  |  |
| 4.1 | Aukštis transportavimo metu | ≤ 130 cm | 127 cm Prekių aprašymo psl. Nr. 4 |
| 4.2 | Plotis transportavimo metu | ≤ 56 cm | 56 cm Prekių aprašymo psl. Nr. 4 |
| 4.3 | Svoris transportavimo metu | ≤ 450 kg | 440 kg Prekių aprašymo psl. Nr. 4 |
| 4.4 | Kolonos tipo rentgeno vamzdžio laikiklis | Būtina | Taip, kolonos tipo rentgeno vamzdžio laikiklis Prekių aprašymo psl. Nr. 2, 4 |
| 4.5 | Rentgeno aparato motorizuotas judėjimas | Būtina, maksimalus judėjimo greitis ≥ 5 km/h | Taip, rentgeno aparato motorizuotas judėjimas, maksimalus judėjimo greitis 5 km/h Prekių aprašymo psl. Nr. 4 |
| 4.6 | Kolonos pasukimas kampu | ≥ ± 270º | ± 270º Prekių aprašymo psl. Nr. 4, 7 |
| 4.7 | Rentgeno vamzdžio pavertimas kampu | ≥ 120º | 120º Prekių aprašymo psl. Nr. 4, 7 |
| 4.8 | Rentgeno vamzdžio horizontalaus judėjimo diapazonas | Ne siauresnis kaip nuo 65 cm iki 120 cm | Nuo 63,8 cm iki 120,3 cm Prekių aprašymo psl. Nr. 4, 7 |
| 4.9 | Rentgeno vamzdžio vertikalaus judėjimo diapazonas | Ne siauresnis kaip nuo 70 cm iki 200 cm | Nuo 68 cm iki 202,5 cm Prekių aprašymo psl. Nr. 4, 7 |
| 5. | Dozimetrijos sistema (įtaisas, informuojantis apie jonizuojančios spinduliuotės kiekį, išspinduliuotą radiologinės procedūros metu) | Būtina | Taip, dozimetrijos sistema (įtaisas, informuojantis apie jonizuojančios spinduliuotės kiekį, išspinduliuotą radiologinės procedūros metu) Prekių aprašymo psl. Nr. 2 |
| 6. | Skaitmeninis, bevielis rentgeno spindulių detektorius | 1 vnt. | 1 vnt. Prekių aprašymo psl. Nr. 6, 19 |
| 6.1 | Scintiliatoriaus tipas | Csl | Csl Prekių aprašymo psl. Nr. 5 |
| 6.2 | Detektoriaus dydis | ≥ 35 cm x 43 cm | 38,4 cm x 46 cm Prekių aprašymo psl. Nr. 19 |
| 6.3 | Pikselio dydis | ≤ 130 µm | 125 µm Prekių aprašymo psl. Nr. 19 |
| 6.4 | Detektoriaus kvantinis efektyvumas (angl. DQE, pagal IEC 62220 standartą) | ≥ 65 % | 65 % Prekių aprašymo psl. Nr. 19, 20 |
| 6.5 | Vaizdo peržiūros laikas | ≤ 2 s | 2 s Prekių aprašymo psl. Nr. 6 |
| 6.6 | Vidinė detektoriaus atmintis vaizdų saugojimui | Būtina, ne mažiau 90 vaizdų saugojimui | Taip, vidinė detektoriaus atmintis vaizdų saugojimui, 99 vaizdų saugojimui Prekių aprašymo psl. Nr. 5 |
| 6.7 | Apsauga nuo skysčių | Ne blogiau nei IPX7 | IP57 Prekių aprašymo psl. Nr. 19 |
| 6.8 | Detektoriaus svoris | ≤ 2,5 kg | 2,3 kg Prekių aprašymo psl. Nr. 19 |
| 6.9 | Baterijos krovimas integruotame detektoriaus dėkle | Būtina | Taip, baterijos krovimas integruotame detektoriaus dėkle Prekių aprašymo psl. Nr. 21 |
| 7. | Rentgeno technologo darbo vieta | 1 vnt. | 1 vnt. |
| 7.1 | Informacijos iš detektorių nuskaitymas | Būtina | Taip, informacijos iš detektorių nuskaitymas Prekių aprašymo psl. Nr. 6 |
| 7.2 | Ekspozicijos parametrų valdymas | Būtina | Taip, ekspozicijos parametrų valdymas Prekių aprašymo psl. Nr. 22 |
| 7.3 | Galimybė užprogramuoti rentgeno diagnostinio tyrimo protokolus | Ne mažiau 100 protokolų | Taip, galimybė užprogramuoti rentgeno diagnostinio tyrimo protokolus, 432 protokolų Prekių aprašymo psl. Nr. 3 |
| 7.4 | Gautų vaizdų peržiūra | Būtina | Taip, gautų vaizdų peržiūra Prekių aprašymo psl. Nr. 6 |
| 7.5 | Vaizdų išsaugojimas medicininių vaizdų archyve (DICOM Storage) | Būtina | Taip, vaizdų išsaugojimas medicininių vaizdų archyve (DICOM Storage) Prekių aprašymo psl. Nr. 6 |
| 7.6 | Galimybė gauti pacientų sąrašą iš ligoninės informacinės sistemos (DICOM Modality Worklist) | Būtina | Taip, galimybė gauti pacientų sąrašą iš ligoninės informacinės sistemos (DICOM Modality Worklist) Prekių aprašymo psl. Nr. 6 |
| 7.7 | Lietimui jautrus monitorius | Ekrano įstrižainė ≥ 19“ | Ekrano įstrižainė 19“ Prekių aprašymo psl. Nr. 6, 15 |
| 8. | Kiti reikalavimai |  |  |
| 8.1 | Kliūčių daviklis/davikliai | Būtina | Taip, kliūčių daviklis/davikliai Prekių aprašymo psl. Nr. 23 |
| 8.2 | Avarinio stabdžių paleidimo funkcija | Būtina | Taip, avarinio stabdžių paleidimo funkcija Prekių aprašymo psl. Nr. 24 |
|  | Garantinis terminas* | ≥ 12 mėnesių | - |

*Garantinio termino suteikimas – pirkimo sutarties vykdymo sąlyga. Techninėje specifikacijoje ši sąlyga nurodoma tik tiekėjų informavimo tikslu.

| (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  | (Parašas) |  | (Vardas ir pavardė) |
| --- | --- | --- | --- | --- |