Pirkimo-pardavimo sutarties

2022 m.                         d. Nr.

1 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1 pirkimo dalis. ORO KONDICIONAVIMO SISTEMŲ PRIEŽIŪROS IR REMONTO PASLAUGŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA KĮAC

- BENDRIEJI REIKALAVIMAI

  - Ši techninė specifikacija apima oro kondicionavimo sistemos priežiūros ir remonto paslaugas (toliau-paslaugas), adresuose:

- Juozapavičiaus pr. 11 B, Kaunas;

- S. Dariaus ir S. Girėno g. 100, Kaunas;

- Vaidoto g. 209, Kaunas;

- Gedimino g. 19, Kaunas;

- Kareivinių g. 9, Kaunas;

- Ašmenos 2-oji g. 25A, Kaunas;

- Muitinės g. 4, Domeikavos k., Kauno r;

- Radvilų g. 20, Kėdainiai;

- Vytauto pr. 49, Kaunas.

  - Oro kondicionavimo sistemų (toliau – OKS) priežiūros paslaugos identifikuotos 1 priede Užsakovo objektuose;

  - Oro kondicionavimo sistemų remonto paslaugos (gedimų atveju) identifikuotos 2 priede.

  - Paslaugos bus perkamos tik pagal perkančios organizacijos poreikį.

  - OKS priežiūros dokumentai tvarkomi taip, kad būtų galima nustatyti konkrečius priežiūros darbus atlikusį specialistą, OKS priežiūros darbų atlikimo pobūdį, įvykius ir datą.

  - Paslaugos turi būti teikiamos remiantis oro kondicionavimo sistemų priežiūros rekomendacijomis, bendrosiomis priešgaisrinės saugos taisyklėmis ir kitais LR įstatymais ir norminiais aktais ir remiantis šiais reikalavimais.

- TECHNINIAI REIKALAVIMAI TEIKIAMAI PASLAUGAI

  - Oro kondicionavimo priežiūros paslaugas sudaro:

      - Oro kondicionavimo įrangos pastovaus veikimo užtikrinimas pagal projektinius reikalavimus.

      - Įrenginių automatinių valdymo ir kontrolės prietaisų (išorinio bloko valdymo skydelio, vidinių blokų valdymo pultelių) reikiamų parametrų  nustatymas, vadovaujantis eksploatavimo instrukcijų reikalavimais.

      - Vidinių įrenginio blokų oro filtrų patikra, išvalymas, išplovimas arba keitimas nebetinkant eksploatuoti.

      - Vidinių įrenginio blokų ventiliatorių veikimo patikra,  garintuvo ir vidaus dalių cheminis plovimas.

      - Freono išgarintojo (šaldymo baterijos) apžiūra, valymas.

      - Elektros grandinės patikrinimas.

      - Kondensato siurblio arba savaiminio nubėgimo sistemos patikrinimas, izoliavimas.

      - Daviklio darbinio rėžimo patikra.

      - Vidinių įrenginių blokų korpusų nuvalymas.

      - Išorinių įrenginių blokų kondensatorių plokštelių valymas.

      - Išorinių įrenginių  blokų ventiliatorių patikrinimas, aušintuvo, ventiliatoriaus ir korpuso cheminis plovimas.

      - Išorinių įrenginių blokų freono kiekio patikrinimas, sureguliavimas.

      - Išorinių įrenginių blokų elektros grandinės patikrinimas.

      - Išorinių įrenginių blokų daviklių patikra.

      - Išorinių įrenginių blokų korpusų nuvalymas.

      - Aušinimo agento vamzdynų izoliacijos būklės patikra, izoliavimas.

      - Gedimų sistemoje paieška, jei įrenginys veikia netinkamai arba yra sugedęs.

      - Kitos priežiūros paslaugos remiantis norminiais dokumentais.

  - Orientacinis OKS priežiūros paslaugų periodiškumas – ne rečiau kaip kartą metuose, esant poreikiui, ši paslauga gali būti atliekama dažniau, pateikus Perkančiosios organizacijos užsakymą.

  - Oro kondicionavimo sistemų priežiūros paslaugos turi būti atliekamos ne vėliau kaip per 7 darbo dienas nuo Perkančiosios organizacijos užsakymo pateikimo dienos, darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 17.00 val., penktadieniais – iki 15.45 val., prieššventinėmis dienomis – valanda trumpiau. Paslaugų atlikimo laiką galima keisti suderinus su Perkančiąja organizacija.

  - Oro kondicionavimo sistemų remonto paslaugas sudaro:

    - Gedimų nustatymo, detalių keitimo, OKS veikimo atstatymo, pagal projektinius galingumus, paslaugos.

    - Nustačius OKS gedimus priežiūros metu arba pranešus Užsakovui, paslaugų teikėjas tai fiksuoja atitinkamame priežiūros ir gedimų registracijos žurnale ir surašo defektų aktą. Defektų akte, Paslaugų teikėjas nurodo įrangos markę, modelį, patalpą, kurioje yra įranga, nustatytus įrangos gedimus, šiems gedimams pašalinti reikalingų darbų apimtis, trukmę, reikalingas keisti detales (jei tokių yra). Defektų aktas surašomas dviem egzemplioriais, jį pasirašo Paslaugų teikėjo atstovas ir Užsakovo atstovas.

  - Oro kondicionavimo sistemų remonto paslaugos atliekamos per 24 val. nuo pranešimo apie gedimą pateikimo darbo dienomis nuo 8.00 iki 17.00 val. penktadieniais iki 15.45 val., prieššventinėmis dienomis – valandą trumpiau.

  - Paslaugos teikėjas paslaugas atlieka savo įrankiais, medžiagomis, preparatais, detalėmis ir mechanizmais (pvz. ketuvai, kopėčios ir pan.). Į objektą vyksta savo transportu.

  - Esant sudėtingam gedimui, remonto paslaugos turi būti atliktos sekančią dieną iki 17.00 val. arba per trumpiausią, technologiškai įmanomą laiką, suderintą su Užsakovo atstovu.

  - Visos atliktos paslaugos fiksuojamos techninio aptarnavimo žurnale, kurį pateikia paslaugos teikėjas ir paslaugų priėmimo perdavimo akte. Priėmimo perdavimo aktą pasirašo Paslaugų teikėjo ir Užsakovo atstovai. Šį aktą su sąskaita – faktūra pateikti per 5 d. d.

- KITI REIKALAVIMAI

3.1.	Paslaugos teikėjas turi užtikrinti patikimą ir kokybišką paslaugos teikimą, laikydamasis teisinių ir techninių reikalavimų visą paslaugos teikimo laikotarpį.

3.2.	Visos susidėvėjusios arba pažeistos OKS dalys keičiamos tik dalimis, nurodytomis gamintojų techninėse įrangos specifikacijose ir atitinkančiomis šių sistemų technines charakteristikas. Jei originalios detalės jau nėra gaminamos, tik tada detalės ir medžiagos keičiamos analoginėmis.

3.3.	Atliekant OKS esminius keitimus, atsižvelgiama į produktų, procesų ar paslaugų techninio pajėgumo vystymosi stadiją – technikos pažangą. OKS keitimai atliekami pagal Lietuvoje galiojančius tos srities teisės aktus.

3.4.	Suteiktoms paslaugoms turi būti suteikti Lietuvos Respublikos įstatymų ir teisės aktų numatyti garantiniai laikotarpiai.

3.5.	Paslaugoms – ne mažiau kaip 12 mėnesių;

3.6.	Atsarginėms detalėms – ne mažiau kaip 24 mėnesių arba atsižvelgiant į detalių gamintojų suteiktą garantiją.

3.7.  Paslaugos teikėjas turi pildyti reikiamą dokumentaciją - eksploatacinių medžiagų keitimų rezultatus, apskaityti panaudoto papildymui arba utilizuoto aušinimo agento (freono), tepalo kiekį, fiksuojant žurnale, be papildomo apmokėjimo.

3.8.    Užsakovas neįsipareigoja užsakyti paslaugas pilna apimtimi, kai stabdomas paslaugų teikimas, viršijus kondicionavimo sistemos veikimo projektinius galingumus (šaltuoju ar karštuoju metų laikotarpiu ribines lauko temperatūras), ar dėl kitų nenumatytų aplinkybių, prieš tai įspėjus paslaugos Teikėją raštu.

3.9.	Perkančioji organizacija turi teisę kontroliuoti ir prižiūrėti atliekamų darbų eigą ir kokybę, paslaugų atlikimo grafiko laikymąsi, teikėjo tiekiamų medžiagų kokybę. Paslaugos turi būti teikiamos Paslaugų teikėjo prekėmis (medžiagomis, preparatais, detalėmis, atsarginėmis dalimis ir t.t.) įranga, technika, įrankiais ir transportu. Užtikrinti, kad naudojamos medžiagos detalės ir sistemų dalys būtų originalios arba analogiškos ir atitiktų kokybės reikalavimus bei techninius OKS parametrus. Prekės turinčios cheminių medžiagų bei naudojamos cheminės medžiagos ir preparatai turi turėti saugos duomenų lapus. Jeigu 2 priede oro kondicionavimo sistemų remonto sąraše, nėra išvardintos kokios nors detalės, medžiagos, paslaugos ar darbų pavadinimas, paslaugos Teikėjas prisiima visą riziką ir paslaugą atlieka savo sąskaita.

3.10.	Paslaugų teikėjas privalo savo lėšomis išvežti utilizacijai susidariusias (pagal šią sutartį) pavojingas atliekas ir vesti jų apskaitą, remiantis Lietuvos Respublikos įstatymais, norminiais aktais.

3.11.	Paslaugų teikėjas privalo skirti asmenį, atsakingą už darbų organizavimą, kokybę ir kontrolę darbo metu.

3.12.	Paslaugų teikėjo darbuotojai privalo laikytis Lietuvos Respublikos teisės aktų, Krašto apsaugos sistemos dalinių, kuriuose teikiamos paslaugos, vidaus tvarkos taisyklių.

3.13. Paslaugų teikėjas atsako už savo darbuotojų saugą ir sveikatą darbe, priešgaisrinės saugos taisyklių, aplinkosaugos ir higienos norminių aktų reikalavimų laikymąsi teikiant paslaugas  Perkančiosios organizacijos teritorijoje (pvz. pastatyti įspėjamuosius ženklus, susijusius su šių paslaugų vykdymu ir keliančias pavojų žmonėms.).

3.14.	Paslaugų teikėjas savo darbuotojus aprūpina darbo įrankiais, saugos priemonėmis ir užtikrina darbuotojų saugą ir sveikatą organizuodamas bei vykdydamas darbus Perkančiosios organizacijos teritorijoje.

3.15.  Paslaugų teikėjas pasikeitus jo darbuotojams ar  transporto priemonėms, privalo per 2 darbo dienas apie tai informuoti Užsakovo atstovą raštu.

3.16.  Paslaugų teikėjas, paslaugų vykdymui turi priimti įrangą esamos būklės.

3.17. Paslaugų Teikėjas, pasibaigus sutartiniams įsipareigojimams, privalo perduoti Užsakovui veikiančius kondicionavimo įrenginius ir grąžinti dokumentaciją.

3.18. Paslaugų teikėjas privalo Užtikrinti paslaugų Teikėjo atsakingo asmens dalyvavimą ir/

ar pasirašymą, fiksuojant paslaugų kokybės trūkumus, bei rastų trūkumų pašalinimo terminus, aktuose. Užsakovas pasilieka teisę fotografuoti, filmuoti ir/ar kitomis priemonėmis fiksuoti paslaugų teikimo eigą, paslaugų teikimo kokybę, pastebėtus trūkumus ir pan.

| Priedas NR. 1 ORO KONDICIONAVIMO SISTEMŲ PRIEŽIŪROS PASLAUGOS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Juozapavičiaus pr. 11 B, Kaunas |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eil. Nr. | Pastato pavadinimas | Pastato žymejimas plane | Kondicionieriaus pavadinimas | Šaldymo galia kW | Šildymo galia kW | Išorinių blokų skaičius | Vidinių blokų skaičius | Sistema |
| 1 | Gamybinis pastatas | 2P2p | Gree | 2.5 | 2.8 | 1 | 1 | 1 komplektas |
| 2 | Gamybinis pastatas | 2P2p | Gree | 2.5 | 2.8 | 1 | 1 | 1 komplektas |
| 3 | Gamybinis pastatas | 2P2p | Gree | 2.5 | 2.8 | 1 | 1 | 1 komplektas |
| 4 | Gamybinis pastatas | 2P2p | Gree | 2.5 | 2.8 | 1 | 1 | 1 komplektas |
| 5 | Gamybinis pastatas | 2P2p | Haier | 2.5 | 2.8 | 1 | 1 | 1 komplektas |
| 6 | Gamybinis pastatas | 2P2p | Daikin | 2.5 | 2.8 | 1 | 1 | 1 komplektas |
| 7 | Gamybinis pastatas | 2P2p | AlpikAir | 2.5 | 2.8 | 1 | 1 | 1 komplektas |
| 8 | Gamybinis pastatas | 2P2p | AlpikAir | 2.5 | 2.8 | 1 | 1 | 1 komplektas |
| 9 | Gamybinis pastatas | 2P2p | AlpikAir | 2.5 | 2.8 | 1 | 1 | 1 komplektas |
| 10 | Gamybinis pastatas | 2P2p | AlpikAir | 2.5 | 2.8 | 1 | 1 | 1 komplektas |
| 11 | Sandėlis | 286G1p | Hisense | 2.6 | 2.8 | 1 | 1 | 1 komplektas |
| 12 | Sandėlis | 270F2p | Hisense | 7.0 | 7.0 | 1 | 1 | 1 komplektas |
| 13 | Sandėlis | 270F2p | Hisense | 7.0 | 7.0 | 1 | 1 | 1 komplektas |
| 14 | Sandėlis | 270F2p | Hisense | 3.4 | 3.8 | 1 | 1 | 1 komplektas |
| 15 | Sandėlis | 270F2p | Hisense | 2.6 | 2.8 | 1 | 1 | 1 komplektas |
| 16 | Sandėlis | 270F2p | Hisense | 2.6 | 2.8 | 1 | 1 | 1 komplektas |
| 17 | Sandėlis | 270F2p | Hisense | 3.5 | 4.0 | 1 | 1 | 1 komplektas |
| 18 | Technikos depo dirbtuvės | 1P2p | Hisense | 2.6 | 2.8 | 1 | 1 | 1 komplektas |
| 19 | Technikos depo dirbtuvės | 1P2p | Bollu | 2.55 | 2.65 | 1 | 1 | 1 komplektas |
| 20 | Technikos depo dirbtuvės | 1P2p | AlpicAir | 0.64 | 0.73 | 1 | 1 | 1 komplektas |
| 21 | Technikos depo dirbtuvės | 1P2p | AlpicAir | 1.8 | 1.895 | 1 | 1 | 1 komplektas |
| 22 | Technikos depo dirbtuvės | 1P2p | AlpicAir | 1.8 | 1.895 | 1 | 1 | 1 komplektas |
| S. Dariaus ir S. Girėno g. 100, Kaunas |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Kareivinės | 17O5p | Gree GWH09AGA-K6DNA1A/i | 2.5 | 2.8 | 1 | 1 | 1 komplektas |
| Eil. Nr. | Pastato pavadinimas | Pastato žymejimas plane | Kondicionieriaus pavadinimas | Šaldymo galia kW | Šildymo galia kW | Išorinių blokų skaičius | Vidinių blokų skaičius | Sistema |
| 24 | Mokomasis korpusas | 1C3p | Gree GWH09AGA-K6DNA1A/i | 2.5 | 2.8 | 1 | 1 | 1 komplektas |
| 25 | Mokomasis korpusas | 1C3p | Gree GWH24QE-K6DNC2E/i | 7.0 | 7.4 | 1 | 1 | 1 komplektas |
| 26 | Mokomasis korpusas | 1C3p | Panasonic CU-2Z41TBE | 4.1 | 4.6 | 1 | 1 | 1 komplektas |
| 27 | Mokomasis korpusas | 1C3p | SAVH48A-E1NA(O) | 14 | 15.6 | 1 | 1 | 1 komplektas |
| 28 | Mokomasis korpusas | 1C3p | Gree GWH09AGA-K6DNA1A/i | 3.2 | 3.4 | 1 | 1 | 1 komplektas |
| 29 | Dispečerinė | 5H2p | Gree GWH12AGB-K6DNA1A/o | 3.2 | 3.4 | 1 | 1 | 1 komplektas |
| Vaidoto g. 209, Kaunas |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Sargybos postas | 9B1p | MA-09NXDO-1 | 2.6 | 3 |  | 10 | 1 komplektas |
|  |  |  | M50-42FN8-Q3 | 12.3 | 12.3 | 3 |  |  |
| 31 | Dispečerinis punktas | 34B2p | MA-09NXDO-1 | 2.6 | 3 |  | 10 | 1 komplektas |
|  |  |  | MA-12NXDO-1 | 3.5 | 3.7 | 1 |  |  |
|  |  |  | M50-42FN8-Q3 | 12.3 | 12.3 | 3 |  |  |
| 32 | Kareivinės | 18H3p | MA-09NXDO-1 | 2.6 | 3 |  | 51 | 1 komplektas |
|  |  |  | MA-12NXDO-1 | 3.5 | 3.7 | 3 |  |  |
|  |  |  | MA-12NXDO-2 | 12.3 | 12.3 | 14 |  |  |
| 33 | Adm. pastatas KASP štabas | 17B1p | MA-12NXDO-3 | 3.5 | 3.8 |  | 26 | 1 komplektas |
|  |  |  | MA-12NXDO-4 | 5.3 | 5.8 |  | 6 |  |
|  |  |  | MA-12NXDO-5 | 3.5 | 3.8 | 2 |  |  |
|  |  |  | MA-12NXDO-6 | 8 | 9 | 3 |  |  |
|  |  |  | MA-12NXDO-7 | 10.5 | 12 | 4 |  |  |
|  |  |  | MA-12NXDO-8 | 12.1 | 13 | 1 |  |  |
| Gedimino g. 19, Kaunas |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Adm. pastatas su gyd. patalpom | 1B3p | GWHD(42)NK3BO | 12.1 | 13.0 | 2 |  | 1 komplektas |
|  |  |  | GWHD(36)NK3BO | 10.5 | 12.0 | 1 |  |  |
|  |  |  | GWH12KF-K3DNA6G/1 | 3.5 | 3.8 |  | 1 |  |
|  |  |  | GWH09KF-K3DNA5G/1 | 2.6 | 2.8 |  | 12 |  |
| Eil. Nr. | Pastato pavadinimas | Pastato žymejimas plane | Kondicionieriaus pavadinimas | Šaldymo galia kW | Šildymo galia kW | Išorinių blokų skaičius | Vidinių blokų skaičius | Sistema |
| 35 | Adm. pastatas su gyd. patalpom | 1B3p | Alpic Air AM4O-100HPDC1D | 10.5 | 12.0 | 5 |  | 1 komplektas |
|  |  |  | AlpicAir AWI-32HPDC1E | 3.2 | 3.4 |  | 15 |  |
| 36 | Adm. pastatas su gyd. patalpom | 1B3p | GREE FREE MATCH GWH09QB | 2.6 | 2.8 |  | 16 | 1 komplektas |
|  |  |  | GREE FREE MATCH GWH12QC | 3.5 | 3.8 |  | 1 |  |
|  |  |  | GREE FREE MATCH GWH18QD | 5.2 | 5.3 |  | 1 |  |
|  |  |  | GREE FREE MATCH GWHD24NK6LO | 7.1 | 8.5 | 1 |  |  |
|  |  |  | GREE FREE MATCH GWHD24NK6LO | 8.0 | 9.5 | 2 |  |  |
|  |  |  | GREE FREE MATCH GWHD24NK6LO | 10.5 | 12.0 | 2 |  |  |
| Kareivinių g. 9, Kaunas |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Valgykla | 3M1p | Midea MA-09NXDO-1 | 2.5 | 3.2 | 1 | 2 | 1 komplektas |
| 38 | Valgykla | 3M1p | Midea MA-09NXDO-1 | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 komplektas |
| 39 | Sandėlis | 24F1b | Samsung | 5 | 5.3 | 1 | 1 | 1 komplektas |
| 40 | Kareivinės-štabas | 1O2p | Kaikin FTKS60FV1B | 5 | 5.3 | 1 | 1 | 1 komplektas |
| 41 | Kareivinės-štabas | 1O2p | Kaikin FTKS60FV1B | 5 | 5.3 | 1 | 1 | 1 komplektas |
| 42 | Kareivinės | 2O2p | Samsung | 2 | 2.4 | 1 | 1 | 1 komplektas |
| Ašmenos 2-oji g. 25A , Kaunas |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Sandėlis | 25F1p | Midea MA12NXDO-1 | 2.1 | 2.5 | 1 | 1 | 1 komplektas |
| Kauno r.,sav. Domeikavos sen. Domeikavos k. Muitinės g. 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Administracinis | 1B1g | Fuji Electric RSG09LMCA | 2.5 | 3.2 | 1 | 1 | 1 komplektas |
| 45 | Administracinis | 1B1g | Fuji Electric RSG09LMCA | 2.5 | 3.2 | 1 | 1 | 1 komplektas |
| 46 | Administracinis | 1B1g | Fuji Electric RSG12LMCA | 3.4 | 4 | 1 | 1 | 1 komplektas |
| 47 | Administracinis | 1B1g | Fuji Electric RSG09LMCA | 2.5 | 3.2 | 1 | 1 | 1 komplektas |
| 48 | Administracinis | 1B1g | Fuji Electric RSG18LFCA | 5.2 | 6.3 | 1 | 1 | 1 komplektas |
| 49 | Administracinis | 1B1g | Fuji Electric RSG09LMCA | 2.5 | 3.2 | 1 | 1 | 1 komplektas |
| Eil. Nr. | Pastato pavadinimas | Pastato žymejimas plane | Kondicionieriaus pavadinimas | Šaldymo galia kW | Šildymo galia kW | Išorinių blokų skaičius | Vidinių blokų skaičius | Sistema |
| 50 | Administracinis | 1B1g | Fuji Electric RSG12LMCA | 3.4 | 4 | 1 | 1 | 1 komplektas |
| 51 | Administracinis | 1B1g | Fuji Electric RSG09LMCA | 2.5 | 3.2 | 1 | 1 | 1 komplektas |
| 52 | Administracinis | 1B1g | Fuji Electric RSG09LMCA | 2.5 | 3.2 | 1 | 1 | 1 komplektas |
| 53 | Administracinis | 1B1g | Fuji Electric RSG12LLCC | 3.4 | 4 | 1 | 1 | 1 komplektas |
| 54 | Administracinis | 1B1g | Fuji Electric RSG09LMCA | 2.5 | 3.2 | 1 | 1 | 1 komplektas |
| 55 | Administracinis | 1B1g | FujiTSU ASY12USCCW | 3.3 | 4 | 1 | 1 | 1 komplektas |
| 56 | Administracinis | 1B1g | FujiTSU ASY9USCCW | 2.6 | 2.95 | 1 | 1 | 1 komplektas |
| 57 | Administracinis | 1B1g | FujiTSU ASY9USCCW | 2.6 | 2.95 | 1 | 1 | 1 komplektas |
| 58 | Administracinis | 1B1g | FujiTSU ASY18UBBJ | 5.4 | 5.7 | 1 | 1 | 1 komplektas |
| 59 | Administracinis | 1B1g | FujiTSU ABY30EGA-W | 8.5 | - | 1 | 1 | 1 komplektas |
| 60 | Administracinis | 1B1g | Midea Blanc MA-09NXDO-I | 2.6 | 2.9 | 1 | 1 | 1 komplektas |
| 61 | Administracinis | 1B1g | Midea Blanc MA-09NXDO-I | 2.6 | 2.9 | 1 | 1 | 1 komplektas |
| 62 | Administracinis | 1B1g | Midea Blanc MA-12NXDO-I | 3.5 | 3.7 | 1 | 1 | 1 komplektas |
| 63 | Administracinis | 1B1g | Midea Blanc MA-12NXDO-I | 3.5 | 3.7 | 1 | 1 | 1 komplektas |
| 64 | Administracinis | 1B1g | Midea MSR1-12HRN1-QC2 | 1 | 0.96 | 1 | 1 | 1 komplektas |
| 65 | Administracinis | 1B1g | Midea MSR1-12HRN1-QC2 | 1 | 0.96 | 1 | 1 | 1 komplektas |
| 66 | Administracinis | 1B1g | Daikin Sensira FTXF50A/RXF50B | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 komplektas |
| 67 | Administracinis | 1B1g | Daikin Sensira FTXF50A/RXF50B | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 komplektas |
| 68 | Prie Spaustuvės | 1B1g | „CLIVET“ CEO71, |  |  | 1 | 1 | 1 komplektas |
| Radvilų g. 20, Kėdainiai |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | Administracinė | 1B3p | MA-09NXDO-1 | 2.6 | 3 |  | 11 | 1 komplektas |
|  |  |  | M50-42FN8-Q3 | 12.3 | 12.3 | 3 |  |  |

| Vytauto pr. 49, Kaunas |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 70 | Poliklinika | 2D2p | Hokkaido HCNN 352XR | 4.9 | 5.1 | 2 |  | 1 komplektas |
|  |  |  | Hokkaido | 2.80 | 3.20 |  | 2 |  |
| Eil. Nr. | Pastato pavadinimas | Pastato žymejimas plane | Kondicionieriaus pavadinimas | Šaldymo galia kW | Šildymo galia kW | Išorinių blokų skaičius | Vidinių blokų skaičius | Sistema |
| 71 | Poliklinika | 2D2p | HTWS026IX90SR32-0 | 2.60 | 2.80 | 3 | 3 | 1 komplektas |
| 72 | Poliklinika | 2D2p | INVERTER MITSUBISHI SRC25ZS-W | 3.10 | 3.60 | 1 | 1 | 1 komplektas |
| 73 | Poliklinika | 2D2p | MITSUBISHI SRK25RS-W | 2.50 | 3.20 | 1 | 1 | 1 komplektas |
| 74 | Mokymo centras | 1D2p | ALPICAIR | 2.60 | 2.80 | 1 | 1 | 1 komplektas |
| 75 | Stacionaras | 5D2p | Fuji Electric ROR07LCC 3 vnt | 6.00 | 8.50 | 3 |  | 1 komplektas |
|  |  |  | Fuji electronic | 2.60 | 2.80 |  | 3 |  |

| Priedas NR. 2 ORO KONDICIONAVIMO SISTEMŲ REMONTO PASLAUGOS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Paslaugos pavadinimas | Mato vienetas | Planuojamas orientacinis kiekis per sutarties laikotarpį | Pastabos |
| 1 | Inverterinio kompresoriaus paketimas nauju. | vnt. | 10 |  |
| 2 | Reversinio vožtuvo pakeitimas nauju. | vnt. | 10 |  |
| 3 | Dažnio keitiklio pakeitimas nauju. | vnt. | 10 |  |
| 4 | Išorinio bloko valdymo plokštės pakeitimas nauja. | vnt. | 10 |  |
| 5 | Išorinio bloko apipūtimo ventiliatoriaus pakeitimas nauju. | vnt. | 10 |  |
| 6 | Vidinio bloko apipūtimo ventiliatorius pakeitimas nauju. | vnt. | 10 |  |
| 7 | Lauko bloko valdymo plokštės pakeitimas nauja. | vnt. | 10 |  |
| 8 | Vidinio bloko valdymo plokštės pakeitimas nauja. | vnt. | 10 |  |
| 9 | F dujų papildymas. | kg | 100 |  |
| 10 | Kondensato siurbliuko keitimas. | vnt. | 20 |  |
| 11 | Distancinio pultelio keitimas nauju. | vnt. | 10 |  |

PIRKĖJAS					TEIKĖJAS

Lietuvos kariuomenės Logistikos valdybos 	MB „Pastatų sistemos“

Įgulų aptarnavimo tarnyba

Vadas	Direktorius