APSAUGINIŲ DARBO PIRŠTINIŲ PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

I. SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

- Perkančioji organizacija – VĮ Valstybinių miškų urėdija.

- Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Perkančioji organizacija sudaro Sutartį.

- Sutartis – sandoris sudaromas tarp Perkančiosios organizacijos ir Tiekėjo dėl pirkimo objekto trims metams.

II. PIRKIMO OBJEKTAS, PRITAIKYMO SRITIS IR PREKĖS PRISTATYMO TERMINAS, VIETA

- Objektas – apsauginės darbo pirštinės (toliau – prekės). BVPŽ (bendrojo viešųjų pirkimų žodyno) kodas 18141000-9.

- Apsauginių darbo pirštinių  pirkimas vyks pagal žaliuosius kriterijus. Prekės turi atitikti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus.

- Pakuotė turi atitikti Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 348 „Dėl pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: gamintojo ir (ar) importuotojo raštiškas patvirtinimas apie pakuotės atitiktį arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

- Pirkimo objektas skaidomas į 3 (tris) pirkimo objekto dalis (toliau – p.o.d.):

- 1 p.o.d. – Apsauginės pirštinės mechaniniam darbui bei darbui su cheminėmis medžiagomis;

- 2 p.o.d. – Apsauginės pirštinės specializuotiems darbams;

- 3 p.o.d. – Apsauginės pirštinės miško ūkio darbams.

- Pirkimo objekto apimtys:

| Pirkimo objekto dalis | Pavadinimas | Preliminarus kiekis | Matavimo vienetas |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Apsauginės pirštinės mechaniniam darbui bei darbui su cheminėmis medžiagomis | - Pirštinės megztos, medvilninės, su PVC žirneliais iš vienos pusės | 9000 | Poros |
|  | - Pirštinės aplietos poliuretanu, atsparios įbrėžimams, prapjovimams | 7000 | Poros |
|  | - Pirštinės megztos, pirštai aplieti minkštu nitrilu | 7000 | Poros |
|  | - Pirštinės natūralios galvijų odos kombinuotos su medvilne | 6000 | Poros |
|  | - Pirštinės ožkos ar lygiavertės odos su tekstilės nugarine dalimi | 8000 | Poros |
|  | - Pirštinės dirbtinės odos kombinuotos su tekstiline nugarėle | 3400 | Poros |
|  | - Pirštinės natūralios galvijų odos, kombinuotos su medvilne, pašiltintos su pamušalu | 6650 | Poros |
|  | - Pirštinės megztos, pašiltintos, aplietos nitrilu | 3491 | Poros |
|  | - Pirštinės lateksinės, apsaugančios nuo cheminių medžiagų | 6000 | Poros |
|  | - Pirštinės guminės, padengtos PVC | 900 | Poros |
|  | - Pirštinės vienkartinės nitrilinės be pudros | 30000 | Poros |
| 2. Apsauginės pirštinės specializuotiems darbams | Pirštinės dielektrinės | 40 | Poros |
| 3. Apsauginės pirštinės miško ūkio darbams | - Pirštinės apsauginės, neperpjaunamos, darbui su grandininiu pjūklu (bendzopjūklininko pirštinės) | 2000 | Poros |
|  | - Pirštinės antivibracinės | 300 | Poros |

- Prekių užsakymai pateikiami elektroniniu paštu, nurodant, kokios pirštinės ir kokio dydžio užsakomos.

- Prekių pristatymo terminas – 30 (trisdešimt) darbo dienų nuo prekių užsakymo pateikimo dienos, Perkančios organizacijos darbo laiku (I-IV 8:00 – 16:00 val., V 8:00-14.45 val.).

- Prekių pristatymo vieta – Perkančiajai organizacijai pagal šios techninės specifikacijos 1 priede nurodytus adresus regioniniams padaliniams visoje Lietuvoje.

- Tiekėjas į prekės kainą įskaičiuoja visas išlaidas, susijusias su prekės pristatymu Perkančiajai organizacijai.

III. TECHNINIAI REIKALAVIMAI, KURIUOS TURI ATITIKTI PERKAMOS PREKĖS

- Prekės turi atitikti standarto LST EN 420 Apsauginės pirštinės. Bendrieji reikalavimai ir bandymo metodai (arba lygiaverčio) (toliau – LST EN 420), kitų Lietuvos Respublikoje galiojančių standartų, nurodytų šioje techninėje specifikacijoje ar lygiaverčių standartų reikalavimus. Prekių atitikimą standartui / -ams įrodo šioje techninėje specifikacijoje nurodyti pristatyti dokumentai.

- Reikalaujama, kad visi prekės dokumentai turi būti pateikiami lietuvių kalba, o jei dokumento originalas yra kita kalba, turi būti pateikiamas originalus dokumentas bei šio dokumento vertimas į lietuvių kalbą.

- Jeigu šioje techninėje specifikacijoje nurodomas konkretus šaltinis, standartai, konkretus prekės ženklas, tipas, konkreti kilmė ar gamyba, gali būti pateikiamas lygiavertis objektas nurodytajam. Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga.

- Pristatymo metu prekės turi būti naujos (pagaminimo data ne ankstesnė kaip 12 mėnesių iki pristatymo dienos), nenaudotos, atitinkančios šioje techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus.

- Pirštinės turi būti supakuotos į maišus ir / ar dėžes pagal rūšis ir dydžius.

- Pirštinės turi būti pažymėtos „CE“ ženklu bei paženklintos pagal visus nurodytų standartų (kuriems turi atitikti) reikalavimus.

- Papildomi reikalavimai perkamoms prekėms:

- 1 p.o.d. – Apsauginės pirštinės mechaniniam darbui bei darbui su cheminėmis medžiagomis

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Papildomi reikalavimai prekėms |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Pirštinės megztos, medvilninės, su PVC žirneliais iš vienos pusės | - Pirštinės turi patikimai sukibti su įvairiais liečiamais paviršiais ir apsaugoti nuo galimų minimalių mechaninių pažeidimų. - Turi būti tankaus (smulkaus) mezgimo. - Pirštuotos, megztos, tekstilinės, būti aplietos PVC (PoliVinilChloridas) žirneliais iš vienos pusės (delno ir pirštų srityje), pirštų galų padengimas PVC medžiaga yra platesnis, rankogalis yra trikotažinis su apmegztu kanteliu. - Pirštinės daugkartinio naudojimo, tinkamos naudoti darbui sausoje aplinkoje. - Pirštinės pagamintos iš nekenksmingų medžiagų, medžiagos nedažančios rankų. - Pagal EN 388 ar lygiavertį standartą turi turėti nemažesnį mechaninį atsparumą/ savybes kaip 1131X (atsparumas dilimui – 1, atsparumas pjovimui – 1, atsparumas plėšimui – 3,). - Atitinka EN 388, EN 420 arba lygiaverčių standartų reikalavimus, turi CE ženklą. - Dydis: nuo 7 iki 11. |
| 1.2. | Pirštinės aplietos poliuretanu, atsparios įbrėžimams, prapjovimams | - Pirštinės turi patikimai sukibti su įvairiais liečiamais paviršiais ir apsaugoti nuo įbrėžimų, prapjovimų. - Megztos, besiūlės pirštinės, delnas ir pirštai aplieti poliuretanu (PU), rankogalis - trikotažinis, elastinis. - Pirštinės pirštuotos, patogios, laidžios orui, sugeria prakaitą, puikiai priglunda prie rankų, yra tvirtos. - Pirštinės daugkartinio naudojimo, tinkamos naudoti darbui lauko ir vidaus sąlygomis, atsparios vandeniui. - Pirštinės pagamintos iš nekenksmingų medžiagų, medžiagos nedažančios rankų. - Pagal EN 388 ar lygiavertį standartą turi turėti nemažesnį mechaninį atsparumą/ savybes kaip 4342C (atsparumas dilimui – 4, atsparumas pjovimui – 3, atsparumas plėšimui – 4, atsparumas pradūrimui – 2). - Atitinka EN 388, EN 420 arba lygiaverčių standartų reikalavimus, turi CE ženklą. - Dydžiai: nuo 8 iki 11. |
| 1.3. | Pirštinės megztos, pirštai aplieti minkštu nitrilu | - Pirštinės pirštuotos, delnas ir pirštai aplieti minkštu ir porėtu nitrilu, rankogalis tamprus ir prailgintas, kad gerai apspaustų ir apsaugotų riešą atliekant įvairius darbus. - Pirštinės turi apsaugoti nuo mechaninio poveikio, turi užtikrinti gerą sukibimą šlapiomis ir sausomis darbo sąlygomis, būti atsparios tepalams, naftos produktams, riebalams, užtikrina saugų cheminių medžiagų naudojimą. - Pirštinės daugkartinio naudojimo, tinkamos naudoti vidaus ir lauko sąlygomis. - Pirštinės pagamintos iš nekenksmingų medžiagų, medžiagos nedažančios rankų. - Pagal EN 388 ar lygiavertį standartą turi turėti nemažesnį mechaninį atsparumą/ savybes kaip 4121X (atsparumas dilimui – 4, atsparumas pjovimui – 1, atsparumas plėšimui – 2, atsparumas pradūrimui – 1). - Atitinka EN 388, EN 420, lygiaverčių standartų reikalavimus, turi CE ženklą. - Dydžiai: 6; 7, 8, 9, 10, 11. |
| 1.4. | Pirštinės natūralios galvijų odos kombinuotos su medvilne | - Pirštinės pirštuotos, iš galvijų odos, kombinuotos su medvilnine nugarėle. - Delnas ištisinis, su medvilniniu pamušalu viduje, dvigubos siūlės, tvirtas rankogalis, pirštinių nugarinėje dalyje – elastinė juosta, garantuojanti puikų prigludimą prie rankos (darbų metu užtikrina, jog pirštinė nenukris). - Pirštinės daugkartinio naudojimo, tinkamos naudoti vidaus ir lauko sąlygomis, turi apsaugoti nuo mechaninio poveikio. - Pirštinės pagamintos iš nekenksmingų medžiagų, medžiagos nedažančios rankų. - Pagal EN 388 ar lygiavertį standartą turi turėti nemažesnį mechaninį atsparumą/ savybes kaip 4133X (atsparumas dilimui – 3, atsparumas pjovimui – 1, atsparumas plėšimui – 3, atsparumas pradūrimui – 3). - Atitinka EN 388, EN 420 arba lygiaverčių standartų reikalavimus, turi CE ženklą. - Dydžiai: 8, 9, 10, 11. |
| 1.5. | Pirštinės ožkos ar lygiavertės odos su tekstilės nugarine dalimi | - Pirštinės pirštuotos, minkštos, su Velcro užsegimu, iš natūralios lygios (neverstos) ožkos odos (pirštinių delnas, pirštų galai), nugarinė dalis iš medvilnės. - Pirštinės daugkartinio naudojimo, tinkamos naudoti vidaus sąlygomis, turi apsaugoti nuo mechaninio poveikio. - Pirštinės pagamintos iš nekenksmingų medžiagų, medžiagos nedažančios rankų. - Pagal EN 388 ar lygiavertį standartą turi turėti nemažesnį mechaninį atsparumą/ savybes kaip 2121X (atsparumas dilimui – 2, atsparumas pjovimui – 1, atsparumas plėšimui – 2, atsparumas pradūrimui – 1). - Atitinka EN 388, EN 420 arba lygiaverčių standartų reikalavimus, turi CE ženklą. - Dydžiai: 8, 9, 10, 11. |
| 1.6. | Pirštinės dirbtinės odos kombinuotos su tekstiline nugarėle | - Pirštinės iš dirbtinės odos su tekstiline nugarėle. - Pirštinės pirštuotos, patogios, lanksčios, kvėpuojančios. Nugarėlė iš lankstaus ir stipraus sintetinio audinio. Sustiprintos siūlės ir rodomasis pirštas. - Pirštinės puikiai sukimba ir su šlapiu paviršiumi, gali būti plaunamos 40° C. - Tvirtas rankogalis su elastinė juosta, garantuojanti puikų prigludimą prie rankos (darbų metu užtikrina, jog pirštinė nenukris). - Pirštinės daugkartinio naudojimo, tinkamos naudoti vidaus ir lauko sąlygomis, turi apsaugoti nuo mechaninio poveikio. - Pirštinės pagamintos iš nekenksmingų medžiagų, medžiagos nedažančios rankų - Pagal EN 388 ar lygiavertį standartą turi turėti nemažesnį mechaninį atsparumą/ savybes kaip 2131X (atsparumas dilimui – 2, atsparumas pjovimui – 1, atsparumas plėšimui – 3, atsparumas pradūrimui – 1). - Atitinka EN 388, EN 420 arba lygiaverčių standartų reikalavimus, turi CE ženklą. - Dydžiai: 8, 9, 10, 11. |
| 1.7. | Pirštinės natūralios galvijų odos, kombinuotos su medvilne, pašiltintos su pamušalu | - Pirštinės pirštuotos, išlieka lanksčios ir skirtos dėvėti šaltuoju metų laiku (su Thinsulate arba lygiaverčiu pašiltinimu), iš natūralios lygios galvijų odos, kombinuotos su medvilnine nugarėle. - Delnas ištisinis, su pamušalu delno srityje, dvigubos siūlės, tvirtas rankogalis, pirštinių nugarinėje dalyje – elastinė juosta (darbų metu užtikrina, jog pirštinė nenukris). - Pirštinės daugkartinio naudojimo, tinkamos naudoti vidaus ir lauko sąlygomis, turi apsaugoti nuo mechaninio poveikio. - Pirštinės pagamintos iš nekenksmingų medžiagų, medžiagos nedažančios rankų. - Pagal EN 388 ar lygiavertį standartą turi turėti nemažesnį mechaninį atsparumą/ savybes kaip 2222X (atsparumas dilimui – 2, atsparumas pjovimui – 2, atsparumas plėšimui – 2, atsparumas pradūrimui – 2). - Pagal EN 511 ar lygiavertį standartą turi turėti nemažesnį atsparumą šalčiui kaip X1X (atsparumo lygis, atsparumo lygis kontaktiniam šalčiui – 1, atsparumo lygis vandens prasiskverbimui – 0). - Atitinka EN 388, EN 420, EN 511 arba lygiaverčių standartų reikalavimus, turi CE ženklą. - Dydžiai: 8, 9, 10, 11, 12. |
| 1.8. | Pirštinės megztos, pašiltintos, aplietos nitrilu | - Pirštinės pirštuotos, megztos, skirtos darbui šaltuoju laiku, aplietos nitrilu. - Pirštinės pašiltintos, turi apsaugoti nuo mechaninio poveikio, būti atsparios tepalams, naftos produktams, riebalams, rūgštims. - Pirštinės turi užtikrinti gerą sukibimą šlapiomis ir sausomis darbo sąlygomis. - Pirštinės turi išlikti lanksčios šaltomis oro sąlygomis. - Rankogalis - trikotažinis, elastinis, dėl to pirštinė puikiai priglunda prie rankų. - Pirštinės pagamintos iš nekenksmingų medžiagų, medžiagos nedažančios rankų. - Pagal EN 388 ar lygiavertį standartą turi turėti nemažesnį mechaninį atsparumą/ savybes kaip 3232 (atsparumas dilimui – 3, atsparumas pjovimui – 2, atsparumas plėšimui – 3, atsparumas pradūrimui – 2). - Pagal EN 511 ar lygiavertį standartą turi turėti nemažesnį atsparumą šalčiui kaip x2x (atsparumo lygis konvekciniam šalčiui – X, atsparumo lygis kontaktiniam šalčiui – 2, atsparumo lygis vandens prasiskverbimui – nesvarbu). - Atitinka EN 388, EN 420, EN 511 arba lygiaverčių standartų reikalavimus, turi CE ženklą. - Dydžiai: 8, 9, 10, 11. |
| 1.9. | Pirštinės lateksinės, apsaugančios nuo cheminių medžiagų | - Pirštinės – lietos, lateksinės, chloruotas vidus, grublėtas paviršius, ilgis ne mažiau 300 mm., storis ne mažiau 0,4 mm. - Pirštinės atsparios cheminėms medžiagoms, patikimai sukimba su įvairiais paviršiais, tinkamos naudojimui šlapioje aplinkoje. - Pirštinės daugkartinio naudojimo, tinkamos naudoti vidaus ir lauko sąlygomis. - Pirštinės pagamintos iš nekenksmingų medžiagų, medžiagos nedažančios rankų. - Atitinka EN 388, EN 420, EN 374-1 III kategorija arba lygiaverčių standartų reikalavimus, turi CE ženklą. - Dydžiai: 7, 8, 9, 10, 11. |
| 1.10. | Pirštinės guminės, padengtos PVC | - Pirštinės – pirštuotos, lietos, polivinilchloridinės (PVC), su tekstiliniu pamušalu. - Ilgis - ne trumpesnės kaip 300 mm, paviršius grublėtas, storis ne mažesnis nei 0,4 mm. - Pirštinės gerai sukimba su liečiamu paviršiumi, atsparios drėgmei, apsaugo nuo cheminių medžiagų, rūgščių, šarmų, naftos produktų. - Tinkamos darbui su naftos produktais bei chemikalais. - Pagal EN 388 ar lygiavertį standartą turi turėti nemažesnį mechaninį atsparumą/ savybes kaip 2000 (atsparumas dilimui – 2, atsparumas pjovimui – 0, atsparumas plėšimui – 0, atsparumas pradūrimui – 0). - Atitinka EN 388, EN 420, EN 374-1 III kategorija arba lygiaverčių standartų reikalavimus, turi CE ženklą. - Dydžiai: 7, 8, 9, 10, 11. |
| 1.11. | Pirštinės vienkartinės nitrilinės be pudros | - Pirštinės – pirštuotos, vienkartinės, pagamintos iš nitrilo, apsaugančios nuo cheminių ir infekcinių medžiagų, storis ne mažesnis 0,1 MM. - Pirštinių vidus be pudros, lygaus delno. - Patikimai sukibti su įvairiais paviršiais drėgnomis sąlygomis. - Atitinka EN 420, EN 374-1 arba lygiaverčių standartų reikalavimus, turi CE ženklą. - Dydis: 6,7,8,9,10,11. - Teikėjas turi užtikrinti, kad prekių pristatymo momentu nuo perkamų prekių nustatyto tinkamumo naudoti termino pradžios būtų praėję ne daugiau kaip 12 mėnesių viso nustatyto tinkamumo naudoti termino |

- 2 p.o.d. – Apsauginės pirštinės specializuotiems darbams.

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Papildomi reikalavimai prekėms |
| --- | --- | --- |
| 2.1. | Pirštinės dielektrinės | - Pirštinės turi būti pritaikytos darbui ir apsaugai nuo elektros srovės. - Pirštinės – pirštuotos, lietos, dielektrinės, lateksinės arba lygiavertė. - Pirštinių ilgis – ne mažiau kaip 360mm. - Pirštinių storis – ne mažiau kaip 1 mm. - Naudojamos elektros darbams įtampai iki 1000 V. - Ant pirštinių būtinai turi būti pateikti šie duomenys: Tipas ELSEC 5. Klasė 0. - Atitinka EN 60903 (apsaugos klasė: 0 (darbui iki 1000 V (kintamoji įtampa)), tipas: ELSEC 5, kategorija RC, EN 61482-1-1 arba lygiaverčių standartų reikalavimus, turi CE ženklą. - Dydžiai:10, 11. |

- 3 p.o.d. – Apsauginės pirštinės miško ūkio darbams.

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Papildomi reikalavimai prekėms |
| --- | --- | --- |
| 3.1. | Pirštinės apsauginės, neperpjaunamos, darbui su grandininiu pjūklu (bendzopjūklininko pirštinės) | - Pirštinės pirštuotos, apsaugančios nuo rankinio grandininio pjūklo įpjovimo, sutvirtintu delnu. - Pilna kairės rankos apsauga, apsauga vibracijai. - Pirštinės daugkartinio naudojimo, skirtos naudoti lauko sąlygomis darbui su rankiniu grandininiu pjūklu (atliekant miško ruošos ir priežiūros darbus). - Visos siūlės persiūtos specialiais itin tvirtais siūlais KEVLAR arba lygiaverčiais siūlais. - Pirštinės pagamintos iš nekenksmingų medžiagų, medžiagos nedažančios rankų. - Pagal EN 388 ar lygiavertį standartą turi turėti nemažesnį mechaninį atsparumą/ savybes kaip 3123X (atsparumas dilimui – 3, atsparumas pjovimui – 1, atsparumas plėšimui –2, atsparumas pradūrimui –3). - Atitinka EN 388, EN 420, EN 381-7 arba lygiaverčių standartų reikalavimus, turi CE ženklą. Dydžiai: 9, 10, 11, |
| 3.2. | Pirštinės antivibracinės | - Pirštinės pirštuotos, tankios, megztos, pagamintos iš terileno ir vilnos pluoštų ar lygiaverčių savybių medžiagų derinio. - Pirštinės padengtos latekso polimero ar lygiaverčių savybių medžiagos pagalvėlėmis, kurios sugeria vibraciją. - Pirštinės lanksčios, jautrios lytėjimui, atsparios smūgiams, susidėvėjimui, senėjimui, pasižymi antivibracinėmis savybėmis. Tinkamos naudoti, kur reikalinga apsauga nuo vibracijos. - Rankogalis elastingas, apspaudžiantis riešą. - Pirštinės daugkartinio naudojimo. - Pirštinės pagamintos iš nekenksmingų medžiagų, medžiagos nedažančios rankų. - Pagal EN 388 ar lygiavertį standartą turi turėti nemažesnį mechaninį atsparumą/ savybes kaip 4142X (atsparumas dilimui – 4, atsparumas pjovimui – 2, atsparumas plėšimui – 4, atsparumas pradūrimui – 2). - Atitinka EN 388, EN 420, EN 10819 arba lygiaverčių standartų reikalavimus, turi CE ženklą. - Dydžiai: 9, 10, 11. |

IV. DOKUMENTAI, REIKALINGI PIRKIMO OBJEKTO TECHNINĖMS SAVYBĖMS IR KOKYBEI PATVIRTINTI

- Dokumentai, kuriuos reikia pateikti kartu su pasiūlymu:

- Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti siūlomų prekių techninių charakteristikų atitiktį įrodančių dokumentų kopijas (su vertimu į lietuvių kalbą). Techninių charakteristikų atitiktį įrodančiais dokumentais gali būti atitikties sertifikatai, gamintojo techniniai aprašai (arba nuoroda į gamintojo tinklalapį, įrodanti, kad siūloma prekė atitinka techninės specifikacijos reikalavimus)  ar analogiški dokumentai, įrodantys siūlomų prekių parametrų atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams. Konkursui teikiamos dokumentų kopijos turi būti su užrašu „Kopija tikra“, patvirtintos gamintojo parašu ir spaudu (jei privalo jį turėti) arba tiekėjo (įgalioto atstovo), teikiančio pasiūlymą, parašu (nurodant pasirašiusio asmens vardą ir pavardę) ir tiekėjo įmonės spaudu (jei privalo jį turėti). Dokumentų vertimų į lietuvių kalbą tikslumas turi būti patvirtintas vertimų biuro arba tiekėjo.

- Užpildyta prekių atitikties techninės specifikacijos reikalavimams palyginamoji lentelė  (Specialiųjų pirkimo sąlygų 1 priedo 2 priedas).

- Dokumentai, kuriuos reikia pateikti kartu su prekėmis:

- Prekės naudojimo ir priežiūros instrukcija.

V. TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS PRIEDAI

1 priedas. Prekių pristatymo adresai.

2 priedas. Palyginamoji lentelė.

Techninės specifikacijos

1 priedas

VĮ Valstybinių miškų urėdijos pirkimo objektų (prekių)

priėmimo vietos ir adresai

| Eil. Nr. | Prekių priėmimo vieta | Prekių priėmimo vietų adresai |
| --- | --- | --- |
| 1 | Centrinė administracija | Savanorių pr. 176, LT-03154 Vilnius |
| 2 | Centrinė administracija | Pramonės pr. 11A, LT-51327 Kaunas |
| 3 | Anykščių regioninis padalinys | Vilniaus g. 101, LT-29142 Anykščiai |
| 4 | Biržų regioninis padalinys | J. Basanavičiaus g. 62, LT-41164 Biržai |
| 5 | Druskininkų regioninis padalinys | M. K. Čiurliono g. 96., Druskininkų raj. sav., LT-66151 Druskininkai |
| 6 | Dubravos regioninis padalinys | Liepų g. 12, Girionių km., LT-53102 Kauno r. |
| 7 | Ignalinos regioninis padalinys | Ažušilės g. 18, LT-30126 Ignalina |
| 8 | Joniškio regioninis padalinys | Urėdijos g. 1, Beržininkų k., LT-84193 Joniškio r. |
| 9 | Jurbarko regioninis padalinys | Miškininkų g. 5, LT-74212 Jurbarkas |
| 10 | Kazlų Rūdos regioninis padalinys | Miškininkų g. 1, LT-69421 Kazlų Rūda |
| 11 | Kretingos regioninis padalinys | Savanorių g. 27, LT-97111 Kretinga |
| 12 | Kuršėnų regioninis padalinys | Žalioji g. 2, LT-76319 Toliočiai, Šiaulių r. |
| 13 | Mažeikių regioninis padalinys | Senkelio g. 14, LT-89126 Mažeikiai |
| 14 | Nemenčinės regioninis padalinys | Vilniaus g. 22, Mickūnų mstl., Mickūnų sen., LT-13116 Vilniaus r. sav. |
| 15 | Panevėžio regioninis padalinys | Parko g. 32, LT-37188, Panevėžys |
| 16 | Prienų regioninis padalinys | Miškininkų g. 2, Ignacavos k., LT-59149 Prienų r. |
| 17 | Radviliškio regioninis padalinys | Šiaulių g. 31, LT-82142 Radviliškis |
| 18 | Raseinių regioninis padalinys | Akacijų g. 1, Norgėlų k., LT-60190 Raseinių r. sav. |
| 19 | Rokiškio regioninis padalinys | Sakališkio g. 2, LT-42110 Rokiškis |
| 20 | Šakių regioninis padalinys | Miško g. 1, Giedručių k., LT-71106 Šakių r. sav. |
| 21 | Šalčininkų regioninis padalinys | Nepriklausomybės g. 33, LT-17115, Šalčininkai |
| 22 | Šilutės regioninis padalinys | Nemuno g. 15, LT-99149 Šilutė |
| 23 | Švenčionėlių regioninis padalinys | Žeimenos g. 49, LT-18208, Švenčionėliai |
| 24 | Tauragės regioninis padalinys | Vytauto g. 125, LT-72211 Tauragė |
| 25 | Telšių regioninis padalinys | Miškininkų g, 4, Berkinėnų k., Ryškėnų sen., LT-87151 Telšių r. sav. |
| 26 | Trakų regioninis padalinys | Miškininkų g. 8, Rubežiaus k., LT-21143 Trakų raj. |
| 27 | Ukmergės regioninis padalinys | Vilniaus g. 140, LT-20168, Ukmergė |
| 28 | Varėnos regioninis padalinys | Miškininkų g. 5, LT-65156 Varėna |

___________________________________