Pirkimo dokumentų 1 priedas

MAŽOS VERTĖS PIRKIMO NESKELBIAMOS APKLAUSOS BŪDU „PROJEKTO „Šakių rajono savivaldybės Išdagų, Sintautų ir Veršių kadastro vietovėse esančių melioracijos statinių rekonstravimas“ TECHNINIO  DARBO PROJEKTO KOREGAVIMO PASLAUGOS“ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

#### 1. ĮVADINĖ INFORMACIJA

# Perkančioji organizacija – Šakių rajono savivaldybės administracija.

Adresas: Bažnyčios g. 4,  LT-71120 Šakiai.

El. paštas savivaldybe@sakiai.lt

Paslaugų suteikimo vieta: Šakių rajono savivaldybė.

Techninis darbo projektas „Šakių rajono savivaldybės Išdagų, Sintautų ir Veršių kadastro vietovėse esančių melioracijos statinių rekonstravimas“ parengtas 2021 metais ūkio subjektų grupės E. Nacevičiaus firmos „Edmeta“ ir I. Vitarto projektavimo įmonės.

Projekto koregavimas finansuojamas iš Lietuvos valstybės biudžeto lėšų, Šakių rajono savivaldybės biudžeto lėšų ir Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai lėšų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos 4 priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ 4.3 veiklos srities „Parama investicijoms į žemės ūkio ir miškininkystės infrastruktūros plėtrą ir pritaikymą“ 4.3.2 veiklos sritį „Parama žemės ūkio vandentvarkai”.

- 2.  PERKAMOS PASLAUGOS

Atlikti projekto „Šakių rajono savivaldybės Išdagų, Sintautų ir Veršių kadastro vietovėse esančių melioracijos statinių rekonstravimas“ techninio darbo projekto (pridedamas pagal nuorodą https://www.sakiai.lt/bylos/TDP_Isdagu_Sintautu_Versiu.zip )

koregavimo paslaugas:

2.1. Vietoj projekte numatytos rekonstruoti esamos 0,75 m diametro pralaidos up. Mockupis  pk. 34+72 suprojektuoti naują vamzdinę  vandens pralaidą;

2.2. Vietoj projekte numatytos rekonstruoti esamos 0,75 m diametro pralaidos griovyje A-5-3-3 pk. 0+29 suprojektuoti naują vamzdinę  vandens pralaidą;

2.3. Vietoj projekte numatytos rekonstruoti esamos 1,00 m diametro pralaidos griovyje A-5-7 pk. 4+02 suprojektuoti naują vamzdinę vandens pralaidą;

2.4. Vietoj projekte numatytos rekonstruoti esamos 1,00 m diametro pralaidos griovyje P-1-4 pk. 6+39 suprojektuoti naują vamzdinę  vandens pralaidą;

2.5. Vietoj projekte numatytos rekonstruoti esamos 0,75 m diametro pralaidos griovyje P-1-4-4 pk. 5+52 suprojektuoti naują vamzdinę  vandens pralaidą;

2.6. Numatyti reikalingus papildomus stiprinimo darbus prie pralaidos up. Mockupis pk. 17+43;

2.7. Numatyti įvairius reikalingus papildomus pralaidos up. Mockupis pk. 12+92 atstatymo darbus.

3. PASLAUGŲ ATLIKIMO TRUKMĖ

3.1. Paslaugos turės būti suteiktos ne vėliau kaip per du mėnesius nuo sutarties įsigaliojimo dienos. Sutarties pratęsimo terminas netaikomas.

- 4. PASLAUGŲ APIMTIS

Vykdytojas Užsakovui pateikia  pakoreguotą techninį  darbo projektą (A laida), suderintus su privalomomis derinti institucijomis:

4.1. techninė dalis – 3 egz.

4.2. sąmatinė dalis – 1 egz.

4.3. techninė ir sąmatinė dalis kompiuterinėse laikmenose – 1 vnt.

Pastaba. Darbų kiekių žiniaraščius pateikti su įkainių pavadinimais kompiuterinėje laikmenoje (Excel programos failo formatu).

Paslaugas atlikti vadovaujantis Lietuvos Respublikos melioracijos įstatymu, Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, Statybos techniniu reglamentu STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“, Melioracijos techniniame reglamente MTR 1.05.01:2005 „Melioracijos statinių projektavimas“, Melioracijos techniniu reglamentu MTR 1.05.01:2015 „Melioracijos statinių projekto ekspertizė ir melioracijos statinių ekspertizė“, Melioracijos techniniu reglamentu  MTR 2.02.01:2006 „Melioracijos statiniai. Pagrindiniai reikalavimai“ bei kitais galiojančiais normatyviniais ir techniniais statybų dokumentais.

- Projekto rengimą konsultuoja atsakingas užsakovo asmuo – administracijos Žemės ūkio ir kaimo reikalų skyriaus vyriausiasis specialistas Rimantas Vaičiūnas, Bažnyčios g. 3, Šakiai, tel. (8 345) 60 362, el. paštas rimantas.vaiciunas@sakiai.lt;

Priedai. „Šakių rajono savivaldybės Išdagų, Sintautų ir Veršių kadastro vietovėse esančių melioracijos statinių rekonstravimas“ techninis darbo projektas (pridedamas pagal nuorodą https://www.sakiai.lt/bylos/TDP_Isdagu_Sintautu_Versiu.zip )

Parengė Žemės ūkio ir kaimo reikalų skyriaus vyresnioji specialistė Danutė Buteikienė

Suderinta Žemės ūkio ir kaimo reikalų skyriaus vedėja Irena Žemaitienė

______________________