Sutarties priedas Nr. 1

Panevėžio Ekrano marių slenkstinės betono užtvankos (adresas J.Biliūno g. 15, Panevėžys) abiejų pusių segmentinių uždorių ir deformuotų kojų remonto po deformacijų (avarijos) ir naujų šandorų komplekto gamybos

techninė specifikacija

- Parengtas Panevėžio Ekrano marių slenkstinės betono užtvankos (adresas J.Biliūno g. 15, Panevėžys) abiejų pusių segmentinių uždorių ir deformuotų kojų remonto aprašas su simuliacijomis.

- 2 vnt. remontuojamų uždorių techninė specifikacija:

- Pagrindinės konstrukcijos remontas rekonstruojant deformuotas uždorių vietas; - Konstrukcijos sustiprinimas pagal parengtą rekonstrukcijos projektą; - Gabaritai: 9,841 m × 4,557 m × 0,644 m ; - Atliekami darbai: - Suvirinimas pagal EXC3 klasę, EN 1090-2:2018; - Remontinių darbų atlikimas, konstrukcijos deformacijų panaikinimas; - Šratavimas; - Dažymas specialiais drėgmei atspariais Interzone 954 dažais; - Surinkimas ir montavimas.

- 4 vnt. naujų, sustiprintų kojų, skirtų kairės ir dešinės pusės uždorių tvirtinimui prie naujai įrengtų sijų ašių, konstrukcijų techninė specifikacija (Pav.1):

- Pagrindinė konstrukcija susideda iš papildomai sustiprintų S355JR HEB300 profilių, pridedamos STRENX 900MC 10 mm storio standumo juostos; - Pagrindinė konstrukcija taip pat susideda iš papildomai sustiprintų S355JR; - IPN300 profilių, pridedamos STRENX 900MC 10 mm storio standumo juostos; - Skaičiuojamoji konstrukcijos masė 10 114 kg (vienos pusės 2 vnt. kojų masė), 20 228 kg (abiejų pusių, 4 vnt. kojų svoris); - Gabaritai: 9,58 m × 3,408 m × 5,272 m.; - Atliekami darbai: - Suvirinimas pagal EXC3 klasę, EN 1090-2:2018; - Šratavimas; - Cinkavimas karštuoju būdu; - Surinkimas ir montavimas.

- 2 vnt. naujai montuojamų sijų ašių konstrukcijų techninė specifikacija:. - Pagrindinė konstrukcija susideda iš papildomai sustiprinto S355JR HEB400 profilio ir S355JR HEB240 profilių, pridedamos STRENX 900MC 15 mm ir 10 mm storio standumo juostos; - Skaičiuojamoji konstrukcijos masė 6 245 kg (vienos užtvankos pusės ašies), 12 490 kg (abiejų pusių ašių); - Naujai pagamintos sijų ašys tvirtinamos į esamą betoninę konstrukciją sujungiant su buvusiais tvirtinimo taškais (Pav. 2); - Gabaritai: 10,082 m × 1,692 m × 1,884 m. ; - Atliekami darbai: - Suvirinimas pagal EXC3 klasę, EN 1090-2:2018; - Šratavimas; - Cinkavimas karštuoju būdu; - Surinkimas ir montavimas.. - 4 vnt. reduktorių rekonstrukcija ir sinchronizavimas:. - 4 vnt. esamų reduktorių rekonstrukcija atstatant užtvankos uždorių valdymo funkcijas; - 4 vnt. esamų reduktorių kalibravimas ir kėlimo sinchronizavimas; - Kėlimo grandinių atnaujinimas ar pakeitimas.. - Darbų atlikimo terminas: 60 d.d. su galimybe dėl nenumatytų atvejų pratęsti terminą 30 d.d..

Pav. 1 Suremontuoto segmentinio uždorio ir kojų konstrukcija

Pav. 2 Suremontuoto segmentinio uždorio tvirtinimas prie esamos betoninės konstrukcijos.

- Reikalavimai suremontuotų segmentinių uždorių atsparumui:

- Pagal horizontaliąsias jėgas konstrukciją veikiantys maksimalūs įtempimai turi būti 537,9 MN/m2 < 900 MN/m2 ribose. Didžiausia deformacija 1 MN jėgai veikiant horizontalia kryptimi turi sudaryti ne daugiau kaip 6,924 mm. Naujai suprojektuotų kojų konstrukcija neturi deformuotis daugiau kaip 4 mm. Vidutinis saugumo faktorius lygus arba didesnis kaip 2,092×1014, veikiant 1 MN horizontaliajai jegai.

- Konstrukciją veikiantys maksimalus įtempimas, veikiant 1 MN atstojamajai jėgai, turi būti 441,4 MN/m2<900 MN/m2 ribose. Didžiausia deformacija 1 MN jėgai veikiant atstojamąja kryptimi turi sudaryti ne daugiau kaip 7,824 mm. Naujai suprojektuotų kojų konstrukcija deformuojasi ne daugiau kaip 5,5 mm. Minimalus saugumo faktorius ne mažiau 0,71, veikiant 1 MN atstojamajai jėgai.

- Konstrukciją veikiantys vidutinis įtempimas, veikiant 4 MN jėgai, turi būti 854 MN/m2<900 MN/m2 ribose. Didžiausia deformacija 4 MN jėgai veikiant horizontalia kryptimi turi sudaryti ne daugiau kaip 26,677 mm. Naujai suprojektuotų kojų konstrukcija deformuojasi ne daugiau kaip 16 mm. Minimalus saugumo faktorius ne mažiau kaip 0,15, veikiant 4 MN horizontaliajai jėgai.

- Vertinant montuojamų sijų ašių susukimą konstrukciją veikiantys maksimalūs įtempimai turi būti 62,29 N/m2<315 MN/m2 ribose, konstrukcijoms iš S355JR - 62,29 N/m2<900 MN/m2 . Didžiausia deformacija susukimui turi sudaryti ne daugiau kaip 0,9326 mm. Minimalus saugumo faktorius ne mažesnis kaip 5,1, veikiant 1 MN jėgai.

- Šandorų projektavimo ir gamybos techninė specifikacija

✓ 1 vnt. (Pav. 3) šandoro skaičiuojamoji konstrukcijos masė 5 056 kg. 3 vnt. (Pav. 4) šandorų komplekto masė - 15 168 kg ✓ 1 vnt. gabaritai: 10,048 m × 1,370 m × 0,46 m. 3 vnt. gabaritai: 10,048 m × 4.11 m × 0,46 m. ✓ Atliekami darbai: • Suvirinimas pagal EXC3 klasę, EN 1090-2:2018 • Šratavimas • Cinkavimas karštuoju būdu • Surinkimas ir montavimas.

Pav. 3 šandorų komplekto (3 vnt.) projektas pritaikytas Panevėžio užtvankai (J. Biliūno g. 15, Panevėžys)

Pav. 4 šandorų konstrukcija pritaikyta Panevėžio užtvankai (J. Biliūno g. 15, Panevėžys)

Techninę specifikaciją parengė 			Dalius Vadluga