2022 m. lapkričio 23 d. sutarties Nr. DPS-712

5 PRIEDAS

SIŪLOMOS PREKĖS TECHNINIAI PARAMETRAI

| Eil. Nr. | TECHNINIAI REIKALAVIMAI | UAB ,,MEGASPORTAS“ pasiūlymo parametrai |
| --- | --- | --- |
| BĖGIMO TAKELIS ( 4 AG) |  |  |
| 1. | Bendrieji reikalavimai |  |
|  | Bėgimo takelis (toliau – treniruoklis) skirtas bėgimo pratimams atlikti. | Taip |
|  | Treniruoklis turi būti naujas, nenaudotas. | Taip |
|  | Techniniai reikalavimai: |  |
|  | Treniruoklis privalo būti profesionalus, skirtas nepertraukiamam naudojimui 8-10 valandų per parą. | Taip |
|  | Maitinimo įtampa: 220-240 V (50-60 Hz). | 220 V/50 Hz |
|  | Variklio pastovaus darbo galia ne mažesnė kaip 4,0 AG. | 4 AG |
|  | Treniruoklis turi tikti asmenims, kurių svoris iki 150 kg. | 150 kg |
|  | Treniruoklio matmenys: ilgis: 1800-2300 mm, plotis: 800-1000 mm, aukštis: 1400-1750 mm. | 2150x985x1465 mm |
|  | Bėgimo takelio matmenys: ilgis: 1500-1650 mm, plotis: 500-600 mm. | 1600x580 mm |
|  | Rėmas pagamintas iš plieno. | Taip |
|  | Rėmas padengtas įbrėžimams ir dėvėjimuisi atsparia medžiaga. | Taip |
|  | Korpusas turi būti stabilus - nejudėti pratimų atlikimo metu. | Taip |
|  | Treniruoklio svoris – ne mažiau, kaip 145 kg. | 158 kg |
|  | Turi būti galimybė reguliuoti bėgimo greitį bei įkalnę. | Taip |
|  | Maksimalus bėgimo greitis ne mažesnis kaip 20 km/h. | 25 km/h |
|  | Įkalnės / nuolydžio aukščio diapazonas ne mažesnis kaip iki 10 procentų. | 18 % |
|  | Turi būti ne mažiau kaip 15 treniruočių programų. | 15 |
|  | Turi būti LCD arba LED ekranas, rodantis esamą ir treniruotės laiką, greitį, atstumą, sudegintas kalorijas, pulsą ir kitus treniruoklio gamintojo numatytus parametrus (matavimų vienetų sistema: SI). Rankinis širdies ritmo (pulso) jutiklis integruotas į rankenas. | Taip |
|  | Turi būti amortizavimo sistema, „greitieji“ mygtukai, krūtinės diržas, širdies ritmo stebėjimo galimybė. Taip pat turi būti dėklai telefonui (ar pan.) ir gertuvei. | Taip |
|  | Treniruoklio kojų atramos turi užtikrinti treniruoklių sukibimą su grindų paviršiumi ir apsaugoti nuo grindų braižymo. | Taip |
|  | Treniruoklis turi turėti transportavimo ratukus. | Taip |
|  | Sertifikavimas |  |
|  | Treniruoklis turi turėti CE ženklinimą. | Taip |
|  | Techninė dokumentacija |  |
|  | Turi būti vartotojo instrukcija lietuvių kalba. Turi būti pateiktas techninių duomenų lapas. | Taip |
| ELIPSINIS TENIRUOKLIS |  |  |
| 2. | Treniruoklių ir įrangos būtini bendrieji reikalavimai |  |
|  | Visi siūlomi treniruokliai ir įranga turi tikti profesionaliam naudojimui 8-12 valandų per parą. | Taip |
|  | Perkami treniruokliai ir įranga turi būti nauji, nenaudoti. | Taip |
|  | Perkami treniruokliai ir įranga turi būti pateikti gamyklinėje pakuotėje. | Taip |
|  | Visi siūlomi treniruokliai ir įranga turi tikti asmenims, kurių svoris iki 120 kg. | 150 kg |
|  | Visi siūlomi treniruokliai ir įranga turi būti pilnai sukomplektuoti nurodytoms reikalingoms funkcijoms atlikti. | Taip |
|  | Visų treniruoklių ir įrangos atraminės dalys turi užtikrinti treniruoklių sukibimą su pagrindo dangos paviršiumi ir būti apsaugotos nuo šios dangos braižymo. | Taip |
|  | Turi būti vartotojo instrukcija lietuvių ir anglų kalba. | Taip |
|  | Turi būti pateiktas techninių duomenų lapas. | Taip |
|  | Techniniai reikalavimai: |  |
|  | Elipsinis treniruoklis (toliau - treniruoklis) skirtas ištvermės / kardio treniruotėms atlikti. | Taip |
|  | Rėmas pagamintas iš plieno ir padengtas įbrėžimams ir dėvėjimuisi atsparia medžiaga. | Taip |
|  | Korpusas turi būti stabilus - nejudėti pratimų atlikimo metu. | Taip |
|  | Turintis išankstines programas ir galimybę asmeniškai konfigūruoti treniruotę. | Taip |
|  | Turintis galimybę kontroliuoti širdies susitraukimo dažnį. | Taip |
|  | Ne mažiau 20 intensyvumo lygių. | 20 |
|  | Turi būti elektroninis intensyvumo valdymas. | Taip |
|  | Turi būti LCD arba LED ekranas, rodantis esamą ir treniruotės laiką, greitį, atstumą, sudegintas kalorijas, pulsą ir kitus treniruoklio gamintojo numatytus parametrus (matavimų vienetų sistema: SI). | Taip |
|  | Smagračio svoris ne mažesnis kaip 10,5 kg. | Taip |
|  | Treniruoklis turi turėti transportavimo ratukus. | Taip |
| JĖGOS LAVINIMO TRENIRUOKLAI |  |  |
| 3. | Visi siūlomi treniruokliai ir įranga turi tikti profesionaliam naudojimui 8-12 valandų per parą. | Taip |
|  | Perkami treniruokliai ir įranga turi būti nauji, nenaudoti. | Taip |
|  | Perkami treniruokliai ir įranga turi būti pateikti gamyklinėje pakuotėje. | Taip |
|  | Visi siūlomi treniruokliai ir įranga turi tikti asmenims, kurių svoris iki 120 kg. | 150 kg |
|  | Visi siūlomi treniruokliai ir įranga turi būti pilnai sukomplektuoti nurodytoms reikalingoms funkcijoms atlikti. | Taip |
|  | Visų treniruoklių ir įrangos atraminės dalys turi užtikrinti treniruoklių sukibimą su pagrindo dangos paviršiumi ir būti apsaugotos nuo šios dangos braižymo. | Taip |
|  | Turi būti vartotojo instrukcija lietuvių ir anglų kalba. | Taip |
|  | Turi būti pateiktas techninių duomenų lapas. | Taip |
|  | Būtini bendrieji reikalavimai |  |
|  | Visi siūlomi treniruokliai ir įranga turi tikti profesionaliam naudojimui 8-12 valandų per parą. | Taip |
|  | Perkami treniruokliai ir įranga turi būti nauji, nenaudoti. | Taip |
|  | Perkami treniruokliai ir įranga turi būti pateikti gamyklinėje pakuotėje. | Taip |
|  | Visi siūlomi treniruokliai ir įranga turi tikti asmenims, kurių svoris iki 150 kg. | 150-300 kg |
|  | Visi siūlomi treniruokliai ir įranga turi būti pilnai sukomplektuoti nurodytoms reikalingoms funkcijoms atlikti. | Taip |
|  | Visų treniruoklių ir įrangos atraminės dalys turi užtikrinti treniruoklių sukibimą su pagrindo dangos paviršiumi ir būti apsaugotos nuo šios dangos braižymo. | Taip |
|  | Turi būti vartotojo instrukcija lietuvių ir anglų kalba. | Taip |
|  | Turi būti pateiktas techninių duomenų lapas. | Taip |
|  | Treniruoklis deltinių raumenų užpakalinei daliai ir krūtinei |  |
|  | Treniruokliu turi būti treniruojami: didysis krūtinės raumuo, deltinis raumuo, trapecinis raumuo. | Taip |
|  | Konstrukcija tvirta, pagaminta iš plieno profilių, dažyta polimerine milteline emale (miltelinis dažymas). | Taip |
|  | Sėdima dalis ir atrama nugarai aptraukta dirbtine, antibakterine oda, su paminkštinimu. | Taip |
|  | Reguliuojama sėdima dalis leidžianti pasirinkti patogią padėtį pagal sportininko ūgį. | Taip |
|  | Rankenų perstatymo dantračiai su fiksacija, leidžiantys greitai pakeisti treniruoklio funkciją. | Taip |
|  | Treniruoklis turi turėti diržinę arba trosinę pavarą. | Taip |
|  | Svorių bloko sistema turi leisti reguliuoti apkrovą nuo 5 iki 90 kg. Komplekte privalomi svoriai. | Nuo 5 iki 100 kg |
|  | Suolas treniruotis sėdint kampu („Larry Scott“) |  |
|  | Treniruoklis skirtas dvigalvio žasto raumens treniravimui. | Taip |
|  | Klasikinis rankų suolas, leidžiantis laisvai efektyviai treniruotis su štanga ir su hanteliais. | Taip |
|  | Patogus sėdynės aukščio reguliavimas turi leisti efektyviai dirbti su hanteliais įvairaus ūgio sportininkams. | Taip |
|  | Pagamintas iš plieno profilio; dažymas – padengta milteline polimerine emale. | Taip |
|  | Minkštoji dalis aptraukta dirbtine antibakterine oda su paminkštinimu. | Taip |
|  | Pilvo preso suolas reguliuojamu kampu |  |
|  | Treniruokliu turi būti treniruojami: tiesusis pilvo raumuo, išorinis įstrižinis pilvo raumuo. | Taip |
|  | Suolas patogiu, vertikaliai reguliuojamu kampu. | Taip |
|  | Suolo konstrukcija tvirta, pagaminta iš plieno profilių, dažyta polimerine milteline emale (miltelinis dažymas). | Taip |
|  | Gulima dalis ir kojų fiksatorius aptraukti dirbtine, antibakterine oda, su paminkštinimu. | Taip |
|  | „Smito staklės“ ir pritūpimų stovai |  |
|  | Jėgos treniruoklis Smito staklės (toliau – treniruoklis) skirtas pratimams įvairioms raumenų grupėms (keturgalvis šlaunies raumuo, dvigalvis šlaunies raumuo, didysis sėdmens raumuo, dvilypis blauzdos raumuo) atlikti. | Taip |
|  | Tvirtas rėmas iš metalo profilių, dažytas milteliniu būdu, rėmo kojos su plastiko arba gumos apsaugomis. | Taip |
|  | Stovo pasvirimo kampas apie 70°. | 70 ° |
|  | Ne mažiau kaip 13 grifo pakabinimo pozicijų. | 14 |
|  | Strypų apačioje, kuriais juda grifas, turi būti sumontuotos apsaugos, kad sugertų smūgį, jei grifas kristų žemyn. | Taip |
|  | Kojų treniruoklis – spaudimas kampu (Leg-press) |  |
|  | Universalus kojų treniruoklis (toliau – treniruoklis) skirtas treniruoti keturgalvius šlaunų raumenis, dvigalvius šlaunų raumenis, didžiuosius sėdmenų raumenis ir dvilypius blauzdų raumenis. | Taip |
|  | Treniruoklis skirtas treniruotis sėdint. | Taip |
|  | Treniruoklio konstrukcija tvirta, pagaminta iš plieno profilių, dažyta polimerine milteline emale (miltelinis dažymas). | Taip |
|  | Sėdima, atraminė nugaros dalis aptraukta dirbtine, antibakterine sėdynių oda, su paminkštinimu. | Taip |
|  | Su vežimėlio fiksatoriais. | Taip |
|  | Nugaros atramine dalis reguliuojama. | Taip |
|  | Universalus kojų treniruoklis |  |
|  | Universalus kojų treniruoklis (toliau – treniruoklis) skirtas treniruoti kojų lenkimo ir tiesimo raumenis (keturgalvius šlaunų raumenis ir dvigalvius šlaunų raumenis). | Taip |
|  | Treniruoklio konstrukcija tvirta, pagaminta iš plieno profilių, dažyta polimerine milteline emale (miltelinis dažymas). | Taip |
|  | Reguliuojama kojų fiksacijos dalis ir lenkimui, ir tiesimui. | Taip |
|  | Gulima/sėdima dalis, šlaunų atraminė dalis ir kojų fiksacija aptraukta dirbtine, antibakterine sėdynių oda (su paminkštinimu). | Taip |
|  | Su blokine sistema, kuri leidžia reguliuoti apkrovą nuo 5 iki 90 kg. | Nuo 5x100 kg |
|  | Treniruoklis „kvadratų sistema“ |  |
|  | Treniruoklis „kvadratų sistema“ (toliau – treniruoklis) skirtas treniruoti rankas, krūtinę ir nugarą. Treniruojami platusis nugaros raumuo, didysis krūtinės raumuo, dvigalvis žasto raumuo, trigalvis žasto raumuo. | Taip |
|  | Treniruoklis su ne mažiau kaip šešiomis (ar aštuoniomis/dešimčia) treniravimosi pozicijomis: vertikali trauka, horizontali trauka ir visas krūtinės rėmas. | Taip |
|  | Rėmas pagamintas iš tvirto plieno profilių. | Taip |
|  | Rėmas padengtas įbrėžimams ir dėvėjimuisi atsparia medžiaga. | Taip |
|  | Treniruoklio rankenos padengtos slydimui atsparia medžiaga. | Taip |
|  | Maksimalus pasipriešinimas ne mažesnis kaip 100 kg. | 5x100 kg |
|  | Svorio reguliavimo galimybė, žingsniai ne didesni kaip kas 5 kg. | Kas 5 kg |
|  | Trosai – lankstūs, dengti nailonu, išlaikantys visą treniruokliui skirtą apkrovą. | Taip |
|  | Treniruoklio sėdynės ir kojų atramos turi būti su paminkštinimais. | Taip |
|  | Reguliuojamas sėdynių aukštis. | Taip |
|  | Treniruoklis pečiams sėdint – spaudimui į viršų |  |
|  | Treniruoklis pečiams (toliau – treniruoklis) skirtas treniruoti deltinį raumenį. | Taip |
|  | Treniruoklis skirtas treniruotis sėdint. | Taip |
|  | Rėmas pagamintas iš tvirto plieno profilių. | Taip |
|  | Rėmas padengtas įbrėžimams ir dėvėjimuisi atsparia medžiaga. | Taip |
|  | Turi būti rankenos, skirtos spaudimui/stūmimui į viršų. | Taip |
|  | Treniruoklio rankenos padengtos slydimui atsparia medžiaga. | Taip |
|  | Maksimalus pasipriešinimas ne mažesnis kaip 90 kg. | 100 kg |
|  | Svorio reguliavimo galimybė, žingsniai ne didesni kaip kas 5 kg. | Taip |
|  | Treniruoklis turi turėti diržinę arba trosinę pavarą. | Taip |
|  | Treniruoklio sėdynė ir nugaros atrama turi būti su paminkštinimais. | Taip |
|  | Reguliuojamas sėdynės aukštis. | Taip |
|  | Treniruoklis krūtinei sėdint – spaudimui |  |
|  | Treniruoklis krūtinei (toliau – treniruoklis) skirtas treniruoti didįjį krūtinės raumenį. | Taip |
|  | Treniruoklis skirtas treniruotis sėdint. | Taip |
|  | Rėmas pagamintas iš tvirto plieno profilių. | Taip |
|  | Rėmas padengtas įbrėžimams ir dėvėjimuisi atsparia medžiaga. | Taip |
|  | Turi būti rankenos, skirtos spaudimui/stūmimui į priekį. | Taip |
|  | Treniruoklio rankenos padengtos slydimui atsparia medžiaga. | Taip |
|  | Maksimalus pasipriešinimas ne mažesnis kaip 100 kg. | 100 kg |
|  | Svorio reguliavimo galimybė, žingsniai ne didesni kaip kas 5 kg. | Taip |
|  | Treniruoklis turi turėti diržinę arba trosinę pavarą. | Taip |
|  | Treniruoklio sėdynė ir nugaros atrama turi būti su paminkštinimais. | Taip |
|  | Reguliuojamas sėdynės aukštis. | Taip |
|  | Jėgos trikovės spaudimo ir pritūpimų suolas |  |
|  | Jėgos trikovės spaudimo ir pritūpimų suolas turi būti tinkamas treniruoti didžiuosius krūtinės raumenis, keturgalvius šlaunų raumenis. | Taip |
|  | Treniruoklio konstrukcija tvirta, pagaminta iš plieno profilių, dažyta polimerine milteline emale (miltelinis dažymas); | Taip |
|  | Treniruoklio sėdynė turi būti su paminkštinimu. | Taip |
|  | Treniruoklis turi atitikti Tarptautinės jėgos trikovės federacijos reikalavimus. | Taip |
|  | Universalus treniruoklis nugarai su vertikalia ir horizontalia trauka |  |
|  | Universalus treniruoklis nugarai su vertikalia ir horizontalia trauka (treniruojamas platusis nugaros raumuo). | Taip |
|  | Reguliuojamo aukščio šlaunų prilaikymo volai. | Taip |
|  | Plieninė konstrukcija. | Taip |
|  | Ne mažiau, kaip 120 kg svorių blokas kas 5 kg. | Taip |
|  | Komplekte traukimo rankenos. | Taip |
|  | Blauzdų treniruoklis sėdint |  |
|  | Blauzdų treniruoklis sėdint (treniruojamas dvilypis blauzdos raumuo). | Taip |
|  | Treniruoklio konstrukcija tvirta, pagaminta iš plieno profilių, dažyta polimerine milteline emale (miltelinis dažymas). | Taip |
|  | Minkštoji dalis aptraukta antibakterine oda. | Taip |
|  | Reguliuojama kelio atraminė dalis (vertikalus reguliavimas leidžia pasirinkti norimą aukštį pagal sportininko ūgį). | Taip |
|  | Treniruoklio konstrukcija turi leisti maksimaliai išnaudoti blauzdų raumens apkrovą. | Taip |
|  | Treniruoklis kojų dvigalviams raumenims sėdint (lenkimas) |  |
|  | Treniruoklio konstrukcija tvirta, pagaminta iš plieno profilių, dažyta polimerine milteline emale (miltelinis dažymas). | Taip |
|  | Sėdima dalis ir atrama nugarai aptraukta dirbtine, antibakterine oda, su paminkštinimu. | Taip |
|  | Diržinė arba trosinė pavara. | Taip |
|  | Reguliuojama nugaros atrama pagal sportininko ūgį. | Taip |
|  | Svorių blokas turi leisti reguliuoti apkrovą nuo 5 iki 60 kg. Komplekte turi būti svoriai. | Nuo 5 iki 100 kg |
|  | Treniruoklis trapecijai ir nugarai su laisvais svoriais |  |
|  | Konstrukcija tvirta, pagaminta iš stačiakampio plieno profilių, dažyta polimerine milteline emale (miltelinis dažymas). | Taip |
|  | Konstrukcija tvirta, pagaminta iš plieno profilių, dažyta polimerine milteline emale (miltelinis dažymas). | Taip |
|  | Sėdima dalis aptraukta dirbtine, antibakterine sėdynių oda, su paminkštinimu. | Taip |
|  | Kojų treniruoklis (Hakenšmito) |  |
|  | Kojų lenkimo ir tiesimo (pritūpimai) treniruoklis, skirtas treniruoti keturgalvius šlaunų raumenis, dvigalvius šlaunų raumenis, didžiuosius sėdmenų raumenis, dvilypius blauzdų raumenis. | Taip |
|  | Konstrukcija tvirta, pagaminta iš plieno profilių, dažyta polimerine milteline emale (miltelinis dažymas). | Taip |
|  | Sėdima / atraminė dalis aptraukta dirbtine, antibakterine sėdynių oda, su paminkštinimu. | Taip |
|  | Spaudimo suolas kampu (žemyn galva) |  |
|  | Tai štangos spaudimo suolas su nuokalne skirtas treniruoti didįjį krūtinės raumenį. | Taip |
|  | Suolo konstrukcija tvirta, pagaminta iš plieno profilių, dažyta polimerine milteline emale (miltelinis dažymas). | Taip |
|  | Gulima dalis aptraukta dirbtine, antibakterine sėdynių oda, su paminkštinimu. | Taip |
|  | Reguliuojamo aukščio stovai štangai (vertikalus reguliavimas leidžia pasirinkti norimą štangos aukštį). | Taip |
|  | Horizontalus gulimosios dalies reguliavimas (pagal sportininko ūgį) su kojų fiksacija. | Taip |
|  | Spaudimo suolo kampu (aukštyn galva) |  |
|  | Tai štangos spaudimo suolas su įkalne skirtas treniruoti didįjį krūtinės raumenį. | Taip |
|  | Suolo konstrukcija tvirta, pagaminta iš plieno profilių, dažyta polimerine milteline emale (miltelinis dažymas). | Taip |
|  | Gulima dalis aptraukta dirbtine, antibakterine sėdynių oda, su paminkštinimu. | Taip |
|  | Reguliuojamo aukščio stovai štangai (vertikalus reguliavimas leidžia pasirinkti norimą štangos aukštį). | Taip |
|  | Spaudimo suolas pečiams (deltinis raumuo) |  |
|  | Spaudimo suolas deltinio raumens treniravimui. | Taip |
|  | Suolo konstrukcija tvirta, pagaminta iš plieno profilių, dažyta polimerine milteline emale (miltelinis dažymas). | Taip |
|  | Sėdima dalis ir nugaros atrama aptraukta dirbtine, antibakterine sėdynių oda, su paminkštinimu. | Taip |
|  | Treniruoklis nugarai, horizontalus – atrėmus krūtinę |  |
|  | Laisvų svorių treniruoklis, skirtas atlikti horizontalų traukimą atrėmus krūtinę ir treniruoti nugaros raumenis. Treniruoklio apkrova didinama uždedant laisvus svorius su 50 mm skersmens įvore. | 50 mm |
|  | Komplekte turi būti svorių laikikliai. | Taip |
|  | Treniruoklis pečiams – mostai į šonus |  |
|  | Treniruoklis pečiams (toliau – treniruoklis) skirtas treniruoti deltinis raumuo, trapecinis raumuo. | Taip |
|  | Treniruoklis skirtas treniruotis sėdint. | Taip |
|  | Sėdima dalis ir atrama krūtinei aptraukta dirbtina oda, su paminkštinimu. Sėdima dalis reguliuojama. | Taip |
|  | Blokinė sistema su reguliuojama apkrova nuo 5 iki 100 kg. Komplekte turi būti svoriai. | Taip |
|  | Treniruoklis nugarai – atsilenkimams |  |
|  | Treniruoklis nugarai – atsilenkimams (treniruojama juosmeninė nugaros fascija). | Taip |
|  | Suolo konstrukcija tvirta, pagaminta iš plieno profilių, dažyta polimerine milteline emale (miltelinis dažymas); | Taip |
|  | Atraminės pilvo ir kojų fiksacijos dalys aptrauktos dirbtine, antibakterine sėdynių oda, su paminkštinimu. | Taip |
|  | Kojų atraminė dalis yra reguliuojama pagal sportininko ūgį. | Taip |
|  | Suolas nugarai (atsilenkimai kampu) |  |
|  | Suolas skirtas efektyviai treniruoti nugaros raumenis (ilguosius-tiesiuosius nugaros raumenis). | Taip |
|  | Suolo konstrukcija tvirta, pagaminta iš plieno profilių, dažyta polimerine milteline emale (miltelinis dažymas). | Taip |
|  | Atraminės pilvo ir kojų fiksacijos dalys aptrauktos dirbtine, antibakterine oda (su paminkštinimu. | Taip |
|  | Dubens fiksacija turi būti reguliuojama, leidžianti pasirinkti patogią padėtį pagal sportininko ūgį. | Taip |
|  | Treniruoklis kojų mostams į šonus stovint |  |
|  | Treniruoklis skirtas vidurinio sėdmens raumens, plačiosios fascijos tempiamojo raumens treniravimui. | Taip |
|  | Konstrukcija tvirta, pagaminta iš plieno profilių, dažyta polimerine milteline emale (miltelinis dažymas). | Taip |
|  | Atraminė kojų dalis aptraukta dirbtine, antibakterine oda, su paminkštinimu. | Taip |
|  | Spaudimo suolas gulint horizontaliai |  |
|  | Turi būti treniruojamas didysis krūtinės raumuo. | Taip |
|  | Suolo konstrukcija tvirta, pagaminta iš plieno profilių, dažyta polimerine milteline emale (miltelinis dažymas). | Taip |
|  | Nugaros atrama aptraukta dirbtine, antibakterine sėdynių oda, su paminkštinimu. | Taip |
|  | Kojų treniruoklis gulint |  |
|  | Kojų lenkimo treniruoklis skirtas treniruotis gulint. Turi būti treniruojamas dvigalvis šlaunies raumuo. | Taip |
|  | Suolo konstrukcija tvirta, pagaminta iš plieno profilių, dažyta polimerine milteline emale (miltelinis dažymas). | Taip |
|  | Nugaros atrama aptraukta dirbtine, antibakterine sėdynių oda, su paminkštinimu. | Taip |
|  | Pilvo preso stovas – kelti kojas |  |
|  | Pilvo preso stovas skirtas treniruotis keliant kojas. Turi būti treniruojami tiesusis pilvo ir išorinis įstrižinis pilvo raumenys. | Taip |
|  | Stovo konstrukcija tvirta, pagaminta iš plieno profilių, dažyta polimerine milteline emale (miltelinis dažymas). | Taip |
|  | Rankų ir nugaros atramos aptraukta dirbtine, antibakterine sėdynių oda, su paminkštinimu. | Taip |
|  | Universalus suolas (reguliuojamais kampais) |  |
|  | Tai štangos spaudimo treniruoklis (suolas) reguliuojamais kampais skirtas treniruoti krūtinės raumenims (viršutinės ir apatinės dalies) ir pečių bei rankų raumenims. | Taip |
|  | Suolo konstrukcija pagaminta iš plieno profilių, dažyta polimerine milteline emale (miltelinis dažymas). | Taip |
|  | Sėdima dalis ir atlošas aptraukta dirbtine, antibakterine sėdynių oda, su paminkštinimu. | Taip |
|  | Reguliuojama sėdima dalis ir atlošas. Galimybė keisti kampą nuo horizontalios padėties iki vertikalios. | Taip |
|  | Suolas su atlošu |  |
|  | Suolas su atlošu skirtas deltinių raumenų ir dvigalvių žasto raumenų treniravimui. | Taip |
|  | Suolo konstrukcija pagaminta iš plieno profilių, dažyta polimerine milteline emale (miltelinis dažymas). | Taip |
|  | Sėdima dalis ir atlošas aptraukta dirbtine, antibakterine sėdynių oda, su paminkštinimu. | Taip |
|  | Lygiagretės |  |
|  | Laisvai pastatomos lygiagretės skirtos treniruotėms pritaikant naudotojo kūno svorį. | Taip |
|  | Sulenkti rankų atlošai. | Taip |
|  | Pastatomas skersinis su lygiagretėmis |  |
|  | Skersinis su lygiagretėmis turi būti pastatomas laisvai. Turi būti galima atlikti įvairius pratimus: prisitraukimus, kelių pritraukimus ir kt. | Taip |
|  | Skersinis su lygiagretėmis skirtas treniruotėms pritaikant naudotojo kūno svorį. | Taip |
|  | Sulenkti rankų atlošai, nugaros atlošas. | Taip |
| ŠTANGOS IR SVARMENYS |  |  |
| 4. | Treniruoklių ir įrangos būtini bendrieji reikalavimai |  |
|  | Visi siūlomi treniruokliai ir įranga turi tikti profesionaliam naudojimui 8-12 valandų per parą. | Taip |
|  | Perkami treniruokliai ir įranga turi būti nauji, nenaudoti. | Taip |
|  | Perkami treniruokliai ir įranga turi būti pateikti gamyklinėje pakuotėje. | Taip |
|  | Visi siūlomi treniruokliai ir įranga turi tikti asmenims, kurių svoris iki 120 kg. | 150 kg |
|  | Visi siūlomi treniruokliai ir įranga turi būti pilnai sukomplektuoti nurodytoms reikalingoms funkcijoms atlikti. | Taip |
|  | Visų treniruoklių ir įrangos atraminės dalys turi užtikrinti treniruoklių sukibimą su pagrindo dangos paviršiumi ir būti apsaugotos nuo šios dangos braižymo. Šis reikalavimas netaikomas II techninės specifikacijos dalies 32, 33, 34, 35, 36 ir 38 punktuose aprašytai įrangai. | Taip |
|  | Turi būti vartotojo instrukcija lietuvių ir anglų kalba. | Taip |
|  | Turi būti pateiktas techninių duomenų lapas. | Taip |
|  | Stovas štangutėms, grifams ir svarmenims. |  |
|  | Stovas turi tikti štangos grifui ir svarsčiams / svarmenims. | Taip |
|  | Stove turi tilpti įrangos ne mažiau, kaip pavaizduotame paveikslėlyje. | Taip |
|  | Grifai (štangos): |  |
|  | Jėgos trikovės grifo ilgis – 2200 mm; svoris - 20 kg. | Grifo ilgis 2200 mm, svoris 20 kg |
|  | Vidinės grifo dalies diametras - 29 mm; įvorės svoriams diametras - 50 mm. | Vidinės grifo dalies diametras 29 mm; įvorės svoriams diametras -50 mm |
|  | Grifo ilgis 2200 mm, svoris 20 kg, | Grifo ilgis 2200 mm/ Svoris 20kg |
|  | Vidinės grifo dalies diametras - 28 mm; įvorės svoriams diametras - 50 mm. | Vidinės grifo dalies diametras 28 mm; įvorės -50 mm |
|  | Grifukai (štangutės) |  |
|  | Komplektą sudaro: |  |
|  | grifukas bicepsui („z“ formos) |  |
|  | ilgis: 120 cm, įvorės svoriams diametras - 50 mm, svoris 10 kg. | Taip |
|  | grifukas (tiesus) |  |
|  | ilgis: 150 cm, įvorės svoriams diametras - 50 mm, svoris 12 kg. | Taip |
|  | grifukas tricepsui |  |
|  | ilgis: 85 cm, įvorės svoriams diametras - 50 mm, svoris 9,5 kg. | Taip |
|  | Užraktas olimpiniam grifui |  |
|  | turi tikti 50 mm diametro grifams, spyruoklinis. Komplekte 2 vnt. | Taip |
|  | Diskiniai svarsčiai /svarmenys |  |
|  | Gumuotų svorių komplektas: 6 x 2,5 kg; 8 x 5 kg; 8 x 10 kg.; 6 x 15 kg; 6 x 20 kg; 4 x 25 kg; 2 x 50 kg arba 4 x 25 kg. | Taip |
|  | Svoriai plieniniai (trikovės): 4 x 25 kg, 2 x 20 kg, 2 x 15 kg, 2 x 10 kg, 2 x 5 kg, 2 x 2,5 kg, 2 x 1,25 kg, 2 x 0,5 kg, 2 x 0,25 kg. | Taip |
|  | Svarsčių angos 51 mm skersmens su nerūdijančio plieno įvorėmis, svarsčiai skirti 50 mm skersmens grifams. | Taip |
|  | Svarmenys (giros) 16 kg, 24 kg, 32 kg |  |
|  | Metalinės. | Taip |
|  | 3 / 5 taškų eglutė |  |
|  | Metalinis 3 / 5 taškų stovelis-eglutė turi talpinti įrangos ne mažiau, nei pavaizduota paveikslėlyje. | Taip |
|  | Hantelių komplektas (1 – 40 kg) |  |
|  | Šešiakampiai arba cilindro formos, metaliniai. | Taip |
|  | 2 vnt. (pora) x nuo 1 kg iki 40 kg. Nuo 1 iki 10 kg - kas 1 kg, nuo 10 kg iki 40 kg - kas 2,5 kg. Bendras komplekto svoris 740 kg. | Taip |
|  | Stovas hanteliams |  |
|  | Turi tikti aprašytiems hanteliams. | Taip |
| BEGIMO TAKELIS (5AG) |  |  |
| 5. | Bendrieji reikalavimai |  |
|  | Bėgimo takelis (toliau – treniruoklis) skirtas bėgimo pratimams atlikti. | Taip |
|  | Treniruoklis turi būti naujas, nenaudotas. | Taip |
|  | Techniniai reikalavimai: |  |
|  | Treniruoklis privalo būti profesionalus, skirtas nepertraukiamam naudojimui 8-10 valandų per parą. | Taip |
|  | Maitinimo įtampa: 220-240 V (50-60 Hz). | 220V/50 Hz |
|  | Variklio pastovaus darbo galia ne mažesnė kaip 5 AG. | 5 AG |
|  | Treniruoklis turi tikti asmenims, kurių svoris iki 150 kg. | 200 kg |
|  | Treniruoklio matmenys: ilgis: 1800-2200 mm, plotis: 800-1000 mm, aukštis: 1400-1750 mm. | 2200x985x1465 mm |
|  | Bėgimo takelio matmenys: ilgis: 1500-1650 mm, plotis: 500-600 mm. | 1650x600 mm |
|  | Rėmas pagamintas iš plieno. | Taip |
|  | Rėmas padengtas įbrėžimams ir dėvėjimuisi atsparia medžiaga. | Taip |
|  | Korpusas turi būti stabilus - nejudėti pratimų atlikimo metu. | Taip |
|  | Treniruoklio svoris – ne mažiau, kaip 200 kg. | 204 kg |
|  | Turi būti galimybė reguliuoti bėgimo greitį bei įkalnę. | Taip |
|  | Maksimalus bėgimo greitis ne mažesnis kaip 22 km/h. | 25 km//h |
|  | Įkalnės / nuolydžio aukščio diapazonas ne mažesnis kaip iki 15 procentų. | 18 % |
|  | Turi būti ne mažiau kaip 15 treniruočių programų. | 15 |
|  | Turi būti LCD arba LED ekranas, rodantis esamą ir treniruotės laiką, greitį, atstumą, sudegintas kalorijas, pulsą ir kitus treniruoklio gamintojo numatytus parametrus (matavimų vienetų sistema: SI). Rankinis širdies ritmo (pulso) jutiklis integruotas į rankenas. | Taip |
|  | Turi būti amortizavimo sistema, „greitieji“ mygtukai, krūtinės diržas, širdies ritmo stebėjimo galimybė. Taip pat turi būti dėklai telefonui (ar pan.) ir gertuvei. | Taip |
|  | Treniruoklio kojų atramos turi užtikrinti treniruoklių sukibimą su grindų paviršiumi ir apsaugoti nuo grindų braižymo. | Taip |
|  | Treniruoklis turi turėti transportavimo ratukus. | Taip |
|  | Sertifikavimas |  |
|  | Treniruoklis turi turėti CE ženklinimą. | Taip |
|  | Techninė dokumentacija |  |
|  | Turi būti vartotojo instrukcija lietuvių kalba. Turi būti pateiktas techninių duomenų lapas. | Taip |