1 priedas. Techninė specifikacija

Atliekamų priežiūros darbų sąrašas bei periodiškumas

Trijų darbo vietų skaitmeninė rentgeno diagnostikos sistema Shimadzu Flexavision

| Eil. Nr. | Darbų turinys | Darbų atlikimo periodiškumas |
| --- | --- | --- |
|  | Kolimatorius R – 30H |  |
| 1. | Šviesos ir rentgeno spindulių laukų sutapimo patikra. | 1 kartą per 3 mėn. |
| 2. | Rentgeno lauko ir vaizdo imtuvo (stalo ir stovo) centrų sutapimo patikrinimas. | 1 kartą per 3 mėn. |
| 3. | Diafragmos sklendžių judėjimo patikrinimas ir profilaktika | 1 kartą per 6 mėn. |
| 4. | Šviesos lauko lempos maitinimo įtampos patikra. | 1 kartą per 6 mėn. |
| 5. | Laikančiųjų varžtų laisvumo patikrinimas ir profilaktika | 1 kartą per 3 mėn. |
| 6. | Veidrodžio patikrinimas ir profilaktika | 1 kartą per 3 mėn. |
| 7. | Apšvietos patikra | 1 kartą per 3 mėn. |
| 8. | Kolimatoriaus atsidarymo pagal įdėtą kasetę patikra | 1 kartą per 3 mėn. |
| 9. | Užduoto dydžio išlaikymo patikra | 1 kartą per 3 mėn. |
| 10. | Rentgeno spindulių – kasetės centro – vaizdo stiprintuvo ekrano sutapimp patikra | 1 kartą per 3 mėn. |
| 11. | Diafragmos sklendžių patikra skopijos metu | 1 kartą per 3 mėn. |
|  | Rentgenografinis stalas ZS – 5DS |  |
| 1. | Visų stalo judėjimo funkcijų patikra. | 1 kartą per 3 mėn. |
| 2. | Guolių, bėgelių, besisukančių dalių, dantračių patikrinimas ir profilaktika | 1 kartą per 3 mėn. |
| 3. | Aukštos įtampos, signalinių kabelių patikra | 1 kartą per 3 mėn. |
| 4. | Kasetės įvežimo/išvežimo mechanizmo patikra | 1 kartą per 3 mėn. |
| 5. | Kasečių išdalinimo mechanizmo patikra | 1 kartą per 3 mėn. |
| 6. | Stalą laikančių ankerinių varžtų patikra | 1 kartą per 3 mėn. |
| 7. | Eksponometrų optinių tankių skirtumo patikra | 1 kartą per 3 mėn. |
| 8. | Eksponometrų optinių tankių skirtumo atsižvelgiant į anodinę įtampą patikra | 1 kartą per 3 mėn. |
| 9. | Eksponometrų dozės išlaikymo nekeičiant kV, keičiant mA patikra | 1 kartą per 3 mėn. |
| 10. | Kabelių jungčių patikra | 1 kartą per 6 mėn. |
|  | Generatorius ZUD – L41DS |  |
| 1. | Maitinimo įtampų patikra | 1 kartą per 3 mėn. |
| 2. | Generatoriaus profilaktika | 1 kartą per 3 mėn. |
| 3. | Tepalo lygio patikra | 1 kartą per 6 mėn. |
| 4. | mA patikra | 1 kartą per 3 mėn. |
| 5. | kV patikra | 1 kartą per 3 mėn. |
| 6. | Signalinių, maitinimo, įžeminimo kabelių, elektromagnetų patikra ir profilaktika | 1 kartą per 3 mėn. |
| 7. | Inverterio darbo patikra | 1 kartą per 6 mėn. |
| 8. | IGBT tranzistorių valdymo signalų patikra | 1 kartą per 6 mėn. |
|  | Valdymo skydelis |  |
| 1. | Patikra ir profilaktika | 1 kartą per 3 mėn. |
| 2. | Valdymo mygtukų patikra | 1 kartą per 3 mėn. |
| 3. | Vietinio valdymo skydelio svirtelių ir klavišų patikra | 1 kartą per 3 mėn. |
| 4. | Vietinio ir nuotolinio monitorių patikra ir profilaktika | 1 kartą per 3 mėn. |
| 5. | Maitinimo transformatorių išeinančių ir įeinančių įtampų matavimas | 1 kartą per 3 mėn. |
|  | Kompiuterinės radiografijos sistema Konica-Minolta „Regius 190“ |  |
| 1. | Išorinių kasetės padavimo ir išdavimo mechanizmų profilaktikos ir priežiūros darbai | 1 kartą per 3 mėn. |
| 2. | Oro išmetimo angų profilaktika ir priežiūra | 1 kartą per 6 mėn. |
| 3. | Magneto plokštės profilaktika ir priežiūra | 1 kartą per 6 mėn. |
| 4. | Kasetės išdavimo mechanizmo profilaktika ir priežiūra | 1 kartą per 6 mėn. |
| 5. | Kasetės kreipiančiujų profilaktika ir priežiūra | 1 kartą per 12 mėn. |
| 6. | Kasetės transportavimo mechanizmo profilaktika ir priežiūra | 1 kartą per 12 mėn. |
| 7. | Kasetės išdavimo mechanizmo profilaktika ir priežiūra | 1 kartą per 12 mėn. |
| 8. | Maitinimo bloko ventiliatoriaus profilaktika ir priežiūra | 1 kartą per 12 mėn. |
| 9. | Laboranto darbo vietos aparatūrinės ir programinės įrangos priežiūra (operacinės sistemos atnaujinimai, programinės įrangos vartotojo klaidų prevencija ir sutrikimų šalinimas nuotoliniu būdu, konsolės programinės įrangos priežiūra ir sutrikimų šalinimas, vartotojų konsultavimas) | 1 kartą per 3 mėn. Telefonu ir nuotolinio prisijungimo būdu – pagal poreikį. |
|  | Kompiuterizuota gydytojo radiologo darbo vieta Merge Healthcare/Cedara Software, I-Softview (I-Read) |  |
| 1. | Gydytojo radiologo darbo stoties operacinės sistemos ir programinės įrangos priežiūra (operacinės sistemos atnaujinimai, sutrikimų prevencija ir šalinimas nuotoliniu būdu, diagnostinės programinės įrangos priežiūra ir sutrikimų šalinimas, vartotojų konsultavimas bei jų sukeltų sutrikimų šalinimas) | 1 kartą per 3 mėn. Telefonu ir nuotolinio prisijungimo būdu – pagal poreikį. |
| 2. | Gydytojo radiologo darbo stoties aparatūrinės dalies priežiūra | 1 kartą per 6 mėn. |
| 3. | Aukštos raiškos medicininių monitorių kalibravimas | 1 kartą per 6 mėn. |
|  | Skaitmeninių vaizdų apdorojimo, saugojimo ir paskirstymo kompiuterinė sistema Merge Healthcare/Cedara Software, I-Reach |  |
| 1. | Sukauptų vaizdų rezervinių kopijų rašymo į tinklinę talpyklą patikra | 1 kartą per 3 mėn. |
| 2. | Pacientų duomenų bazės rezervinės kopijos darymas | 1 kartą per 3 mėn. |
| 3. | Vaizdų serverio operacinės sistemos ir programinės įrangos priežiūra (operacinės sistemos atnaujinimai, sutrikimų prevencija ir šalinimas, archyvavimo sistemos programinės įrangos priežiūra ir sutrikimų šalinimas, vartotojų konsultavimas bei jų sukeltų sutrikimų šalinimas) | 1 kartą per 3 mėn. Telefonu ir nuotolinio prisijungimo būdu – pagal poreikį. |
| 4. | Vaizdų serverio aparatūrinės dalies profilaktika ir priežiūra | 1 kartą per 3 mėn. |

MOBILUS RENTGENO APARATAS SHIMADZU MOBILEDART EVOLUTION

| Eil. Nr. | Darbų turinys | Darbų atlikimo periodiškumas |
| --- | --- | --- |
| 1. | Rentgeno spindulių valdymo blokas |  |
| 1.1 | Rentgenografijos grandinės patikra | 1 kartą per 3 mėn. |
| 1.2 | Starterio grandinės patikra | 1 kartą per 3 mėn. |
| 1.3 | Rentgeno vamzdžio perkrovos grandinės patikra | 1 kartą per 3 mėn. |
| 1.4 | Anodinės įtampos tikslumo patikra | 1 kartą per 3 mėn. |
| 1.5 | Srovės tikslumo patikra | 1 kartą per 3 mėn. |
| 2. | Aukštos įtampos transformatorius |  |
| 2.1 | Aukštos įtampos kabelių patikra | 1 kartą per metus |
| 2.2 | Maitinimo, įžeminimo kabelių patikra ir profilaktika. | 1 kartą per 3 mėn. |
| 2.3 | Tvirtinimo taškų patikra | 1 kartą per 3 mėn. |
| 3. | Rentgeno vamzdis |  |
| 3.1 | Tepalo nuotėkio patikra | 1 kartą per 3 mėn. |
| 3.2 | Anodo sukimosi patikra | 1 kartą per 3 mėn. |
| 3.3 | Aukštos įtampos kabelių patikra | 1 kartą per metus |
| 3.4 | Maitinimo, įžeminimo kabelių patikra ir profilaktika. | 1 kartą per 3 mėn. |
| 3.5 | Tvirtinimo taškų patikra | 1 kartą per 6 mėn. |
| 4. | Pakaba |  |
| 4.1 | Rentgeno vamzdžio kolona |  |
| 4.1.1 | Kolonos judėjimo patikra | 1 kartą per 6 mėn. |
| 4.1.2 | Lynų patikra ir profilaktika | 1 kartą per 6 mėn. |
| 4.1.3 | Elektromagnetinių stabdžių patikra | 1 kartą per metus |
| 4.1.4 | Kolonos tvirtinimo taškų patikra | 1 kartą per 6 mėn. |
| 4.2 | Rentgeno vamzdžio laikiklis |  |
| 4.2.1 | Veikimo patikra | 1 kartą per 6 mėn. |
| 4.2.2 | Grandinės patikra ir profilaktika | 1 kartą per metus |
| 4.2.3 | Elektromagnetinių stabdžių patikra | 1 kartą per metus |
| 4.2.4 | Guolių patikra ir profilaktika | 1 kartą per 6 mėn. |
| 4.2.5 | Kreipiančiųjų patikra ir profilaktika | 1 kartą per 6 mėn. |
| 4.2.6 | Rentgeno vamzdžio fiksacijos patikra | 1 kartą per metus |
| 4.2.7 | Rentgeno vamzdžio tvirtinimo taškų patikra | 1 kartą per 6 mėn. |
|  | Kolonos fiksatorius |  |
| 4.3.1 | Veikimo patikra | 1 kartą per 6 mėn. |
| 4.3.2 | Fiksatoriaus patikra | 1 kartą per 6 mėn. |
| 4.3.3 | Tvirtinimo taškų patikra | 1 kartą per 6 mėn. |
| 4.3 | Jungikliai ir ekranai |  |
| 4.3.1 | Jungiklių patikra | 1 kartą per metus |
| 4.3.2 | Jungčių patikra | 1 kartą per metus |
| 4.3.3 | Valdymo skydelio patikra | 1 kartą per metus |
| 5. | Važiuoklė |  |
| 5.1 | Valdymo rankenos patikra ir profilaktika | 1 kartą per 6 mėn. |
| 5.2 | Sulėtintos eigos valdiklių patikra | 1 kartą per 6 mėn. |
| 5.3 | Stabdymo patikra | 1 kartą per 6 mėn. |
| 5.4 | Avarinio stabdžių paleidimo patikra | 1 kartą per 6 mėn. |
| 5.5 | Kliūčių daviklių patikra ir profilaktika | 1 kartą per 6 mėn. |
| 5.6 | Avarinio jungiklio patikra | 1 kartą per 6 mėn. |
| 5.7 | Ratų tvirtinimo taškų patikra | 1 kartą per 6 mėn. |
| 6. | Kolimatorius |  |
| 6.1 | Sklendžių atidarymo/uždarymo mechanizmo patikra ir profilaktika | 1 kartą per metus |
| 6.2 | Šviesos lauko patikra/derinimas | 1 kartą per metus |
| 6.3 | Pasukimo mechanizmo patikra | 1 kartą per metus |
| 6.4 | Tvirtinimo taškų patikra | 1 kartą per 6 mėn. |
| 7. | Vaizdų apdorojimo sistema |  |
| 7.1 | Programinės įrangos patikra | 1 kartą per 6 mėn. |
| 7.2 | Detektoriaus kalibracija | 1 kartą per 6 mėn. |
| 7.3 | Vaizdo homogeniškumo patikra | 1 kartą per 6 mėn. |
| 7.4 | Komunikacijos patikra | 1 kartą per 6 mėn. |
| 7.5 | Detektoriaus dėtuvės tvirtinimo taškų patikra | 1 kartą per 6 mėn. |
| 7.6 | Duomenų perdavimo kabelių patikra | 1 kartą per 6 mėn. |
| 8. | Elektros sauga ir kiti |  |
| 8.1 | Baterijų bloko patikra | 1 kartą per metus |
| 8.2 | Maitinimo kabelio patikra | 1 kartą per metus |
| 8.3 | Nuotolinio jungiklio patikra ir profilaktika | 1 kartą per metus |
| 8.4 | Dozimetrijos sistemos (DAP) patikra/derinimas | 1 kartą per 6 mėn. |
| 8.5 | Bevielio tinklo patikra | 1 kartą per 6 mėn. |
| 8.6 | Klaidos įrašų nuskaitymas ir analizė | 1 kartą per 3 mėn. |
| 8.7 | Maitinimo įtampų patikra | 1 kartą per 3 mėn. |
| 8.8 | Vizualinė sistemos vidaus ir išorės patikra | 1 kartą per 3 mėn. |
| 8.9 | Darbinės aplinkos patikra | 1 kartą per 3 mėn. |