Sutarties                                          priedas

ANGARO, SKIRTO UŽDENGTI LAUKO KREPŠINIO AIKŠTELĘ,

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Angaras skirtas uždengti lauko krepšinio aikštelę ir užtikrinti karių fizinį rengimą šalto periodo metu. Angaras ir jam priklausantys įrenginiai turi būti pritaikyti naudoti Lietuvos Respublikos klimatinėje juostoje, esant nuo -35° iki +40° C temperatūrai.

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Užsakovo tikslas – išsinuomoti angarą, atitinkantį saugos reikalavimus laikiniems pastatams su jo technine priežiūra.

1.2. Angaras ir jam priklausantys įrengimai privalo būti pritaikyti naudoti esant ne mažiau kaip 1 g/m³ dulkėtumui, intensyviam lietui iki 1000 mm/m², vėjo gūsiams iki 28 km/h stiprumo.

1.3. Angaras turi būti pritaikytas pastatyti lygioje vietovėje su kietu pagrindu arba neturinčioje kieto pagrindo.

1.4. Angaras turi būti pilnai paruoštas eksploatacijai, pritaikytas karių fiziniam rengimui ir krepšiniui.

1.5. Angaras turi uždengti krepšinio aikštelę, kurios matmenys 29 x 15 m.

1.6. Prekės pristatymo vieta - Generolo Silvestro Žukausko poligonas (Švenčionių rajono sav., Pabradės sen., Meškerinės k.).

1.7. Angaro nuomos laikotarpis – 4 mėn. nuo angaro aktyvavimo dienos.

2. ANGARO KONSTRUKCIJA

2.1. Angaras turi būti pagamintas iš atskirų surenkamų aliuminio (plieno, arba kitos tinkamos medžiagos) profilio sekcijų, kurios turi sandariai jungtis tarpusavyje.

2.2. Angaro vidiniai matmenys turi būti ne mažesni kaip:

ilgis – 30 m;

plotis – 15 m;

aukštis – 6 m.

2.3. Angaro vidinė konstrukcija gali būti sutvirtinta įstrižainėmis šonuose ir galuose.

2.4. Angaro šoninių statmenų sienų aukštis ne mažesnis kaip 4 m, o angaro viduje laisvas nekliudomas aukštis ne mažiau nei 6 m. (stogo kraigo aukštis).

2.5. Angaro bendras patalpos vidinis plotas ne mažesnis kaip 450 m².

2.6. Angaro tento medžiaga – PVC.

2.7. Angaro tento spalva žalia, balta arba juoda.

2.7. Angaro durys ir langai:

2.7.1. Angaras turi turėti ne mažiau kaip 1 (vieną) įėjimą su durimis iš šono arba iš galo.

2.7.2. durys turi sandariai užsidaryti ir būti ne mažesnės kaip 1,20 x 1,90 m. (plotis x aukštis).

2.7.3. jeigu angaras turi langus, jie turi būti atsparūs fiziniams kontaktams arba turėti apsaugą iš vidaus.

2.8. Angaro elektros ir apšvietimo sistema:

2.8.1. Angare turi būti įrengta elektros saugos reikalavimus atitinkanti apšvietimo sistema.

2.8.2. Angaro apšvietimo sistema turi būti apsaugota nuo fizinių kontaktų, pažeidimų ir susižeidimų į ją ir atitikti saugos reikalavimus pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus.

2.8.3. Angaro apšvietimo sistema turi būti ekonomiška ir atitikti šviesos normas uždaroms patalpoms. Bendra dirbtinė apšvieta turi būti ne mažesnė kaip 200 Lm į 1m².

2.8.4. šviesdamos lempos turi nesudaryti elektromagnetinių trikdžių, netrukdyti kitiems elektroniniams įrenginiams.

2.9. Angaro šildymas, vėdinimas ir kondicionavimas:

2.9.1. Angaras turi būti šildomas / vėsinamas elektriniais įrenginiais;

2.9.2. Angaro oro temperatūra turi būti ne žemesnė kaip +15°C ir ne aukštesnė kaip +25°C, kai oro temperatūra ne žemesnė nei -20 °C ir ne aukštesnė nei + 30 °C. Angare turi būti įrengti 2 vnt. termometrai.

2.9.3. Šildymo/vėsinimo prietaisai turi būti montuojami palapinės išorėje, ne didesniu kaip 3 m. atstumu nuo angaro šonų.

2.9.4. oro judėjimo greitis šaltuoju metų laiku turi būti nuo 0,05 iki 0,2 m/s, šiltuoju – nuo 0,15 iki 0,3 m/s.

2.9.5. visi angaro šildymo, vėdinimo ir kondicionavimo įrenginiai (prietaisai) turi būti reguliuojami.

2.9.6. bendrai suminė visų angaro šildymo, vėdinimo ir kondicionavimo įrenginių (prietaisų) galia neturi viršyti 130 kW (dėl galimybės naudoti įrangą didesnio galingumo derinti su Užsakovu prieš pasirašant sutartį).

2.9.7. angaro šildymo/vėsinimo ir apšvietimo įranga tiekėjas turi savo priemonėmis ir resursais pajungti į Užsakovo elektros tinklus arba prie Užsakovo mobilaus generatoriaus.

2.10. Angaro įranga ir priedai:

2.10.1. Angaro komplekte esanti įranga ir inventorius turi būti saugūs, techniškai tvarkingi, įrengti ir prižiūrimi taip, kad juos naudojant būtų išvengta nelaimingų atsitikimų (paslydimo, kritimo, susidūrimo, nudegimo, nutrenkimo, sužalojimo elektros srove, sprogimo ir pan.);

2.10.3. Angare turi būti numatytos priešgaisrinės sistemos elementai, leidžiantys fiksuoti dūmus, arba temperatūrą ir įspėti apie gaisro pavojų.

3. REGLAMENTUOJANTYS ARBA LYGIAVERČIAI TEISĖS AKTAI

3.1. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. rugsėjo 23 d. įsakymas Nr. V-1074 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 56:2015 „Karinės teritorijos visuomenės sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“.

3.2. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. gruodžio 29 d. įsakymas Nr. V-1081 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 42:2009 „Gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų patalpų mikroklimatas“ patvirtinimo“.

3.3. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. gruodžio 24 d. įsakymas Nr. V-770 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 69:2003 „Šiluminis komfortas ir pakankama šiluminė aplinka darbo patalpose. Parametrų norminės vertės ir matavimo reikalavimai“ patvirtinimo“.

3.4. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. balandžio 30 d. įsakymas Nr. V-520 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 98:2014 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 98:2014 „Natūralus ir dirbtinis darbo vietų apšvietimas. Apšvietos mažiausios ribinės vertės ir bendrieji matavimo reikalavimai“ patvirtinimo“.

3.5. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birželio 13 d. įsakymas Nr. V-604 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 33:2011 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ patvirtinimo“.

4. PARAMA IR IŠLAIKYMAS

4.1. Angaras Tiekėjo lėšomis ir priemonėmis turi būti atvežtas, sumontuotas ir paruoštas eksploatacijai Užsakovo nurodytoje teritorijoje. Angaras turi būti prijungtas prie išorės elektros tinklų ir perdavimo-priėmimo aktu perduotas Užsakovui naudotis visam nuomos laikotarpiui. Taip pat turi būti pateiktas perduodamų nuomojamų materialinių vertybių, esančių angare, aprašas.

4.2. Tiekėjas turi teisę ir galimybę įvertinti angaro pastatymo vietą, komunikacijų pajungimą paruošiamiesiems darbams, būtiniems Angaro pastatymui ir užtikrinantiems angaro funkcionavimą Užsakovo nurodytoje vietoje.

4.3. Pasibaigus nuomos laikotarpiui, Tiekėjas savo lėšomis ir priemonėmis turi išmontuoti ir išsivežti angarą bei priduoti tvarkingą teritoriją Užsakovui.

4.4. Tiekėjas atsako už angare sumontuotos įrangos ir įrengimų techninę priežiūrą ir turi užtikrinti angare sumontuotos įrangos nuolatinį veikimą.

4.5.	Įrangai sugedus, Tiekėjas turi ją suremontuoti arba pakeisti kita ne vėliau kaip per 24 val. nuo raštiško (el. paštu) Užsakovo pranešimo arba per trumpiausią, technologiškai įmanomą laiką, suderintą su Užsakovo atstovu, o remonto metu pritaikyti laikinąsias priemones, leidžiančias sistemai funkcionuoti.

4.6.	Užsakovas turi teisę:

4.6.1.	kontroliuoti ir dalyvauti Tiekėjo techninės priežiūros vykdyme;

4.6.2.	Angare (suderinus su Tiekėju) naudoti visus Užsakovo darbui reikalingus elektros prietaisus;

4.6.3.	eksploatuoti Angarą pagal Angaro techninę paskirtį;

4.6.4.	naudoti Angare baldus (kėdes, stalus, spinteles).

4.7.	Techninė priežiūra turi būti teikiama Tiekėjo lėšomis ir priemonėmis (medžiagomis, preparatais, detalėmis, atsarginėmis dalimis ir t. t.), įranga, technika, įrankiais ir transportu. Techninei priežiūrai atlikti naudojamos priemonės, turinčios cheminių medžiagų, pačios cheminės medžiagos bei preparatai turi turėti saugos duomenų lapus.

4.8.	Tiekėjas privalo skirti asmenį / asmenis, atsakingus už techninės priežiūros organizavimą, kokybę ir kontrolę.

4.9.	Tiekėjo darbuotojai privalo laikytis Lietuvos kariuomenės padalinio, kuriame nuomojamas angaras, vidaus tvarkos taisyklių.

4.10.	Tiekėjas, organizuodamas bei vykdydamas techninę priežiūrą Užsakovo teritorijoje, savo darbuotojus aprūpina darbo įrankiais ir saugos priemonėmis, užtikrina darbuotojų saugą ir sveikatą.

4.11. Angaro pastatymo ir išvežimo laikai derinami su Užsakovu el. paštu.

| NUOMININKAS LK LV Įgulų aptarnavimo tarnybos vadas plk. ltn. Darius Mikalauskas | NUOMOTOJAS UAB Arveka generalinis direktorius Egidijus Skužinskas |
| --- | --- |

Angaro, skirto uždengti lauko krepšinio aikštelę, techninės specifikacijos priedas