Aortos protezų atviro konkurso (tarptautinis pirkimas) sąlygų

Priedas Nr. 2

AORTOS PROTEZŲ

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Pirkimo dalies Nr. | Pirkimo dalies pavadinimas | Reikalavimai | Siūlomi reikalavimai / Kataloginis prekės Nr. (įrašo tiekėjas) | Gamintojas (įrašo tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. | Aortos protezo sistema |  |  |  |
| 3.1. | Aortos abdominalinės srities endovaskulinio protezo sistema (stentas-protezas) | - Abdominalinės aortos dalies stentgraftai, dviejų klubinių atšakų. 1.1. Turi turėti galimybę prijungti tiek proksimalinį, tiek distalinį prailgintoją; 1.2. Turi turėti graftu nedengtą proksimalaus tvirtinimo žiedą (ar stentą) su kabėmis, leidžiantį fiksuoti stentgraftą aortoje proksimaliau a. renalis ir apsaugantį nuo migracijos esant trumpam aneurizmos kaklui; 1.3. Turi būti įvairių ilgių, dengta dalis nuo 130 mm iki 170 mm; 1.4. Aortinės dalies diametras proksimaliai nuo 23 mm iki 36 mm; distaliai nuo 10 mm iki 19 mm; 1.5. Įvedimo sistemos išorinis diametras 18,20F; 1.6. Klubinės dalies diametras proksimaliai nuo 13 mm iki 27 mm; distaliai nuo 10 mm iki 27 mm; 1.7. Klubinės dalies dengta dalis 80 mm (± 1mm); 1.8. Įvedimo sistemos išorinis diametras 16,18F; 1.9. Kartu su stentgraftu turi būti komplektuojama kontralateralinė klubinės arterijos dalis su įvedimo sistema; 1.10. Kontralateralinės dalies diametras proksimaliai 15 mm, distaliai 10 mm-25 mm; 1.11. Kontralateralinės dalies naudojimo ilgis nuo 50 mm iki 105 mm; 1.12. Dengtas ilgis nuo 80 mm iki 135 mm; 1.13. Kontralateralinės dalies įvedimo sistemos išorinis diametras 16F; 1.14. Komplektuojamas kartu su balionu stentgrafto modeliavimui ir fiksavimui; 1.15. Komplektuojama kartu su PTA kobalto chromo stentais klubinėms arterijoms, dengtais gryna anglimi; 1.16. Stentų su balioniniu kateteriu: 1.16.1. Ilgis 19 mm - 59 mm; 1.16.2. Diametras 6,0 mm - 10 mm; 1.16.3. Kateterio ilgis 75-135 cm; 1.16.4. Pravedėjas - 0,035"; 1.16.5. Introdiuseris - 6F; 1.16.6. Įvedimo sistema - OTW tipo. | Abdominalinės aortos dalies stentgraftai, dviejų klubinių atšakų. 1.1. Turi galimybę prijungti tiek proksimalinį, tiek distalinį prailgintoją; 1.2. Turi graftu nedengtą proksimalaus tvirtinimo žiedą (ar stentą) su kabėmis, leidžiantį fiksuoti stentgraftą aortoje proksimaliau a. renalis ir apsaugantį nuo migracijos esant trumpam aneurizmos kaklui; 1.3. įvairių ilgių, dengta dalis nuo 130 mm iki 170 mm; 1.4. Aortinės dalies diametras proksimaliai nuo 23 mm iki 36 mm; distaliai nuo 10 mm iki 19 mm; 1.5. Įvedimo sistemos išorinis diametras 18,20F; 1.6. Klubinės dalies diametras proksimaliai nuo 13 mm iki 27 mm; distaliai nuo 10 mm iki 27 mm; 1.7. Klubinės dalies dengta dalis 80 mm (± 1mm); 1.8. Įvedimo sistemos išorinis diametras 16,18F; 1.9. Kartu su stentgraftu komplektuojama kontralateralinė klubinės arterijos dalis su įvedimo sistema; 1.10. Kontralateralinės dalies diametras proksimaliai 15 mm, distaliai 10 mm-25 mm; 1.11. Kontralateralinės dalies naudojimo ilgis nuo 50 mm iki 105 mm; 1.12. Dengtas ilgis nuo 80 mm iki 135 mm; 1.13. Kontralateralinės dalies įvedimo sistemos išorinis diametras 16F; 1.14. Komplektuojamas su balionu stentgrafto modeliavimui ir fiksavimui; 1.15. Komplektuojama kartu su PTA kobalto chromo stentais klubinėms arterijoms, dengtais gryna anglimi; 1.16. Stentų su balioniniu kateteriu: 1.16.1. Ilgis 19 mm - 59 mm; 1.16.2. Diametras 6,0 mm - 10 mm; 1.16.3. Kateterio ilgis 75-135 cm; 1.16.4. Pravedėjas - 0,035"; 1.16.5. Introdiuseris - 6F; 1.16.6. Įvedimo sistema - OTW tipo. | Gamintojas „Jotec‘‘ E- tegra Aortos abdominalinės srities endovaskulinio protezo sistema |

_______________