Pirkimo sąlygų

2 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

BENDROSIOS NUOSTATOS

- Perkančioji organizacija šio pirkimo metu perka įgarsinimo įrangą. Pirkimas apima prekių pristatymą.

- Techninėje specifikacijoje yra pateikiami tik minimalūs reikalavimai sistemoms ir jų elementams. Tiekėjai gali siūlyti produktus atitinkančius minimalius reikalavimus nurodytiems parametrams arba produktus su geresniais parametrais, nei tai nurodyta šioje techninėje specifikacijoje (jeigu yra nuoroda prekės ženklą, patentą, kilmės šalį, veikimo būdą konkretaus gamintojo ir pan., tiekėjai gali siūlyti ir lygiaverčius sprendinius).

- Tiekėjas turi pateikti dokumentus įrodančius kad a) tiekėjas yra gamintojas (pvz. deklaraciją) arba b) gamintojas arba gamintojo atstovas sutinka tiekėjui parduoti tiekėjo pasiūlyme nurodytą įrangą ir gamintojas suteikia teisę tiekėjui montuoti tiekėjo pasiūlyme nurodytą įrangą ir atlikti tiekėjo pasiūlyme nurodytos įrangos garantinį remontą. Tiekėjas b) dalies „ir atlikti tiekėjo pasiūlyme nurodytos įrangos garantinį remontą“ atitikimui gali pateikti sutartis ar susitarimus su kitais ūkio subjektais, turinčiais teisę, suteiktą gamintojo, atlikti tiekėjo pasiūlyme nurodytos įrangos garantinį remontą (taikoma 1,2 ir 3 punktuose perkamai įrangai).

- Visos 1,2 ir 3 punktuose nurodytos  garso kolonėlės turi būti a) to paties gamintojo ir tos pačios serijos; b) to paties gamintojo, tačiau skirtingų serijų; arba c) skirtingų gamintojų. Jeigu garso kolonėlės yra to paties gamintojo, tačiau skirtingų serijų, tai tiekėjas kartu su pasiūlymu pateikia gamintojo patvirtinimą, kad skirtingų serijų kolonėlės galimos naudoti kartu vienoje sistemoje. Jeigu garso kolonėlės yra skirtingų gamintojų, tai tiekėjas kartu su pasiūlymu pateikia dokumentus įrodančius, kad skirtingi gamintojai rekomenduoja naudoti vieni kitų kolonėles kartu.

- Prekėms taikoma ne mažesnė kaip 24 mėnesių garantija.

- Perkamos prekės:

- Kompaktiška garso kolonėlė nr. 1

Perkamas kiekis 2 vnt.

Atkuriamų dažnių juosta ne siauresnėse ribose nei 76 Hz – 19 kHz.

Garso kolonėlės sukuriamas didžiausias pikinis garso slėgis (SPL) turi būti ne mažesnis kaip 127 dB.

Horizontalus garso padengimo kampas 105° (±5°).

Vertikalus garso padengimo kampas 45° (±5°).

Du ne mažesni nei 8" žemų/vidutinių dažnių garsiakalbiai.

Vienas ne mažesnis nei 1,5" aukštų dažnių garsiakalbis.

Garso stiprinimui naudojami integruoti į kolonėlę arba nutolę stiprintuvai.

Individualaus šiai kolonėlei skirto stiprintuvo klasė ne prastesnė kaip “D”.

Gamintojo numatyta aukštų dažnių garsiakalbio ruporo pasukimo funkcija, leidžianti naudoti reikiamą garso padengimo kampą garso kolonėlei esant tiek vertikalioje, tiek horizontalioje padėtyje.

Jeigu stiprintuvas yra integruotas į garso kolonėlę, jis privalo veikti maitinamas 230 V 50 Hz elektros tinklo.

- Kompaktiška garso kolonėlė nr. 2

Perkamas kiekis 6 vnt.

Atkuriamų dažnių juosta ne siauresnėse ribose nei 81 Hz – 18 kHz.

Garso kolonėlės sukuriamas didžiausias pikinis garso slėgis (SPL) turi būti ne mažesnis kaip 119 dB.

Horizontalus garso padengimo kampas 105° (±5°).

Vertikalus garso padengimo kampas 45° (±5°).

Du ne mažesni nei 5" žemų/vidutinių dažnių garsiakalbiai.

Vienas ne mažesnis nei 1,5" aukštų dažnių garsiakalbis.

Garso stiprinimui naudojami integruoti į kolonėlę arba nutolę stiprintuvai.

Individualaus šiai kolonėlei skirto stiprintuvo klasė ne prastesnė kaip “D”.

Gamintojo numatyta aukštų dažnių garsiakalbio ruporo pasukimo funkcija, leidžianti naudoti reikiamą garso padengimo kampą garso kolonėlei esant tiek vertikalioje, tiek horizontalioje padėtyje.

Jeigu stiprintuvas yra integruotas į garso kolonėlę, jis privalo veikti maitinamas 230 V 50 Hz elektros tinklo.

- Žemų dažnių garso kolonėlė

Perkamas kiekis 5 vnt.

Atkuriamų dažnių juosta ne siauresnėse ribose nei 44 Hz – 120 Hz.

Garso kolonėlės sukuriamas didžiausias pikinis garso slėgis (SPL) turi būti ne mažesnis kaip 125 dB.

Vienas ne mažesnis nei 15" žemų dažnių garsiakalbis.

Garso stiprinimui naudojami integruoti į kolonėlę arba nutolę stiprintuvai.

Individualaus šiai kolonėlei skirto stiprintuvo klasė ne prastesnė kaip “D”.

Jeigu stiprintuvas yra integruotas į garso kolonėlę, jis privalo veikti maitinamas 230 V 50 Hz elektros tinklo.

- Mikšerinis garso pultas

Perkamas kiekis 4 vnt.

Ne mažiau kaip 2 MIC/LINE tipo įvestys.

Ne mažiau kaip 2 STEREO signalo įvestys.

Ausinių išvestis.

USB įvestis.

PHANTOM tipo mikrofoninių įvesčių maitinimas.

Garso pultas privalo būti veikti maitinamas 230 V 50 Hz elektros tinklo.

- Išorinė garso korta

Perkamas kiekis 4 vnt.

Prie kompiuterio prijungiama USB prievadu.

Ne mažiau kaip 4 įvestys su universaliomis XLR/JACK tipo jungtimis

Kiekvienos įvesties lygis reguliuojamas atskiru garso reguliatoriumi.

Bendras išvesties garso reguliatorius.

Ne mažiau kaip 2 ausinių įvestys.

MIDI įvestis ir išvestis.

Galimybė veikti su garso redagavimo programine įranga.

Garso korta privalo veikti maitinama per USB tiekiama energija.

- Garso įrangos priedai

Perkamas kiekis 4 kompl.

Komplektą sudaro visi būtini priedai, stovai, maitinimo ir signalo laidai, būtini užtikrinti tinkamą veikimą 1-5 pozicijose perkamai įrangai.