Medicininė spintelė prie lovos su staliuku- ARCA

- Paskirtis - Spintelė, skirta naudoti prie paciento lovos, laikyti daiktus. (1)

- Spintelės rėmas plieninės konstrukcijos, su atspariu korozijai, braižymui, dezinfekcinėms medžiagoms polimeriniu padengimu. (2)

- Spintelė su stalčiumi, atvira niša ir skyriumi už durelių. Stalčius ir durelės atsidaro iš dviejų pusių. (3)

- Rankena stūmimui bei rankšluosčio pakabinimui.

- Rakinamos spintelės durys. Durelės su magnetiniu pritraukimu.

- Spintelė su atlenkiamu maitinimo staliuku. Atlenkiamo staliuko aukštis reguliuojamas dujinės spyruoklės pagalba, ribose nuo 750 mm  iki 1010 mm. (4)

- Atlenkiamas staliukas turi fiksavimo mechanizmą (rankenėlė), apsaugantį nuo iškritimo. (5)

- Atlenkiamas staliukas turi 10 mm aukščio kraštų paaukštinimą, staliukas suglaudžiamas prie spintelės šono po spintelės stalviršiu. (6)

- Staliukas su reguliuojamu posvyrio kampu- 60 laipsnių. (7)

- Spintelės ir atlenkiamo staliuko stalviršiai pagaminti iš atsparios drėgmei, dezinfekcinėms medžiagoms, subraižymui ir UV spinduliams aukšto slėgio laminato plokštės. (8)

- Spintelės stalčių korpusas ir durelės pagaminti iš atsparios drėgmei, dezinfekcinėms medžiagoms, subraižymui ir UV spinduliams aukšto slėgio laminato plokštės, kurios storis 6 mm. Plokštės spalva derinama su perkančiąja organizacija (derinimui pateikiama 12 skirtingų spalvų paletė apčioje). (9)

- Spintelės stalčiaus vidinis įdėklas išimamas, lengvai plaunamas, pagamintas iš plastiko, atsparus dezinfekcinėms medžiagoms.

- Stalčius turi apsaugą nuo iškritimo pilnai ištraukus-guoliniai bėgeliai. (10)

- Spintelė simetrinė - stalčius ir spintelės durelės atsidaro iš abiejų baldo pusių.

- Spintelės stalčius ir durelės turi užapvalintas rankenėles. Spintelės šone yra laikiklis rankšluoščio pakabinimui. (11)

- Spintelė su keturiais dvigubais 50 mm diametro skersmens ratukais. Ratukai manevringi, 2 ratukai su stabdžiais. (12)

- Galima baldo paviršius valyti ir dezinfekuoti, naudojant cheminės dezinfekcijos preparatus.

- Spintelės viršutinės plokštumos (stalviršio) ir reguliuojamos padėties staliuko su tvirtinimo mechanizmu paviršiai neturi sunkiai išvalomų vietų.

- Pridedama vartotojo instrukcija lietuvių kalba.

- CE ženklinimas. Garantija 24 mėnesiai.

Spintelės techniniai parametrai: (13)

| Spintelės stalviršio gylis | 500 mm |
| --- | --- |
| Spintelės stalviršio ilgis (įskaitant nuleistą stalelį) | 500 mm |
| Spintelės aukštis ( neįskaitant stalelio) | 850 mm |

| Staliuko išmatavimai: (14) |  |
| --- | --- |
| Ilgis | 550 mm |
| Plotis | 300 mm |
| Aukštis | 750 – 1010 mm |

(9)