TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

# Vilniaus pataisos namų Užimtumo centro 1 aukšto schema

# Vilniaus pataisos namų Užimtumo centro 2 aukšto schema

# TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

# PIRMA PIRKIMO OBJEKTO DALIS

# 56 VNT. MODULIŲ BLOKAS NUTEISTŲJŲ UŽIMTUMUI ORGANIZUOTI SU JŲ MONTAVIMU IR ĮRENGIMU VILNIAUS PATAISOS NAMUOSE

| I. BENDRA INFORMACIJA |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | - UŽSAKOVAS | Kalėjimų departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos (toliau – Kalėjimų departamentas) Kontaktinis asmuo: Kalėjimų departamento Planavimo ir projektų skyriaus vyriausiasis specialistas Vytas Paulauskas, tel. (8 5) 271 90 73 vytas.paulauskas@kaldep.lt |
|  | - OBJEKTO PAVADINIMAS | Kilnojamieji moduliai su jų montavimu ir įrengimu Vilniaus pataisos namuose |
|  | - ADRESAS | Rasų g. 8, Vilnius |
|  | MODULIŲ KATEGORIJA | Kilnojami moduliniai elementai |
|  | - PASLAUGŲ PAVADINIMAS | 1. Kilnojamų modulių 1 kompleksą sudaro 56 moduliai: I aukštas - 2 vnt. – Gamybos paskirties 6x13,2m; - 2 vnt. – Užimtumo 6x13,2m; - 1 vnt. – Užimtumo (suvirintojų rengimas) 6x9,9m; - 3 vnt. – Užimtumo (siuvėjų, santechnikų ir vėdinimo montuotojų rengimas) 6x6,6m; - 2 vnt. – Sanitarinis mazgas 6x3,3m; - 1 vnt. – Kabinetas administracijai 6x3,3m. II aukštas - 7 vnt. – Mokymosi klasės 6x6,6m; - 2 vnt. – Mokymosi klasės 6x3,3m; - 2 vnt. – Kabinetai administracijai 6x3,3m; - 1 vnt. – Laisvalaikio/užimtumo patalpa 6x6,6m; - 1 vnt. – Sanitarinis mazgas 6x3,3m; - 1 vnt. – Foto studijos patalpa 6x3,3 m; - 1 vnt. – Kompiuterių klasė 6x9,9m; - 1 vnt. – Dailės ir tapybos patalpa 6x6,6 m; - 1 vnt. – Sandėlis 6x3,3 m. Iš viso patalpų – 28 vnt. Iš viso modulių – 56 vnt. Visos patalpos ir laiptinės turi būti pritaikytos neįgaliųjų poreikiams, t. y. įrengta bent po vieną vietą, pritaikytą neįgaliesiems. Laiptinėse turi būti įrengtas kėliklis. |
| II. ĮRENGIMO PASLAUGŲ APIMTIS, TRUKMĖ IR UŽSAKOVO PATEIKIAMI DUOMENYS |  |  |
|  | - ĮRENGIMO PASLAUGŲ APIMTIS | 1. Modulių tarpiniai išplanavimai, projektinių sprendinių, išdėstymo schemų pristatymas užsakovui. 2. Modulių gamyba, pristatymas ir sumontavimas. 3. Energetinių ir komunalinių resursų poreikių apskaičiavimas. Kompleksas sudarytas iš atskirų modulių, juos sujungiant tarpusavyje. Kompleksas turi būti pritaikytas 82 įkalintųjų socialinei reabilitacijai. Modulių patalpos turi atitikti Lietuvos higienos normos HN 134:2015 „Laisvės atėmimo vietų ir teritorinių policijos įstaigų areštinių sveikatos saugos reikalavimai“ reikalavimus. Moduliuose numatomi sprendiniai: 1. Gamybos paskirties modulis (2 Vnt.). Modulis turi atitikti ne žemesnę kaip C energinio naudingumo klasifikavimo klasę. Vieno modulio išmatavimai turi būti ne mažesni kaip ilgis 6000 mm, plotis 13200 mm, aukštis 2900 mm. Techninėje specifikacijoje pateikti modulių išorės matmenys. Matmenų tolerancija ilgiui ir pločiui +10 mm, aukščiui +50 mm. Patalpų grindų, sienų, lubų vidaus apdailai naudojamos medžiagos turi būti lengvai valomos ir dezinfekuojamos, danga turi būti atspari drėgnam valymui ir dezinfekcinių medžiagų poveikiui. Numatomi šviestuvai, pagal galiojančias higienos normas ir apšviestumo poreikį. Tokie šviestuvai turi būti su LED juostomis ir/ar panelėmis. Modulyje turi būti įrengti skaidraus stiklo langai užtikrinantys higienos normų nustatytus natūralaus apšvietimo parametrus. Langas padalintas į dvi dalis: nevarstoma ir varstomą 3 padėčių. Lango profilis PVC, 5 kamerų su 24 mm storio stiklo paketu su selektyviniu stiklu. Lauko apsauginės grotos gaminamos iš skersinių ir vertikalių ne plonesnių kaip 1,4 cm skersmens plieninių strypų. Grotų akutė negali būti didesnė kaip 30 x 15 cm. Grotos iš lauko pusės tvirtinamos varžtais, kurie turi būti užfiksuoti taip, kad juos galima būtų atsukti tik specialiu slaptu raktu. Modulio durys pagamintos iš metalo su mechanine spyna (apšiltintos). Durys dvivėrės, durų aukštis – ne mažesnis kaip 198 cm, plotis – ne mažesnis kaip 160 cm, storis – ne mažesnis kaip 4 cm, integruotas stiklo paketas patalpos stebėjimui iš išorės su smūgiams atsparia plėvele iš vidinės pusės. Modulyje įrengiamos 9 vienfazės rozetės su įžeminimu ir skydelis su 2 vnt. trijų fazių 16 A automatais. Modulio patalpos šildymas ir vėsinimas vykdomas oras/oras šilumos siurbliu. Moduliuose įrengiama mechaninė oro šalinimo ventiliacija paskaičiuota pagal modulio tūrį ir įrengiamas atskiras jungiklis. Visi sujungimo elementai turi būti kniedijami kniedėmis taip, kad jų negalima būtų atlenkti arba nuimti norint paslėpti kokius nors neleistinus daiktus. 2. Užimtumo (dažytojų ir stalių rengimas) modulis (2 Vnt.). Modulis turi atitikti ne žemesnę kaip C energinio naudingumo klasifikavimo klasę. Vieno modulio išmatavimai turi būti ne mažesni kaip ilgis 6000 mm, plotis 13200 mm, aukštis 2900 mm. Techninėje specifikacijoje pateikti modulių išorės matmenys. Matmenų tolerancija ilgiui ir pločiui +10 mm, aukščiui +50 mm. Patalpų grindų, sienų, lubų vidaus apdailai naudojamos medžiagos turi būti lengvai valomos ir dezinfekuojamos, danga turi būti atspari drėgnam valymui ir dezinfekcinių medžiagų poveikiui. Numatomi šviestuvai, pagal galiojančias higienos normas ir apšviestumo poreikį. Tokie šviestuvai turi būti su LED juostomis ir/ar panelėmis. Modulyje turi būti įrengti skaidraus stiklo langai užtikrinantys higienos normų nustatytus natūralaus apšvietimo parametrus. Langas padalintas į dvi dalis: nevarstoma ir varstomą 3 padėčių. Lango profilis PVC, 5 kamerų su 24 mm storio stiklo paketu su selektyviniu stiklu. Lauko apsauginės grotos gaminamos iš skersinių ir vertikalių ne plonesnių kaip 1,4 cm skersmens plieninių strypų. Grotų akutė negali būti didesnė kaip 30 x 15 cm. Grotos iš lauko pusės tvirtinamos varžtais, kurie turi būti užfiksuoti taip, kad juos galima būtų atsukti tik specialiu slaptu raktu. Modulio durys pagamintos iš metalo su mechanine spyna (apšiltintos). Durys dvivėrės, durų aukštis – ne mažesnis kaip 198 cm, plotis – ne mažesnis kaip 160 cm, storis – ne mažesnis kaip 4 cm, integruotas stiklo paketas patalpos stebėjimui iš išorės su smūgiams atsparia plėvele iš vidinės pusės. Modulyje lengvų konstrukcijų pertvara atskiriama patalpa darbo priemonėms sandėliuoti. Pertvaroje montuojamos plastikinės dvivėrės durys su mechanine spyna, durų aukštis – ne mažesnis kaip 198 cm, plotis – ne mažesnis kaip 90 cm, storis – ne mažesnis kaip 4 cm. Patalpos plotis ne mažesnis kaip 3000 mm. Modulyje įrengiamos 9 vienfazės rozetės su įžeminimu ir skydelis su 2 vnt. trijų fazių 16 A automatais. Modulio patalpos šildymas ir vėsinimas vykdomas oras/oras šilumos siurbliu. Moduliuose įrengiama mechaninė oro šalinimo ventiliacija paskaičiuota pagal modulio tūrį ir įrengiamas atskiras jungiklis. Visi sujungimo elementai turi būti kniedijami kniedėmis taip kad jų negalima būtų atlenkti arba nuimti norint paslėpti kokius nors neleistinus daiktus. 3. Užimtumo (suvirintojų rengimas) modulis (1 Vnt.). Modulis turi atitikti ne žemesnę kaip C energinio naudingumo klasifikavimo klasę. Vieno modulio išmatavimai turi būti ne mažesni kaip ilgis 6000 mm, plotis 9900 mm, aukštis 2900 mm. Techninėje specifikacijoje pateikti modulių išorės matmenys. Matmenų tolerancija ilgiui ir pločiui +10 mm, aukščiui +50 mm. Patalpų grindų, sienų, lubų vidaus apdailai naudojamos medžiagos turi būti lengvai valomos ir dezinfekuojamos, danga turi būti atspari drėgnam valymui ir dezinfekcinių medžiagų poveikiui. Grindų danga įrengiama iš nedegios Cetris tipo medžiagos kurios storis 24 mm. Numatomi šviestuvai, pagal galiojančias higienos normas ir apšviestumo poreikį. Tokie šviestuvai turi būti su LED juostomis ir/ar panelėmis. Modulyje turi būti įrengti skaidraus stiklo langai užtikrinantys higienos normų nustatytus natūralaus apšvietimo parametrus. Langas padalintas į dvi dalis: nevarstoma ir varstomą 3 padėčių. Lango profilis PVC, 5 kamerų su 24 mm storio stiklo paketu su selektyviniu stiklu. Lauko apsauginės grotos gaminamos iš skersinių ir vertikalių ne plonesnių kaip 1,4 cm skersmens plieninių strypų. Grotų akutė negali būti didesnė kaip 30 x 15 cm. Grotos iš lauko pusės tvirtinamos varžtais, kurie turi būti užfiksuoti taip, kad juos galima būtų atsukti tik specialiu slaptu raktu. Modulio durys pagamintos iš metalo su mechanine spyna (apšiltintos). Durys dvivėrės, durų aukštis – ne mažesnis kaip 198 cm, plotis – ne mažesnis kaip 160 cm, storis – ne mažesnis kaip 4 cm, integruotas stiklo paketas patalpos stebėjimui iš išorės su smūgiams atsparia plėvele iš vidinės pusės. Modulyje lengvų konstrukcijų pertvara atskiriama patalpa darbo priemonėms sandėliuoti. Pertvaroje montuojamos plastikinės dvivėrės durys su mechanine spyna, durų aukštis – ne mažesnis kaip 198 cm, plotis – ne mažesnis kaip 90 cm, storis – ne mažesnis kaip 4 cm. Patalpos plotis ne mažesnis kaip 3000 mm. Modulyje įrengiamos 7 vienfazės rozetės su įžeminimu ir skydelis su 2 vnt. trijų fazių 16 A automatais. Modulio patalpos šildymas ir vėsinimas vykdomas oras/oras šilumos siurbliu. Moduliuose įrengiama mechaninė oro šalinimo ventiliacija paskaičiuota pagal modulio tūrį ir įrengiamas atskiras jungiklis. Visi sujungimo elementai turi būti kniedijami kniedėmis taip, kad jų negalima būtų atlenkti arba nuimti norint paslėpti kokius nors neleistinus daiktus. 4. Užimtumo (siuvėjų, santechnikų ir vėdinimo montuotojų rengimas) modulis (3 Vnt.). Modulis turi atitikti ne žemesnę kaip C energinio naudingumo klasifikavimo klasę. Vieno modulio išmatavimai turi būti ne mažesni kaip ilgis 6000 mm, plotis 6600 mm, aukštis 2900 mm. Techninėje specifikacijoje pateikti modulių išorės matmenys. Matmenų tolerancija ilgiui ir pločiui +10 mm, aukščiui +50 mm. Patalpų grindų, sienų, lubų vidaus apdailai naudojamos medžiagos turi būti lengvai valomos ir dezinfekuojamos, danga turi būti atspari drėgnam valymui ir dezinfekcinių medžiagų poveikiui. Numatomi šviestuvai, pagal galiojančias higienos normas ir apšviestumo poreikį. Tokie šviestuvai turi būti su LED juostomis ir/ar panelėmis. Modulyje turi būti įrengti skaidraus stiklo langai užtikrinantys higienos normų nustatytus natūralaus apšvietimo parametrus. Langas padalintas į dvi dalis: nevarstoma ir varstomą 3 padėčių. Lango profilis PVC, 5 kamerų su 24 mm storio stiklo paketu su selektyviniu stiklu. Lauko apsauginės grotos gaminamos iš skersinių ir vertikalių ne plonesnių kaip 1,4 cm skersmens plieninių strypų. Grotų akutė negali būti didesnė kaip 30 x 15 cm. Grotos iš lauko pusės tvirtinamos varžtais, kurie turi būti užfiksuoti taip, kad juos galima būtų atsukti tik specialiu slaptu raktu. Modulio durys pagamintos iš metalo su mechanine spyna (apšiltintos). Durys dvivėrės, durų aukštis – ne mažesnis kaip 198 cm, plotis – ne mažesnis kaip 160 cm, storis – ne mažesnis kaip 4 cm, integruotas stiklo paketas patalpos stebėjimui iš išorės su smūgiams atsparia plėvele iš vidinės pusės. Modulyje įrengiamos 7 vienfazės rozetės su įžeminimu ir skydelis su 2 vnt. trijų fazių 16 A automatais. Modulio patalpos šildymas ir vėsinimas vykdomas oras/oras šilumos siurbliu. Moduliuose įrengiama mechaninė oro šalinimo ventiliacija paskaičiuota pagal modulio tūrį ir įrengiamas atskiras jungiklis. Visi sujungimo elementai turi būti kniedijami kniedėmis taip, kad jų negalima būtų atlenkti arba nuimti norint paslėpti kokius nors neleistinus daiktus. 5. Sanitarinio mazgo modulis (3 Vnt.). Modulis turi atitikti ne žemesnę kaip C energinio naudingumo klasifikavimo klasę. Vieno modulio išmatavimai turi būti ne mažesni kaip ilgis 6000 mm, plotis 3300 mm, aukštis 2900 mm. Techninėje specifikacijoje pateikti modulių išorės matmenys. Matmenų tolerancija ilgiui ir pločiui +10 mm, aukščiui +50 mm. Sanitarinio mazgo modulyje įrengiamos šešios WC kabinos, trys dušo kabinos, trys pisuarai ir šeši praustuvai. Vanduo modulyje, kuriame įrengiamas dušas, pašildomas 250 l talpos tūriniu boileriu, o modulyje, kuriame įrengiami praustuvai - 50 l talpos tūriniu boileriu. WC kabinos ir dušo kabinos pertvaros, durys ir pisuarų pertvaros gaminamos iš vienalytės 13 mm storio aukšto slėgio laminato, rėmai gaminami iš natūralios spalvos anoduoto aliuminio profilio. Duryse įrengiama spyna/spragtukas iš išorės užrakinimą informuoja raudonos spalvos žymeklis. Patalpų grindų, sienų, lubų vidaus apdailai naudojamos medžiagos turi būti lengvai valomos ir dezinfekuojamos, danga turi būti atspari drėgnam valymui ir dezinfekcinių medžiagų poveikiui. Sanitarinio mazgo grindys PVC danga. Dangos kraštai turi būti užlenkti prie sienų ne mažiau kaip 10 cm aukštyje. Kampai sujungti taip, kad esant santechnikos prietaisų gedimui nuotekoms nebūtų galimybės nubėgti per patalpas žemyn. Patalpos grindys turi būti suprofiliuojamos su nuolydžiais. Patalpoje turi būti įrengti vandens nubėgimo trapai. Sanitarinis mazgas turi turėti atskirą oro šalinimo sistemą. Sistema turi užtikrinti greitą oro pasikeitimą patalpoje ir suveikti automatiškai esant padidintam drėgnumui. Numatomi šviestuvai, pagal galiojančias higienos normas ir apšviestumo poreikį. Tokie šviestuvai turi būti su LED juostomis ir/ar panelėmis. Modulyje turi būti įrengti matinio stiklo langai užtikrinantys higienos normų nustatytus natūralaus apšvietimo parametrus. Langas padalintas į dvi dalis: nevarstoma ir varstomą 3 padėčių. Lango profilis PVC, 5 kamerų su 24 mm storio stiklo paketu su selektyviniu stiklu. Lauko apsauginės grotos gaminamos iš skersinių ir vertikalių ne plonesnių kaip 1,4 cm skersmens plieninių strypų. Grotų akutė negali būti didesnė kaip 30 x 15 cm. Grotos iš lauko pusės tvirtinamos varžtais, kurie turi būti užfiksuoti taip, kad juos galima būtų atsukti tik specialiu slaptu raktu. Modulio durys pagamintos iš metalo su mechanine spyna (apšiltintos). Durų aukštis – ne mažesnis kaip 198 cm, plotis – ne mažesnis kaip 100 cm, storis – ne mažesnis kaip 4 cm. Modulyje įrengiamos 2 drėgnoms patalpoms pritaikytos vienfazės rozetės su įžeminimu. Modulio patalpos šildymas ir vėsinimas vykdomas oras/oras šilumos siurbliu. Visi sujungimo elementai turi būti kniedijami kniedėmis taip, kad jų negalima būtų atlenkti arba nuimti norint paslėpti kokius nors neleistinus daiktus. 6. Kabineto modulis (3 Vnt.). Modulis turi atitikti ne žemesnę kaip C energinio naudingumo klasifikavimo klasę. Vieno modulio išmatavimai turi būti ne mažesni kaip ilgis 6000 mm, plotis 3300 mm, aukštis 2900 mm. Techninėje specifikacijoje pateikti modulių išorės matmenys. Matmenų tolerancija ilgiui ir pločiui +10 mm, aukščiui +50 mm. Patalpų grindų, sienų, lubų vidaus apdailai naudojamos medžiagos turi būti lengvai valomos ir dezinfekuojamos, danga turi būti atspari drėgnam valymui ir dezinfekcinių medžiagų poveikiui. Numatomi šviestuvai, pagal galiojančias higienos normas ir apšviestumo poreikį. Tokie šviestuvai turi būti su LED juostomis ir/ar panelėmis. Modulyje turi būti įrengti skaidraus stiklo langai užtikrinantys higienos normų nustatytus natūralaus apšvietimo parametrus. Langas padalintas į dvi dalis: nevarstoma ir varstomą 3 padėčių. Lango profilis PVC, 5 kamerų su 24 mm storio stiklo paketu su selektyviniu stiklu. Lauko apsauginės grotos gaminamos iš skersinių ir vertikalių ne plonesnių kaip 1,4 cm skersmens plieninių strypų. Grotų akutė negali būti didesnė kaip 30 x 15 cm. Grotos iš lauko pusės tvirtinamos varžtais, kurie turi būti užfiksuoti taip, kad juos galima būtų atsukti tik specialiu slaptu raktu. Modulio durys pagamintos iš metalo su mechanine spyna (apšiltintos). Durų aukštis – ne mažesnis kaip 198 cm, plotis – ne mažesnis kaip 100 cm, storis – ne mažesnis kaip 4 cm, integruotas stiklo paketas patalpos stebėjimui iš išorės su smūgiams atsparia plėvele iš išorinės pusės ir horizontaliomis žaliuzėmis iš vidinės pusės. Modulyje įrengiamos 8 vienfazės rozetės su įžeminimu ir dvi kompiuterinio tinklo rozetės. Modulio patalpos šildymas ir vėsinimas vykdomas oras/oras šilumos siurbliu. Visi sujungimo elementai turi būti kniedijami kniedėmis taip, kad jų negalima būtų atlenkti arba nuimti norint paslėpti kokius nors neleistinus daiktus. 7. Mokymosi klasės modulis (7 Vnt.). Modulis turi atitikti ne žemesnę kaip C energinio naudingumo klasifikavimo klasę. Vieno modulio išmatavimai turi būti ne mažesni kaip ilgis 6000 mm, plotis 6600 mm, aukštis 2900 mm. Techninėje specifikacijoje pateikti modulių išorės matmenys. Matmenų tolerancija ilgiui ir pločiui +10 mm, aukščiui +50 mm. Patalpų grindų, sienų, lubų vidaus apdailai naudojamos medžiagos turi būti lengvai valomos ir dezinfekuojamos, danga turi būti atspari drėgnam valymui ir dezinfekcinių medžiagų poveikiui. Numatomi šviestuvai, pagal galiojančias higienos normas ir apšviestumo poreikį. Tokie šviestuvai turi būti su LED juostomis ir/ar panelėmis. Modulyje turi būti įrengti skaidraus stiklo langai užtikrinantys higienos normų nustatytus natūralaus apšvietimo parametrus. Langas padalintas į dvi dalis: nevarstoma ir varstomą 3 padėčių. Lango profilis PVC, 5 kamerų su 24 mm storio stiklo paketu su selektyviniu stiklu. Lauko apsauginės grotos gaminamos iš skersinių ir vertikalių ne plonesnių kaip 1,4 cm skersmens plieninių strypų. Grotų akutė negali būti didesnė kaip 30 x 15 cm. Grotos iš lauko pusės tvirtinamos varžtais, kurie turi būti užfiksuoti taip, kad juos galima būtų atsukti tik specialiu slaptu raktu. Modulio durys pagamintos iš metalo su mechanine spyna (apšiltintos). Durų aukštis – ne mažesnis kaip 198 cm, plotis – ne mažesnis kaip 100 cm, storis – ne mažesnis kaip 4 cm, integruotas stiklo paketas patalpos stebėjimui iš išorės su smūgiams atsparia plėvele iš vidinės pusės. Modulyje įrengiamos 8 vienfazės rozetės su įžeminimu. Modulio patalpos šildymas ir vėsinimas vykdomas oras/oras šilumos siurbliu. Visi sujungimo elementai turi būti kniedijami kniedėmis taip, kad jų negalima būtų atlenkti arba nuimti norint paslėpti kokius nors neleistinus daiktus. 8. Mokymosi klasės modulis (3 Vnt.). Modulis turi atitikti ne žemesnę kaip C energinio naudingumo klasifikavimo klasę. Vieno modulio išmatavimai turi būti ne mažesni kaip ilgis 6000 mm, plotis 3300 mm, aukštis 2900 mm. Techninėje specifikacijoje pateikti modulių išorės matmenys. Matmenų tolerancija ilgiui ir pločiui +10 mm, aukščiui +50 mm. Patalpų grindų, sienų, lubų vidaus apdailai naudojamos medžiagos turi būti lengvai valomos ir dezinfekuojamos, danga turi būti atspari drėgnam valymui ir dezinfekcinių medžiagų poveikiui. Numatomi šviestuvai, pagal galiojančias higienos normas ir apšviestumo poreikį. Tokie šviestuvai turi būti su LED juostomis ir/ar panelėmis. Modulyje turi būti įrengti skaidraus stiklo langai užtikrinantys higienos normų nustatytus natūralaus apšvietimo parametrus. Langas padalintas į dvi dalis: nevarstoma ir varstomą 3 padėčių. Lango profilis PVC, 5 kamerų su 24 mm storio stiklo paketu su selektyviniu stiklu. Lauko apsauginės grotos gaminamos iš skersinių ir vertikalių ne plonesnių kaip 1,4 cm skersmens plieninių strypų. Grotų akutė negali būti didesnė kaip 30 x 15 cm. Grotos iš lauko pusės tvirtinamos varžtais, kurie turi būti užfiksuoti taip, kad juos galima būtų atsukti tik specialiu slaptu raktu. Modulio durys pagamintos iš metalo su mechanine spyna (apšiltintos). Durų aukštis – ne mažesnis kaip 198 cm, plotis – ne mažesnis kaip 100 cm, storis – ne mažesnis kaip 4 cm, integruotas stiklo paketas patalpos stebėjimui iš išorės su smūgiams atsparia plėvele iš vidinės pusės. Modulyje įrengiamos 6 vienfazės rozetės su įžeminimu. Modulio patalpos šildymas ir vėsinimas vykdomas oras/oras šilumos siurbliu. Visi sujungimo elementai turi būti kniedijami kniedėmis taip kad jų negalima būtų atlenkti arba nuimti norint paslėpti kokius nors neleistinus daiktus. 9. Laisvalaikio/užimtumo modulis (1 Vnt.). Modulis turi atitikti ne žemesnę kaip C energinio naudingumo klasifikavimo klasę. Vieno modulio išmatavimai turi būti ne mažesni kaip ilgis 6000 mm, plotis 6600 mm, aukštis 2900 mm. Techninėje specifikacijoje pateikti modulių išorės matmenys. Matmenų tolerancija ilgiui ir pločiui +10 mm, aukščiui +50 mm. Patalpų grindų, sienų, lubų vidaus apdailai naudojamos medžiagos turi būti lengvai valomos ir dezinfekuojamos, danga turi būti atspari drėgnam valymui ir dezinfekcinių medžiagų poveikiui. Numatomi šviestuvai, pagal galiojančias higienos normas ir apšviestumo poreikį. Tokie šviestuvai turi būti su LED juostomis ir/ar panelėmis. Modulyje turi būti įrengti skaidraus stiklo langai užtikrinantys higienos normų nustatytus natūralaus apšvietimo parametrus. Langas padalintas į dvi dalis: nevarstoma ir varstomą 3 padėčių. Lango profilis PVC, 5 kamerų su 24 mm storio stiklo paketu su selektyviniu stiklu. Lauko apsauginės grotos gaminamos iš skersinių ir vertikalių ne plonesnių kaip 1,4 cm skersmens plieninių strypų. Grotų akutė negali būti didesnė kaip 30 x 15 cm. Grotos iš lauko pusės tvirtinamos varžtais, kurie turi būti užfiksuoti taip, kad juos galima būtų atsukti tik specialiu slaptu raktu. Modulyje įrengiamas prijungimas dviem viryklėms, dviem indaplovėms ir dviem plautuvėms. Vanduo pašildomas 100 l talpos tūriniu boileriu. Modulio grindys PVC danga. Dangos kraštai turi būti užlenkti prie sienų ne mažiau kaip 10 cm aukštyje. Kampai sujungti taip, kad esant santechnikos prietaisų gedimui nuotekoms nebūtų galimybės nubėgti per patalpas žemyn. Modulis turi turėti atskirą oro šalinimo sistemą. Modulio durys pagamintos iš metalo su mechanine spyna (apšiltintos). Durų aukštis – ne mažesnis kaip 198 cm, plotis – ne mažesnis kaip 100 cm, storis – ne mažesnis kaip 4 cm, integruotas stiklo paketas patalpos stebėjimui iš išorės su smūgiams atsparia plėvele iš vidinės pusės. Modulyje įrengiamos 12 vienfazės rozetės su įžeminimu. Modulio patalpos šildymas ir vėsinimas vykdomas oras/oras šilumos siurbliu. Visi sujungimo elementai turi būti kniedijami kniedėmis taip kad jų negalima būtų atlenkti arba nuimti norint paslėpti kokius nors neleistinus daiktus. Visi sujungimo elementai turi būti kniedijami kniedėmis taip kad jų negalima būtų atlenkti arba nuimti norint paslėpti kokius nors neleistinus daiktus. 10. Fotografo studijos modulis (1 Vnt.). Modulis turi atitikti ne žemesnę kaip C energinio naudingumo klasifikavimo klasę. Vieno modulio išmatavimai turi būti ne mažesni kaip ilgis 6000 mm, plotis 3300 mm, aukštis 2900 mm. Techninėje specifikacijoje pateikti modulių išorės matmenys. Matmenų tolerancija ilgiui ir pločiui +10 mm, aukščiui +50 mm. Patalpų grindų, sienų, lubų vidaus apdailai naudojamos medžiagos turi būti lengvai valomos ir dezinfekuojamos, danga turi būti atspari drėgnam valymui ir dezinfekcinių medžiagų poveikiui. Numatomi šviestuvai, pagal galiojančias higienos normas ir apšviestumo poreikį. Tokie šviestuvai turi būti su LED juostomis ir/ar panelėmis. Modulyje turi būti įrengti skaidraus stiklo langai užtikrinantys higienos normų nustatytus natūralaus apšvietimo parametrus. Langas padalintas į dvi dalis: nevarstoma ir varstomą 3 padėčių. Lango profilis PVC, 5 kamerų su 24 mm storio stiklo paketu su selektyviniu stiklu. Lauko apsauginės grotos gaminamos iš skersinių ir vertikalių ne plonesnių kaip 1,4 cm skersmens plieninių strypų. Grotų akutė negali būti didesnė kaip 30 x 15 cm. Grotos iš lauko pusės tvirtinamos varžtais, kurie turi būti užfiksuoti taip, kad juos galima būtų atsukti tik specialiu slaptu raktu. Modulio durys pagamintos iš metalo su mechanine spyna (apšiltintos). Durų aukštis – ne mažesnis kaip 198 cm, plotis – ne mažesnis kaip 100 cm, storis – ne mažesnis kaip 4 cm, integruotas stiklo paketas patalpos stebėjimui iš išorės su smūgiams atsparia plėvele iš vidinės pusės. Modulyje įrengiamos 4 vienfazės rozetės su įžeminimu. Modulio patalpos šildymas ir vėsinimas vykdomas oras/oras šilumos siurbliu. Visi sujungimo elementai turi būti kniedijami kniedėmis taip kad jų negalima būtų atlenkti arba nuimti norint paslėpti kokius nors neleistinus daiktus. 11. Kompiuterinės klasės modulis (1 Vnt.). Modulis turi atitikti ne žemesnę kaip C energinio naudingumo klasifikavimo klasę. Vieno modulio išmatavimai turi būti ne mažesni kaip ilgis 6000 mm, plotis 9900 mm, aukštis 2900 mm. Techninėje specifikacijoje pateikti modulių išorės matmenys. Matmenų tolerancija ilgiui ir pločiui +10 mm, aukščiui +50 mm. Patalpų grindų, sienų, lubų vidaus apdailai naudojamos medžiagos turi būti lengvai valomos ir dezinfekuojamos, danga turi būti atspari drėgnam valymui ir dezinfekcinių medžiagų poveikiui. Numatomi šviestuvai, pagal galiojančias higienos normas ir apšviestumo poreikį. Tokie šviestuvai turi būti su LED juostomis ir/ar panelėmis. Modulyje turi būti įrengti skaidraus stiklo langai užtikrinantys higienos normų nustatytus natūralaus apšvietimo parametrus. Langas padalintas į dvi dalis: nevarstoma ir varstomą 3 padėčių. Lango profilis PVC, 5 kamerų su 24 mm storio stiklo paketu su selektyviniu stiklu. Lauko apsauginės grotos gaminamos iš skersinių ir vertikalių ne plonesnių kaip 1,4 cm skersmens plieninių strypų. Grotų akutė negali būti didesnė kaip 30 x 15 cm. Grotos iš lauko pusės tvirtinamos varžtais, kurie turi būti užfiksuoti taip, kad juos galima būtų atsukti tik specialiu slaptu raktu. Modulio lauko durys dvivėrės pagamintos iš metalo su mechanine spyna (apšiltintos). Durų aukštis – ne mažesnis kaip 198 cm, plotis – ne mažesnis kaip 160 cm, storis – ne mažesnis kaip 4 cm, integruotas stiklo paketas patalpos stebėjimui iš išorės su smūgiams atsparia plėvele iš vidinės pusės. Modulyje įrengiamos 14 vienfazės rozetės su įžeminimu ir 1 kompiuterinio tinklo rozetės. Modulio patalpos šildymas ir vėsinimas vykdomas oras/oras šilumos siurbliu. Visi sujungimo elementai turi būti kniedijami kniedėmis taip, kad jų negalima būtų atlenkti arba nuimti norint paslėpti kokius nors neleistinus daiktus. 12. Dailės ir tapybos studijos modulis (1 Vnt.). Modulis turi atitikti ne žemesnę kaip C energinio naudingumo klasifikavimo klasę. Vieno modulio išmatavimai turi būti ne mažesni kaip ilgis 6000 mm, plotis 6600 mm, aukštis 2900 mm. Techninėje specifikacijoje pateikti modulių išorės matmenys. Matmenų tolerancija ilgiui ir pločiui +10 mm, aukščiui +50 mm. Patalpų grindų, sienų, lubų vidaus apdailai naudojamos medžiagos turi būti lengvai valomos ir dezinfekuojamos, danga turi būti atspari drėgnam valymui ir dezinfekcinių medžiagų poveikiui. Numatomi šviestuvai, pagal galiojančias higienos normas ir apšviestumo poreikį. Tokie šviestuvai turi būti su LED juostomis ir/ar panelėmis. Modulyje turi būti įrengti skaidraus stiklo langai užtikrinantys higienos normų nustatytus natūralaus apšvietimo parametrus. Langas padalintas į dvi dalis: nevarstoma ir varstomą 3 padėčių. Lango profilis PVC, 5 kamerų su 24 mm storio stiklo paketu su selektyviniu stiklu. Lauko apsauginės grotos gaminamos iš skersinių ir vertikalių ne plonesnių kaip 1,4 cm skersmens plieninių strypų. Grotų akutė negali būti didesnė kaip 30 x 15 cm. Grotos iš lauko pusės tvirtinamos varžtais, kurie turi būti užfiksuoti taip, kad juos galima būtų atsukti tik specialiu slaptu raktu. Modulio lauko durys pagamintos iš metalo su mechanine spyna (apšiltintos). Durų aukštis – ne mažesnis kaip 198 cm, plotis – ne mažesnis kaip 100 cm, storis – ne mažesnis kaip 4 cm, integruotas stiklo paketas patalpos stebėjimui iš išorės su smūgiams atsparia plėvele iš vidinės pusės. Modulyje įrengiama plautuvė. Vanduo pašildomas 50 l. talpos tūriniu boileriu. Modulyje įrengiamos 8 vienfazės rozetės su įžeminimu ir skydelis su 2 vnt. trijų fazių 16 A automatais. Modulio patalpos šildymas ir vėsinimas vykdomas oras/oras šilumos siurbliu. Visi sujungimo elementai turi būti kniedijami kniedėmis taip, kad jų negalima būtų atlenkti arba nuimti norint paslėpti kokius nors neleistinus daiktus. 13. Sandėlio modulis (1 Vnt.). Modulis turi atitikti ne žemesnę kaip C energinio naudingumo klasifikavimo klasę. Vieno modulio išmatavimai turi būti ne mažesni kaip ilgis 6000 mm, plotis 3300 mm, aukštis 2900 mm. Techninėje specifikacijoje pateikti modulių išorės matmenys. Matmenų tolerancija ilgiui ir pločiui +10 mm, aukščiui +50 mm. Patalpų grindų, sienų, lubų vidaus apdailai naudojamos medžiagos turi būti lengvai valomos ir dezinfekuojamos, danga turi būti atspari drėgnam valymui ir dezinfekcinių medžiagų poveikiui. Numatomi šviestuvai, pagal galiojančias higienos normas ir apšviestumo poreikį. Tokie šviestuvai turi būti su LED juostomis ir/ar panelėmis. Modulyje turi būti įrengti skaidraus stiklo langai užtikrinantys higienos normų nustatytus natūralaus apšvietimo parametrus. Langas padalintas į dvi dalis: nevarstoma ir varstomą 3 padėčių. Lango profilis PVC, 5 kamerų su 24 mm storio stiklo paketu su selektyviniu stiklu. Lauko apsauginės grotos gaminamos iš skersinių ir vertikalių ne plonesnių kaip 1,4 cm skersmens plieninių strypų. Grotų akutė negali būti didesnė kaip 30 x 15 cm. Grotos iš lauko pusės tvirtinamos varžtais, kurie turi būti užfiksuoti taip, kad juos galima būtų atsukti tik specialiu slaptu raktu. Modulio lauko durys pagamintos iš metalo su mechanine spyna (apšiltintos). Durų aukštis – ne mažesnis kaip 198 cm, plotis – ne mažesnis kaip 100 cm, storis – ne mažesnis kaip 4 cm Modulyje įrengiamos 4 vienfazės rozetės su įžeminimu. Modulio patalpos šildymas ir vėsinimas vykdomas oras/oras šilumos siurbliu. Visi sujungimo elementai turi būti kniedijami kniedėmis taip, kad jų negalima būtų atlenkti arba nuimti norint paslėpti kokius nors neleistinus daiktus. 14. Bendrieji reikalavimai. Moduliai montuojami 2 aukštais. Moduliai statomi dviem juostomis. Tarp modulių turi būti įrengtas ne siauresnis kaip 2,5 metrų pločio praėjimo koridorius kuris formuojamas iš modulių be sienų, bet su grindimis ir lubomis. Koridoriau stogas įrengiamas kaip ir kitų modulių stogo konstrukcija. Visuose aukštuose koridoriuose įrengiama aklina grindų danga (galimi tik rakinami aptarnavimo liukai). Grindų danga – padidinto atsparumo trinčiai PVC danga. Laiptinė patekimui į aukštus įrengiama išorėje. Patekti į antrą aukštą įrengiami metaliniai platūs laiptai su aikštelėmis ir turėklais. Laiptinės erdvinė konstrukcija turi būti uždengta. Uždengimo medžiaga – ažūrinė, cinkuotas metalas, atitvarų akutės ne didesnės kaip 50x50mm. Koridoriaus durys metalinės su stiklu iki pusės durų aukščio, turi atsidaryti į laiptų aikštelės pusę. Koridoriuose įrengiamas LED dirbtinis apšvietimas su judesio davikliais apšvietimo valdymui ir galimybe įjungti pastoviam veikimui. Koridoriuje prie įėjimo įrengiama rakinama elektros skydinė, rozetė, kištukas rėme išoriniam pajungimui IP44 2 vnt. (kiekviename aukšte ir vieta įžeminimui. Iš elektros skydinės valdoma viso aukšto modulių elektros instaliacija. Koridoriuje turi būti užtikrinami šie minimalūs reikalavimai: 1. Koridoriuose šiltuoju metų laikotarpiu oro temperatūra ne aukštesnė kaip 27 °C, santykinė oro drėgmė – nuo 55 proc. iki 75 proc., oro judėjimo greitis 0,1–0,6 m/s. 2. Koridoriuose šaltuoju metų laikotarpiu oro temperatūra ne žemesnė kaip 12 °C, santykinė oro drėgmė ne daugiau kaip 75 proc. Mikroklimatas ir nustatytas temperatūrinis režimas koridoriuose palaikomas oras - oras siurblių pagalba. Modulių komplekto kiekviename aukšte įrengiama priešgaisrinius reikalavimus atitinkanti gaisrinė signalizacija su centrale prie išėjimo. Šilumos siurblių naudingumo koeficientas turi būti ne mažesnis kaip SCOP 4,0/SEER 4,0. 15. Reikalavimai visų modulių konstrukcijai. Modulių sienos pagamintos iš daugiasluoksnės plokštės (cinkuotas, dažytas plienas /poliizocianuratas/ cinkuotas, dažytas plienas). Sienos plokštės storis parenkamas, kad modulis atitiktų ne žemesnę kaip C energinio naudingumo klasifikavimo klasę bet ne plonesnis kaip 100 mm, plokštės plieno lakštų storis ne plonesnis kaip 0,45 mm. Modulių eksterjero sienų spalva RAL 7016. Grindys – padėta ne plonesnė kaip 0,45 mm cinkuota skarda, apšiltintos ne plonesne kaip 150 mm mineraline vata, 25 mm OSB plokštė, PVC grindų danga (išskyrus suvirintojų rengimo modulį, kurio grindų danga nurodyta modulio aprašyme). Visos medžiagos parenkamos, kad modulis atitiktų ne žemesnę kaip C energinio naudingumo klasifikavimo klasę; Stogas dengtas ne plonesnė kaip 0,45 mm skarda ant OSB plokštė ne plonesnė kaip 20 mm storio, apšiltintas ne plonesne kaip 200 mm mineraline vata, garo izoliacija, lubų apdaila T4 profilio cinkuota spalvota skarda, storis ≥ 0.45 mm. Stogo storis parenkamas, kad modulis atitiktų ne žemesnę kaip C energinio naudingumo klasifikavimo klasę. Visos medžiagos parenkamos, kad modulis atitiktų ne žemesnę kaip C energinio naudingumo klasifikavimo klasę. Rėme turi būti integruoti vandens nubėgimo latakai. Lietaus vanduo per konteinerių kojų apačią išbėgs tiesiai ant žemės. Modulių grindų, sienų, lubų vidaus apdailai naudojamos medžiagos turi būti lengvai valomos ir dezinfekuojamos, danga turi būti atspari drėgnam valymui ir dezinfekcinių medžiagų poveikiui. Tikslūs reikalavimai kiekvienos paskirties moduliui nurodyti jo aprašyme. Pirkėjas iki kiekvieno modulių komplekso atves reikalingas komunikacijas ir kabelius, taip pat sumontuos apskaitos spintą, nuo kurios Tiekėjas sumontavęs modulių kompleksus juos prijungs. Elektros spintos montavimo vieta bus suderinta su Tiekėju ruošiant montavimo brėžinius. Šiluminio laidumo reikšmės. (lentelėje): Stogo danga su dviguba užvarta:; Lygi ALC (alucinkas) skarda, storis >=0,45mm (arba analogiška, geresnių parametrų). Tarpinis sluoksnis:; Plokštė OSB 10 mm. Gegnės:; Obliuota dvigubo pjovimo mediena. Apšiltinimo medžiagos:; Vata, šilumos laidumas 0,036W/mk ne mažiau 200mm. Garo izoliacija:; Speciali polietileninė garo izoliacinė plėvelė ne mažiau 200mk. Lubų apdaila:; T4 profilio cinkuota spalvota skarda, storis ne mažiau >=0,45mm. Grindys. (C energetinė klasė). Grindų apdaila:; PVC danga, 2,6 mm(0,5mm dėvimasis sluoksnis) su PVC grindjuostėmis arba skardos lankstiniais). Spalva – pilka (išskyrus suvirintojų rengimo modulį, kurio grindų danga nurodyta modulio aprašyme). Apatinė skarda:; T4 profilio cinkuota spalvota skarda, storis ne mažiau >=0,45mm. Grindų plokštė:; OSB plokštė ne mažiau 25 mm. Apšiltinimo medžiagos:; Vata, šilumos laidumas 0,036W/mk ne mažiau 150mm. Garo izoliacija:; Speciali polietileninė garo izoliacinė plėvelė ne mažiau 200mk. Sienos. (C energetinė klasė). Daugiasluoksnė plokštė PIR100 (skarda ne mažiau 0,5mm,) šilumos perdavimo koeficientas ne mažesnis kaip U≤0,22 W/m²K. vidaus sienų ir lubų apdaila baltos spalvos. Langai.. Profilis PVC 5 kamerų 24mm (4-16-4) stiklo paketas su selektyviniu stiklu. Langų šilumos perdavimo koeficientas ne didesnis kaip 1,32 W/m2K.. Durys.. Modulių lauko durų šilumos perdavimo koeficientas ne didesnis kaip 1,3 W/m2K, kitų modulių durų šilumos perdavimo koeficientas ne didesnis kaip 1,7 W/m2K. Gyvenamų modulių lauko durų stakta: - durų stakta pagaminta iš lankstyto plieninio profilio, dažyta milteliniu būdu; metalo storis ne mažiau - 1,5mm; - vyriai - 3vnt (124mm), varstymo kampas 180 laipsnių; - Slenkstis - nerūdijančio plieno; - užpildas - mineralinė vata; - stakta su sandarinimo tarpine; - varčios storis: metalo storis - 1,5mm; užpildas - mineralinė vata; - varčia su sandarinimo tarpine; Durų priedai: - spyna – seifinė. Iš vidinės pusės įrengiama rankena.. |
|  | - KITI REIKALAVIMAI | Pasiūlymo kainoje privaloma. 1. Įvertinti visas būtinas išlaidas, reikalingas moduliams pagaminti, transportuoti bei montuoti. 2. Modulių montavimo metu turi būti užtikrintas tame pačiame sklype dirbančių įstaigos darbuotojų saugumas, todėl moduliai turi būti greitai sumontuojami ir parengiami veiklai, atliekant kuo daugiau modulio montavimo darbų gamybinėse patalpose. 3. Prijungti modulių inžinerines sistemas prie parengtų inžinerinių sistemų taškų (elektra, vandentiekis ir buitinių nuotekų šalinimas). 4. Informacijos ir reikiamų dokumentų pateikimas reikiamoms institucijoms teisės aktų nustatyta tvarka. 5. Klaidų, neatitikčių normatyviniams dokumentams neatlygintinas taisymas per sutartyje nurodytą terminą. 6. Tiekėjas privalo parengti ir pateikti užsakovui modulių baldų išdėstymo schemas prieš modulių gamybą. Užsakovas per protingą laiką įvertinęs schemas pateiks rozečių ir jungiklių įrengimo vietų išdėstymą modulių viduje. Kiti reikalavimai. 1. Už darbuotojų darbo saugą modulių montavimo metu atsakingas Tiekėjas. 2. Paslaugos tiekėjas visus iškilusius klausimus ir problemas, susijusias su šioje techninėje užduotyje nustatytų tikslų ir užduočių vykdymu, turi spręsti savarankiškai (savo pastangomis), tačiau galutinius sprendimus priimti tik suderinęs su Užsakovu. |
|  | - UŽSAKOVO PATEIKIAMŲ DOKUMENTŲ SĄRAŠAS | Užsakovo pateikiami dokumentai: 1. Sklypo planas su pažymėta modulių montavimo vieta. 2. Principinė modulių išdėstymo schema. |
|  | - MODULIŲ rengimo eiliškumas | 1. Per 1 mėn. nuo sutarties įsigaliojimo suderinti su užsakovu modulių išdėstymo schemas, montavimo aikštelės paruošimo darbus su išorės inžinerinių komunikacijų įrengimo darbais. 2. Modulių įrengimo paslaugos. Montavimo paslaugų atlikimo, įskaitant modulių gamybą pristatymą, montavimą ir inžinerinės infrastruktūros prijungimą, montavimo paslaugų užbaigimo akto įforminimas, terminas – 4 mėn. Montavimo paslaugų pradžia laikoma parengtos aikštelės perdavimas priėmimo - perdavimo aktu. Montavimo paslaugų pabaiga priėmimo - perdavimo aktu užsakovui perduoti užbaigti modulių kompleksai su technine dokumentacija. |
|  | - PASLAUGŲ atlikimo Tvirtinimas | Tiekėjas, sumontavęs modulių kompleksus ir išbandęs juose įrengtas inžinerines sistemas, pateikia techninę dokumentaciją Užsakovui. Atliktų paslaugų priėmimui Užsakovas skiria komisiją. Atliktos paslaugos priimamos Užsakovo komisijai neturint pastabų dėl jų atlikimo, pasirašant atliktų paslaugų aktą. |
|  | - kiti nurodymai | Moduliai ir visa įranga sumontuota juose turi būti tik nauji. |

24 VNT. MODULIŲ BLOKAS, SKIRTAS NUTEISTŲJŲ  INTEGRACIJOS CENTRUI , SU JŲ MONTAVIMU IR ĮRENGIMU VILNIAUS PATAISOS NAMŲ TERITORIJOJE

ANTRA PIRKIMO OBJEKTO DALIS

| I. BENDRA INFORMACIJA |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | - UŽSAKOVAS | Kalėjimų departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos (toliau – Kalėjimų departamentas) Kontaktinis asmuo: Kalėjimų departamento Planavimo ir projektų skyriaus vyriausiasis specialistas Vytas Paulauskas, tel. (8 5) 271 90 73 vytas.paulauskas@kaldep.lt |
|  | - OBJEKTO PAVADINIMAS | Kilnojamieji moduliai su jų montavimu ir įrengimu Vilniaus pataisos namuose |
|  | - ADRESAS | Rasų g. 8, Vilnius |
|  | MODULIŲ KATEGORIJA | Kilnojami moduliniai elementai |
|  | - PASLAUGŲ PAVADINIMAS | 1. Kilnojamų modulių 1 kompleksą sudaro 24 moduliai: - 1 vnt. – Treniruoklių salė 6x6,6m; - 1 vnt. – Rūbinė su dušine ir sanitariniu mazgu 6x3,3m; - 1 vnt. – Sporto studija 6x6,6m; - 3 vnt. – Kabinetai administracijai 6x3,3m; - 1 vnt. – Laisvalaikio/užimtumo patalpa 6x9,9m; - 1 vnt. – Užimtumo patalpa 6x6,6m; - 1 vnt. – Sanitarinis mazgas 6x3,3m; - 1 vnt. – Virtuvė/laisvalaikio zona patalpa 6x6,6m; - 6 vnt. – Gyvenamoji patalpa su sanitariniu ir higieniniu mazgu 6x3,3m; - 1 vnt. – Sandėlis/skalbykla 6x3,3m; - 1 vnt. – Praėjimo patalpa 6x3,3m. Iš viso patalpų – 18 vnt. Iš viso modulių – 24 vnt. Visos patalpos turi būti pritaikytos neįgaliųjų poreikiams, t. y. įrengta bent po vieną vietą, pritaikytą neįgaliesiems. |
| II. ĮRENGIMO PASLAUGŲ APIMTIS, TRUKMĖ IR UŽSAKOVO PATEIKIAMI DUOMENYS |  |  |
|  | - IRENGIMO PASLAUGŲ APIMTIS | 1. Modulių tarpiniai išplanavimai, projektinių sprendinių, išdėstymo schemų pristatymas užsakovui. 2. Modulių gamyba, pristatymas ir sumontavimas. 3. Apskaičiuoti energetinių ir komunalinių resursų poreikius. Kompleksas sudarytas iš atskirų modulių, juos sujungiant tarpusavyje. Kompleksas turi būti pritaikytas nuteistųjų užimtumui organizuoti. Modulių patalpos turi atitikti Lietuvos higienos normos HN 134:2015 „Laisvės atėmimo vietų ir teritorinių policijos įstaigų areštinių sveikatos saugos reikalavimai“ reikalavimus. 1. Sporto salės moduliai 1vnt. Modulis turi atitikti ne žemesnę kaip C energinio naudingumo klasifikavimo klasę. Vieno modulio išmatavimai turi būti ne mažesni kaip ilgis 6000 mm, plotis 6600 mm, aukštis 2900 mm. Techninėje specifikacijoje pateikti modulių išorės matmenys. Matmenų tolerancija ilgiui ir pločiui +10 mm, aukščiui +50 mm. Modulyje įrengiamos plastikinės dvivėrės durys su mechanine spyna, durų aukštis – ne mažesnis kaip 198 cm, plotis – ne mažesnis kaip 160 cm, storis – ne mažesnis kaip 4 cm. Durys orientuotos į rūbinės su dušine ir sanitariniu mazgu modulį. Modulyje turi būti skaidraus stiklo langai, užtikrinantys natūralaus patalpų apšvietimo normą. Langas padalintas į dvi dalis nevarstoma ir varstomą 3 padėčių. Lango profilis PVC, 5 kamerų su 24 mm storio stiklo paketu su selektyviniu stiklu. Modulyje įrengiamos 4 vienfazės rozetės su įžeminimu. Numatomi šviestuvai, pagal galiojančias higienos normas ir apšviestumo poreikį. Tokie šviestuvai turi būti su LED juostomis ir/ar panelėmis. Iš lauko pusės ant langų įrengiamos apsauginės grotos. Lauko apsauginės grotos gaminamos iš skersinių ir vertikalių ne plonesnių kaip 1,4 cm skersmens plieninių strypų. Grotų akutė negali būti didesnė kaip 30 x 15 cm. Grotos iš lauko pusės tvirtinamos varžtais, kurie turi būti užfiksuoti taip, kad juos galima būtų atsukti tik specialiu slaptu raktu. Patalpų grindų, sienų, lubų vidaus apdailai naudojamos medžiagos turi būti lengvai valomos ir dezinfekuojamos, danga turi būti atspari drėgnam valymui ir dezinfekcinių medžiagų poveikiui. Patalpos šildomos ir vėsinamos oras/oras šilumos siurbliais. Patalpos vėdinamos per langus. 2. Rūbinės su dušine ir sanitariniu mazgu modulis (1 Vnt.). Modulis turi atitikti ne žemesnę kaip C energinio naudingumo klasifikavimo klasę. Vieno modulio išmatavimai turi būti ne mažesni kaip ilgis 6000 mm, plotis 3300 mm, aukštis 2900 mm. Techninėje specifikacijoje pateikti modulių išorės matmenys. Matmenų tolerancija ilgiui ir pločiui +10 mm, aukščiui +50 mm. Modulyje įrengiamos viena WC kabina, dvi dušo kabinos ir vienas praustuvas. Vanduo pašildomas 250 l talpos tūriniu boileriu. WC kabinos pertvaros, durys ir dušų kabinos pertvaros gaminamos iš vienalytės 13 mm storio aukšto slėgio laminato, rėmai gaminami iš natūralios spalvos anoduoto aliuminio profilio. Duryse įrengiama spyna/spragtukas iš išorės užrakinimą informuoja raudonos spalvos žymeklis. Patalpų grindų, sienų, lubų vidaus apdailai naudojamos medžiagos turi būti lengvai valomos ir dezinfekuojamos, danga turi būti atspari drėgnam valymui ir dezinfekcinių medžiagų poveikiui. Modulio grindys PVC danga. Dangos kraštai turi būti užlenkti prie sienų ne mažiau kaip 10 cm aukštyje. Kampai sujungti taip, kad esant santechnikos prietaisų gedimui nuotekoms nebūtų galimybės nubėgti per patalpas žemyn. Patalpos grindys turi būti suprofiliuojamos su nuolydžiu. Patalpoje turi būti įrengtas vandens nubėgimo trapas. Modulis turi turėti atskirą oro šalinimo sistemą. Sistema turi užtikrinti greitą oro pasikeitimą patalpoje ir suveikti automatiškai esant padidintam drėgnumui. Numatomi šviestuvai, pagal galiojančias higienos normas ir apšviestumo poreikį. Tokie šviestuvai turi būti su LED juostomis ir/ar panelėmis. Modulyje turi būti įrengti matinio stiklo langai užtikrinantys higienos normų nustatytus natūralaus apšvietimo parametrus. Langas padalintas į dvi dalis: nevarstoma ir varstomą 3 padėčių. Lango profilis PVC, 5 kamerų su 24 mm storio stiklo paketu su selektyviniu stiklu. Lauko apsauginės grotos gaminamos iš skersinių ir vertikalių ne plonesnių kaip 1,4 cm skersmens plieninių strypų. Grotų akutė negali būti didesnė kaip 30 x 15 cm. Grotos iš lauko pusės tvirtinamos varžtais, kurie turi būti užfiksuoti taip, kad juos galima būtų atsukti tik specialiu slaptu raktu. Modulio durys dvivėrės pagamintos iš metalo su mechanine spyna (apšiltintos). Durų aukštis – ne mažesnis kaip 198 cm, plotis – ne mažesnis kaip 160 cm, storis – ne mažesnis kaip 4 cm. Modulyje įrengiamos 2 drėgnoms patalpoms pritaikytos vienfazės rozetės su įžeminimu. Modulio patalpos šildymas ir vėsinimas vykdomas oras/oras šilumos siurbliu. Visi sujungimo elementai turi būti kniedijami kniedėmis taip kad jų negalima būtų atlenkti arba nuimti norint paslėpti kokius nors neleistinus daiktus. 3. Sporto studijos moduliai 1vnt. Modulis turi atitikti ne žemesnę kaip C energinio naudingumo klasifikavimo klasę. Vieno modulio išmatavimai turi būti ne mažesni kaip ilgis 6000 mm, plotis 6600 mm, aukštis 2900 mm. Techninėje specifikacijoje pateikti modulių išorės matmenys. Matmenų tolerancija ilgiui ir pločiui +10 mm, aukščiui +50 mm. Modulio lauko durys dvivėrės pagamintos iš metalo su mechanine spyna (apšiltintos). Durų aukštis – ne mažesnis kaip 198 cm, plotis – ne mažesnis kaip 160 cm, storis – ne mažesnis kaip 4 cm, integruotas stiklo paketas patalpos stebėjimui iš išorės su smūgiams atsparia plėvele iš vidinės pusės. Modulyje turi būti skaidraus stiklo langai, užtikrinantys natūralaus patalpų apšvietimo normą. Langas padalintas į dvi dalis nevarstoma ir varstomą 3 padėčių. Lango profilis PVC, 5 kamerų su 24 mm storio stiklo paketu su selektyviniu stiklu. Modulyje įrengiamos 8 vnt. vienfazės rozetės su įžeminimu. Numatomi šviestuvai, pagal galiojančias higienos normas ir apšviestumo poreikį. Tokie šviestuvai turi būti su LED juostomis ir/ar panelėmis. Iš lauko pusės ant langų įrengiamos apsauginės grotos. Lauko apsauginės grotos gaminamos iš skersinių ir vertikalių ne plonesnių kaip 1,4 cm skersmens plieninių strypų. Grotų akutė negali būti didesnė kaip 30 x 15 cm. Grotos iš lauko pusės tvirtinamos varžtais, kurie turi būti užfiksuoti taip, kad juos galima būtų atsukti tik specialiu slaptu raktu. Patalpų grindų, sienų, lubų vidaus apdailai naudojamos medžiagos turi būti lengvai valomos ir dezinfekuojamos, danga turi būti atspari drėgnam valymui ir dezinfekcinių medžiagų poveikiui. Patalpos šildomos ir vėsinamos oras/oras šilumos siurbliais. Patalpos vėdinamos per langus. 4. Administracinės paskirties moduliai (3 vnt.) Modulis turi atitikti ne žemesnę kaip C energinio naudingumo klasifikavimo klasę. Vieno modulio išmatavimai turi būti ne mažesni kaip ilgis 6000 mm, plotis 3300 mm, aukštis 2900 mm. Techninėje specifikacijoje pateikti modulių išorės matmenys. Matmenų tolerancija ilgiui ir pločiui +10 mm, aukščiui +50 mm. Modulyje turi būti numatytos vietos dviem stalams, rūbų spintai, kėdėms. Modulio durys pagamintos iš metalo su mechanine spyna (apšiltintos). Durų aukštis – ne mažesnis kaip 198 cm, plotis – ne mažesnis kaip 100 cm, storis – ne mažesnis kaip 4 cm, integruotas stiklo paketas patalpos stebėjimui iš išorės su smūgiams atsparia plėvele iš išorinės pusės ir horizontaliomis žaliuzėmis iš vidinės pusės. Modulyje įrengiamos 4 vienfazės rozetės su įžeminimu ir dvi kompiuterinio tinklo rozetės. Modulyje turi būti skaidraus stiklo langai, užtikrinantys natūralaus patalpų apšvietimo normą. Langas padalintas į dvi dalis nevarstoma ir varstomą 3 padėčių. Lango profilis PVC, 5 kamerų su 24 mm storio stiklo paketu su selektyviniu stiklu. Numatomi šviestuvai, pagal galiojančias higienos normas ir apšviestumo poreikį. Tokie šviestuvai turi būti su LED juostomis ir/ar panelėmis. Iš lauko pusės ant langų įrengiamos apsauginės grotos. Lauko apsauginės grotos gaminamos iš skersinių ir vertikalių ne plonesnių kaip 1,4 cm skersmens plieninių strypų. Grotų akutė negali būti didesnė kaip 30 x 15 cm. Grotos iš lauko pusės tvirtinamos varžtais, kurie turi būti užfiksuoti taip, kad juos galima būtų atsukti tik specialiu slaptu raktu. Patalpų grindų, sienų, lubų vidaus apdailai naudojamos medžiagos turi būti lengvai valomos ir dezinfekuojamos, danga turi būti atspari drėgnam valymui ir dezinfekcinių medžiagų poveikiui. Modulio patalpos šildymas ir vėsinimas vykdomas oras/oras šilumos siurbliu. Visi sujungimo elementai turi būti kniedijami kniedėmis taip kad jų negalima būtų atlenkti arba nuimti norint paslėpti kokius nors neleistinus daiktus. 5. Laisvalaikio/užimtumo modulis (1 Vnt.). Modulis turi atitikti ne žemesnę kaip C energinio naudingumo klasifikavimo klasę. Vieno modulio išmatavimai turi būti ne mažesni kaip ilgis 6000 mm, plotis 9900 mm, aukštis 2900 mm. Techninėje specifikacijoje pateikti modulių išorės matmenys. Matmenų tolerancija ilgiui ir pločiui +10 mm, aukščiui +50 mm. Patalpų grindų, sienų, lubų vidaus apdailai naudojamos medžiagos turi būti lengvai valomos ir dezinfekuojamos, danga turi būti atspari drėgnam valymui ir dezinfekcinių medžiagų poveikiui. Numatomi šviestuvai, pagal galiojančias higienos normas ir apšviestumo poreikį. Tokie šviestuvai turi būti su LED juostomis ir/ar panelėmis. Modulyje turi būti įrengti skaidraus stiklo langai užtikrinantys higienos normų nustatytus natūralaus apšvietimo parametrus. Langas padalintas į dvi dalis: nevarstoma ir varstomą 3 padėčių. Lango profilis PVC, 5 kamerų su 24 mm storio stiklo paketu su selektyviniu stiklu. Lauko apsauginės grotos gaminamos iš skersinių ir vertikalių ne plonesnių kaip 1,4 cm skersmens plieninių strypų. Grotų akutė negali būti didesnė kaip 30 x 15 cm. Grotos iš lauko pusės tvirtinamos varžtais, kurie turi būti užfiksuoti taip, kad juos galima būtų atsukti tik specialiu slaptu raktu. Modulio lauko durys dvivėrės pagamintos iš metalo su mechanine spyna (apšiltintos). Durų aukštis – ne mažesnis kaip 198 cm, plotis – ne mažesnis kaip 160 cm, storis – ne mažesnis kaip 4 cm, integruotas stiklo paketas patalpos stebėjimui iš išorės su smūgiams atsparia plėvele iš vidinės pusės. Modulyje įrengiamos 12 vienfazės rozetės su įžeminimu. Modulio patalpos šildymas ir vėsinimas vykdomas oras/oras šilumos siurbliu. Visi sujungimo elementai turi būti kniedijami kniedėmis taip kad jų negalima būtų atlenkti arba nuimti norint paslėpti kokius nors neleistinus daiktus. 6. Užimtumo modulis (1 Vnt.). Modulis turi atitikti ne žemesnę kaip C energinio naudingumo klasifikavimo klasę. Vieno modulio išmatavimai turi būti ne mažesni kaip ilgis 6000 mm, plotis 6600 mm, aukštis 2900 mm. Techninėje specifikacijoje pateikti modulių išorės matmenys. Matmenų tolerancija ilgiui ir pločiui +10 mm, aukščiui +50 mm. Patalpų grindų, sienų, lubų vidaus apdailai naudojamos medžiagos turi būti lengvai valomos ir dezinfekuojamos, danga turi būti atspari drėgnam valymui ir dezinfekcinių medžiagų poveikiui. Numatomi šviestuvai, pagal galiojančias higienos normas ir apšviestumo poreikį. Tokie šviestuvai turi būti su LED juostomis ir/ar panelėmis. Modulyje turi būti įrengti skaidraus stiklo langai užtikrinantys higienos normų nustatytus natūralaus apšvietimo parametrus. Langas padalintas į dvi dalis: nevarstoma ir varstomą 3 padėčių. Lango profilis PVC, 5 kamerų su 24 mm storio stiklo paketu su selektyviniu stiklu. Lauko apsauginės grotos gaminamos iš skersinių ir vertikalių ne plonesnių kaip 1,4 cm skersmens plieninių strypų. Grotų akutė negali būti didesnė kaip 30 x 15 cm. Grotos iš lauko pusės tvirtinamos varžtais, kurie turi būti užfiksuoti taip, kad juos galima būtų atsukti tik specialiu slaptu raktu. Modulio durys pagamintos iš metalo su mechanine spyna (apšiltintos). Durys dvivėrės, durų aukštis – ne mažesnis kaip 198 cm, plotis – ne mažesnis kaip 160 cm, storis – ne mažesnis kaip 4 cm, integruotas stiklo paketas patalpos stebėjimui iš išorės su smūgiams atsparia plėvele iš vidinės pusės. Modulyje įrengiamos 10 vienfazės rozetės su įžeminimu ir skydelis su 2 vnt. trijų fazių 16 A automatais. Modulio patalpos šildymas ir vėsinimas vykdomas oras/oras šilumos siurbliu. Moduliuose įrengiama mechaninė oro šalinimo ventiliacija paskaičiuota pagal modulio tūrį ir įrengiamas atskiras jungiklis. Visi sujungimo elementai turi būti kniedijami kniedėmis taip kad jų negalima būtų atlenkti arba nuimti norint paslėpti kokius nors neleistinus daiktus. 7. Sanitarinio mazgo modulis (1 Vnt.). Modulis turi atitikti ne žemesnę kaip C energinio naudingumo klasifikavimo klasę. Vieno modulio išmatavimai turi būti ne mažesni kaip ilgis 6000 mm, plotis 3300 mm, aukštis 2900 mm. Techninėje specifikacijoje pateikti modulių išorės matmenys. Matmenų tolerancija ilgiui ir pločiui +10 mm, aukščiui +50 mm. Sanitarinio mazgo modulyje įrengiamos keturios WC kabinos ir keturi praustuvai. Vanduo pašildomas 50 l talpos tūriniu boileriu. WC kabinos pertvaros ir durys gaminamos iš vienalytės 13 mm storio aukšto slėgio laminato, rėmai gaminami iš natūralios spalvos anoduoto aliuminio profilio. Duryse įrengiama spyna/spragtukas iš išorės užrakinimą informuoja raudonos spalvos žymeklis. Patalpų grindų, sienų, lubų vidaus apdailai naudojamos medžiagos turi būti lengvai valomos ir dezinfekuojamos, danga turi būti atspari drėgnam valymui ir dezinfekcinių medžiagų poveikiui. Sanitarinio mazgo grindys PVC danga. Dangos kraštai turi būti užlenkti prie sienų ne mažiau kaip 10 cm aukštyje. Kampai sujungti taip, kad esant santechnikos prietaisų gedimui nuotekoms nebūtų galimybės nubėgti per patalpas žemyn. Patalpos grindys turi būti suprofiliuojamos su nuolydžiu. Patalpoje turi būti įrengtas vandens nubėgimo trapas. Sanitarinis mazgas turi turėti atskirą oro šalinimo sistemą. Sistema turi užtikrinti greitą oro pasikeitimą patalpoje ir suveikti automatiškai esant padidintam drėgnumui. Numatomi šviestuvai, pagal galiojančias higienos normas ir apšviestumo poreikį. Tokie šviestuvai turi būti su LED juostomis ir/ar panelėmis. Modulyje turi būti įrengti matinio stiklo langai užtikrinantys higienos normų nustatytus natūralaus apšvietimo parametrus. Langas padalintas į dvi dalis: nevarstoma ir varstomą 3 padėčių. Lango profilis PVC, 5 kamerų su 24 mm storio stiklo paketu su selektyviniu stiklu. Lauko apsauginės grotos gaminamos iš skersinių ir vertikalių ne plonesnių kaip 1,4 cm skersmens plieninių strypų. Grotų akutė negali būti didesnė kaip 30 x 15 cm. Grotos iš lauko pusės tvirtinamos varžtais, kurie turi būti užfiksuoti taip, kad juos galima būtų atsukti tik specialiu slaptu raktu. Modulio durys pagamintos iš metalo su mechanine spyna (apšiltintos). Durų aukštis – ne mažesnis kaip 198 cm, plotis – ne mažesnis kaip 100 cm, storis – ne mažesnis kaip 4 cm. Modulyje įrengiamos 2 drėgnoms patalpoms pritaikytos vienfazės rozetės su įžeminimu. Modulio patalpos šildymas ir vėsinimas vykdomas oras/oras šilumos siurbliu. Visi sujungimo elementai turi būti kniedijami kniedėmis taip kad jų negalima būtų atlenkti arba nuimti norint paslėpti kokius nors neleistinus daiktus. 8. Virtuvės/laisvalaikio zonos paskirties moduliai (1 vnt.). Modulis turi atitikti ne žemesnę kaip C energinio naudingumo klasifikavimo klasę. Vieno modulio išmatavimai turi būti ne mažesni kaip ilgis 6000 mm, plotis 6600 mm, aukštis 2900 mm. Techninėje specifikacijoje pateikti modulių išorės matmenys. Matmenų tolerancija ilgiui ir pločiui +10 mm, aukščiui +50 mm. Modulyje turi būti numatytos vietos dviem elektrinėms viryklėms, dviem buitiniams šaldytuvams, dviem indaplovėms, mikrobangų krosnelei ir įrengtas šių prietaisų prijungimas prie tinklų. Vieta poilsio zonai, minkštam kampui - sofai, staliukui, kėdėms. Modulyje įrengiamos dvi plautuvės ir du garų surinktuvas. Garai iš patalpos turi būti pašalinami į lauką. Vanduo pašildomas 50 litrų talpos tūriniu boileriu. Laisvalaikio/virtuvės zonos modulis turi susilieti su koridoriumi į bendrą erdvę. Patalpoje turi būti skaidraus stiklo langai, užtikrinantys natūralaus gyvenamųjų patalpų apšvietimo normas. Langas padalintas į dvi dalis nevarstoma ir varstomą 3 padėčių. Lango profilis PVC, 5 kamerų su 24 mm storio stiklo paketu su selektyviniu stiklu. Iš lauko pusės ant langų įrengiamos apsauginės grotos. Lauko apsauginės grotos gaminamos iš skersinių ir vertikalių ne plonesnių kaip 1,4 cm skersmens plieninių strypų. Grotų akutė negali būti didesnė kaip 30 x 15 cm. Grotos iš lauko pusės tvirtinamos varžtais, kurie turi būti užfiksuoti taip, kad juos galima būtų atsukti tik specialiu slaptu raktu. Numatomi šviestuvai, pagal galiojančias higienos normas ir apšviestumo poreikį. Tokie šviestuvai turi būti su LED juostomis ir / ar panelėmis. Šviestuvų gaubtai turi būti įrengti taip, kad be aptarnaujančio personalo jų nebūtų galima atidaryti arba kitaip apribotas gaubto nuėmimas. Papildomai įrengiamos 6 rozetės su įžeminimu. Modulio grindų, sienų, lubų vidaus apdailai naudojamos medžiagos turi būti lengvai valomos ir dezinfekuojamos, danga turi būti atspari drėgnam valymui ir dezinfekcinių medžiagų poveikiui. Modulio patalpos šildymas ir vėsinimas vykdomas oras/oras šilumos siurbliu. Šilumos siurblio įrenginys esantis modulio viduje turi būti apsaugotas antivandaline apsauga. Antivandalinė siurblio oras/oras vidinio bloko apsauga turėtų būti grotų tipo, medžiaga metalas (dažyta milteliniu būdu nerifliuota armatūra ne mažiau 10 mm., akutės ne didesnės kaip 50x50 mm.). Antivandalinė apsauga turi būti tvirtinama taip, kad ją galima būtų atsukti tik specialiu slaptu raktu. Patalpos vėdinamos per langus. 9. Gyvenamasis modulis su sanitariniu ir higieniniu mazgu. (6 vnt.) Modulis turi atitikti ne žemesnę kaip C energinio naudingumo klasifikavimo klasę. Vieno modulio išmatavimai turi būti ne mažesni kaip ilgis 6000 mm, plotis 3300 mm, aukštis 2900 mm. Techninėje specifikacijoje pateikti modulių išorės matmenys. Matmenų tolerancija ilgiui ir pločiui +10 mm, aukščiui +50 mm. Patalpoje turi būti įrengiamas ne mažesnis kaip 100x210 cm arba 2,1 kv.m ploto sanitarinis ir higieninis mazgas. Sanitariniame ir higieniniame mazge įrengiamas praustuvas, dušas arba dušo kabina ir unitazas. Praustuvo sifonas, maišytuvo pajungimo jungtys, nuotekų vamzdynas ir dušo kabinos padėklas turi būti uždengti taip, kad apribotų galimybę įkalintiesiems slėpti neleistinus daiktus. Vamzdynai ir stovai įrengiami sanitarinio mazgo viduje ir uždengiami skardos ( ne plonesnės kaip 0,5 mm) lankstiniais tvirtinant kniedėmis. Sienos ir grindys dengiamos lengvai valoma, drėgmei ir dezinfekcijos medžiagoms atsparia danga. Sanitarinio mazgo grindys PVC danga. Dangos kraštai turi būti užlenkti prie sienų ne mažiau kaip 10 cm aukštyje. Kampai sujungti taip, kad esant santechnikos prietaisų gedimui nuotekoms nebūtų galimybės nubėgti per patalpas žemyn. Sanitarinio higieninio mazgo grindys turi būti suprofiliuojamos su nuolydžiu ir įrengtas vandens nubėgimo trapas. Sanitarinis mazgas turi turėti atskirą oro šalinimo sistemą. Sistema turi užtikrinti oro pasikeitimą patalpoje ir suveikti automatiškai nuo šviesos jungiklio. Sanitarinio mazgo durys gaminamos iš tvirto plastiko. Sanitariniame mazge turi būti įrengtas vandens pašildymo boileris ir elektrinis gyvatukas. Modulio durys įrengiamos pagal šiuos reikalavimus: 1. Durys turi būti metalinės. Durų aukštis – ne mažesnis kaip 198 cm, plotis – ne mažesnis kaip 74 cm, storis – ne mažesnis kaip 4 cm. Durų ertmė turi būti užpildyta garsą izoliuojančia medžiaga. Vidinis durų paviršius turi būti lygus, visos suvirinimo siūlės turi būti nušlifuotos. 2.Viršutinėje durų dalyje, ne mažesniame kaip 150 cm aukštyje nuo grindų, įrengiama stebėjimo akutė patalpos apžiūrai. 3. Durys turi atsidaryti į modulio išorinę pusę. Durų atidarymo kampą turi fiksuoti ribotuvas. Durys turi turėti fiksavimą nuo greito atidarymo. 4. Duryse turi būti įrengti mechaniniai, elektromechaniniai ar kitos konstrukcijos užraktai, garantuojantys, patikimą patalpos užrakinimą. Užraktai turi būti sumontuoti taip, kad jų dalių ir tvirtinimo elementų nebūtų galimybės pasiekti iš patalpos vidaus, taip pat jie turi garantuoti lengvą durų atrakinimą net jas iš vidaus blokuojant pašaliniais daiktais. Durų vidinėje pusėje įrengiama tik durų rankena spynos liežuvėliui rakinti. Komplekso moduliai turi turėti vieno rakto sistemą (kitaip dar vadinama karališkojo ar centrinio rakto sistema) kai visos durys rakinamos vienu vieninteliu raktu. Taip pat visam kompleksui turi būti įrengtas ,,Master“ raktas. Modulyje turi būti įrengti skaidraus stiklo langai užtikrinantys higienos normų nustatytus natūralaus apšvietimo parametrus. Langas padalintas į dvi dalis: nevarstoma ir varstomą 3 padėčių. Lango profilis PVC, 5 kamerų su 24 mm storio stiklo paketu su selektyviniu stiklu. Iš lauko pusės ant langų įrengiamos apsauginės grotos. Lauko apsauginės grotos gaminamos iš skersinių ir vertikalių ne plonesnių kaip 1,4 cm skersmens plieninių strypų. Grotų akutė negali būti didesnė kaip 30 x 15 cm. Grotos iš lauko pusės tvirtinamos varžtais, kurie turi būti užfiksuoti taip, kad juos galima būtų atsukti tik specialiu slaptu raktu. Modulyje įrengiamas dieninis ir naktinis elektros apšvietimas, atitinkantis dirbtinio dieninio ir naktinio apšvietimo normas. Šviestuvai turi būti su LED juostomis ir/ar panelėmis. Šviestuvų gaubtai turi būti įrengti taip, kad be aptarnaujančio personalo jų nebūtų galima atidaryti arba kitaip apribotas gaubto nuėmimas. Instaliacija įrengiama plastikiniuose loveliuose. Modulio patalpos šildymas ir vėsinimas vykdomas oras/oras šilumos siurbliu. Šilumos siurblio įrenginys esantis modulio viduje turi būti apsaugotas antivandaline apsauga. Antivandalinė siurblio oras/oras vidinio bloko apsauga turėtų būti grotų tipo, medžiaga metalas (dažyta milteliniu būdu nerifliuota armatūra ne mažiau 10 mm., akutės ne didesnės kaip 50x50 mm.). Antivandalinė apsauga turi būti tvirtinama taip, kad jąs galima būtų atsukti tik specialiu slaptu raktu. Patalpos vėdinamos per langus. Modulyje turi būti įrengtos 4 elektros rozetės ir du TV signalo lizdai. Viduje prie durų turi būti įrengtas signalinis iškvietimo mygtukas ir apšvietimo jungiklis. Modulio išorinėje dalyje prie įėjimo durų sumontuojami elektros jungikliai kuriais valdomas dieninis ir naktinis apšvietimas. Visi modulyje įrengiami sujungimo elementai turi būti kniedijami kniedėmis taip, kad jų negalima būtų atlenkti arba nuimti norint paslėpti neleistinus daiktus. 10. Sandėlio/skalbyklos modulis (1 Vnt.). Modulis turi atitikti ne žemesnę kaip C energinio naudingumo klasifikavimo klasę. Vieno modulio išmatavimai turi būti ne mažesni kaip ilgis 6000 mm, plotis 3300 mm, aukštis 2900 mm. Techninėje specifikacijoje pateikti modulių išorės matmenys. Matmenų tolerancija ilgiui ir pločiui +10 mm, aukščiui +50 mm. Patalpų grindų, sienų, lubų vidaus apdailai naudojamos medžiagos turi būti lengvai valomos ir dezinfekuojamos, danga turi būti atspari drėgnam valymui ir dezinfekcinių medžiagų poveikiui. Numatomi šviestuvai, pagal galiojančias higienos normas ir apšviestumo poreikį. Tokie šviestuvai turi būti su LED juostomis ir/ar panelėmis. Modulyje turi būti numatytos vietos dviem elektrinėms skalbyklėms ir, dviem elektrinėms džiovyklėms šaldytuvams, dviem indaplovėms, mikrobangų krosnelei ir įrengtas šių prietaisų prijungimas prie tinklų Modulyje turi būti įrengti skaidraus stiklo langai užtikrinantys higienos normų nustatytus natūralaus apšvietimo parametrus. Langas padalintas į dvi dalis: nevarstoma ir varstomą 3 padėčių. Lango profilis PVC, 5 kamerų su 24 mm storio stiklo paketu su selektyviniu stiklu. Lauko apsauginės grotos gaminamos iš skersinių ir vertikalių ne plonesnių kaip 1,4 cm skersmens plieninių strypų. Grotų akutė negali būti didesnė kaip 30 x 15 cm. Grotos iš lauko pusės tvirtinamos varžtais, kurie turi būti užfiksuoti taip, kad juos galima būtų atsukti tik specialiu slaptu raktu. Modulio durys 100 cm. pločio gaminamos iš tvirto plastiko su stiklo paketu. Modulyje įrengiamos 4 vienfazės rozetės su įžeminimu. Modulio patalpos šildymas ir vėsinimas vykdomas oras/oras šilumos siurbliu. Visi sujungimo elementai turi būti kniedijami kniedėmis taip kad jų negalima būtų atlenkti arba nuimti norint paslėpti kokius nors neleistinus daiktus. 11. Praėjimo patalpos modulis (1 Vnt.). Modulis turi atitikti ne žemesnę kaip C energinio naudingumo klasifikavimo klasę. Vieno modulio išmatavimai turi būti ne mažesni kaip ilgis 6000 mm, plotis 3300 mm, aukštis 2900 mm. Techninėje specifikacijoje pateikti modulių išorės matmenys. Matmenų tolerancija ilgiui ir pločiui +10 mm, aukščiui +50 mm. Patalpų grindų, sienų, lubų vidaus apdailai naudojamos medžiagos turi būti lengvai valomos ir dezinfekuojamos, danga turi būti atspari drėgnam valymui ir dezinfekcinių medžiagų poveikiui. Numatomi šviestuvai, pagal galiojančias higienos normas ir apšviestumo poreikį. Tokie šviestuvai turi būti su LED juostomis ir/ar panelėmis. Modulio išorės durys pagamintos iš metalo su mechanine spyna (apšiltintos). Durys dvivėrės, durų aukštis – ne mažesnis kaip 198 cm, plotis – ne mažesnis kaip 160 cm, storis – ne mažesnis kaip 4 cm, integruotas stiklo paketas patalpos stebėjimui iš išorės su smūgiams atsparia plėvele iš vidinės pusės. Modulio vidinės durys pagamintos iš tvirto plastiko su mechanine spyna (apšiltintos). Durys dvivėrės, durų aukštis – ne mažesnis kaip 198 cm, plotis – ne mažesnis kaip 160 cm, storis – ne mažesnis kaip 4 cm, integruotas stiklo paketas. Modulio patalpos šildymas ir vėsinimas vykdomas oras/oras šilumos siurbliu. Visi sujungimo elementai turi būti kniedijami kniedėmis taip kad jų negalima būtų atlenkti arba nuimti norint paslėpti kokius nors neleistinus daiktus. 12. Bendrieji reikalavimai: Moduliai montuojami 1 aukštu. Moduliai statomi dviem juostomis. Tarp modulių turi būti įrengtas ne siauresnis kaip 2,5 metrų pločio praėjimo koridorius kuris formuojamas iš modulių be sienų, bet su grindimis ir lubomis. Koridoriaus stogas įrengiamas kaip ir kitų modulių stogo konstrukcija. Visuose aukštuose koridoriuose įrengiama aklina grindų danga (galimi tik rakinami aptarnavimo liukai). Grindų danga – padidinto atsparumo trinčiai PVC danga. Koridoriaus lauko durys 160 cm pločio metalinės su stiklu iki pusės durų aukščio, turi atsidaryti į lauko pusę. Koridoriuje įrengiama lengvų konstrukcijų pertvara, erdvių atskyrimui su dvivėrėmis 160 cm. pločio plastiko durimis. Koridoriuose įrengiamas LED dirbtinis apšvietimas su judesio davikliais apšvietimo valdymui ir galimybe įjungti pastoviam veikimui. Koridoriuje prie įėjimo įrengiama rakinama elektros skydinė, rozetė, kištukas rėme išoriniam pajungimui IP44 2 vnt. ir vieta įžeminimui. Iš elektros skydinės valdoma viso aukšto modulių elektros instaliacija. Koridoriuje turi būti užtikrinami šie minimalūs reikalavimai: 1. Koridoriuose šiltuoju metų laikotarpiu oro temperatūra ne aukštesnė kaip 27 °C, santykinė oro drėgmė – nuo 55 proc. iki 75 proc., oro judėjimo greitis 0,1–0,6 m/s. 2. Koridoriuose šaltuoju metų laikotarpiu oro temperatūra ne žemesnė kaip 12 °C, santykinė oro drėgmė ne daugiau kaip 75 proc. Mikroklimatas ir nustatytas temperatūrinis režimas koridoriuose palaikomas oras - oras siurblių pagalba. Modulių komplekto įrengiama priešgaisrinius reikalavimus atitinkanti gaisrinė signalizacija su centrale prie išėjimo. Šilumos siurblių naudingumo koeficientas turi būti ne mažesnis kaip SCOP 4,0/SEER 4,0. 13. Reikalavimai visų modulių konstrukcijai. Modulių sienos pagamintos iš daugiasluoksnės plokštės (cinkuotas, dažytas plienas /poliizocianuratas/ cinkuotas, dažytas plienas). Sienos plokštės storis parenkamas, kad modulis atitiktų ne žemesnę kaip C energinio naudingumo klasifikavimo klasę bet ne plonesnis kaip 100 mm, plokštės plieno lakštų storis ne plonesnis kaip 0,45 mm. Modulių eksterjero sienų spalva RAL 7016. Grindys – padėta ne plonesnė kaip 0,45 mm cinkuota skarda, apšiltintos ne plonesne kaip 150 mm mineraline vata, 25 mm OSB plokštė, PVC grindų danga. Visos medžiagos parenkamos, kad modulis atitiktų ne žemesnę kaip C energinio naudingumo klasifikavimo klasę. Stogas dengtas ne plonesnė kaip 0,45 mm skarda ant OSB plokštė ne plonesnė kaip 20 mm storio, apšiltintas ne plonesne kaip 200 mm mineraline vata, garo izoliacija, lubų apdaila T4 profilio cinkuota spalvota skarda, storis ≥ 0.45 mm. Stogo storis parenkamas, kad modulis atitiktų ne žemesnę kaip C energinio naudingumo klasifikavimo klasę. Visos medžiagos parenkamos, kad modulis atitiktų ne žemesnę kaip C energinio naudingumo klasifikavimo klasę. Rėme turi būti integruoti vandens nubėgimo latakai. Lietaus vanduo per konteinerių kojų apačią išbėgs tiesiai ant žemės. Modulių grindų, sienų, lubų vidaus apdailai naudojamos medžiagos turi būti lengvai valomos ir dezinfekuojamos, danga turi būti atspari drėgnam valymui ir dezinfekcinių medžiagų poveikiui. Tikslūs reikalavimai kiekvienos paskirties moduliui nurodyti jo aprašyme. Pirkėjas iki kiekvieno modulių komplekso atves reikalingas komunikacijas ir kabelius, taip pat sumontuos apskaitos spintą, nuo kurios Tiekėjas sumontavęs modulių kompleksus juos prijungs. Elektros spintos montavimo vieta bus suderinta su Tiekėju ruošiant montavimo brėžinius. Šiluminio laidumo reikšmės. (lentelėje): Stogo danga su dviguba užvarta:; Lygi ALC (alucinkas) skarda, storis >=0,45mm (arba analogiška, geresnių parametrų). Tarpinis sluoksnis:; Plokštė OSB 10 mm. Gegnės:; Obliuota dvigubo pjovimo mediena. Apšiltinimo medžiagos:; Vata, šilumos laidumas 0,036W/mk ne mažiau 200mm. Garo izoliacija:; Speciali polietileninė garo izoliacinė plėvelė ne mažiau 200mk. Lubų apdaila:; T4 profilio cinkuota spalvota skarda, storis ne mažiau >=0,45mm. Grindys. (C energetinė klasė). Grindų apdaila:; PVC danga, 2,6 mm(0,5mm dėvimasis sluoksnis) su PVC grindjuostėmis arba skardos lankstiniais). Spalva - pilka. Apatinė skarda:; T4 profilio cinkuota spalvota skarda, storis ne mažiau >=0,45mm. Grindų plokštė:; OSB plokštė ne mažiau 25 mm. Apšiltinimo medžiagos:; Vata, šilumos laidumas 0,036W/mk ne mažiau 150mm. Garo izoliacija:; Speciali polietileninė garo izoliacinė plėvelė ne mažiau 200mk. Sienos. (C energetinė klasė). Daugiasluoksnė plokštė PIR100 (skarda ne mažiau 0,5mm,) šilumos perdavimo koeficientas ne mažesnis kaip U≤0,22 W/m²K. vidaus sienų ir lubų apdaila baltos spalvos. Langai.. Profilis PVC 5 kamerų 24mm (4-16-4) stiklo paketas su selektyviniu stiklu. Langų šilumos perdavimo koeficientas ne didesnis kaip 1,32 W/m2K.. Durys.. Modulių lauko durų šilumos perdavimo koeficientas ne didesnis kaip 1,3 W/m2K, kitų modulių durų šilumos perdavimo koeficientas ne didesnis kaip 1,7 W/m2K.. |
|  | - KITOS REIKALAVIMAI | Pasiūlymo kainoje privaloma. 1. Įvertinti visas būtinas išlaidas, reikalingas moduliams pagaminti, transportuoti bei montuoti. 2. Modulių montavimo metu turi būti užtikrintas tame pačiame sklype dirbančių įstaigos darbuotojų saugumas, todėl moduliai turi būti greitai sumontuojami ir parengiami veiklai, atliekant kuo daugiau modulio montavimo darbų gamybinėse patalpose. 3. Prijungti modulių inžinerines sistemas prie parengtų inžinerinių sistemų taškų (elektra, vandentiekis ir buitinių nuotekų šalinimas). 4. Informacijos ir reikiamų dokumentų pateikimas reikiamoms institucijoms teisės aktų nustatyta tvarka. 5. Klaidų, neatitikčių normatyviniams dokumentams neatlygintinas taisymas per sutartyje nurodytą terminą. 6. Tiekėjas privalo parengti ir pateikti užsakovui modulių baldų išdėstymo schemas prieš modulių gamybą. Užsakovas per protingą laiką įvertinęs schemas pateiks rozečių ir jungiklių įrengimo vietų išdėstymą modulių viduje. Kiti reikalavimai. 1. Už darbuotojų darbo saugą modulių montavimo metu atsakingas Tiekėjas. 2. Paslaugos tiekėjas visus iškilusius klausimus ir problemas, susijusias su šioje techninėje užduotyje nustatytų tikslų ir užduočių vykdymu, turi spręsti savarankiškai (savo pastangomis), tačiau galutinius sprendimus priimti tik suderinęs su Užsakovu. |
|  | - UŽSAKOVO PATEIKIAMŲ DOKUMENTŲ SĄRAŠAS | Užsakovo pateikiami dokumentai: 1. Sklypo planas su pažymėta modulių montavimo vieta. 2. Modulių komplekto principinė schema. |
|  | - MODULIŲ rengimo eiliškumas | 1. Per 1 mėn. nuo sutarties įsigaliojimo suderinti su užsakovu Modulių išdėstymo schemas, montavimo aikštelės paruošimo darbus su išorės inžinerinių komunikacijų įrengimo darbais. 2. Modulių įrengimo paslaugos. Montavimo darbų atlikimo, įskaitant modulių gamybą pristatymą, montavimą ir inžinerinės infrastruktūros prijungimą, montavimo darbų užbaigimo akto įforminimas, terminas – 8 mėn. Montavimo darbų pradžia laikoma parengtos aikštelės perdavimas priėmimo - perdavimo aktu. Montavimo darbų pabaiga priėmimo - perdavimo aktu užsakovui perduoti užbaigti modulių kompleksai su technine dokumentacija. |
|  | - PASLAUGŲ atlikimo Tvirtinimas | Tiekėjas sumontavęs modulių kompleksus ir išbandęs juose įrengtas inžinerines sistemas pateikia techninę dokumentaciją Užsakovui. Atliktų paslaugų priėmimui Užsakovas skiria komisiją. Atliktos paslaugos priimamos Užsakovo komisijai neturint pastabų dėl jų atlikimo, pasirašant atliktų paslaugų aktą. |
|  | - kiti nurodymai | Moduliai ir visa įranga sumontuota juose turi būti tik nauji. |

____________________