Atviro konkurso (supaprastinto

pirkimo) sąlygų

2 priedas

VAIZDO DUOMENŲ PERDAVIMO IR PRIEŽIŪROS PASLAUGOS

# TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- PIRKIMO OBJEKTAS

Pirkimo objektas – duomenų perdavimo (vaizdo signalo) paslaugos ir vaizdo signalo perdavimo užtikrinimas (sistemos aptarnavimas), eksploatacinė priežiūra bei integravimas į esamą sistemą.

  - Reikalingas vaizdo duomenų perdavimo ryšys nuo centrinio prijungimo taško (serverio), esančio Vytauto g. 38, Biržuose, iki:

    - Elektroninių ryšių infrastruktūros, esančios prie Vilniaus g. 82a, Biržų m. (šulinio Nr. TŠ-91), (Dauguviečio parke esančios  3 vaizdo stebėjimo kameros);

    - Mieste naujai įrengtų 10 vaizdo stebėjimo kamerų senose vietose (buvo naudojamas optinis ryšys) (4.1 lentelė);

    - Astravo dvaro sodyboje esančių 6 vaizdo stebėjimo kamerų;

    - Jaunimo g. (šalia tilto) ant atramos esančios 1 vaizdo stebėjimo kameros.

  - Paruošiamieji darbai. Visus vaizdo stebėjimo sistemai reikalingų elektros tinklų, ryšio linijų įrengimo ir visus kitus būtinus darbus pilnam sistemos funkcionavimui užtikrinti atlieka paslaugų teikėjas savo lėšomis (tinklo įrenginiai, el. maitinimo įrenginiai ir elektros suvartojimas, licencijos, leidimai, prisijungimo sąlygos ir kt.) įrengimas ir/ ar palaikymas).

  - Esamos įrangos prijungimą prie ryšio ir elektros tinklų / konfigūravimą.

  - Numatyti 3 vnt. vaizdo stebėjimo kamerų duomenų ryšio paslaugų padidėjimą. Valdomų vaizdo stebėjimo kamerų skaičius 1 metų bėgyje sutarties laikotarpiu gali padidėti 3 vnt., kurios turi būti įrengtos su kitais projektais (6.1 lentelė). Ant atramų ir pastato viduje (Rotušės g. 2, Biržuose) bus įrengiamos komutacinės spintos, kuriose montuosis optikos komutacinė ir vaizdo signalų perdavimo sistemų įranga.

  - Už elektros atvedimą / prijungimą, suderinimus ir leidimus prie naujai įrengtų 10 vnt. Kamerų mieste, rūpinasi Tiekėjas. Elektros energija buvo anksčiau privesta buvusio tiekėjo prie 4.1 lentelėje nurodytų naujai įrengtų Kamerų (išskyrus Kęstučio g. prie tilto).

  - Eksploatacinė priežiūra turi užtikrinti nenutrūkstamą ryšio paslaugą bei visų vaizdo stebėjimo kamerų (toliau – Kameros) eksploatacinę priežiūrą:

1.6.1. Visoms Kameroms į papildomai neapmokestinamą eksploatacinę priežiūrą įeina Kamerų vaizdo sureguliavimas pagal sistemos operatorių pageidavimus, kamerų laikiklių/strypų prailginimas/pareguliavimas, kai tai nereikalauja Kameros perkėlimo į kitą fizinę vietą ir Kamerų nuvalymas 1-2 kartus per metus, pagal Užsakovo prašymą.

1.6.2.  Sugedus Dauguviečio parke (3 vnt.) ir Jaunimo g. gale (1 vnt.) esančioms Kameroms ar jų dalims, jų pakeitimas / remontas vertinamas atskirai, į  techninę priežiūrą neįeina šių 4 vnt. Kamerų sugedusių įrenginių remontas ir/ ar keitimas. Kitoms Kameroms galioja garantija.

1.7. Vaizdo stebėjimo įrangos:

- Monitorius 27“4K LED IPS E-line 5ms – 2vnt.

- Darbo vietos kompiuteris AK16

- Įrašymo įrenginys NVR Hikvision DS-7716NI-I4 16 kanalų

- Kietas diskas 4TB WD Purle 40PURZ Surveilance HDD  – 4vnt. (įdėti į įrašymo įrenginį)

- Kamerų valdymo klaviatūra Hikvision DS-1005KI

- Kompiuterio klaviatūra ir optinė pelė

- Kompiuterinė spinta 19U

- Keitiklis šviesolaidinis UTEPO UOF7201GE

- Nepertraukiamo maitinimo šaltinis 850VA

- Tinklo skirstytuvas 16*1000 Mbt TL-SG1016,

esančios policijos komisariate (Vytauto 39, Biržuose) perkėlimas į Savivaldybės administracijas patalpas (Vytauto 59, Biržuose) ir integravimas į esamą programinę sistemą.

1.8. Darbui su sukonfigūruota įranga ne trumpesni nei 3 valandų personalo mokymai.

1.9. Vaizdo duomenų perdavimo ir eksploatacinės priežiūros paslaugų teikimo terminas 36 mėn. nuo atliktų darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos.

1.10. Pateikti vaizdo stebėjimo sistemos schemą.

2.  BENDRIEJI REIKALAVIMAI

  - Duomenų perdavimas turi būti atliekamas naudojantis tiekėjo nuosava infrastruktūra uždarame duomenų perdavimo tinkle ir šis tinklas negali būti naudojamas kitoms tiekėjo reikmėms, išskyrus perkamos vaizdo stebėjimo sistemos duomenų perdavimui.

  - Pirkimo objektas neskaidomas į dalis.

  - Perkančioji organizacija neleidžia pateikti alternatyvių pasiūlymų.

  - Turima (esama) programinė įranga: Vaizdo įrašymui: HP Workstation Z2 G5 Core i7 su programine įranga  XProtect Express+. Vaizdo stebėjimui: HP Workstation Z2 G5 Core i7 su programine įranga XProtect Smart Client. Darbo vietoje: kompiuteris HP workstation; 2 vnt. 27 colių darbo vietos monitoriai; 2 vnt. sienos monitoriai 49“ NEC MultiSync M491; valdymo klaviatūra NKB1000 Dahua.

  - Paslaugų teikimo pradžia – Paslaugos veikimui reikalingi paruošiamieji darbai turi būti atlikti ne vėliau kaip per 2 mėnesius nuo Sutarties pasirašymo dienos. Atlikus reikalingus pasiruošimo darbus, pasirašomas paslaugų priėmimo-perdavimo aktas. Paslaugų teikimo laikotarpis – 36 mėnesiai nuo Paslaugų priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos.

  - Tiekėjas privalo turėti visą parą veikiančią klientų aptarnavimo ir gedimų registravimo tarnybą, pasiekiamą iš visų tinklų vienu nemokamu telefono numeriu ir elektroniniu paštu. Tiekėjas tuo numeriu visą parą turi nemokamai registruoti gedimus ir konsultuoti perkančiosios organizacijos atsakingus darbuotojus klausimais, susijusiais su visų perkamų paslaugų teikimu. Su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti vadovo pasirašytą raštą dėl veikiančios klientų aptarnavimo ir gedimų registravimo tarnybos (rašte tiekėjas privalo nurodyti techninės pagalbos tarnybos telefono Nr., el. pašto adresą). Jei tiekėjas reikalaujamos pagalbos tarnybos neturi, jis privalo užtikrinti minėtą paslaugos teikimą ir papildomai pasiūlyme pateikti sutarties/susitarimo su aukščiau minėtus reikalavimus atitinkančia pagalbos tarnyba kopiją arba kitus dokumentus, kurie įrodytų reikalaujamą paslaugos teikimo užtikrinimą, perkančiosios organizacijos perkamų paslaugų teikimo laikotarpiui.

  - Teisės aktų nustatytu periodiškumu atlikti teisės aktuose nustatytus matavimus ir patikrinimus, privalomus vaizdo stebėjimo sistemoje naudojamai įrangai.

- REIKALAVIMAI DUOMENŲ PERDAVIMUI

3.1 lentelė. Techniniai reikalavimai uždaro duomenų perdavimo paslaugai

| Eil. Nr. | Keliami reikalavimai |
| --- | --- |
|  | Uždaras duomenų perdavimo tinklas, apjungiantis nutolusius taškus. |
|  | Visa duomenų perdavimo įranga naudojant bet kurias ryšio technologijas turi būti tokio pralaidumo, patikimumo ir žemo užlaikymo laiko, kad būtų išlaikomi šioje techninėje specifikacijoje nurodytos įrangos reikalavimai (vaizdo kokybei, vaizdo įrašymui, kamerų valdymui ir kt.). Vaizdo perdavimui naudojamos duomenų perdavimo patikimumas turi būti ne mažiau 99% per mėnesį. |
|  | Paslaugų teikėjas privalo pasirūpinti visais leidimais ir suderinimais. |
|  | Minimali užtikrinama duomenų perdavimo kanalo greitaveika kiekviename nutolusiame taške Ne mažiau 5 Mb/s (tiek priėmimo (angl. download) tiek išsiuntimo (angl. upload)). |
|  | UŽSAKOVO centrinis prijungimo taškas ir nutolę ryšio taškai turi būti sujungti į bendrą tinklą IP protokolu. |
|  | Maršrutizuojamų IP adresų konfigūravimas įrangos prievadų portuose (LAN) |
|  | TIEKĖJAS turi užtikrinti, kad UŽSAKOVUI pateikti ryšio linijų resursai (pralaidumas) ir galiniai įrenginiai nebus naudojami kartu su kitais TIEKĖJO klientais. |
|  | Norint užtikrinti stabilią ir prognozuojamą paslaugos atlikimo kokybę, perdavimo tinklas neturi būti priklausomas nuo įvairių išorinių gamtinių ar kitų faktorių, pvz., drėgmės, temperatūros, kritulių, žaibo, paros laiko. |
|  | Turi būti naudojama tokia technologija, kuri gali garantuoti duomenų perdavimo spartą, aukštus saugos reikalavimus ir duomenų perdavimui naudojamas atskiras duomenų perdavimo tinklas, skirtas tik duomenų perdavimo paslaugai teikti. |
|  | TIEKĖJO siūlomas duomenų perdavimo tinklas privalo būti apsaugotas nuo trečiųjų šalių antpuolių, trikdančių tinklo darbą. |
|  | Reakcijos į paslaugų gedimus laikas iki 1 val. |
|  | Maksimalus rezervinio duomenų perdavimo kanalo paslaugų teikimo atkūrimo laikotarpis iki 6 val. |
|  | Planiniai tinklo darbai gali būti atliekami nedarbo metu, įspėjus ne vėliau kaip prieš 2 (dvi) darbo dienas. Planiniai tinklo darbai negali trukti ilgiau nei 2 (dvi) valandas. |
|  | Paslaugos teikimo laikas 36 mėn. |

4.  MIESTE NAUJAI ĮRENGTŲ VAIZDO STEBĖJIMO KAMERŲ VIETŲ SĄRAŠAS

4.1 lentelė. Mieste naujai įrengtų vaizdo stebėjimo kamerų vietų sąrašas.

| Eil. Nr. | Adresas | Apytikslės koordinatės (LKS) | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | J. Basanavičiaus g. 1, Biržai | 547146/ 6230544 | Pastogėje |
| 2 | J. Basanavičiaus g. 4, Biržai | 547277/ 6230443 | Ant pastato |
| 3 | Kęstučio g., Biržai, šalia tilto per upę „Agluona“ | 546760/6230033 | Ant esamos atramos |
| 4 | Kęstučio g. 53, Biržai (buvęs Vabalninko g. 2) | 545880/6230059 | Ant pastato |
| 5 | Vytauto g. 4, Biržai | 547001/6230178 | Ant pastato |
| 6 | Vytauto g. 5, Biržai | 547115/6230317 | Ant pastato |
| 7 | Vytauto g. 23, Biržai | 546958/6230015 | Ant pastato |
| 8 | Vytauto g. 59, Biržai | 546945/6229301 | Ant pastato |
| 9 | Radvilos g. 3 Biržai | 546760/6230383 | Ant pastato |
| 10 | Rotušės g. 28, Biržai | 546820/6229668 | Ant pastato |

- ESANČIŲ VAIZDO STEBĖJIMO KAMERŲ VIETŲ SĄRAŠAS

5.1.lentelė. Esančių Kamerų vietų sąrašas.

| Eil. Nr. | Adresas | Apytikslės koordinatės (LKS) | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Astravo dvaro sodyba (VK1) | 547626.57/6232053.09 | Ant apšvietimo atramos |
| 2 | Astravo dvaro sodyba (VK2) | 547617.30/6232006.55 |  |
| 3 | Astravo dvaro sodyba (VK3) | 547707.78/6231975.58 |  |
| 4 | Astravo dvaro sodyba (VK4) | 547730.02/6232018.11 |  |
| 5 | Astravo dvaro sodyba (VK5) | 547643.39/6231912.97 |  |
| 6 | Astravo dvaro sodyba (VK6) | 547762.92/6231754.48 |  |
| 7 | Jaunimo g. gale | Šalia pėsčiųjų tilto | Ant apšvietimo atramos |
| 8. | Dauguviečio parkas | 547522/6228646 | Ant apšvietimo atramos Nr. 39 |
| 9. | Dauguviečio parkas | 547243/6228712 | Ant apšvietimo atramos Nr. 33 |
| 10. | Dauguviečio parkas | 547722/6228782 | Ant apšvietimo atramos Nr. 2 |

5.2 lentelė. Esamų valdomų vaizdo stebėjimo kamerų sąrašas.

| Eil. Nr. | Adresas | Kamerų kiekis, vnt. | Įrengimo metai | Kamerų modelis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dauguviečio parkas | 3 | 2017 m. | Hikvision DS-2DF8236I5X-AELW |
| 2 | Astravo dvaro sodyba | 6 | 2021 m. | Hikvision DS-2DE4225IW-DE |
| 3 | Jaunimo g. gale, šalia tilto | 1 | 2019 m. | Axis P5635-E MK II PTZ |
| 4 | Mieste naujai įrengtos kameros | 10 | 2022 m. | DAHUA, SD5A445XA-HNR |

- ATEITYJE PLANUOJAMŲ ĮRENGTI VAIZDO STEBĖJIMO KAMERŲ SĄRAŠAS

6.1 lentelė. Planuojamų įsirengti valdomų vaizdo stebėjimo kamerų sąrašas.

| Eil. Nr. | Projektas | Adresas/ koordinatės (LKS) | Kamerų skaičius |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Radvilos gatvės ir pėsčiųjų tako tarp Bažnyčios ir Birutės gatvės rekonstravimo, Širvėnos ežero paplūdimio teritorijos Biržuose sutvarkymo projektas | Rotušės g., 2, Biržai | 1 vnt. | Ant pastato |
| 2 | Teritorijos tarp Reformatų ir J. Bielinio gatvės Biržuose sutvarkymo projektas | 6230628.4131/547071.7613 | 1 vnt. | Ant atramos |
| 3 |  | 6230742.0388/547208.0996 | 1 vnt. | Ant atramos |

PRIEDAI:

1. Astravo dvaro sodybos parko teritorijos topografinis planas.

2. Astravo dvaro sodybos parko apšvietimo kontrolinė geodezinė nuotrauka.