PH-minus flussig

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Dėmesio!

Vartotojai privalo taikyti etiketėje nurodytas darbų saugos ir sveikatos bei atliekų tvarkymo priemones

Paskirtis

Skirtas mažinti pH vertę baseino vandenyje

Naudojimas

PH-minus flussig naudojamas automatiniuose dozavimo įrenginiuose pagal jų naudojimo instrukciją. Reikiamas palikyti pH lygis yra 7,0-7,4, tam kad chloras būtų veiksmingiausias ir nedirgintų odos.

Dozavimas automatinių dozavimo įrenginių pagalba: paruoštas naudojimui koncentruotas skystas pH-minus turi būti naudojamas tiktai automatinio matavimo ir reguliavimo įrenginio pagalba. Skystas pH-minus įpilamas specialiu dozuojančiu siurbliu betarpiškai iš statinės. PH vertės mažinimas: Norint sumažinti pH vertę 0,1 10 m3 vandens reikia 100 ml skysto pH-minus.

Atsargumo priemonės

Nenaudoti su kitomis medžiagomis.

Laikyti pašaliniams neprieinamoje vietoje.

Gabenti ir naudoti tik vertikaliai pastatytą pakuotę.

