1 Priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Pirkimo objekto dalies Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- |
| 1. | Atliekų teleskopinis krautuvas | 3vnt. |
|  | Pagaminimo metai ir paskirtis | 1.1.1. Naujas, nenaudotas, ne senesnis kaip 2022 m. gamybos teleskopinis krautuvas. 1.1.2. Turi būti pilnai sukomplektuotas. 1.1.3. Pritaikytas darbui Šiaurės Europos šalių klimato sąlygomis. 1.1.4. turi atitikti nacionalinius ir/arba ES standartus (įskaitant, jog turi turėti CE ženklinimą ir EB atitikties deklaraciją) (žr. po technine specifikacija Bendrųjų reikalavimų 2 p.). 1.1.5. Teleskopinis krautuvas, kaip registruotina savaeigė transporto priemonė, turi būti tinkamas eksploatacijai viešuosiuose keliuose ir visiškai atitinka Lietuvos Respublikos kelių eismo taisyklių reikalavimus. |
|  | Registracija | 1.2.1. Prieš pateikdamas krautuvą Perkančiąjai organizacijai adresu Ketvergių g. 2, Dumpių k., Klaipėdos r., Tiekėjas savo sąskaita jį registruoja LR žemės ūkio ministro 2006 m. spalio 2 d. įsakymu Nr. 3D-384 patvirtintose traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registravimo taisyklėse nustatyta tvarka. 1.2.2. Visi trys krautuvai turi būti to pateis gamintojo. |
|  | Krautuvas | 1.3.1. Turi būti su hidrauline greita jungtimi ant strėlės padargų pajungimui, tinkama darbui su užsakoma papildoma paviršių šlavimo įranga. 1.3.2. Maksimalų svorį į maksimalų aukštį turi iškelti nenaudojant jokių papildomų atramų, remdamasis į pagrindą tik 4 ratais. |
|  | Krautuvo ilgis su hidrauline greita jungtimi (be prikabinamų priedų) | Ne daugiau kaip 6 m. |
|  | Krautuvo aukštis | Ne daugiau kaip 2,70 m. |
|  | Krautuvo plotis | Ne daugiau kaip 2,50 m. |
|  | Keliamoji galia | 1.7.1. Maksimali kėlimo galia ne mažiau – 6000 kg. 1.7.2. Maksimali kėlimo galia į reikalaujamą maksimalų aukštį – 3000 kg. 1.7.3. Maksimalus kėlimo aukštis – ne mažiau 7,8 m. |
|  | Teleskopinio krautuvo variklis | 1.8.1. Turi būti aptarnaujamas krautuvo autorizuoto serviso specialisto. |
|  | Variklio tipas | 1.9.1. Dyzelinis, ne daugiau kaip 5,0 litrų darbinio tūrio, atitinkantis „EU stage V“ standartą. |
|  | Variklio galia | Ne mažiau kaip 95 kW (pagal ISO 1439). |
|  | Variklio max. sukimo momentas | Ne mažiau 550 Nm. |
|  | Pavarų dėžė | Hidrostatinė su švelniu perjungimu iš važiavimo padėties pirmyn į atgal ir atvirkščiai. |
|  | Maksimalus važiavimo greitis pirmyn | Ne mažesnis kaip 20 km/val. |
|  | Rėmas | Vientisas. |
|  | Darbiniai stabdžiai | Daugiadiskiai, uždari, aušinami alyva. |
|  | Stovėjimo stabdis. | Būtina. |
|  | Ašys | 1.17.1. Priekinė ašis fiksuota. 1.17.2. Galinė ašis – svyruojanti. 1.17.3. Abi ašys varančios ir vairuojamos. |
|  | Padangos | Pilnavidurės, ne mažiau kaip 350 mm pločio. |
|  | Atstumas nuo žemės paviršiaus iki krautuvo žemiausio taško | Ne mažiau 380 mm. |
|  | Hidraulinė sistema | Reaguojanti į apkrovą arba lygiavertė. |
|  | Hidraulinių siurblių (siurblio) našumas | Ne mažesnis kaip 140 l/min. |
|  | Darbinis slėgis | Ne mažesnis nei 240 Bar. |
|  | Aušinimo sistema | Užpildyta gamintojo reikalavimus atitinkančiu aušinimo skysčiu, neužšąlančiu iki -35°C. |
|  | Reversinis aušinimo ventiliatorius. | Būtina. |
|  | Elektros sistema | Elektros instaliacijos laidai ir sujungimai atsparūs vandens ir abrazyvinių dulkių poveikiui (apsaugota, kad neturėtų tiesioginio kontakto su vandeniu ir dulkėmis). |
|  | Apšvietimas | 1.26.1. LED tipo žibintai ne mažiau kaip 2 priekyje ir ne mažiau kaip 2 gale. 1.26.2. Transportiniai žibintai. 1.26.3. Posūkių žibintai. 1.26.4. LED tipo oranžinis signalinis švyturėlis ant kabinos, apšviesta valdymo panelė. |
|  | Atbulinės eigos garsinis signalas. | Būtina. |
|  | Galinio vaizdo kamera | Su monitoriumi operatoriaus kabinoje. |
|  | Kabina | 1.29.1. Atitinkanti ROPS (ISO 3471), FOPS (ISO 3449) arba lygiaverčius standartus. 1.29.2. Nepraleidžianti dulkių. Su sumontuotais priekinio ir galinio stiklų valytuvais. 1.29.3. Turi garso ir šilumos izoliaciją. 1.29.4. Triukšmo slopinimo lygis – atitinka ISO 6396 arba lygiavertį standartą, ne didesnis kaip 79 dB(A) kabinoje mašinai stovint. 1.29.5. Visapusiškas matomumas, visi prietaisai: sėdynė ir vairas ergonomiški, oro ventiliavimo sistema, šildymas, oro kondicionierius, kabinos oro filtras, šoniniai galinio vaizdo veidrodžiai, galinio vaizdo veidrodis viduje, reguliuojamos padėties vairas. 1.29.6. Aprūpinta reguliuojamos padėties, šildomu operatoriaus krėslu su pneumatine pakaba ir saugos diržu. 1.29.7. Yra šie indikatoriai, kontroliniai prietaisai: variklio tepalo temperatūros, variklio aušinimo skysčio temperatūros, hidraulinės sistemos tepalo temperatūros, degalų lygio, tachometras, Krautuvo darbo valandų skaitiklis. 1.29.8. Yra informavimo, signalizavimo apie Krautuvo darbo sutrikimus, gedimus, priemonės. |
|  | Krovimo strėlė | 1.30.1.Teleskopinė, dviejų dalių su lygiagrečiu kaušo pakėlimu – nuleidimu arba lygiavertė. 1.30.2. Strėlės svyravimų slopinimo sistema, neleidžianti Krautuvui siūbuoti transportinėje ir darbinėje padėtyse. 1.30.3. Hidrauliškai valdoma greito keitimo jungtis įrenginių prijungimui. 1.30.4. Strėlės „minkšto“ grąžinimo funkcija. 1.30.5. Strėlė su apsauga nuo šiukšlių patekimo į strėlės vidų. |
|  | Krautuvo duomenų kaupimo sistema | Nuotolinė stebėjimo sistema, skirta Perkančiajai organizacijai, su sukauptų darbo parametrų duomenų nuskaitymu nuotoliniu būdu be papildomo mokesčio 3 metų laikotarpiui. |
|  | Kuro bakas | Talpa – ne mažiau 125 l talpos, rakinama. |
|  | Rakinama įrankių dėžė | Su Krautuvo eksploatacijai būtinų raktų komplektu, tepimo priemonėmis. |
|  | Centrinė tepimo sistema | Reguliaraus tepimo taškų aptarnavimui. |
|  | Krautuvo ratų sparnai | Priekiniams ir galiniams ratams. |
|  | Krautuvas | 1.36.1. Turi būti pritaikytas darbui su atliekomis. 1.36.2. Turi būti apsauginės grotelės virš priekinio stiklo ir virš stiklo stoge virš vairuotojo. 1.36.3. Papildoma dugno apsauga ties mazgais ir kuro baku. |
|  | Kaušas | 3 vnt. |
|  | Kaušo tūris | 1.38.1. Ne mažesnis kaip 3 m³ talpos su Hardox tipo plieno peiliu kiekvienam krautuvui. 1.38.2. Su papildomomis ne mažiau kaip 300 mm aukščio apsauginėmis grotelėmis kaušo viršuje apsaugai nuo atliekų kritimo ant krautuvo. |
|  | Krovinių kėlimo-krovimo šakių komplektas | 1 vnt. |
|  | Šakių ilgis | Ne mažiau 1200 mm. |
|  | Hidraulinė paviršiaus šlavimo įranga | 1 vnt. |
|  | Plotis ir tūris | Su ne mažiau kaip 2m pločio šepečiu ir ne mažiau kaip 0,5 m3 hidraulika valdoma surinkimo talpa. |
|  | Dokumentacija | 1.43.1. Krautuvo eksploatacijos, aptarnavimo bei priežiūros instrukcijos lietuvių kalba. 1.43.2. Saugaus darbo Krautuvu instrukcija lietuvių kalba, skirta darbuotojams, dirbantiems Krautuvu. |
|  | Apmokymas dirbti su Krautuvu | Teoriniai mokymai ne mažiau kaip 2 val. ir praktiniai mokymai ne mažiau kaip 2 val. |
|  | Garantiniai įsipareigojimai | Ne mažiau kaip 1 metų/2000 motovalandų garantija. |
|  | Garantiniu laikotarpiu | 1.46.1. Techninius gedimus šalina ir nekokybiškas detales Tiekėjas pakeičia nemokamai, jeigu šalių atstovai ar nepriklausomas ekspertas nustatys, kad tai įvyko ne dėl Perkančiosios organizacijos kaltės. 1.46.2. Pakaitinio teleskopinio krautuvo suteikimas garantiniu laikotarpiu, jei gedimo pašalinimo laikas ilgesnis nei 5 darbo dienos skaičiuojant nuo pranešimo apie gedimą dienos. |
|  | Servisas | Tiekėjas (jeigu pats nėra gamintojas) turi būti oficialus teikiamos technikos atstovas Lietuvoje, turėti mobilų servisą bei turėti autorizuotą servisą Klaipėdos mieste arba Klaipėdos rajone arba nedidesniu kaip 70 km atstumu nuo Ketvergių g. 2, Dumpių k., Klaipėdos r. (žr. po technine specifikacija Bendrųjų reikalavimų 3 p.) |
|  | Techninis aptarnavimas turi būti vykdomas | UAB KRATC teritorijoje (Klaipėdos regioninio nepavojingų atliekų sąvartyno teritorijoje, adresu Ketvergių g. 2, Dumpių k., Klaipėdos r.) pagal Techninio aptarnavimo periodiškumo grafiką (žr. po technine specifikacija Bendrųjų reikalavimų 4 p.). |
|  | Techninio aptarnavimo ir remonto paslaugos bei terminai | Tiekėjo kvalifikuotas atstovas ne vėliau kaip per 4 val. darbo dienomis nuo pranešimo apie gedimą gavimo atvyksta pirminei darbų apžiūrai/diagnostikai atlikti. Po gedimo diagnostikos Tiekėjas ne ilgiau kaip per 24val. informuoja Perkančiąją organizaciją apie pilnam darbų atlikimui reikalingų Tiekėjo specialistų darbo valandų skaičių bei pateikia reikalingų medžiagų (dalių) sąrašą su kainomis. Gedimo šalinimo darbai pradedami ne vėliau kaip per 24 val. po sąmatos patvirtinimo, išskyrus atvejus, kai dėl reikalingų medžiagų (dalių) tiekimo laiko nėra galimybės darbus pradėti per nurodytą laiką. Gedimų šalinimo darbai turi būti baigti ne ilgiau kaip per 24 val. nuo darbų pradžios, išskyrus atvejus kai dėl didelės darbų apimties darbų baigti neįmanoma per nurodytą laiką. |

BENDRIEJI REIKALAVIMAI

Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti:

1. dokumentus, įrodančius siūlomos prekės atitikimą visiems reikalavimams, nurodytiems kiekviename pirkimo dokumentų techninės specifikacijos punkte, t. y. Tiekėjas privalo pateikti siūlomų prekių gamintojo katalogus/ bukletus/ brošiūras, kuriuose būtų siūlomos prekės vaizdas (nuotraukos, brėžiniai ar pan.) su išsamiu siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymu – prekės pavadinimu, modeliu (jei yra), gamintoju, kilmės šalimi, techninėmis charakteristikomis pagal techninės specifikacijos reikalavimus, prekių kodais (jei taikoma) bei visa informacija, pagrindžiančia prekės atitikimą techninei specifikacijai originalo (anglų) ir lietuvių kalba. Siūlomų prekių gamintojo kataloguose/ bukletuose/ brošiūrose ir prekės aprašyme privaloma grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai paženklinti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninės specifikacijos reikalaujamo techninio parametro punktą jos atitinka. Perkančioji organizacija, kilus abejonių dėl dokumentų tikrumo, turi teisę pareikalauti pateikti dokumentų originalus, o Tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti;

2. paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos išduotus CE sertifikatus ir EB atitikties deklaracijas arba siūlomų prekių gamintojų CE atitikties deklaracijas, arba lygiaverčius dokumentus, patvirtinančius, kad siūlomos prekės atitinka Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2006/42/EB „Dėl mašinų“ nustatytus reikalavimus, skaitmenines dokumentų kopijas originalo ir lietuvių kalba (2. p. įvardinti dokumentai pateikiami kartu su pasiūlymu jei pasiūlymo pateikimo momentu siūlomos prekės jau yra pagamintos, priešingu atveju tai tampa sutarties vykdymo sąlyga (žr. Sutarties 9.1.3. p. nuostatos).

3. dokumentus, patvirtinančius kad Tiekėjas (jei pats nėra gamintojas) yra siūlomos prekės gamintojo įgaliotas asmuo atlikti  techninio aptarnavimo ir remonto paslaugas garantiniu laikotarpiu arba nurodant kitus ūkio subjektus, kuriais Tiekėjas teisėtai remiasi (pateikiami įrodymai apie sudarytą(-as) atitinkamų paslaugų teikimo sutartį(-is) su kitu(-ais) tokią teisę turinčiu(-iais) ūkio subjektu(-ais, t.y. gamintojo įgaliotu garantiniu servisu)) ir kurie privalo būti išviešinti tiek pildant pasiūlymą tiek teikiant EBVPD (žr. Konkurso sąlygų 3.1.p);

4. techninio aptarnavimo periodiškumo grafiką (motovalandomis).

EKONOMIŠKAI NAUDINGIAUSIO (KAINOS IR KOKYBĖS SANTYKIO) PASIŪLYMO VERTINIMO KRITERIJAI IR TVARKA

- Pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos eurais. Jeigu pasiūlymuose kainos nurodytos užsienio valiuta, jos bus perskaičiuojamos eurais pagal Europos centrinio banko skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį, o tais atvejais, kai orientacinio euro ir užsienio valiutų santykio Europos centrinis bankas neskelbia, – pagal Lietuvos banko nustatomą ir skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį paskutinę pasiūlymų pateikimo termino dieną.

- Jei pirkime dalyvaus Europos, Sąjungos tiekėjai, kuriems taikomas 0 proc. PVM, tačiau perkančioji organizacija turės PVM pati sumokėti į valstybės biudžetą, perkančioji organizacija prie Europos Sąjungos tiekėjų pasiūlymų vertinimo metu pridės tik vertinimo tikslais naudojamą PVM, kuris į pirkimo sutartį nebus perkeliamas.

- Perkančiosios organizacijos neatmesti pasiūlymai vertinami ir tarpusavyje palyginami pagal ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo kriterijų t.y. pagal kainos ir kokybės santykį.

- Laimėjusiu bus pripažintas pasiūlymas, kuris gaus daugiausia ekonominio naudingumo balų pagal toliau nustatytus pasiūlymų vertinimo kriterijus ir sąlygas.

- Nustatomas maksimalus balų skaičius – 100 balų. Kriterijų tarpusavio santykis bendrame bale yra nustatomas pagal šiuos lyginamuosius svorius.

- Ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas bus išrenkamas pagal šiuos kiekybinius vertinimo kriterijus:

| Vertinimo kriterijai |  | Parametro vertė | Geriausia kriterijaus reikšmė | Lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime, kurių suma = 100 balų |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Prekės kaina C – Trijų teleskopinių krautuvų su trimis ne mažiau 3 m3 kaušais, vienu šlavimo įrangos komplektu ir vienu 1200 mm ilgio krovimo šakių komplektu kaina. |  | Skiriamas papildomas balas | Mažiausia reikšmė | X=60 |
| Kiti kiekybiniai kriterijai Ti: |  | Pagal Tiekėjo pasiūlytą parametro skaitinę reikšmę skiriamas atitinkamas balų skaičius – Yi. |  | y=40 |
| T1 | Automatinė centrinė tepimo taškų sutepimo sistema. | Skiriamas papildomas balas | Balai suteikiami Pardavėjui pasiūliusiam krautuvą su automatine centrine tepimo taškų sutepimo sistema | Y1=3 |
| T2 | Padargų pajungimo jungties hidraulinio slėgio sumažinimo funkcija padargų pajungimui | Skiriamas papildomas balas | Balai suteikiami Pardavėjui pasiūliusiam krautuvą su padargų pajungimo jungties hidraulinio slėgio sumažinimo funkcija padargų pajungimui | Y2=1 |
| T3 | Ne mažesnis kaip 3m³ talpos kaušas pagamintas krautuvo gamintojo. | Skiriamas papildomas balas | Balai suteikiami Pardavėjui pasiūliusiam to paties gamintojo ne mažesnį kaip 3m3 talpos kaušą. | Y3=3 |
| T4 | Kabinos durų stiklas elektra valdomas (pakeliamas ir nuleidžiamas) | Skiriamas papildomas balas | Balai suteikiami Pardavėjui pasiūliusiam krautuvą su elektra valdomu (pakeliamu ir nuleidžiamu) kabinos durų stiklu | Y4=1 |
| T5 | Kabinoje (informaciniame skydelyje) yra informavimo, signalizavimo apie Krautuvo darbo sutrikimus, gedimus priemonės lietuvių kalba. | Skiriamas papildomas balas | Balai suteikiami Tiekėjui pasiūliusiam teleskopinius krautuvus su informavimo ir signalizavimo apie Krautuvo darbo sutrikimus ir gedimus priemonės lietuvių kalba. | Y5=5 |
| T6 | Teleskopinio krautuvo variklis to paties gamintojo. | Skiriamas papildomas balas | Balai suteikiami Pardavėjui pasiūliusiam teleskopinius krautuvus su to paties gamintojo varikliu. | Y6=8 |
| T7 | Paviršiaus šlavimo įranga su papildoma vandens talpa. | Skiriamas papildomas balas | Balas suteikiamas tiekėjui, pasiūliusiam paviršiaus šlavimo įrangą su papildoma vandens talpa. | Y7=2 |
| T8 | Paviršiaus šlavimo įranga pagaminta krautuvo gamintojo. | Skiriamas papildomas balas | Balas suteikiamas tiekėjui, pasiūliusiam krautuvo gamintojo paviršiaus šlavimo įrangą. | Y8=1 |
| T9 | Automatinė kabinos klimato kontrolės sistema | Skiriamas papildomas balas | Balas suteikiamas tiekėjui, pasiūliusiam krautuvą su automatine kabinos klimato kontrolės sistema | Y9=1 |
| T10 | Krautuvo gamintojo strėlę sandarinanti apsauga nuo šiukšlių patekimo į strėlės vidų. | Skiriamas papildomas balas | Balas suteikiamas tiekėjui, pasiūliusiam krautuvą su krautuvo gamintojo strėlę sandarinančia apsauga nuo šiukšlių patekimo į strėlės vidų. | Y10=1 |

- PASIŪLYMO EKONOMINIO NAUDINGUMO (KAINOS  IR KOKYBĖS SANTYKIO) APSKAIČIAVIMO TVARKA

- Ekonominis naudingumas (S) apskaičiuojamas sudedant tiekėjo pasiūlymo kainos (C) ir kitų kriterijų (T) balus:

- S = C + T

Pasiūlymo kainos (C) Pasiūlymo kainos (C) balai apskaičiuojami mažiausios pasiūlytos kainos (Cmin) ir vertinamo pasiūlymo kainos (Cp) santykį padauginant iš kainos lyginamojo svorio (X):

- C = (Cmin / Cp) * X

- Kriterijų (T) balai apskaičiuojami sudedant atskirų kriterijų (Ti) balus:

- T= T1 + T2 + T3 + T4 + T5 + T6  + T7  + T8  + T9  + T10  + T11  + T12

- Pagal Tiekėjo pasiūlytą  parametro skaitinę reikšmę skiriamas atitinkamas balų skaičius – Yi.

Kriterijus T11 apskaičiuojamas pagal tokią tvarką:

| Vertinimo kriterijai |  | Parametro vertė | Parametro įverčio intervalai | Lyginamasis svoris kriterijaus įvertinime balais |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T11 | Triukšmo slopinimo lygis kabinoje mašinai stovint ne didesnis kaip, dB(A) | Ne daugiau 79 dB(A) | Ne daugiau 79 dB(A) | Y11=0 |
|  |  |  | Ne daugiau 75 dB(A) | Y11=4 |
|  |  |  | Ne daugiau 70 dB(A) | Y11=8 |

Kriterijus T12 apskaičiuojamas pagal tokią tvarką:

| Vertinimo kriterijai |  | Parametro vertė | Parametro įverčio intervalai | Lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime balais |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T12 | Prekių pristatymo terminas | Ne daugiau 365 kalendorinių dienų | 365 k. d. | Y12=0 |
|  |  |  | 330 k. d. | Y12=3 |
|  |  |  | 300 ir mažiau k. d. | Y12=6 |

- Pagal Tiekėjo pasiūlytą parametro skaitinę reikšmę skiriamas atitinkamas balų skaičius – Yi.

- Kriterijai T1, T2, T3, T₄, T₅, T₆, T₇, T8, T9, T10, T11  apskaičiuojami tokia tvarka:

Jeigu Tiekėjas siūlo geriausią nustatytą reikšmę (arba dar geresnę, nei nustatyta geriausia reikšmė) – Tiekėjui skiriamas maksimalus atitinkamas balų skaičius – Yi.

Jeigu Tiekėjo siūloma reikšmė atitinka tik minimalų nustatytą techninį reikalavimą ar apskritai Tiekėjas neturi vertinamo kriterijaus– tokiu atveju, balai už atitinkama kriterijų neskiriami.