2023 m. vasario 24 d.

Prekių viešojo pirkimo-pardavimo                                                                                 sutarties Nr. 15R-90

1 priedas

- TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Pirkimo objektas

Pirkimo objektas – sujungimus tarp vieningų  nacionalinių sąsajų (toliai – VNS) įrangų, kurios  skirtos įgyvendinti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/2226, kuriuo  sukuriama  atvykimo  ir  išvykimo  sistema  (AIS),  kurioje  registruojami  trečiųjų  šalių  piliečių, kertančių  valstybių  narių  išorės  sienas,  atvykimo  ir  išvykimo  bei  atsisakymo  leisti  jiems  atvykti  duomenys,  nustatomos  prieigos  prie  AIS  teisėsaugos  tikslais  sąlygos  ir  iš  dalies  keičiama  Konvencija  dėl  Šengeno  susitarimo  įgyvendinimo  ir  reglamentai  (EB)  Nr.  767/2008  ir  (ES)  Nr.  1077/2011,  pagrindiniame  ir rezerviniame duomenų  centruose (toliau - DC), užtikrinančios DWDM banginio sutankinimo įrangos (angl. Dense wavelength division multiplexing) ir jos įrengimo įsigijimas. Perkami 2 vienodi komplektai po 2 vnt. DWDM (viso – 4 įrangos vienetai) vienodos įrangos, sukomplektuotos su visais reikalingais moduliais ir priedais, kuriais įrengiami pagrindinis ir rezervinis sujungimai tarp DC. Siūloma DWDM įranga turi būti centralizuotai valdoma.

Kadangi perkančioji organizacija valdo ypatingos svarbos informacinę infrastruktūrą, vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 37 str. 2 d., siūloma įranga, paslaugos ar darbai, taip pat garantinių įsipareigojimų vykdymas, neturi kelti grėsmės nacionaliniam saugumui. Perkančioji organizacija, turi teisę laikyti, kad tiekėjo siūlomos prekės, paslaugos, garantinių įsipareigojimų vykdymas ar darbai kelia grėsmę nacionaliniam saugumui, kai Lietuvos Respublikos Vyriausybė yra priėmusi sprendimą, patvirtinantį, kad ketinamas sudaryti sandoris neatitinka nacionalinio saugumo interesų vadovaujantis Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymu. Jeigu Lietuvos Respublikos Vyriausybė priims sprendimą, kad sandoris neatitinka nacionalinio saugumo interesų vadovaujantis Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymu, tiekėjo pasiūlymas bus atmestas.

2. Sujungimų tarp VNS įrangų, esančių pagrindiniame ir rezerviniame DC, aprašymas

Sujungimams įrengti bus naudojami du Perkančiosios organizacijos turimi šviesolaidiniai kabeliai – 3,1 km ir 5,4 km ilgio. Kabeliai atitinka ITU.T G.652d reikalavimus. Pagrindinio ir rezervinio duomenų centrų sujungimui formuojami du sujungimai – pagrindinis ir atsarginis, kiekvienam sujungimui naudojamos dvi arba viena skaidulos. Duomenų centruose įranga turi būti montuojama į Perkančiosios organizacijos skirtas 19“ aparatines spintas. Perkama įranga turi dirbti naudojant abiejų kabelių skaidulas be papildomų įrangos pakeitimų.

3. Reikalavimai

3.1. Reikalavimai DWDM įrangai

DWDM įranga – 4 vnt.

| Eil. Nr. | Parametras | Reikalaujama parametro reikšmė |
| --- | --- | --- |
| 1. | Gamintojas | Nurodyti gamintoją. |
| 2. | Modelis, sudėtinių dalių kodai ir kiekiai | Nurodyti tikslų siūlomo įrenginio modelį, komplektuojamų dalių kodus ir jų kiekius (detali techninė specifikacija). |
| 3. | Paskirtis | Įrenginys privalo būti pritaikytas sutankinti (multipleksuoti) bei išskirti (demultipleksuoti) skirtingų bangos ilgių (atitinkančių 100 GHz ITU-T G.694.1 dažnių lentelę C-Band juostoje arba lygiavertę) signalus į vieną, perduodamą vienamodėmis šviesolaidžio gijomis, atitinkančiomis ITU-T G.652 arba ITU-T G.655 standartus arba lygiaverčius. Perdavimui bei priėmimui naudojamos skirtingos šviesolaidžio gijos arba viena skaidula. |
| 4. | Moduliai | 1. Turi būti išvardinti įrenginį sudarančių modulių ir mazgų kiekiai ir jų gamintojo kodai. 2. Įranga ir jos moduliai ar mazgai turi būti vieno gamintojo arba tarpusavyje suderinami. Jeigu atskiri moduliai ar mazgai komplektuojami skirtingų gamintojų, turi būti pateikti DWDM įrangos gamintojo dokumentai, patvirtinantys suderinamumą, arba pateikta nuoroda į tokį dokumentą gamintojo interneto puslapyje. |
| 5. | Duomenų kanalų skaičius | Turi atitikti ITU-T G.694.1 arba analogišką. Perdavimui bei priėmimui naudojama viena skaidula arba skirtingos šviesolaidžio gijos (pora). |
| 6. | Sistemą sudarančių įrenginių konstrukcija | Siūloma sistema turi atitikti žemiau išvardintus konstrukcinius parametrus: 1. Įranga ir jos moduliai ar mazgai turi būti vieno gamintojo arba tarpusavyje suderinami. Jeigu atskiri moduliai ar mazgai komplektuojami skirtingų gamintojų, turi būti pateikti DWDM įrangos gamintojo dokumentai, patvirtinantys suderinamumą, arba pateikta nuoroda į tokį dokumentą gamintojo interneto puslapyje; 2. montuojamas į 19“ aparatinę spintą, įrenginio aukštis ne daugiau 10U (445 mm); 3. Dubliuotas 220-250 V maitinimas. Maitinimo šaltiniai keičiami nesutrikdant įrangos darbo. Jei įranga maitinama 48V nuolatine įtampa, turi būti dvi nepriklausomos 48V maitinimo grandinės su atskirais 220-250/48V lygintuvais, kurių keitimas nesutrikdo įrangos darbo. 220-250/48V keitikliai gali būti kito gamintojo; 4. Aktyvinę įrangos dalį aušinantys ventiliatorių moduliai turi atitikti vieną iš galimų sprendimų: a)turi būti dubliuoti ir keičiami nesutrikdant įrangos darbo. Įrangos normaliam darbui turi užtekti vieno ventiliatorių modulio. Turi būti nuolat vykdoma, ventiliatorių darbo kontrolė ir, sutrikus modulių darbui, perduodamas pranešimas apie gedimą. b) aušinama vienu greitai keičiamu ventiliatorių moduliu, turinčiu ne mažiau kaip tris ventiliatorius. Vieno iš ventiliatorių gedimas neturi sukelti DWDM įrangos darbo sutrikimo. Į įrenginio komplektaciją turi būti įtrauktas papildomas ventiliatorių modulis, pilnai sukomplektuotas ventiliatoriais. Įrenginio konstrukcija turi užtikrinti, kad ventiliatorių modulio pakeitimui reikės laiko mažiau, negu aušinimo nebūvimas sutrikdys duomenų perdavimą. Turi būti nuolat vykdoma ventiliatorių darbo kontrolė ir, sutrikus bet kurio ventiliatoriaus darbui, perduodamas pranešimas apie gedimą. |
| 7. | Valdymo sąsajos | Siūlomos sistemos įranga turi būti valdoma ne mažiau kaip išvardintomis valdymo sąsajomis ir palaikyti nurodytus valdymo protokolus: - terminalinis (angl. Console) prievadas ir bent vienas dedikuotas valdymo prievadas (out-of-band); - CLI, SSH, SNMPv2/v3, HTTPS, RADIUS; - Grafinė sąsaja prisijungus prie kiekvieno aktyvaus įrenginio atskirai. - In-band valdymas nutolusiam įrenginiui. - išsaugoti išorinėje laikmenoje ir įkelti iš išorinės laikmenos įrenginių konfigūracijos failus. |
| 8. | Prievadai | Prievadų skaičius ne mažiau: - 7 vnt 1000Base-T; - 4 vnt po 1Gbps; - 6 vnt po 10 Gbps; - 2 vnt po 16 Gbps; - 2 vnt. po 32 Gbps; - 2 vnt 40 Gbps. Įrenginys turi palaikyti galimybę išplėsti prievadų skaičių įsigyjant papildomus modulius Magistralinis prievadas turi dirbti per vieną arba dvi skaidulas. |
| 9. | Įrenginio komplektacija | 1. Įrenginys turi būti komplektuojamas SFP, SFP+, QSFP moduliais, kurių kiekis turi būti ne mažesnis kaip: - 7 vnt. SFP, 1000Base-T prievadams , - 4 vnt. SFP, 1Gbps prievadams, multimode, - 6 vnt. SFP+ 10 Gbps prievadams , multimode - 2 vnt. SFP+ arba QSFP 16Gbps Fiberchannel singlemode prievadams, - 2 vnt. SFP+ arba QSFP 32 Gbps Fiberchannel multimode prievadams, - 2 vnt. SFP+ arba QSFP 40 Gbps Ethernet, singlemode LC jungtis. Jei įranga vartotojo jungtims pajungti naudoja tarpinę optinę komutavimo panelę, tikslus modulio tipas nevertinamas. Vertinant turi atitikti protokolo tipas, bangos tipas ir optinės jungties tipas. 2.Turi būti komplektuojamos visos specifikacijoje nurodytų prievadų veikimui reikalingos licencijos. Jeigu licencijos terminuotos, turi būti įtrauktos licencijos ne mažiau kaip 3 metams. 3. Įrenginiai turi būti sukomplektuoti su visais reikalingais priedais ir kabeliais, būtinais sumontuoti ir veikti 19“ aparatinėje spintoje. 4. Turi būti komplektuojamas dvejais komplektais jungiamųjų dviejų gyslų vienamodžių šviesolaidinių kabelių, kurių vienos pusės jungtis atitinka siūlomos įrangos magistralinės jungties tipą, o antra jungtis turi būti SC APC (nes tokios perkančiojoje organizacijoje esamų kabelių jungtys), ilgis ne mažesnis kaip 5 m. |
| 10. | Šifravimas | Turi turėti mazgus, atliekančius šifravimą AES256-GSM with Diffie-Hellman group 5 key exchange, FIBS 140-2 level-2 algoritmu arba analogišku. Jo aktyvavimui techninė ir programinė įranga bei licencijos 3 metams turi būti įtrauktos į pasiūlymą. |
| 11. | Šifravimo sistemos našumas | Šifravimo našumas turi būti ne mažesnis nei 250G, turi būti šifruojami per visus perkamus modulius perduodami duomenys ir neriboti veikiančių paslaugų greitaveikos (angl. Line rate). |
| 12. | Klaidų taisymas | Sistema turi palaikyti klaidų taisymo funkcionalumą ITU-T G.709 GFEC arba lygiavertį. |
| 13. | Optinio signalo matavimas | Siūloma sistema turi vykdyti magistralinės linijos optikos signalo slopinimo ir/arba atspindžio nuolatinius matavimus ir fiksuoti matuojamo parametro pasikeitimą ne blogesniu kaip 1 db tikslumu ir informuoti apie kokybinių parametrų pasikeitimus, didesnius negu nustatyta riba. |
| 14. | Įdiegimas | Tiekėjas sumontuoja, sukonfigūruoja ir išbando įrangą ir pateikia bandymų (testavimų) protokolus Informatikos ir ryšių departamento prie LR VRM (toliau IRD) patalpose pagal IRD pateiktą loginių sujungimų schemą. Schema bus pateikta tiekėjui su kuriuo bus pasirašyta sutartis. Tiekėjas pateikia įrangos įdiegimo ir konfigūracijos dokumentaciją IRD. |
| 15. | Mokymai | Įdiegiant įrangą, turi būti pravesti ne trumpesni kaip 21 val. naudojimosi įranga mokymai perkančiosios organizacijos patalpose (Šventaragio g. 2, Vilnius) arba nuotoliniu būdu, užtikrinančiu karantino apribojimus ir mokymų efektyvumą, ne mažiau kaip 3 žmonėms šiomis temomis: - Supažindinimas su DWDM technologija - DWDM sprendimo pristatymas - Techninės DWDM įrangos konfigūravimas, diegimas ir priežiūra DWDM valdymo programinio sprendimo diegimas ir priežiūra |
| 16. | Tiekimas | Visa siūloma įranga privalo būti nauja; negalima siūlyti naudotos arba naudotos ir atnaujintos (anglų k. - remarketing ar refurbished) įrangos. |
| 17. | Garantija | 1. Turi būti aparatinei ir programinei įrangai suteikta įrangos gamintojo garantija ne trumpesniam kaip 36 mėnesių laikotarpiui nuo Perkančiosios organizacijos priėmimo–perdavimo akto pasirašymo dienos. Tiekėjas garantijos metu turi užtikrinti perkamos įrangos gedimų, atsiradusių dėl aparatinės ir programinės įrangos kaltės, šalinimą. 2. Teikti techninės pagalbos konsultacijas. 3. Tiekėjas atliktiems diegimo (montavimo ir konfigūravimo) darbams suteikia ne trumpesnę kaip 36 mėnesių garantiją nuo Perkančiosios organizacijos priėmimo–perdavimo akto pasirašymo dienos. 4. Įrangos gedimo atveju, Perkančioji organizacija praneša apie incidentą Tiekėjui telefonu, elektroniniu paštu arba raštiškai. 5. Reagavimo, t. y. veiksmų pradžios, gavus pranešimą apie įrangos gedimą, laikas – ne ilgesnis kaip 4 darbo valandos. 6. Tiekėjas privalo pašalinti gedimą ne ilgiau kaip per 7 darbo dienas. Jei gedimo pašalinimui atsarginių detalių, medžiagų ar agregatų įsigijimui reikalingas ilgesnis terminas, gedimo pašalinimo terminas derinimas. 7. Užbaigti įrangos gedimo šalinimo, profilaktinės priežiūros darbai perduodami Perkančiajai organizacijai, pasirašant paslaugų priėmimo-perdavimo aktą. 8. Sugadinus įrangą, Tiekėjas už sugadinimą atsako jos rinkos verte bei privalo, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas pakeisti arba suremontuoti savo sąskaita. Atlikus įrangos gedimo atstatymą, sugadintai daliai turi būti suteikiama ne trumpesnė nei likusi pagal sutartį garantija. Suteiktas garantinis laikas turi būti įrašytas paslaugų priėmimo˗perdavimo akte. 9. Garantinės priežiūros kaina turi būti įskaičiuota į Sutarties kainą. |

3.2. Reikalavimai Centralizuotam DWDM sistemos valdymui

Centralizuota DWDM valdymo sistema – 1 vnt.

| Eil. Nr. | Parametras | Reikalaujama parametro reikšmė |
| --- | --- | --- |
| 1. | Sistemos valdymas | Siūloma sistema turi būti centralizuotai valdoma valdymo sistemos, kurią būtų galima pasiekti naudojantis grafine valdymo sąsaja per nuotolį. Centralizuota valdymo sistema turi gebėti: - Braižyti įrenginių topologinį vaizdą; - Atvaizduoti praeityje įvykusius tinklo įvykius; - Atvaizduoti esamas tinklo sistemines klaidas; - El. laiškų siuntimas apie tinklo įvykius; - Atlikti įrenginių programinės įrangos atnaujinimus; - išsaugoti išorinėje laikmenoje ir įkelti iš išorinės laikmenos įrenginių konfigūracijos failus; - Centralizuotai keisti valdomų įrenginių konfigūracijos failus. |

| PIRKĖJAS Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Direktoriaus pavaduotojas Artūras Kavolis | PARDAVĖJAS # UAB „WhiteBit“ Pardavimų direktorius |
| --- | --- |