Baldų Lietuvos žydų kultūros ir tapatybės muziejui, adresu Pylimo g. 4, Vilnius, supaprastinto pirkimo sąlygų 1 priedas

1 etapo

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1-2 aukštai

Įgyvendinimo pradžia: pasirašius sutartį

Įgyvendinimas: iki 2023 m. rugpjūčio 31 d.

BALDAI

BVPŽ kodas 39100000-3 (baldai)

Bendrieji reikalavimai

- Visai tiekėjo įrengtai ekspozicijos įrangai turi būti suteikiama 24 mėnesių garantija.

- Ekspozicijos grafinė medžiaga (nuotraukos, tekstai, piešiniai ir pan.) turi būti atspausdinti kokybiškai ant šviesos poveikiui atsparių medžiagų, suteikiant 5 metų garantiją.

- Tiekėjas parengia ir pateikia Užsakovui detalias naudojimo ir priežiūros instrukcijas, atitinkančias Užsakovo reikalavimus, kad Užsakovas galėtų tinkamai atlikti ekspozicijos sistemų eksploatavimą, priežiūrą, reguliavimą ir taisymą. Instrukcijų dokumentacija turi būti pateikta lietuvių kalba.

- Visos konstrukcijos, gaminiai, medžiagos ir įranga turi būti nauji, atitikti projekto techninėse specifikacijose ir brėžiniuose nurodytus kokybės reikalavimus bei būti sertifikuoti arba nustatyta tvarka pripažinti tinkamais naudoti Lietuvoje ir turėti atitikties įvertinimo dokumentą.

- Tiekėjas sudaro ekspozicijos įrengimo vykdymo grafiką ir suderina jį su Užsakovu prieš pradėdamas įrengimo darbus. Ekspozicijos įrengimo metu tiekėjas užtikrina, kad ekspozicija būtų įrengiama teisingai ir pagal ekspozicijos projekto reikalavimus. Visi perdarymai dėl aplaidumo papildomai neapmokami. Visos ekspozicijos įrengimui planuojamos naudoti medžiagos, sprendiniai bei spalvos privalo būti suderintos su projekto priežiūrą vykdysiančiu paslaugų teikėju.

- Įrengiant ekspoziciją galimi ne ženklūs nukrypimai nuo projekto brėžinių ar specifikacijų, gali sąlygoti pakeitimus susijusius su medžiagų keitimu, atsirasti poreikis suteikti papildomas paslaugas ar pan. Tokie keitimai galimi tik gavus raštišką Užsakovo sutikimą. Apie visus pakeitimus ir papildomų paslaugų poreikį tiekėjas privalo raštiškai informuoti Užsakovą, dar nepradėjęs tokių pakeitimų. Prieš kreipiantis į Užsakovą dėl keitimų, jie turi būti suderinti su projekto priežiūrą vykdysiančiu paslaugų teikėju.

- Baigus montuoti mechanines, elektrines ar kitas sistemas ir įrangą, tiekėjas turi jas išbandyti dalyvaujant Užsakovui. Visas bandymams ir apžiūrai reikalingas priemones suteikia tiekėjas.

- Ekspozicijos įrengimas turi būti atliekamas pagal projekto dokumentacijoje numatytus sprendinius ir ekspozicijoje panaudotų gaminių gamintojų pateiktas instrukcijas, taikant tinkamus metodus bei naudingą gamybinę patirtį ir laikantis visų Lietuvos Respublikoje galiojančių kokybės ir technologijos reikalavimų.

- Už konstrukcijų, gaminių, medžiagų ir įrengimų nuostolius ar apgadinimus pilnai atsako tiekėjas.

- Tiekėjas baigęs ekspozicijos įrengimo darbus privalo apmokyti ne mažiau kaip 5 Užsakovo darbuotojus dirbti su naujai įrengtos ekspozicijos infrastruktūra.

- Tiekėjas turi atsižvelgti į visas projekto autorių nurodytas pastabas, kurios yra projekto bylose ir aiškinamuose raštuose ir jas vykdyti.

- Tiekėjas turi pristatyti ir sumontuoti baldus muziejaus ekspozicinėse patalpose.

- Tiekėjas, montuodamas baldus, kai jie tvirtinami tiesiogiai į lubų ar sienų konstrukcijas, prakertant lubų ar sienų gipso kartono lubas ar sienas, montavimo darbus turi iš anksto derinti su projektuotojais ir rangovais.

PASTABOS: jei apibūdinant pirkimo objektą galimai yra nurodytas konkretus modelis ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, tokia informacija yra informacinio pobūdžio ir tiekėjas nėra įpareigotas siūlyti ir /ar naudoti tokių paslaugų, produkcijos, medžiagų, įrenginių ir pan. bei gali juos pakeisti lygiaverčiais.

PIRMOJIPIRKIMO DALIS, 1 etapas

1-2 aukštai

Įgyvendinimo pradžia: pasirašius sutartį

Įgyvendinimas:iki 2023 m. rugpjūčio 31 d.

BALDAI

BVPŽ kodas 39100000-3 (baldai)

| Eil. Nr. | Gaminio pavadinimas | Aprašymas / reikalavimai | Mato vnt. | Kiekis | Tiekėjo siūlomi reikalavimai | Kaina už vnt./kompl. eurais | Kaina iš viso eurais |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Apsaugos vartai / metalo detektoriaus apdaila, integracija (101 patalpa) | Matmenys: 2120x600xh2680* *matmenys tikslinami pagal metalo detektoriaus modelį. Baldo karkasas ir išorinės plokštumos: Pušinė fanera 18 mm. Beicuojama iki tamsiai pilko atspalvio. 1016 –TP -1A ir kiemo korpusas_įrengimas_baldai-BYLA. Žiūrėti brėžinius: B-101.1, B-101.2 K-01, lapas 1/1 K-02, lapas 1/2 K-02, lapas 2/2 | kompl. | 1 |  |  |  |
| 2. | Recepcijos baldas (su prekystaliais, vitrina suvenyrams, brošiūroms, darbo vietai) (102 patalpa) | Matmenys, medžiagiškumas, konstrukcija, stiklas, varstoma dalis, magnetiniai užraktai – žiūrėti brėžinius. Baldo karkasas MDP 18 mm; Baldo fasadas: Pušinė fanera 18mm beicuojama, tamsiai melsvo atspalvio. Baldinės plokštės jungiamos 45o kampu. Reguliuojamo aukščio baldinė atrama. Magnetinio užrakto sistema S-02 (10 vnt.) 1016 –TP -1A ir kiemo korpusas_įrengimas_baldai-BYLA. Žiūrėti brėžinius: B-102.1 – 102.5 K-01, lapas 1/1 K-02, lapas 1/2 K-02, lapas 2/2 | kompl. | 1 |  |  |  |
| 3. | Lentynos knygoms ir suvenyrams(4 vnt.) (102 patalpa) | Pakabinamos lentynos (tvirtinamos varžtais į sieną). 4 vnt. BP-03. 18 mm MDF, dažoma bazine balta spalva 2000x300x18 mm 1016 –TP -1A ir kiemo korpusas_įrengimas_baldai-BYLA. Žiūrėti brėžinius: 102.1, 102.2 | kompl. | 1 |  |  |  |
| 4. | Spintaintegruota nišoje (102patalpa) | Matmenys: 1150x430xh1800 BP-03. lentynos iš 18 mm MDF, dažomos bazine sienų balta; Varstoma dalis, atidaroma paspaudimu, vyriai paslėpti, BP-03. 18 mm MDF, dažoma bazine balta; Lentynų tvirtinimas į nišą metaliniu kampu. 1016 –TP -1A ir kiemo korpusas_įrengimas_baldai-BYLA. Žiūrėti brėžinius: B-102.6 K-01, lapas 1/1 K-02, lapas 1/2 K-02, lapas 2/2 | kompl. | 1 |  |  |  |
| 5. | Recepcijos kėdė K-02 (102 patalpa) | Spalva: Juodas audinys ir juodo metalo karkasas. Dydis: Visos kėdės aukštis 75 cm. Sėdimos dalies aukštis –42/43 cm. Kėdės plotis - 58 cm. Apdirbimas ir kitos pastabos: Rėmas aliuminis, dažomas juodai. Sėdimoji dalis ir atkaltė – juodas audinys. Analogas: 1016 –TP -1A ir kiemo korpusas_įrengimas_baldai-BYLA. Žiūrėti brėžinius: B-102.1, B-102.2 K-01, lapas 1/1 K-02, lapas 1/2 K-02, lapas 2/2 | vnt. | 1 |  |  |  |
| 6. | Apsaugos punkto spinta nišoje (103 patalpa) | Matmenys: 980x610xh2300 BP-03. lentynos iš 18 mm MDF, dažomos bazine sienų balta; Varstoma dalis,atidaroma paspaudimu, vyriai paslėpti, BP-03. 18 mm MDF, dažoma bazine balta; Lentynų tvirtinimas į nišą metaliniu kampu. Plokštėje išfrezuojama d25mm anga varstymui. Kabyklos sistema KB-01. 1016 –TP -1A ir kiemo korpusas_įrengimas_baldai-BYLA. Žiūrėti brėžinius: B-103.1 K-01, lapas 1/1 K-02, lapas 1/2 K-02, lapas 2/2 | kompl. | 1 |  |  |  |
| 7. | Suolas (106patalpa) | Matmenys: 1500x400xh420 Baldo karkasas ir išorinės plokštumos: Pušinė fanera 18 mm. Beicuojama iki tamsiai pilko atspalvio. 1016 –TP -1A ir kiemo korpusas_įrengimas_baldai-BYLA. Žiūrėti brėžinius: B-106.1, B-106.4, B-106.5 K-01, lapas 1/1 K-02, lapas 1/2 K-02, lapas 2/2 | vnt. | 2 |  |  |  |
| 8. | Rūbinės spintelių (savitarna) blokas (106patalpa) | Matmenys: 3319x1060xh1880 Baldo karkasas ir išorinės plokštumos: Pušinė fanera 18 mm. Beicuojama iki tamsiai pilko atspalvio. Veidrodžiai ant šoninių plokštumų. KabliukaiKB-02: Metalas, dažyta juodai milteliniu būdu. Kabyklos sistema KB-01. Spynelė S-01 (44 vnt.) Vietą derinti su projekto autoriumi 1016 –TP -1A ir kiemo korpusas_įrengimas_baldai-BYLA. Žiūrėti brėžinius: B-106.1 – B-106.5 K-01, lapas 1/1 K-02, lapas 1/2 K-02, lapas 2/2 | kompl. | 1 |  |  |  |
| 9. | Rūbinės spintelių blokas (savitarna) integruotas sienoje (106patalpa) | Matmenys: 5698x310xh1880. Baldo karkasas ir išorinės plokštumos: MDF plokštė fanera 18 mm, dažyta baltai. Reguliuojamo aukščio baldinė atrama. Kabyklos sistema KB-01. Spynelė S-01 (22 vnt.) Vietą derinti su projekto autoriumi Montavimo sienoje darbus derinti su projektuotojais ir rangovais. 1016 –TP -1A ir kiemo korpusas_įrengimas_baldai-BYLA. Žiūrėti brėžinius: B-106.1 – B-106.5 K-01, lapas 1/1 K-02, lapas 1/2 K-02, lapas 2/2 | kompl. | 1 |  |  |  |
| 10. | Rūbinės spintadarbuotojams integruota nišoje (106patalpa) | Matmenys: 980x610xh2300. Varstoma dalis, atidaroma paspaudimu, vyriai paslėpti, BP-03. 18 mm MDF, dažoma bazine balta; lentynų tvirtinimas į nišą metaliniu kampu; Kabyklos sistema KB-01. Spynelė S-01 (6 vnt.) Vietą derinti su projekto autoriumi 1016 –TP -1A ir kiemo korpusas_įrengimas_baldai-BYLA. Žiūrėti brėžinius: B-106.6 K-01, lapas 1/1 K-02, lapas 1/2 K-02, lapas 2/2 | kompl. | 1 |  |  |  |
| 11. | Spintelių numeriai | Skaičiai spausdinami tiesiai ant spintelės durelių paviršiaus UV spauda (p106) (Spintelių: 44+22+6) 1016 –TP -1A ir kiemo korpusas, įrengimas_baldai-BYLA Aiškinamasis raštas, 8 lapai Brėžinys: 106.1 – 106.5 Ekspozicijos grafikos BYLA, 16 lapas (skaičių apipavidalinimo dizainas) Spausdinimo vietą derinti su projekto autoriumiir užsakovu | kompl. | 72 |  |  |  |
| 12. | Spinta integruota nišoje (108 patalpa) | Matmenys: 1550x70xh2300 Baldo karkasas ir išorinės plokštumos: MDF plokštė 18 mm. Dažoma, spalva identiška sienų spalvai (bazinė balta). Durelių vyriai paslėpti, baldinis lankstas. Durelių atidarymo sistema: Durelių atmetiklis / Magnetinis fiksatorius 1016 –TP -1A ir kiemo korpusas_įrengimas_baldai-BYLA. Žiūrėti brėžinius: B-108.1 K-01, lapas 1/1 K-02, lapas 1/2 K-02, lapas 2/2 | kompl. | 1 |  |  |  |
| 13. | Stalas MD-04 (113patalpa) | Matmenys: 2200x800xh750 Stalviršis: BP-01 Pušinė fanera 18 mm. Beicuojama iki tamsiai pilko atspalvio. Metalinis karkasas ir metalinės kojos: MP-01Iš 20x60mm kvadratinio profiliovamzdelių. Virinamas, šlifuojamas, cinkuojamas su storasluoksne pasyvacija. 1016 –TP -1A ir kiemo korpusas_įrengimas_baldai-BYLA. Žiūrėti brėžinius: B-113.1, B-113.4, B-113.5 B-113.6, B-113.7 K-01, lapas 1/1 K-02, lapas 1/2 K-02, lapas 2/2 | vnt. | 4 |  |  |  |
| 14. | Kėdė sulankstoma, konferencinė K-01 (113 patalpa) | Spalva: Juoda faniera ir juodo metalo karkasas. Dydis: Visos kėdės aukštis - 77 cm. Sėdimos dalies aukštis - 46 cm. Kėdės plotis - 45 cm Apdirbimas ir kitos pastabos: Sulankstoma kėdė, vidaus patalpoms – viešosios erdvės, konferencijų salės. Rėmas aliuminis, dažomas juodai. Sėdimoji dalis ir atkaltė – faniera, dažoma juodai. Analogas: 1016 –TP -1A ir kiemo korpusas_įrengimas_baldai-BYLA. Žiūrėti brėžinius: B-113.1, B-113.2, B-113.4 B-113.5, B-113.6, B-113.7 K-01, lapas 1/1 K-02, lapas 1/2 K-02, lapas 2/ | vnt. | 40 |  |  |  |
| 15. | Virtuvėlės baldas (113patalpa) | Virtuvėlės komplekto matmenys: 3630x1050xh2080 Projekto matmenis, medžiagiškumą žiūrėti brėžiniuose. Baldo fasadas: MDF 18 mm, dažyta baltai. Visose durelėse magnetinis užraktas su durelių atmetėju (be rankenų) S-02 (6 vnt.) Reguliuojamo aukščio baldinė atrama. Baldo dalys: Šaldytuvui, šiukšliadėžei ir lentynos indams laikyti. Stalviršis (2 cm) lietas iš dirbtinio akmens, kartu su kriaukle. (DuPont Glacier White arba analogiškas). Baldinėje plokštėje frezuojamos angos integruojamam vandens maišytuvui. Sieninis vandens maišytuvas su jungtimi geriamajam vandeniui, baltas matinis. Kartu vandens filtras. Baldo dalis: Kavos aparatui įmontuoti. Baldo dalis: Sulankstomoms kėdėms sandėliuoti. Plokštuma dengianti vėdinimo įrenginį – atverčiama. 1016 –TP -1A ir kiemo korpusas_įrengimas_baldai-BYLA. Žiūrėti brėžinius: B-113.1, B-113.2, B-113.6 K-01, lapas 1/1 K-02, lapas 1/2 K-02, lapas 2/2 | kompl. | 1 |  |  |  |
| 16. | Kubas/baldas atsisėdimui (113 patalpa) | Matmenys: 400x400xh420 Baldo karkasas ir išorinės plokštumos: Pušinė fanera 18 mm. Beicuojama iki tamsiai pilko atspalvio. 1016 –TP -1A ir kiemo korpusas_įrengimas_baldai-BYLA. Žiūrėti brėžinius: B-113.1, B-113.3, B-113.5 K-01, lapas 1/1 | vnt. | 2 |  |  |  |
| 17. | Stalas su ratukais (stumdomas) (211 patalpa) | Matmenys: 1600x600xh750 Stalviršis ir stalviršio karkasas: Pušinė fanera 18 mm. Beicuojama iki tamsiai pilko atspalvio. Metalinės stalo kojos: Iš 20x60 mm stačiakampio profilio vamzdelių. Virinamas, šlifuojamas, cinkuojamas su storasluoksne pasyvacija Metalinis karkasas: Iš 20x20 mm kvadratinio profilio vamzdelių. Virinamas, šlifuojamas, cinkuojamas su storasluoksne pasyvacija. MD-04 Cinkuoti baldiniai ratukai: Cinkuotas rėmas. Ratuko diametras 50 mm. Sriegio skersmuo 10 mm. Bendras aukštis nuo žemės 72 mm. (44 vnt. kartu su 113 patalpa) Pasukamas cinkuotas ratukas su srieginiu tvirtinimu ir cinkuotu stabdžiu. Ratukas dengtas pilko atspalvio guma. Apkrovos svoris iki 50kg. 1016 –TP -1A ir kiemo korpusas_įrengimas_baldai-BYLA. Žiūrėti brėžinius: B-211.1 – B-211.5 K-01, lapas 1/1 K-02, lapas 1/2 K-02, lapas 2/2 | vnt. | 6 |  |  |  |
| 18. | Konferencinės kėdės, sulankstomos K-01 (211 patalpa) | Spalva: Juoda faniera ir juodo metalo karkasas. Dydis: Visos kėdės aukštis - 77 cm. Sėdimos dalies aukštis - 46 cm. Kėdės plotis - 45 cm Apdirbimas ir kitos pastabos: Sulankstoma kėdė, vidaus patalpoms – viešosios erdvės, konferencijų salės. Rėmas aliuminis, dažomas juodai. Sėdimoji dalis ir atkaltė – faniera, dažoma juodai. Analogas: 1016 –TP -1A ir kiemo korpusas_įrengimas_baldai-BYLA. Žiūrėti brėžinius: B-211.1 – B-211.5 K-01, lapas 1/1 K-02, lapas 1/2 K-02, lapas 2/2 | vnt. | 50 |  |  |  |
| 19. | Spinta nišoje (211patalpa) | Matmenys: 870x412xh2050 Spintos durų plokštumos: Baltai dažyta 18 mm MDF plokštė. Niša su 6 lentynomis: Dengiamos baltai dažytos 18 mm MDF plokštės. Atsidaro su paspaudimu. Vyriai paslėpti. 1016 –TP -1A ir kiemo korpusas_įrengimas_baldai-BYLA. Žiūrėti brėžinius: B-211.1, B-211.2, B-211.5 K-01, lapas 1/1 K-02, lapas 1/2 K-02, lapas 2/2 | kompl. | 1 |  |  |  |