Baldų Lietuvos žydų kultūros ir tapatybės muziejui, adresu Pylimo g. 4, Vilnius, supaprastinto pirkimo sąlygų 1 priedas

2 etapo

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

3-4 aukštai

Įgyvendinimo pradžia: tik gavus iš Muziejaus rašytinį dokumentą apie sutarties 2 etapo vykdymo pradžią

Įgyvendinimas: iki 2024 m. gruodžio 31 d.

BALDAI

BVPŽ kodas 39100000-3 (baldai)

Bendrieji reikalavimai

- Visai tiekėjo įrengtai ekspozicijos įrangai turi būti suteikiama 24 mėnesių garantija. Ekspozicijos grafinė medžiaga (nuotraukos, tekstai, piešiniai ir pan.) turi būti atspausdinti kokybiškai ant šviesos poveikiui atsparių medžiagų, suteikiant 5 metų garantiją.

- Tiekėjas parengia ir pateikia Užsakovui detalias naudojimo ir priežiūros instrukcijas, atitinkančias Užsakovo reikalavimus, kad Užsakovas galėtų tinkamai atlikti ekspozicijos sistemų eksploatavimą, priežiūrą, reguliavimą ir taisymą. Instrukcijų dokumentacija turi būti pateikta lietuvių kalba.

- Visos konstrukcijos, gaminiai, medžiagos ir įranga turi būti nauji, atitikti projekto techninėse specifikacijose ir brėžiniuose nurodytus kokybės reikalavimus bei būti sertifikuoti arba nustatyta tvarka pripažinti tinkamais naudoti Lietuvoje ir turėti atitikties įvertinimo dokumentą.

- Tiekėjas sudaro ekspozicijos įrengimo vykdymo grafiką ir suderina jį su Užsakovu prieš pradėdamas įrengimo darbus. Ekspozicijos įrengimo metu tiekėjas užtikrina, kad ekspozicija būtų įrengiama teisingai ir pagal ekspozicijos projekto reikalavimus. Visi perdarymai dėl aplaidumo papildomai neapmokami. Visos ekspozicijos įrengimui planuojamos naudoti medžiagos, sprendiniai bei spalvos privalo būti suderintos su projekto priežiūrą vykdysiančiu paslaugų teikėju.

- Įrengiant ekspoziciją galimi ne ženklūs nukrypimai nuo projekto brėžinių ar specifikacijų, gali sąlygoti pakeitimus susijusius su medžiagų keitimu, atsirasti poreikis suteikti papildomas paslaugas ar pan. Tokie keitimai galimi tik gavus raštišką Užsakovo sutikimą. Apie visus pakeitimus ir papildomų paslaugų poreikį tiekėjas privalo raštiškai informuoti Užsakovą, dar nepradėjęs tokių pakeitimų. Prieš kreipiantis į Užsakovą dėl keitimų, jie turi būti suderinti su projekto priežiūrą vykdysiančiu paslaugų teikėju.

- Baigus montuoti mechanines, elektrines ar kitas sistemas ir įrangą, tiekėjas turi jas išbandyti dalyvaujant Užsakovui. Visas bandymams ir apžiūrai reikalingas priemones suteikia tiekėjas.

- Ekspozicijos įrengimas turi būti atliekamas pagal projekto dokumentacijoje numatytus sprendinius ir ekspozicijoje panaudotų gaminių gamintojų pateiktas instrukcijas, taikant tinkamus metodus bei naudingą gamybinę patirtį ir laikantis visų Lietuvos Respublikoje galiojančių kokybės ir technologijos reikalavimų.

- Už konstrukcijų, gaminių, medžiagų ir įrengimų nuostolius ar apgadinimus pilnai atsako tiekėjas.

- Tiekėjas baigęs ekspozicijos įrengimo darbus privalo apmokyti ne mažiau kaip 5 Užsakovo darbuotojus dirbti su naujai įrengtos ekspozicijos infrastruktūra.

- Tiekėjas turi atsižvelgti į visas projekto autorių nurodytas pastabas, kurios yra projekto bylose ir aiškinamuose raštuose ir jas vykdyti.

- Tiekėjas turi pristatyti ir sumontuoti baldus muziejaus ekspozicinėse patalpose.

- Tiekėjas, montuodamas baldus, kai jie tvirtinami tiesiogiai į lubų ar sienų konstrukcijas, prakertant lubų ar sienų gipso kartono lubas ar sienas, montavimo darbus turi iš anksto derinti su projektuotojais ir rangovais.

PASTABOS: jei apibūdinant pirkimo objektą galimai yra nurodytas konkretus modelis ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, tokia informacija yra informacinio pobūdžio ir tiekėjas nėra įpareigotas siūlyti ir /ar naudoti tokių paslaugų, produkcijos, medžiagų, įrenginių ir pan. bei gali juos pakeisti lygiaverčiais.

2 etapas

3-4 aukštai

Įgyvendinimo pradžia: tik gavus iš Muziejaus rašytinį dokumentą apie sutarties 2 etapo vykdymo pradžią

Įgyvendinimas:iki 2024 m. gruodžio 31 d.

BALDAI

BVPŽ kodas 39100000-3 (baldai)

| Eil. Nr. | Gaminio pavadinimas | Aprašymas / reikalavimai | Mato vnt. | Kiekis | Tiekėjo siūlomi reikalavimai | Kaina už vnt./kompl. eurais | Kaina iš viso eurais |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 3 A. / 318patalpa Biblioteka ir mediateka |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Spintos (darbuotojų rūbams, dokumentacijai) (318 patalpa) | Matmenys: 4620x500xh3740, plius 25 mm reguliuojamo aukščio kojelės BP-03. Spinta iš 18 mm MDF, dažoma bazine balta spalva. Varstoma dalis, atsidaro su paspaudimu. Vyriai paslėpti. Baldinės reguliuojamo aukščio kojelės. Magnetinės spynelės su užraktu S-02. Atrakinamos prilietus kortele. Veikimo principas: viena kortele galima atrakinti bet kurią balde esančią spintelę. Spynelės korpusas ir rakinimo plokštelė yra nematomi iš išorinės baldų pusės. Veikimo diapazonas – 20 mm per medžio arba stiklo plokštes. Rakinimo plokštelė su atmetimo funkcija. 1016 –TP -1A ir kiemo korpusas_įrengimas_baldai-BYLA. Žiūrėti brėžinius: B-318.01 – B-318.05 K-01, lapas 1/1 K-02, lapas 1/2 K-02, lapas 2/2 | kompl. | 1 |  |  |  |
| 2. | Lankytojų darbo stalas (spec. gaminys) (318 patalpa) | Matmenys: 5400x1350xh750 Dvigubo stalviršio karkasas ir išoriniai paviršiai: BP-0118 mm pušinė fanera. Beicuojama iki tamsiai pilko atspalvio. MP-01 Metalo kojos ir metalinis karkasas: 20x60 mm, virinamas, šlifuojamas, cinkuojamas su storasluoksne pasyvacija. Į stalviršį integruojami laidų nuvedimo kanalai, anga laidams d 50 mm(derinama pagal įrenginio jungčių vietas); Į stalviršį integruojamos el. dėžutės (dvigubos); Derinti su projektuotojais. 1016 –TP -1A ir kiemo korpusas_įrengimas_baldai-BYLA. Žiūrėti brėžinius: B-318.01 – B-318.05 K-01, lapas 1/1 K-02, lapas 1/2 K-02, lapas 2/2 | kompl. | 1 |  |  |  |
| 3. | Darbuotojo stalas (318 patalpa) | Matmenys: 1350x600xh750 Dvigubo stalviršio karkasas ir išorinės plokštumos: BP-01 18 mm pušinė fanera. Beicuojama iki tamsiai pilko atspalvio. MP-01 Metalo kojos ir karkasas: 20x60 mm, virinamas, šlifuojamas, cinkuojamas su storasluoksne pasyvacija. Į stalviršį integruojami laidų nuvedimo kanalai, anga laidams d 50 mm (derinama pagal įrenginio jungčių vietas); Į stalviršį integruojama el. dėžutė (dviguba). Derinti su projektuotojais. 1016 –TP -1A ir kiemo korpusas_įrengimas_baldai-BYLA. Žiūrėti brėžinius: B-318.01 – B-318.05 K-01, lapas 1/1 K-02, lapas 1/2 K-02, lapas 2/2 | kompl. | 1 |  |  |  |
| 4. | Bibliotekos lentynos (integruotos, patalpos perimetre) (318patalpa) | Matmenys: 9298x250xh3593 Baldo karkasas ir išorinės plokštumos: BP-01 Lentyna iš 18mm beržinės faneros. Beicuojama iki tamsiai pilko atspalvio. Baldinės reguliuojamo aukščio kojelės (25 mm). 1016 –TP -1A ir kiemo korpusas_įrengimas_baldai-BYLA. Žiūrėti brėžinius: B-318.01 – B-318.05 K-01, lapas 1/1 K-02, lapas 1/2 K-02, lapas 2/2 | kompl. | 1 |  |  |  |
| 5. | Lentynos mediatekai (integruotos, patalpos perimetre) (318patalpa) | Matmenys: 9298x310xh950 Baldo karkasas ir išorinės plokštumos: BP-01Lentyna iš 18mm beržinės faneros. Beicuojama iki tamsiai pilko atspalvio. Lentynos viršus sutampa su palangių viršumi. Integruojamų radiatorių vieta. Baldinės reguliuojamo aukščio kojelės (25 mm). Žiūrėti brėžinius: B-318.01 – B-318.05 K-01, lapas 1/1 K-02, lapas 1/2 K-02, lapas 2/2 | kompl. | 1 |  |  |  |
| 6. | Kėdė K-02 (318 patalpa) | Spalva: Juodasaudinys ir juodo metalo karkasas. Dydis: Visos kėdės aukštis - 75 cm. Sėdimos dalies aukštis – 42/43 cm. Kėdės plotis - 58 cm. Apdirbimas ir kitos pastabos: Rėmas aliuminis, dažomas juodai. Sėdimoji dalis ir atkaltė - juodasaudinys. Analogas: 1016 –TP -1A ir kiemo korpusas_įrengimas_baldai-BYLA. Žiūrėti brėžinius: B-318.01 – B-318.05 K-02, lapas 1/2 | vnt. | 9 |  |  |  |
| 7. | Kubas/baldas atsisėdimui (318patalpa) | Matmenys: 400x400xh420 Baldo karkasas ir išorinės plokštumos: Pušinė fanera 18 mm. Sena autentiška parketo apdaila. Lakštai jungiami 450 kampu. Baldinės reguliuojamo aukščio kojelės. PO pateiks autentiškas parketlentes, kurios yra išrinktos iš remontuojamo pastato Pylimo g. 4, Vilnius autentiškų seno parketo grindų. Jas reikės nuvalyti, nušveisti, nulakuoti. 1016 –TP -1A ir kiemo korpusas_įrengimas_baldai-BYLA. Žiūrėti brėžinius: B-318.1 K-01, lapas 1/1 Ekspozicijos BYLA Brėžinys: 202.4, 202.6, 202.7 | vnt. | 4 |  |  |  |