PASTATO-VANDENS SIURBLINĖS KUNCŲ G. 6A STOGO REMONTO

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Pirkimo objektas ir jo savybės

1.1. Pirkimo objektas –  AB „Klaipėdos vanduo“ pastato-vandens siurblinės Kuncų g. 6A stogo remontas. Remonto metu pašalinama sena ir įrengiama nauja prilydoma bituminė ritininė stogo danga (toliau – remonto darbai). Pridedama stogo fotofiksacija, techninės specifikacijos priedas Nr. 1.

1.2. Remonto darbai atliekami AB „Klaipėdos vanduo“ vandens siurblinėje Kuncų g. 6A, Klaipėda, stogo plotas apie 65m2

1.3. Visi remonto darbų sutartiniai įsipareigojimai turi būti įvykdyti per 30 kalendorinių dienų.

1.4. Remonto darbai gali būti atliekami įmonės darbo metu ir esant galimybei kitu metu, iš anksto susiderinus su atsakingais darbuotojais.

1.5. Prieš teikiant pasiūlymą kiekvienas Pirkimo dalyvis turi galimybę atvykti, apžiūrėti objektą ir tinkamai, visa apimtimi įvertinti remonto darbų ir medžiagų kiekius, remonto sąlygas. Pirkėjo atsakingo asmens už apžiūrą kontaktiniai duomenys:, Ryšininkų g. 11, LT-91116, Klaipėda, tel. Nr., elektroninio pašto adresas:

1.6. Garantiniu laikotarpiu tiekėjas, gavęs Pirkėjo įgaliotojo asmens užsakymą dėl defektų atsiradimo, privalo per įmanomai trumpiausią laiką, tačiau ne vėliau nei per 10 (dešimt) darbo dienų nuo defektų diagnozavimo momento, atlikti defektų šalinimo darbus.

2. Reikalavimai stogo remonto darbams atlikti

2.1. Atliekant parengiamuosius ir remonto darbus, būtina išsaugoti veikiančius visus elektrotechnikos, vėdinimo-ventiliacijos, žaibosaugos, stebėjimo bei kitus įrenginius sumontuotus ant stogo ir fasado sienų.

2.2. Senos stogo dangos pašalinimas.

2.3. Parapeto betoninės dalies atstatymas ir privirinimas prie laikančiųjų konstrukcijų (1vnt.)

2.4. Prilydoma stogo danga įrengiama iš apatinio (storis ≥3,5mm) ir viršutinio (storis ≥4mm)  sluoksnių (apie 65m2). Stogo sujungimo vietos su sienomis ir kitais vertikaliais paviršiais turi būti padengti hidroizoliacine danga ne mažiau kaip 300 mm virš stogo plokštumos.

3. Bendrieji reikalavimai remonto darbams

3.1. Tiekėjas privalo vykdyti darbus laikydamasis statybos techniniuose reglamentuose, teisės aktuose bei kituose normatyviniuose dokumentuose tokios rūšies darbams keliamų reikalavimų.

3.2. Tiekėjas darbus privalo atlikti naudodamasis savo ištekliais, medžiagomis, priemonėmis ir pajėgumais. Visos medžiagos ir gaminiai turi būti nauji, nenaudoti, kokybiški ir atitinkantys jiems keliamus Lietuvos Respublikos standartus ir normas (turi būti sertifikuoti Lietuvoje ir (arba) Europos Sąjungoje ir turi turėti atitikties įvertinimo dokumentus).

3.3. Tiekėjas, vykdydamas darbus, turi vadovautis medžiagų, gaminių ar įrengimų gamintojų instrukcijomis ir reikalavimais darbams su šiomis medžiagomis, gaminiais ar įrengimais.

3.4. Vykdant darbus Tiekėjas statybvietėje turi laikytis saugaus darbo, gaisrinės saugos, aplinkos apsaugos, tinkamų higienos sąlygų reikalavimų ir turi užtikrinti, kad į statybvietę nepateks pašaliniai asmenys.

3.5. Tiekėjas privalo statybines šiukšles ir medžiagų likučius utilizuoti savo lėšomis ir rizika, nepažeisdamas aplinkosaugos reikalavimų. Statybvietė perduodama pilnai išvalyta.

3.6. Darbų metu neturi pablogėti kitų, neremontuojamų pastato dalių, patalpų, teritorijos eksploatacinės savybės – jos turi likti ne blogesnės būklės, nei buvo iki darbų pradžios. Tiekėjas privalo atstatyti visa apimtimi darbų metu padarytus, vidaus patalpų, pastato, inžinerinių sistemų apgadinimus.

3.7. Tiekėjas statybos darbams privalo suteikti Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse numatytus garantinius terminus. Gaminiams turi būti taikomas jų gamintojo suteikiamas garantinis terminas.

3.8.Tiekėjas privalo darbus atlikti pagal techninėje specifikacijoje ir pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

4. Aplinkosauginiai reikalavimai

4.1. Vykdomas žaliasis pirkimas.

Pagal tvarkos aprašo 4.4.4.3.p. vertinamas tiekėjo statybos objekte darbų vykdymo metu efektyvių aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonių taikymas:

- kenksmingų atliekų ir pavojingų cheminių medžiagų nuotėkio, galinčio pakenkti aplinkai, prevencija; statybvietėje susidarančių atliekų kiekio, skleidžiamo triukšmo prevencija; efektyvus elektros energijos ir vandens naudojimas (A).

4.2. Pasiūlyme turi būti pateikti atitiktį žaliojo pirkimo reikalavimams įrodantys dokumentai:

- kiti lygiaverčiai aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonių įrodymai gali būti tiekėjo taikomų aplinkos apsaugos vadybos priemonių aprašymas, atitinkantis visus šiuos reikalavimus (įmonės vadovo arba tinkamai įgalioto asmens patvirtinta aplinkos apsaugos politika ir atitiktis aplinkos apsaugos reikalavimams teikiant paslaugas ir vykdant darbus).

Priedas:

- Stogo fotofiksacija.