2023 m.                    d. Sutarties Nr.

1 PRIEAS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA KARIŠKOMS UNIFORMINĖMS KEPURAITĖMS (KJP)

- BENDROSIOS NUOSTATOS

- Kariškos uniforminės kepuraitės (KJP) (toliau – kepuraitės)  tai – stabilią formą išlaikančios (tiek dėvint, tiek nedėvint) kepuraitės (skrybėlaitės formos), skirtos dėvėti Karinių jūrų pajėgų (KJP) karėms moterims ištisus metus.

- Kepuraitės su baltos medžiagos viršutinės dalies nuimamu apvalkalu (pridedamu atsarginiu, kad būtų galima pakeisti) ir juodo pusvilnonio kostiuminio audinio atvartu/bryliumi ir juosta; su dekoratyviniu dirželiu, kuris prisegamas šonuose sagomis su inkaru (žiūrėti priedo eskizus).

- Kepuraitės gaminamos:

3.1. KJP karininkių;

3.2. KJP ne karininkių.

- Kepuraitėms pagaminti reikalingu juodu kostiuminiu audiniu ir sagomis (14 mm skersmens su inkaru), pagal suderintas  sunaudojimo normas, Tiekėją aprūpina Pirkėjas. Visos kitos medžiagos ir priedai, reikalingi kepuraitės  gamybai, – Tiekėjo.

- Gaminiai turi atitikti minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nustatytus tekstilės gaminiams Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. rugpjūčio 22 d. įsakymu Nr. D1 – 672 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir  pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (aktuali redakcija su visais pakeitimais ir papildymais).

- Gaminiai turi atitikti šioje techninėje specifikacijoje pateiktus reikalavimus. Kepuraitės turi būti  patogios dėvint, užtikrinti komfortą, geras higienines sąlygas ir išlaikyti formos stabilumą visą gaminio eksploatavimo laikotarpį.

- Kepuraitės kokybės garantijos terminas – ne mažiau kaip 12 (dvylika) mėnesių aktyvios eksploatacijos sąlygomis (kuris skaičiuojamas nuo prekių išdavimo iš Pirkėjo sandėlio dienos) ir 24 (dvidešimt keturi) mėnesiai nuo prekių priėmimo į Pirkėjo sandėlį dienos.

- Kepuraitės modelio ypatumai, matų lentelės, technologinis apdirbimas, konfekcinės kortos, gaminio naudojimo-priežiūros instrukcija, prekių ženklinimas, pakavimas ir pateikimas derinami su konkurso laimėtoju, pasirašius sutartį.

- MODELIO IŠVAIZDOS IR YPATUMŲ APRAŠYMAS

- Kariškos uniforminės kepuraitės (KJP) tai – skrybėlaitės tipo kepuraitės, išlaikančios stabilią formą tiek dėvint, tiek nedėvint. Kepuraičių  bendras vaizdas pateiktas priede.

- Kepuraitės priekis puošiamas prisegtu sagomis (su inkaru) dekoratyviniu dirželiu virš atvarto. Kepuraičių dekoratyviniai dirželiai skiriasi pagal karių karinius laipsnius (žiūrėti priedo eskizus ir 1 lentelę).

- Kepuraitės pasiūtos iš pusvilnonio kostiuminio audinio (toliau – viršaus audinys) ir baltos sintetinės medžiagos (toliau – balta medžiaga). Kepuraitės viršutinė dalis (galvutės korpusas ir apvalkalas) – baltos spalvos, atvartas/brylius, apdailos juosta, odinis dekoratyvinis dirželis  – juodos spalvos (karininkių dirželis aukso spalvos, pintas).

- Kepuraitę sudaro: galvutės korpusas (nupjauto kūgio formos, kepuraitės formos stabilumo palaikymui); viršus/dugnelis - ovalo formos, atvartas/brylius, apvalkalas (su keičiamu atsarginiu), apdailos juosta.

- Kepuraitės viršus/dugnelis ir šoneliai su pamušalu, atvartai dvigubi -  iš viršaus audinio.

- Prie galvutės korpuso prisiūtas atvartas (dvigubas) turi būti nupeltakiuotas kas 1,0  0,1 cm peltakiais, lygiagrečiais kraštui.

- Visos kepuraitės siūlės turi būti nupeltakiuotos 0,1 - 0,2 cm pločio peltakiais.

- KJP karių moterų kepuraitės tiekiamos be kepurės ženklo.

1 lentelė

KARIŠKŲ UNIFORMINIŲ KEPURAIČIŲ (KJP) DIRŽELIAI

| # Eil. # Nr. | # Kariška uniforminė kepuraitė (KJP) | # Dirželis |
| --- | --- | --- |
| # 1. | # Karininkių (KJP) | # aukso spalvos, pintas, nustatyto pavyzdžio |
| # 2. | # Ne karininkių (KJP) | # juodos spalvos, matinis, odinis, dvigubas # (dviejų dirželių/sluoksnių, reguliuojamo ilgio ) |

- Kepuraitės atvarto ir galvutės korpuso sujungimo siūlė apsiūta (uždengiama) standžia tekstiline juostele.

- Kepuraitės apvalkalas (su keičiamu atsarginiu) prie korpuso, apdailos juosta (iš kostiuminio audinio) prie apvalkalo tvirtinami keturiomis kibaus užsegimo detalėmis (kad neslankiotų).

- Vidinėje pusėje, dugnelio/viršaus centre, prie pamušalo turi būti prisiūta skaidraus plastiko detalė pavardės žymėjimui.

- Kepuraitės viduje, priekio viduryje, įsegamo kepuraitės ženklo tvirtinimo vietai uždengti turi būti pritvirtintas standus pakietinimas (apsisaugojimui nuo ženklo tvirtinimo galo aštrumo), iš abiejų pusių apsiūtas pamušalu.

- Kepuraitės  modelis gali būti derinamas su konkurso laimėtoju, pasirašius sutartį.

- KONSTRUKCIJA, DYDŽIAI, GAMINIŲ MATAI

- Kariuomenės moterims reikalingų kepuraičių dydžiai pateikti 2 lentelėje, sudarytoje pagal LST EN 13402 standarto reikalavimus bei Lietuvos kariuomenėje priimtą dydžių sistemą.

- Tiksli dydžių lentelė su nurodytais kiekiais pateikiama Tiekėjui, sudarant sutartį.

- Esant būtinybei, gali būti pareikalauta pagaminti nestandartinių dydžių kepuraičių, neviršijant 2% užsakyto kiekio.

2 lentelė

KARIŠKŲ UNIFORMINIŲ KEPURAIČIŲ (KJP) DYDŽIAI

| Dydis | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Galvos apimtis, cm | 53,5-54,5 | 54,5-55,5 | 55,5-56,5 | 56,5-57,5 | 57,5-58,5 | 58,5-59,5 | 59,5-60,5 | 60,5-61,5 | 61,5-62,5 |

- Gaminių konstravimui turi būti panaudoti LST ISO 8559 ,,Drabužių konstravimas ir antropometriniai matavimai. Kūno matmenys“ duomenys (arba lygiaverčio standarto duomenys).

- Kepuraitės viršutinė dali (galvutės korpusas ir apvalkalas) – nupjauto kūgio formos, dugnelis - ovalo formos. Bazinio 56 dydžio kepuraitės viršaus skersmens ilgis (matuojant nuo priekinės dalies vidurio iki nugarinės dalies vidurio) – 14,2 cm ± 0,2 cm, plotis (matuojant tarp šoninių kraštų) – 13,9 cm ± 0,2 cm. Apvalkalas turi tiksliai atkartoti galvutės korpuso, prie kurio jis segamas dėvėjimo metu, formą (viršus/dugnelis su šoneliais).

- Kepuraitės  šonelio aukštis priekyje – 9,3 cm    0,2 cm.

- Viršaus audinio apdailos juostos plotis – 4,5 cm ± 0,2 cm, ilgis - pagal dydį. Vidaus tekstilinės juostos/apsiuvo plotis -  2,0 cm ± 0,2 cm, ilgis - pagal dydį.

- Kepuraitės  atvarto plotis priekyje – 6,0 cm    0,2 cm. Kepuraitės atvarto plotis nugaroje – 6,5 cm    0,2 cm.

- Detalės, apsisaugojimui nuo ženklo tvirtinimo, aukštis 6,0 cm ± 0,2 cm, plotis – 3,5 cm ± 0,1 cm.

- Skaidraus plastiko detalės, pavardės žymėjimui, ilgis -  7,0 cm ± 0,1 cm, plotis – 3,5 cm ± 0,1 cm.

- Kepuraitės visų dydžių pagrindiniai gaminių matai (matavimo vietos) ir leistini nuokrypiai nuo matų centimetrais pateikti 3 lentelėje. Matų lentelė gali būti derinama su konkurso laimėtoju, pasirašius sutartį.

3 lentelė

KARIŠKŲ UNIFORMINIŲ KEPURAIČIŲ (KJP) VISŲ DYDŽIŲ MATŲ LENTELĖ

| Kepuraitės matmens (vietos) pavadinimas / Dydis | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | Leistinas nuokrypis cm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kepuraitės apimtis (matuoti viduje ilgį ties atvarto ir šonelių siūle), cm | 54,0 | 5554 55,0 | 56,0 | 57,0 | 58,0 | 59,0 | 60,0 | 61,0 | 62,0 | 0,5 |
| Kepuraitės dugno ilgis išilgai, cm | 13,6 | 13,9 | 14,2 | 14,5 | 14,8 | 15,1 | 15,4 | 15,7 | 16,0 | 0,2 |
| Kepuraitės dugno ilgis skersai, cm | 13,3 | 13,6 | 13,9 | 14,2 | 14,5 | 14,8 | 15,1 | 15,4 | 15,7 | 0,2 |

- APDIRBIMO YPATUMAI  IR TECHNINIAI REIKALAVIMAI MEDŽIAGOMS

- Gaminių technologinis apdirbimas ir siūlių kokybė turi atitikti bendrus šios kategorijos/rūšies galvos apdangalų kokybės reikalavimus, keliamus gaminių technologiniam apdirbimui ir siūlėms. Negali būti nutrūkusių siūlų, nesusiūtų tarpų, sudūrimų, dygsnių praleidimų, paraukimų, iškreivinimo. Sujungiamos medžiagos turi būti nepažeistos, be prakirtimų. Dygsnių  tankumas turi būti tolygus, užtikrinti reikiamą siūlių stiprumą.

- Kepuraičių atvartas/brylius ir apdailos juosta turi būti pagaminti iš juodos spalvos  kostiuminio audinio, kuriuo, pagal suderintas  sunaudojimo normas, Tiekėją aprūpina Pirkėjas.

- Kepuraičių viršutinė dalis ir viršutinės dalies apvalkalas (su papildomu keitimui) turi būti pagaminti iš baltos medžiagos, kurios spalva artima baltai spalvai, kurios kodas pagal PANTONE TEXTILE spalvų katalogą - 11-0601 TP.

- Kepuraičių viršutinė dalis - galvutės korpusas turi būti kietas, standus, gerai išlaikantis savo formą dėvėjimo (ir nedėvint) metu. Viršutinė dalis turi būti pagaminta iš baltos, standžios, paklijuotos (dubliuotos) medžiagos.

- Nuimamas (keičiamas) apvalkalas turi būti pagamintas iš tamprios medžiagos, kurios techniniai parametrai/ charakteristikos pateikti 4 lentelėje Kepuraitės siuvamos ir komplektuojamos su dviem apvalkalais (kad galima būtų pakeisti). Kepuraitės keičiamas apvalkalas užvelkamas ant kepuraitės viršutinės dalies (korpuso) ir pritvirtinamas keturiomis kibaus užsegimo detalėmis (kad neslankiotų).

- Kepuraičių viršus/dugnelis ir šoneliai turi būti su pamušalu. Kepuraičių pamušalas – poliesterinis arba lygiavertis, ne blogesnės kokybės ir savybių. Pamušalo spalva derinama prie viršaus medžiagos spalvos. Kepuraitės atvartai – dvigubi, iš juodo pusvilnonio kostiuminio audinio.

- Ne karininkių kepuraičių juodos spalvos dirželis - matinės odos (gali būti natūralios odos pakaitalas, išvaizda artimas natūraliai odai). Kepuraičių dirželio spalva artima spalvai, kurios kodas pagal PANTONE TEXTILE spalvų katalogą  - 19-0303 TP.

- Kepuraičių detalės turi būti kerpamos viena kryptimi, gaminiuose neleidžiami detalių atspalviai.  Iš kostiuminio juodo audinio kerpami: atvartas - vienos detalės (dvigubas), juosta  – vienos detalės (dviguba). Iš baltos standžios medžiagos kerpamas viršutinės dalies dugnelis/ viršugalvis (ovalios formos) - iš vienos detalės ir šonelis - iš vienos detalės. Iš baltos tamprios medžiagos kerpami kepuraitės viršutinės dalies apvalkalai, kurie turi tiksliai atkartoti galvutės korpuso formą.

- Formos stabilumui užtikrinti kepuraitės detalės turi būti pastandintos drėgmei atsparia įdėkline/klijine medžiaga. Dubliuojamos visos detalės, išskyrus keičiamo apvalkalo ir apdailos juostos detales. Įdėklinės medžiagos, naudojamos kepuraičių gamyboje, turi būti atsparios drėgmei, neatsiklijuoti ir užtikrinti stabilią, tinkamą kepuraitės formą visą gaminio eksploatacijos laikotarpį.

- Kad kepuraitės apvalkalas ir juosta nesislankiotų, kepuraitės apvalkalas pritvirtinamas prie korpuso, juosta pritvirtinamas prie apvalkalo. Tvirtinama kibios juostos pagalba. Prie apvalkalo, juostos ir kepuraitės viršutinės dalie prisiuvamos minkšto, plono kibaus užsegimo 4 detalės, 1,0 cm   0,1 cm X 2,0 cm   0,1 cm dydžio. Detalės siuvamo  1,0     0,1 cm nuo krašto arba siūlės, po vieną priekyje, nugaroje, šonuose. Kibaus užsegimo detalių spalva tokia pati, kaip detalės, prie kurios jos prisiuvamos. Prie keičiamo apvalkalo (iš abiejų pusių) prisiuvama kibaus užsegimo kilpučių (švelnioji) dalis, prie apdailos juostos ir korpuso prisiuvama kibaus užsegimo kabliukų (šiurkščioji) dalis. Kibaus užsegimo detalės turi būti prisiūtos tvirtai, tvarkingai, kraštai neturi brigzti, detalės turi neatirti/nenuplyšti visą gaminio dėvėjimo laikotarpį.

- Kepuraitės atvarto ir galvutės korpuso sujungimo siūlė (atvarto-šonelio siūlė), vidinėje pusėje, apsiūta (uždengiama) tekstiline juodos spalvos juostele. Juostelės-apsiuvo plotis - 2,0 cm ± 0,2 cm.

- Detalių sujungimo siūlės turi būti nugaroje. Kepuraičių atvartas kas 1,0    0,1 cm turi būti nupeltakiuotas lygiagrečiais kraštui peltakiais. Visos kepuraitės siūlės turi būti nupeltakiuotos 0,1 - 0,2 cm pločio peltakiais.

- Sagos su inkarais (dekoratyvinio dirželio prisegimui) prisiuvamos tik prie apdailos juostos.

- Įsegamo kepuraitės ženklo tvirtinimo vietoje, kad uždengti ženklo tvirtinimo aštrųjį galą (vidinėje pusėje), turi būti pritvirtintas standus pakietinimas apsaugai. Detalė apsaugai turi būti aptraukta pamušalu, kurio galai turi būti įsiūti į kepuraitės siūles.

- Visų kepuraitės dalių ir detalių kraštai turi būti apdirbti tvarkingai ir taip, kad neirtų/nebrigztų visą gaminio dėvėjimo laikotarpį. Užleidimai siūlėms ir dygsnių tankis turi būti tokie, kad užtikrintų reikiamą gaminio tvirtumą ir kokybę visą gaminio dėvėjimo laikotarpį.

- Kepuraitė turi būti simetriška, lygi, be raukšlių ar pūslių, neprarasti formos visą eksploatavimo laiką (mažiausiai 12 mėn. intensyvaus dėvėjimo).

- Siuvimui turi būti naudojami neblunkantys, armuoti poliesteriniai arba lygiaverčiai, galintys užtikrinti ne blogesnės kokybės ir savybių siūles, siūlai, kurie užtikrintų reikiamą siūlių kokybę ir tvirtumą. Siūlų spalva derinama prie gaminio medžiagų spalvos.

- Vidinėje kepuraitės pusėje (dugnelio/viršaus centre) prie pamušalo turi būti prisiūta skaidraus plastiko detalė pavardės žymėjimui (vieno trumpesnio krašto neužsiūti).

- Visų gamyboje naudojamų medžiagų gamybos ir apdailos būdai turi atitikti bendrus technologinius ir kokybės reikalavimus, taikomus šios kategorijos/rūšies gaminiams. Visos naudojamos medžiagos turi būti be defektų, nepažeistos technologinio proceso metu.

- Gaminiai turi būti tinkamai išlaidyti ir išvalyti, nesuglamžyti, nesutepti, be siūlgalių, technologinis apdirbimas turi užtikrinti gaminio formos stabilumą. Gaminiai turi neprarasti savo estetinių ir kitų savybių mažiausiai 5 kartus išskalbus arba išvalius organiniais tirpikliais.

4  lentelė

# KARIŠKŲ UNIFORMINIŲ KEPURAIČIŲ (KJP) BALTOS MEDŽIAGOS APVALKALUI TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS

| # Eil. # Nr. | # Rodiklio pavadinimas, dimensija | # Rodiklio reikšmė | # Bandymo metodo žymuo |
| --- | --- | --- | --- |
| # 1. | # Pluoštinė sudėtis, % | # PES 94 # EL 2,0 – 6,0 | # LST ISO 1833 arba lygiavertis |
| # 2. | # Paviršinis tankis, g/m2 | # 225,0 – 245,0 | # LST ISO 3801 arba LST EN 12127 arba lygiavertis |
| # 3. | # Matmenų pokytis po skalbimo, ne daugiau, (*) | # 2,0 | # LST EN ISO 5077 arba lygiavertis |
| # 4. # 4.1. # 4.2. # 4.3. # 4.4. | # Nusidažymo atsparumas, balai # skalbimui prie 40C * # sausai trinčiai # šlapiai trinčiai # prakaitui | # 4 # 3 # 3 # 3 | # LST EN ISO 105-C06 arba lygiavertis # LST EN ISO 105-X12 arba lygiavertis # LST EN ISO 105-X12 arba lygiavertis # LST EN ISO 105-E04 arba lygiavertis |
| # 5. | # Spalvos skirtumas, Δ ECMC | # ≤ 1 | # LST EN ISO 105-J03 arba lygiavertis |
| # 6. | # Atsparumas paviršiaus vilgymui, klasė | # 3 | # LST EN ISO 4920 arba lygiavertis |

Pastabos: * Atliekant 3 rodiklio bandymus, skalbimo ir džiovinimo procedūros pagal LST EN ISO       6330 (arba lygiavertį)  skalbimo procedūra – 4N, džiovinimo būdas – A.

Rodiklis 5 taikomas sutarties vykdymo metu, nustatant nukrypimą nuo suderinto darbinio pavyzdžio spalvų.

Kariškų uniforminių kepuraičių apdirbimo ypatumai gali būti derinami su konkurso laimėtoju, pasirašius sutartį.

- GAMINIŲ ŽENKLINIMAS, PAKAVIMAS

- Dydžių žymėjimas ir gaminių ženklinimas turi atitikti šiuos reikalavimus bei Lietuvos Respublikoje galiojančią tvarką.

- Kiekvieno gaminio vidinėje pusėje  turi būti įsiūta gaminio ženklinimo tekstilinė etiketė. Tekstilinė etiketė įsiuvama užpakalinėje pusėje (vieta suderinama/patikslinama prieš darbinio pavyzdžio pateikimą).

- Tekstilinės etiketės turi būti pagamintos iš tinkamos medžiagos ir būti ne mažiau atspari eksploatavimui kaip gaminys, etiketės kraštai negali būti aštrūs. Informacija etiketėje turi būti lengvai įskaitoma visą gaminio eksploatacijos/dėvėjimo laikotarpį.

- Ženklinimo tekstilinėje etiketėje nurodoma:

- tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas;

- gamintojo pavadinimas arba prekės ženklas (jei nesutampa su tiekėju);

- pluoštinė sudėtis;

- dydis (skaičiai paryškintu ir padidintu šriftu);

- sutarties numeris ir data;

- prekės partijos ir siuntos indeksas;

- pagaminimo data (metai, mėnuo);

- priežiūros ženklų simboliai (pagal LST EN ISO 3758 arba lygiavertį standartą).

- Kiekvienas gaminys ženklinamas etikete, kurioje nurodoma:

- tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas;

- gamintojo pavadinimas arba prekės ženklas (jei nesutampa su tiekėju);

- importuotoms prekėms nurodyti prekės kilmės šalį, jeigu ji nesutampa su šalimi, kurioje registruota gamintojo buveinė;

- gaminio pavadinimas (Lietuvos kariuomenės naudojamas planavime ir apskaitoje);

- dydis (skaičiai paryškintu ir padidintu šriftu);

- sutarties numeris ir data;

- prekės partijos ir siuntos  indeksai;

- pagaminimo data (metai, mėnuo);

- Lietuvos kariuomenės suteiktas NSN kodas.

- Etiketė turi būti patikimai pritvirtinta, ženklinimo rekvizitai turi būti pakankamo dydžio, kad būtų galima lengvai perskaityti ir suprasti pateikiamą informaciją.

- Prie kiekvieno gaminio turi būti pridėta naudojimo - priežiūros instrukcija lietuvių kalba. Instrukcija turi būti suderinta. Instrukcija gali būti pritvirtinta prie gaminio arba įdėta į individualią pakuotę.

- Kepuraitės pakuojamos po 1 vnt. (individualiai) į kartonines dėžutes su kartoniniu įdėklu kepuraitės viduje. Kariškos uniforminės kepuraitės (KJP) komplektuojamos su atsarginiu baltos medžiagos kepurės apvalkalu. Ant dėžutės turi būti užrašas su kepuraitės pavadinimu ir dydžiu.

- Kartoninės dėžutės pakuojamos į kartonines bendros pakuotės dėžes. Bendrojoje pakuotės dėžėje turi būti ne daugiau kaip po 10 vnt. kepurių. Į vieną dėžę pakuojami tos pačios rūšies ir to paties dydžio gaminiai. Dėžės su gaminiais svoris neturi viršyti 10 kg. Kartoninės dėžės turi būti tvirtos (atsparios ilgam sandėliavimui ir daugkartiniams produkcijos pervežimams).

- Bendroji pakuotė turi turėti rekvizitus:

- tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas;

- gamintojo pavadinimas arba prekės ženklas (jei nesutampa su tiekėju);

- importuotoms prekėms nurodyti prekės kilmės šalį, jeigu ji nesutampa su šalimi, kurioje registruota gamintojo buveinė;

- gaminio pavadinimas (naudojamas Lietuvos kariuomenės planavime ir apskaitoje);

- dydis (skaičiai paryškintu ir padidintu šriftu);

- kepuraitės rūšis (pavadinimas) (pagal karinių pajėgų rūšį ir karinį laipsnį) (paryškintu ir padidintu šriftu);

- sutarties numeris ir data;

- prekės partijos ir siuntos indeksus;

- kiekis, vnt. (skaičiai paryškintu ir padidintu šriftu);

- pagaminimo data (metai, mėnuo);

- Lietuvos kariuomenės suteiktas NSN kodas.

- DARBINIŲ PAVYZDŽIŲ TVIRTINIMAS

- Gamybą leidžiama pradėti tik patvirtinus darbinį pavyzdį. Darbiniai pavyzdžiai tvirtinami gavus tinkamus tvirtinimui gaminius ir visą reikiamą dokumentaciją.

- Pateikiami tvirtinimui darbiniai pavyzdžiai turi atitikti reikalavimus, nurodytus techninėje specifikacijoje, turi būti kokybiškai pagaminti: be technologinio apdirbimo ar panaudotų medžiagų defektų, su teisingais matais, pilnai išvalyti, teisingai paženklinti, tvarkingai supakuoti individualiai į dėžutes. Kartu su pavyzdžiais turi būti pateikiama visa reikiama dokumentacija, išvardinta 65.2. punkto papunkčiuose.

- Darbinio pavyzdžio tvirtinimui tiekėjas pristato:

65.1.Po du vienodus gaminius 56 (bazinio) dydžio (gaminiai turi būti išmatuoti);

65.2. Techninį gaminio aprašą (techninę dokumentaciją susidedančią iš susegtų ir suderintų dokumentų, bandymų protokolų, kitų dokumentų) su lydraščiu/turiniu, kuriame išvardinti visi pateikiami dokumentai:

65.2.1. Gamybai naudojamų visų medžiagų ir priedų konfekcinė korta (visų medžiagų (visų spalvų) ir priedų (visų spalvų) suderinti (jei reikalaujama) nedideli pavyzdžiai su nurodytomis (juos apibūdinančiomis) pagrindinėmis charakteristikomis/parametrais: -pavadinimas/artikulas; -pluoštinė sudėtis; -paviršinis tankis; -plotis/storis (Nr./tex/mm)/diametras ar kt.; -spalvos kodas (pagal PANTONE TEKSTILE spalvų katalogą), spalvos pavadinimas ir kt.);

65.2.2. Etikečių pavyzdžiai ir schemos, kuriose parodyta jų vieta (turi būti suderinta);

65.2.3. Gamyboje naudojamų medžiagų laboratorinių bandymų protokolai, įrodantys jų atitikimą techninėje specifikacijoje nurodytiems reikalavimams, arba medžiagų gamintojo patvirtinimas, kad gamyboje panaudotos medžiagos atitinka nustatytiems reikalavimams. Protokolai (arba medžiagų gamintojo patvirtinimas) turi būti patvirtinti laboratorijos (arba medžiagų gamintojo) ir pateikti originalo kalba su vertimu į lietuvių kalbą;

65.2.4. Gaminio naudojimo-priežiūros instrukcija, kurioje būtų nurodytos rekomendacijos dėl gaminio naudojimo, priežiūros, saugojimo, sandėliavimo (turi būti suderinta).

- Tiekėjas turi pateikti laisvos formos patvirtinimą, kad darbinis pavyzdys ir visa pateikta informacija yra teisinga ir atitinka sutarties sąlygas.

- GAMINIŲ PRIĖMIMAS

- Gaminiai priimami pagal nustatytas sutartyje sąlygas, Pirkėjo nustatyta tvarka, pagal suderintą ir Pirkėjo patvirtintą darbinį pavyzdį (kartu su pateikta pavyzdžio tvirtinimui dokumentacija).

- Vienoje partijoje (siuntoje) visų kepuraičių spalva turi būti vienoda, t. y. vienodo atspalvio, intensyvumo, tolygi, patvari eksploatuojant. Visos vienos partijos (siuntos) kepuraitės turi būti pagamintos iš tos pačios partijos medžiagos.

- Pirkėjas gali atlikti prekių laboratorinius bandymus. Tuo atveju, kai gauti laboratorinių tyrimų rezultatai neatitinka techninėje specifikacijoje nurodytų reikalavimų, brokuojama visa prekių partija.

PRIEDAS

KJP karininkių kepuraitės eskizas

KJP ne karininkių kepuraitės eskizas