2023 m. ......………… d. sutarties Nr. ……

1 priedas

# TECHNINĖ SPECIFIKACIJA MEGZTINIAMS

- BENDROSIOS NUOSTATOS

- Megztinis skirtas kariams dėvėti apsaugai nuo aplinkos žemos temperatūros. Gali būti dėvimas po lauko uniformos palaidine. Megztinis turi būti  patogus dėvint, nevaržyti judesių, užtikrinti šiluminį komfortą ir geras higienines sąlygas.

- Megztiniai turi būti pagaminti iš vienspalvių pusvilnonių verpalų, kurių pluoštinėje sudėtyje vilnos ne mažiau 60 % ir turi atitikti šioje techninėje specifikacijoje pateiktus reikalavimus.

- Megztinis gaminamas su kostiuminio audinio uždėtinėms detalėms. Kostiuminiu audiniu (uždėtinėms detalėms), pagal suderintas  sunaudojimo normas, Tiekėją aprūpina Pirkėjas.

- Megztiniai gaminami vienspalviai ir skiriasi spalva pagal karinių pajėgų rūšį:

4.1. Tamsiai samaninės spalvos megztiniai - Sausumos pajėgų (SP) karių;

4.2. Tamsiai mėlynos spalvos megztiniai - Karinių oro pajėgų (KOP) ir Karinių jūrų pajėgų (KJP) karių.

- Gaminių medžiaga (verpalai) turi atitikti minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nustatytus tekstilės gaminiams Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. rugpjūčio 22 d. įsakymu Nr. D1 – 672 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir  pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (aktuali redakcija su visais pakeitimais ir papildymais).

- Megztinių kokybės garantijos terminas – ne mažiau kaip 12 (dvylika) mėnesių aktyvios eksploatacijos sąlygomis (kuris skaičiuojamas nuo prekių išdavimo iš Pirkėjo sandėlio dienos) ir 24 (dvidešimt keturi) mėnesiai nuo prekių priėmimo į Pirkėjo sandėlį dienos.

- Megztinių modelio ypatumai, gaminių matai, technologinis apdirbimas, konfekcinės kortos, naudojimo-priežiūros instrukcija, prekių ženklinimas, pakavimas ir pateikimas derinami su konkurso laimėtoju, pasirašius sutartį.

# MEGZTINIŲ MODELIO IŠVAIZDOS IR YPATUMŲ APRAŠYMAS, DYDŽIAI, KONSTRUKCIJA, GAMINIŲ MATAI

- Megztiniai turi būti pagaminti iš vienspalvės, pusvilnonės, trikotažinės medžiagos. Megztinių tamsiai samaninė spalva (SP karių) - artima PANTONE TEXTILE katalogo spalvos kodui - 19-0618 TP; tamsiai mėlyna spalva (KOP ir KJP karių) - artima PANTONE TEXTILE katalogo spalvos kodui - 19-4023 TP.

- Megztiniai -tiesaus silueto, ilgomis, statytomis, vienasiūlėmis rankovėmis su prinarstyta, V formos, dviguba apykakle. Megztinio bendras vaizdas pateiktas 1 pav..

- Megztinių apykaklė, rankogaliai, apačia sutankinto lastikinio pynimo 2 x 2, apykaklė - dviguba.

- Apykaklės aukštis vienodas aplink – 3,0 cm ± 0,2 cm; rankogalių ir apačios plotis/ aukštis – 8,0 cm ± 0,5 cm.

- Esant poreikiui, sutarties vykdymo metu, prieš tvirtinant darbinį pavyzdį, gaminių konstrukciniai ir technologinio apdirbimo sprendimai gali būti nežymiai patikslinti/pakoreguoti, jeigu tai neblogins gaminio savybių ir išvaizdos.

# Megztinio bendras vaizda

# 1 pav.

- Kariams reikalingų megztinių dydžiai pateikti 1 lentelėje, sudarytoje pagal LST EN 13402 standarto reikalavimus bei Lietuvos kariuomenėje priimtą dydžių - ūgių sistemą. Dydis parodo žmogaus krūtinės apimtį centimetrais, ūgis - žmogaus ūgis centimetrais.

- Tiksli dydžių-ūgių lentelė, su nurodytais kiekiais, pateikiama Tiekėjui, pasirašant sutartį.

- Esant būtinybei, gali būti pareikalauta pagaminti nestandartinių dydžių ar ūgių megztinių, neviršijant 2% užsakyto kiekio.

1 lentelė

MEGZTINIŲ DYDŽIAI IR ŪGIAI

| Ūgis, cm | Dydis (krūtinės apimtis), cm |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 80-84 | 88-92 | 96-100 | 104-108 | 112-116 | 120-124 |
| 152-158 |  |  |  |  |  |  |
| 164-170 |  |  |  |  |  |  |
| 176-182 |  |  |  |  |  |  |
| 188-194 |  |  |  |  |  |  |
| 200-206 |  |  |  |  |  |  |

- Gaminių konstravimui turi būti panaudoti LST ISO 8559 ,,Drabužių konstravimas ir antropometriniai matavimai. Kūno matmenys“ duomenys (arba lygiaverčio standarto duomenys).

- Megztinių bazinis dydis - 96-100; ūgis – 176-182. Bazinio dydžio/ūgio gaminio matai ir leistini nuokrypiai nuo matų centimetrais pateikti 2 lentelėje.

- Uždėtinės detalės pečių srityje – simetriškai išdėstytos priekyje ir nugaroje, be pečių siūlės, įleistos į rankovės įsiuvimo siūlę. Detalės  plotis apačioje (priekyje ir nugaroje) – 12,0 cm ± 0,2 cm; aukštis ties priekakliu (priekyje ir nugaroje) - 14,0 cm ± 0,2 cm.

- Antpečiai - siaurėjantys, siaurasis galas – užapvalinamas. Antpečio ilgis - 12,0-14,0 cm (priklausomai nuo dydžio). Antpečio platesnis galas (5,0 cm ± 0,2  cm pločio) įsiūtas į rankovės įsiuvimo siūlę, siauresnis (užapvalintas) galas (3,5 cm ± 0,2 cm pločio), prisegamas prie peties siūlės kibaus užsegimo detalėmis (2,0 cm  0,2 cm X 2,0 cm 0,2 cm dydžio).

2 lentelė

MEGZTINIŲ BAZINIO DYDŽIO PAGRINDINIŲ MATMENŲ MATŲ LENTELĖ

96-100 dydžio (krūtinės apimties), 176-182 ūgio

| Matmens žymėjimas | Matmens pavadinimas | Reikšmė, cm | Leistinas nuokrypis, cm ± |
| --- | --- | --- | --- |
| A | Nugaros ilgis (matuoti nugaros vidurio ilgį nuo priekaklio siūlės iki apačios) | 71,0 | 1,5 |
| B | Krūtinės apimtis, 1/2 (tie pažastimi) | 50,0 | 1,5 |
| C | Apačios plotis, 1/2 | 46,0 | 1,5 |
| D | Pečių plotis | 48,0 | 1,0 |
| E | Rankovės ilgis (nuo galvutės viršaus iki apačios) | 71,0 | 1,5 |
| F | Rankovės plotis viršuje, 1/2 (matuoti ties pažasties išėma, statmenai rankovės viduriui) | 22,0 | 0,5 |
| G | Rankovės plotis apačioje, 1/2 | 10,0 | 0,5 |
| H | Priekaklio plotis | 16,0 | 0,5 |
| I | Priekaklio gylis | 17,0 | 0,5 |

- Priekio dešinėje pusėje, krūtinės aukštyje – antsiuvas, skirtas vardiniam ženklui. Antsiuvo ilgis – 12,0 cm  0,2 cm; plotis - 3,0 cm  0,1 cm.

- Priekio kairėje pusėje, krūtinės aukštyje – uždėtinė kišenė. Kišenės aukštis/ilgis – 14,0 cm  0,2 cm; plotis - 12,0 cm  0,2 cm. Kišenės viršutinis krašto (palenkto) plotis – 3,5 cm  0,2 cm; peltakio plotis - 2,8-3,0 cm.

- Ant abiejų rankovių, 6, 0 -7,0 nuo rankovės galvutės viršaus, prisiūtos uždėtinės kišenės.

- Dešinės rankovės kišenės aukštis/ilgis – 15,0 cm  0,2 cm; plotis - 11,0 cm  0,2 cm. Kišenės užsegama spiraliniu užtrauktuku, įsiūtu 2,0-3,0 cm atstumu nuo kišenės priekinio krašto (matuojama iki užtrauktuko vidurio). Užtrauktukas uždengtas suformuotais dviem apsiuvais; 0,5 - 0,7 cm pločio.

# 3 lentelė

# MEGZTINIŲ VISŲ DYDŽIŲ MATMENŲ MATŲ LENTELĖ

|  | # Dydis |  | # 80-84 | # 88-92 | # 96-100 | # 104-108 | # 112-116 | # 120-124 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # Matmens pavadinimas | # Ūgis | # (cm) | # (cm) | # (cm) | # (cm) | # (cm) | # (cm) | # Leistinas nuokrypis, cm ± |
| # A | # Nugaros ilgis (matuoti # nugaros vidurio ilgį # nuo viršaus # iki apačios) | # 152-158 | # 63,0 | # 63,0 | # 63,0 | # 63,0 | # 63,0 | # 63,0 | # 1,5 |
|  |  | # 164-170 | # 67,0 | # 67,0 | # 67,0 | # 67,0 | # 67,0 | # 67,0 |  |
|  |  | # 176-182 | # 71,0 | # 71,0 | # 71,0 | # 71,0 | # 71,0 | # 71,0 |  |
|  |  | # 188-194 | # 75,0 | # 75,0 | # 75,0 | # 75,0 | # 75,0 | # 75,0 |  |
|  |  | # 200-206 | # 79,0 | # 79,0 | # 79,0 | # 79,0 | # 79,0 | # 79,0 |  |
| # B | # Krūtinės apimtis, 1/2 (matuoti ties pažastimis) | # 152-206 | # 42,0 | # 46,0 | # 50,0 | # 54,0 | # 58,0 | # 62,0 | # 1,5 |
| # C | # Apačios plotis, 1/2 | # 152-206 | # 38,0 | # 42,0 | # 46,0 | # 50,0 | # 54,0 | # 58,0 | # 1,5 |
| # E | # Rankovės ilgis (matuoti nuo rankovės galvutės viršaus # iki rankovės apačios) | # 152-158 | # 63,0 | # 63,0 | # 63,0 | # 63,0 | # 63,0 | # 63,0 | # 1,5 |
|  |  | # 164-170 | # 67,0 | # 67,0 | # 67,0 | # 67,0 | # 67,0 | # 67,0 |  |
|  |  | # 176-182 | # 71,0 | # 71,0 | # 71,0 | # 71,0 | # 71,0 | # 71,0 |  |
|  |  | # 188-194 | # 75,0 | # 75,0 | # 75,0 | # 75,0 | # 75,0 | # 75,0 |  |
|  |  | # 200-206 | # 79,0 | # 79,0 | # 79,0 | # 79,0 | # 79,0 | # 79,0 |  |
| # F | # Rankovės plotis viršuje, 1/2 (matuoti ties pažastimis) | # 152-206 | # 19,6 | # 20,8 | # 22,0 | # 23,2 | # 24,4 | # 26,6 | # 0,5 |
| # G | # Rankovės plotis apačioje, 1/2 | # 152-206 | # 8,8 | # 9,4 | # 10,0 | # 10,6 | # 11,2 | # 11,8 | # 0,5 |
| # H | # Priekaklio plotis | # 152-206 | # 14,0 | # 15,0 | # 16,0 | # 17,0 | # 18,0 | # 19,0 | # 0,5 |

- Prie kairės rankovės prisiūtas antsiuvas, kurio aukštis/ilgis – 15,0 cm  0,2 cm; plotis - 11,0 cm  0,2 cm. Ant antsiuvo - uždėtinė kišenė, kurio aukštis/ilgis – 12,0 cm  0,2 cm; plotis - 11,0 cm  0,2 cm. Kišenės viršus palenktas ir nusiūtas 0,9-1,1 cm pločio peltakiu, Kišenė (kartu su antsiuvu) vertikaliais peltakiais perskirta į tris vienodas dalis.

- Prie dešiniosios rankovės kišenės, 1,0-1,2 cm atstumu nuo viršutinio kišenės krašto, prisiuvamas antsiuvas su Lietuvos Respublikos vėliavos atvaizdu, kuriuo Tiekėją aprūpina Pirkėjas.

- Ant rankovių, nugarinėje pusėje, alkūnių srityje, 10,0 cm  0,5 cm nuo rankovių apačios prisiūti antsiuvai. Vienas antsiuvo kraštas įsiūtas į rankovės siūlę. Viršutinis antsiuvo kampas užapvalintas. Antsiuvo ilgis – 25,0 cm  0,5 cm; plotis apačioje – 10,5 cm  0,5 cm; plotis viršuje (4,0-4,5 cm nuo antsiuvo viršaus) – 13,5 cm  0,5 cm.

- Megztinio detalių išmatavimai pateikti bazinio dydžio (96-100 dydžio, 176-182 ūgio) gaminiui.

- Megztinių visų dydžių/ūgių pagrindiniai matai (visų dydžių/ūgių gaminių išmatavimai) pateikti 3 lentelėje. Matų lentelė gali būti derinama su konkurso laimėtoju, pasirašius sutartį.

- APDIRBIMO YPATUMAI  IR TECHNINIAI REIKALAVIMAI MEDŽIAGOMS

- Megztiniai gaminami iš trikotažinės vienspalvės (spalva skiriasi pagal karinių pajėgų rūšį, 4 punktas) lastikinio 1x1 pynimo medžiagos, kurios pluoštinėje sudėtyje vilnos ne mažiau 60 % ir polipropileno ne daugiau 40 %; su kostiuminio audinio uždėtinėmis detalėmis. Trikotažinės medžiagos pagrindinės techniniai parametrai/charakteristikos pateikti 4 lentelėje. Megztiniai turi būti gerų higieninių savybių, užtikrinti gerą oro ir garų cirkuliaciją, šiluminį ir dėvėjimo komfortą.

- Megztinio apykaklė turi būti 3,0 cm 0,2 cm pločio,  dviguba, 2x2 lastikinio pynimo, numegzta sutankintu mezgimu bei prinarstyta elastinga siūle, specialia mašina.

- Megztinių apačia ir rankogaliai (plotis/aukštis – 8,0 cm ± 0,5 cm) numegzti sutankintu, 2x2 lastikinio pynimo mezgimu.

- Trikotažinė medžiaga turi būti pagamintos kokybiškai, be tekstilinių defektų, iš kokybiškų verpalų. Medžiagos gamybai parenkami siūlai/verpalai (jų kokybė, rūšis, storis) turi būti taip, kad kuo geriau užtikrintų funkcines gaminio savybes ir techninius reikalavimus medžiagai Trikotažas turi būti vienodo storio ir tankio visame plote, be praretėjimų ar sutankėjimų, be kilpų, nutrūkusių siūlų, mazgų, skylučių, nubėgusių akių. Spalva (dažymas) turi būti tolygi/vienoda visame gaminio plote.

- Megztinių detalės kerpamos pagal išilginę. Priekis, nugara, rankovė - iš vienos detalės. Apykaklė - iš vienos detalės, dviguba. Porinės detalės turi būti vienodos, simetriškos Neleidžiami atspalviai tarp to pačio gaminio detalių.

- Detalių sujungimo siūlės turi būti atliktos grandininio dygsnio mašinomis arba lygiavertėmis, galinčioms užtikrinti ne blogesnės kokybės ir savybių siūles.

- Užleidimai siūlėms, dygsnių tankis turi būti parinkti tokie, kad užtikrintų reikiamą gaminio siūlių tvirtumą ir kokybę  visą gaminio eksploatacijos laikotarpį. Visos siūlės turi būti nešiurkščios, nedirginti odos liečiantis. Visų siūlių galai turi būti tvarkingai, patikimai (tinkamai) užtvirtinti, turi neirti dėvėjimo metu.

- Siuvimo siūlų kokybė ir storis turi būti parinkti taip, kad būtų užtikrinta siūlių kokybė, reikiamas siūlės tvirtumas, tamprumas, stabilumas eksploatacijos metu.

- Apykaklė nugaros pusėje iš vidaus ir pečių siūlės turi būti sutvirtintos standžia (netampria), stabilų ilgį išlaikančia juostele, apsaugančia nuo pečių siūlės ir priekaklio išsitampymo dėvėjimo metu.

- Dvigubu peltakiu prisiūtos šios uždėtinės detalės iš audinio: detalės pečių srityje; rankovių alkūnių antsiuvai; krūtinės uždėtinė kišenė, krūtinės antsiuvas; iš abiejų pusių užtrauktuko (dešinės rankovės kišenės); kairiosios rankovės antsiuvo viršutinis kraštas. Pirmas peltakys siuvamas 0,1 – 0,2 cm atstumu nuo krašto, antras -  0,5 - 0,7 cm atstumu nuo pirmo peltakio. Vienodas atstumas tarp peltakių turi būti visame gaminyje.

4 lentelė

TRIKOTAŽINĖS MEDŽIAGOS MEGZTINIAMS TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS

| Eil . Nr. | Rodiklio pavadinimas, dimensija | Rodiklio reikšmė | Bandymų metodo žymuo |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pluoštinė sudėtis, % | Vilna 60 Polipropilenas 40 | nurodyti |
| 2. | Matmenų pokytis išskalbus ir išdžiovinus (skersine ir išilgine kryptimis), % | ne daugiau 5,0 | LST EN ISO 5077 arba lygiavertis |
| 3. | Mezgimo tankis (10 cm), vnt.: Pagrindas - kilpų stulpelių skaičius PH, - kilpų eilučių skaičius PV . Apačia, rankovės apačia - kilpų stulpelių skaičius PH, - kilpų eilučių skaičius PV . | 63 4,0 93 4,0 63 4,0 83 4,0 | LST EN 14971 arba lygiavertis |
| 4. 4.1. 4.2. 4.3. | Nusidažymo atsparumas, balais: - skalbimui prie 40C - prakaitui - sausai trinčiai | 4 4 3 | LST EN ISO 105-C06 arba lygiavertis LST EN ISO 105-E04 arba lygiavertis LST EN ISO 105-X12 arba lygiavertis |
| 5. | Polinkis pūkuotis ir pumpuruotis (po 2 000 sūkių), laipsnis | 3 | LST EN ISO 12945-2 arba lygiavertis |
| 6. | Atsparumas dilinimui, sūkiai | 20 000 | LST EN 12947-2 arba lygiavertis |
| 7. | Spalvų skirtumas, Δ ECMC | 1 | LST EN ISO 105-J03 arba lygiavertis |

Pastabos:

Medžiagos pluoštinėje sudėtyje naudojamas polipropileno pluoštas turi būti Polycolon tipo/konstrukcijos arba lygiavertis, galintis užtikrinti neblogesnes kokybę ir  dėvėjimo, higienines, šiluminio komforto, kūno temperatūros reguliacines savybes.

Būtina pateikti dokumentą - patvirtinimą, jog megztinių medžiagoje panaudoti tokio tipo verpalai (pateikti oficialų dokumentą verpalų gamintojo, verpalų techninių charakteristikų, nurodyti bandymų metodo žymenį)

- atliekant 2. ir 4.1  bandymus, skalbimo ir džiovinimo procedūros pagal LST EN ISO 6330  (arba lygiavertį) –  skalbimas 4M, džiovinimo būdas – A.

- rodikliui 4.1. spalvos pasikeitimą vertinti po 5 skalbimo ciklų.

- rodiklis 7. ,,spalvų skirtumas” Δ ECMC reikalaujamas sutarties vykdymo metu ir nustato leidžiamą spalvos nukrypimą nuo suderinto darbinio pavyzdžio spalvos.

- Antpečiai nupeltakiuojami aplinkui 0,1 – 0,2 cm pločio peltakiu. Rankovių antsiuvas, antsiuvas su Lietuvos Respublikos vėliavos atvaizdu, kišenės, antpečių kibaus užsegimo detalės aplink prisiūtos 0,1 – 0,2 cm pločio peltakiu nuo krašto.

- Krūtinės uždėtinė kišenės viršutinis kraštas nupeltakiuojamas 3,0 – 3,2 cm pločio peltakiu nuo viršaus. Kairės rankovės kišenės viršutinis kraštas nupeltakiuojamas 0,9 – 1,1 cm pločio peltakiu nuo viršaus. Kairės rankovės kišenė (kartu su antsiuvu) vertikaliais peltakiais perskirta į tris vienodas dalis.

- Antpečių kibaus užsegimo detalės kabliukų (šiurkščioji) dalis prisiūta prie peties antsiuvo; kibaus užsegimo detalės kilpučių (švelnioji) dalis - prie antpečio užapvalinto galo.

- Visos kišenių vidinės siūlės ir detalių kraštai turi būti  apmėtyti overloku arba lygiaverte mašina, galinčia užtikrinti ne blogesnės kokybės ir savybių siūles, kad neirtų/nebrigztų visą gaminio naudojimo laiką.

- Esant būtinybei (technologinio apdirbimo metu) uždėtinės detalės turi būti pastandintos, megztinio funkcionalumui pagerinti ir stabilumui užtikrinti visą gaminio naudojimo laiką.

- Visų gamyboje naudojamų medžiagų gamybos ir apdailos būdai turi atitikti bendrus technologinius ir kokybės reikalavimus, taikomus šios kategorijos/rūšies gaminiams.

- Rankovės kišenės užtrauktukas – spiralinis, dantukų takelio plotis 0,3 – 0,4 cm, spalva - pagrindinės medžiagos.

- Siuvimo siūlų bei kitų priedų spalva derinama prie pagrindinės medžiagos spalvos.

- Gaminių technologinis apdirbimas ir siūlių kokybė turi atitikti bendrus šios kategorijos/rūšies darbužių/siuvinių kokybės reikalavimus, keliamus gaminių technologiniam apdirbimui, siūlėms ir medžiagoms. Siūlėse negali būti nutrūkusių siūlų, nesusiūtų tarpų, sudūrimų, įtvirčių siūlės viduryje, dygsnių praleidimų, paraukimų, ištempimų, nuokarpų, skersinių ar išilginių klosčių. Siūlės turi būti tiesios ir netrūkinėti timptelėjus; nebūti iškilios į vidų ar išorę. Gaminio kraštai ir siūlės neturi skersuoti. Sujungiamos medžiagos turi būti nepažeistos, be prakirtimų. Gaminiai turi būti be tekstilinių defektų; gerai išvalyti: be dėmių ar paliktų pagalbinių žymių, be siūlgalių; turi būti tinkamai išlaidyti (nesuglamžyti).

- Megztiniai turi būti atsparūs kandims ir vabalams (apdorotos EULAN®, MITIN® tipo arba lygiaverčio veikimo preparatais), turi būti minkšti su tai užtikrinančia atitinkama minkštinančia apdaila (silikonine arba lygiavertės kokybės ir savybių apdaila).

- Apdirbimo ypatumai gali būti derinami su konkurso laimėtoju, pasirašius sutartį.

- GAMINIŲ ŽENKLINIMAS, PAKAVIMAS

- Dydžių žymėjimas ir gaminių ženklinimas turi atitikti šiuos reikalavimus bei Lietuvos Respublikoje galiojančią tvarką.

- Kiekvieno gaminio vidinėje pusėje  turi būti įsiūta gaminio ženklinimo tekstilinė etiketė. Tekstilinė etiketė įsiuvama į kairiąją šoninę siūlę, apie 10,0 – 15,0 cm nuo gaminio apačios (vieta suderinama/patikslinama prieš darbinio pavyzdžio pateikimą).

- Tekstilinės etiketės turi būti pagamintos iš tinkamos medžiagos ir būti ne mažiau atspari skalbimui kaip gaminys, etiketės kraštai turi būti neaštrūs. Informacija etiketėje turi būti lengvai įskaitoma visą gaminio naudojimo laiką.

- Ženklinimo tekstilinėje etiketėje nurodoma:

- tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas;

- gamintojo pavadinimas arba prekės ženklas (jei nesutampa su tiekėju);

- pluoštinė sudėtis;

- dydis ir ūgis (skaičiai paryškintu ir padidintu šriftu);

- sutarties numeris ir data;

- prekės partijos ir siuntos indeksas;

- pagaminimo data (metai, mėnuo);

- priežiūros ženklų simboliai (pagal LST EN ISO 3758 arba lygiavertį standartą).

- Kiekvienas gaminys ženklinamas etikete, kurioje nurodoma:

- tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas;

- gamintojo pavadinimas arba prekės ženklas (jei nesutampa su tiekėju);

- importuotoms prekėms nurodyti prekės kilmės šalį, jeigu ji nesutampa su šalimi, kurioje registruota gamintojo buveinė;

- gaminio pavadinimas (Lietuvos kariuomenės naudojamas planavime ir apskaitoje);

- dydis ir ūgis (skaičiai paryškintu ir padidintu šriftu);

- sutarties numeris ir data;

- prekės partijos ir siuntos  indeksai;

- pagaminimo data (metai, mėnuo);

- Lietuvos kariuomenės suteiktas NSN kodas.

- Gaminio ženklinimo etiketė turi būti patikimai pritvirtinta, ženklinimo rekvizitai turi būti pakankamo dydžio, kad būtų galima lengvai perskaityti ir suprasti pateikiamą informaciją.

- Gaminiai pakuojami individualiai į polietileninius maišelius.

- Prie kiekvieno gaminio turi būti pridėta naudojimo - priežiūros instrukcija lietuvių kalba. Instrukcija turi būti suderinta; gali būti pritvirtinta prie gaminio arba įdėta į maišelį.

- Maišeliai su gaminiais pakuojami į kartonines dėžes, ne daugiau kaip po 40 vnt. į vieną dėžę. Dėžės su gaminiais svoris neturi viršyti 10 kg. Dėžės turi būti atsparios ilgam sandėliavimui ir daugkartiniams pervežimams. Kiekvienoje dėžėje turi būti tik vieno dydžio ir ūgio gaminiai.

- Bendroji pakuotės (dėžės etiketė) turi turėti rekvizitus:

- tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas;

- gamintojo pavadinimas arba prekės ženklas (jei nesutampa su tiekėju);

- importuotoms prekėms nurodyti prekės kilmės šalį, jeigu ji nesutampa su šalimi, kurioje registruota gamintojo buveinė;

- gaminio pavadinimas (naudojamas Lietuvos kariuomenės planavime ir apskaitoje) (paryškintu ir padidintu šriftu);

- dydis ir ūgis (skaičiai paryškintu ir padidintu šriftu);

- sutarties numeris ir data;

- prekės partijos ir siuntos indeksai;

- kiekis (vnt.) (skaičiai paryškintu ir padidintu šriftu);

- pagaminimo data (metai, mėnuo);

- Lietuvos kariuomenės suteiktas NSN kodas.

- DARBINIŲ PAVYZDŽIŲ TVIRTINIMAS

- Gamybą leidžiama pradėti tik patvirtinus darbinį pavyzdį. Darbiniai pavyzdžiai tvirtinami gavus kokybiškus, tinkamus tvirtinimui gaminius ir visą reikiamą dokumentaciją (preliminariai turi būti suderinti visi klausimai: medžiagos spalva, etiketės ir jų vieta, naudojimo-priežiūros instrukciją ir kt.).

- Pateikiami tvirtinimui darbiniai pavyzdžiai turi atitikti reikalavimus, nurodytus techninėje specifikacijoje, turi būti kokybiškai pagaminti: be technologinio apdirbimo ar panaudotų medžiagų defektų, su teisingais matais, pilnai išvalyti, teisingai paženklinti, tvarkingai sulankstyti ir supakuoti individualiai į polietileninius maišelius. Visi reikiami klausimai (dėl spalvos, modelio, naudojamų medžiagų, apdirbimo, konfekcinės kortos, naudojimo-priežiūros instrukcijos, prekių ženklinimo, pakavimo ir pateikimo) turi būti suderinti. Kartu su pavyzdžiais turi būti pateikiama visa reikiama dokumentacija (išvardinta 62.2. punkto papunkčiuose).

- Darbinio pavyzdžio tvirtinimui tiekėjas pristato:

62.1. Du vienodus bazinio dydžio (nurodyto techninėje specifikacijoje) gaminius (kartu būtina pateikti išmatuotų gaminių matų lentelę);

62.2. Techninį gaminio aprašą (tai yra techninę dokumentaciją susidedančią iš susegtų ir suderintų dokumentų, bandymų protokolų, kitų dokumentų) su lydraščiu/turiniu, kuriame išvardinti visi pateikiami dokumentai:

62.2.1. Gamybai naudojamų visų medžiagų ir priedų konfekcinė korta (tai yra visų medžiagų (visų spalvų) ir priedų (visų spalvų) suderinti (jei reikalaujama) nedideli pavyzdžiai su nurodytomis (juos apibūdinančiomis) pagrindinėmis charakteristikomis/parametrais: -pavadinimas/artikulas; -pluoštinė sudėtis; -paviršinis tankis; -plotis/storis (Nr./tex/mm)/diametras ar kt.; -spalvos kodas (pagal PANTONE TEKSTILE spalvų katalogą), spalvos pavadinimas ir -kt.);

62.2.2. Etikečių pavyzdžiai ir schemos/paveiksliukai, kuriuose parodyta jų vieta (turi būti suderinta);

62.2.3. Gamyboje naudojamų medžiagų laboratorinių bandymų protokolai, įrodantys jų atitikimą techninėje specifikacijoje nurodytiems reikalavimams, arba medžiagų gamintojo patvirtinimas, kad gamyboje panaudotos medžiagos atitinka nustatytiems reikalavimams. Protokolai (arba medžiagų gamintojo patvirtinimas) turi būti patvirtinti gamintojo arba laboratorijos ir pateikti originalo kalba su vertimu į lietuvių kalbą;

62.2.4. Gaminio naudojimo-priežiūros instrukcija, kurioje būtų nurodytos rekomendacijos dėl teisingų gaminio naudojimo, priežiūros, saugojimo, sandėliavimo, priežiūros ženklų (esančių ant tekstilinės etiketės) paaiškinimas (turi būti suderinta).

- Tiekėjas turi pateikti laisvos formos patvirtinimą, kad darbinis pavyzdys ir visa pateikta informacija yra teisinga ir atitinka sutarties sąlygas.

Pastaba: Prieš teikiant tvirtinimui darbinį pavyzdį turi būti suderinti visi techninėje specifikacijoje nurodyti/numatyti klausimai/dokumentai. Medžiagų spalvą rekomenduojama suderinti prieš darbinių pavyzdžių gaminimą.

- GAMINIŲ PRIĖMIMAS

- Gaminiai priimami pagal nustatytas sutartyje sąlygas, Pirkėjo nustatyta tvarka, pagal suderintą ir Pirkėjo patvirtintą darbinį pavyzdį (kartu su pateikta pavyzdžio tvirtinimui dokumentacija).

- Pirkėjas gali atlikti prekių laboratorinius bandymus. Tuo atveju, kai gauti laboratorinių tyrimų rezultatai neatitinka techninėje specifikacijoje nurodytų reikalavimų, brokuojama visa prekių partija.