2023 m. ......………… d. sutarties Nr. ……

1 priedas

# TECHNINĖ SPECIFIKACIJA SPORTINIAM KOMPLEKTUI

- BENDROSIOS NUOSTATOS

- Sportinis komplektas skirtas dėvėti kariams ir kariūnams, atliekantiems sportines užduotis. Drabužiai turi būti patogūs, nevaržyti judesių, užtikrinti komfortą, geras higienines sąlygas ir turi atitikti šioje techninėje specifikacijoje pateiktus reikalavimus.

- Sportinį komplektą sudaro marškinėliai trumpomis rankovėmis ir šortai. Marškinėliai ir šortai turi būti pagaminti iš vienspalvės, trikotažinės medžiagos, šortai – iš storesnės medžiagos, su kitokios spalvos detalėmis; su kitos trikotažinės medžiagos pamušalu (trumpikėmis).

- Gaminių medžiaga (verpalai) turi atitikti minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nustatytus tekstilės gaminiams Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. rugpjūčio 22 d. įsakymu Nr. D1 – 672 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir  pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (aktuali redakcija su visais pakeitimais ir papildymais).

- Sportinio komplekto kokybės garantijos terminas – ne mažiau kaip 12 (dvylika) mėnesių aktyvios eksploatacijos sąlygomis (kuris skaičiuojamas nuo prekių išdavimo iš Pirkėjo sandėlio dienos) ir 24 (dvidešimt keturi) mėnesiai nuo prekių priėmimo į Pirkėjo sandėlį dienos.

- Sportinio komplekto modelio ypatumai, matų lentelės, technologinis apdirbimas, konfekcinės kortos, naudojimo-priežiūros instrukcija, prekių ženklinimas, pakavimas ir pateikimas derinami su konkurso laimėtoju, pasirašius sutartį.

# MODELIO IŠVAIZDOS IR YPATUMŲ APRAŠYMAS

- Sportinį komplektą sudaro du gaminiai - marškinėliai trumpomis rankovėmis ir šortai, kurie turi būti gaminami iš skirtingų trikotažinių medžiagų.

- Marškinėliai gaminami iš vienspalvės, trikotažinės medžiagos; spalva - samaninė, artima PANTONE TEKSTILE spalvų katalogo spalvos kodui 18-0426 TP. Šortai gaminami iš vienspalvės, storesnės trikotažinės medžiagos; pagrindinė spalva - tamsi samaninė, artima PANTONE TEKSTILE spalvų katalogo spalvos kodui 19-0419 TP su detalėmis, samaninės spalvos, artimos PANTONE TEKSTILE spalvų katalogo spalvos kodui 18-0426 TP. Gaminių eskizai pateikti priede. Spalvas būtina suderinti prieš darbinio pavyzdžio pateikimą.

- Į marškinėlių pečių siūles, šortų šonines siūles įsiūtos šviesą atspindinčios juostelės. Atšvaitų juostelės turi būti samanų spalvos (angl. „chaki“ (sp. kodas ref:BDTISKK15) arba lygiavertės). Šviesą atspindinčios juostelės matomos dalies plotis - 0,3-0,5 cm.

- Marškinėliai tiesaus silueto, su atskirai kirpta apykakle – stove, trumpomis rankovėmis. Rankovės – statytos, vienasiūlės. Pečių siūlė pereina į priekio pusę 2,5 – 4,0 cm.

- Marškinėlių priekis, nugara, rankovės, apykaklė - iš vienos detalės. Bazinio dydžio (96-100 (krūtinės apimtis), ūgis – 188-194,   liemens apimtis – 84-88) marškinėlių ilgis (nugaros vidurio) - 72,0 ± 1,5  cm, rankovės ilgis – 24,0 ± 1,0 cm. Apykaklės – stovės (dviejų sluoksnių) aukštis – 1,8 ± 0,2 cm.

- Marškinėlių priekio detalės viršuje, kairėje pusėje (krūtinės srityje) – skydo formos transferinis arba pigmentinis marginimas/atspaudas  (kariuomenės ženklas), kurio plotis - 6,8 cm ± 0,2 cm, aukštis 7,7 cm ± 0,2 cm. Nugaros detalės viršuje, viduryje (ties mentėmis) – refleksinis, transferinis marginimas, kurio plotis – 0,8 ± 0,1 cm, ilgis – 10,0 ± 0,2 cm (spalva, kaip atspindinčios juostelės). Didesniems dydžiams marginimo dydis gali būti proporcingai didinamas 10 – 15 %. Marginimo bendri vaizdai pateikti priede. Marginimų tikslus dydis, vieta ir spalva derinami su konkurso laimėtoju pasirašius sutartį, prieš darbinio pavyzdžio pateikimą.

- Marškinėlių priekaklio siūlėje, išorėje, nugaros detalės viduryje įsiūtas austinis ženklas – Lietuvos Respublikos vėliava. Vidinėje pusėje priekaklio siūlė apsiūta juostele.

- Šortai su pamušalu (su vidinėje pusėje, į juosmens siūlę įsiūtomis trumpikėmis) iš trikotažinės medžiagos. Šortų pamušalo trumpikės su dviejų detalių, dvigubu priekiniu įdūru.

- Šortų nugaros detalė su atskirai kirpta viršutine dalimi. Šortų nugaros viršutinė detalė ir nugaros kišenės lystelė - kitos spalvos, samaninės (tokios, kaip marškinėliai).

- Šortai su dviem įleistinėmis kišenėmis šoninėse siūlėse ir viena įleistine kišene nugaroje, dešinėje pusėje (įsiūta viršutinės nugaros detalės siūlėje). Nugaros kišenė su lystele, užsegama užtrauktuku. Kišenės lystelė dengia užtrauktuką. Šortai su atvirais skeltukais šoninių siūlių apačioje. Šoninėse siūlėse tarp kišenių ir skeltukų įsiūtos šviesą atspindinčios juostelės.

- Juosmuo kirptas išvien su priekio ir nugaros detalėmis, surauktas, su įsiūta elastine juosta ir nupeltakiuotas trimis lygiagrečiais grandinio dygsnio peltakiais. Juosmens viduryje įverta tekstilinė virvelė. Vidinėje juosmens pusėje, abipus priekio vidurio siūlės išsiūtos dvi vertikalios kilpos, per kurias perverta virvelė.

- Bazinio dydžio (96-100 (krūtinės apimties), 188-194 ūgio, 84-88 liemens apimties) šortų šoninės siūlės ilgis – 42,0 ± 1,0 cm; žingsnio siūlės ilgis - 17,5 ± 1,0 cm.

- Esant poreikiui, sutarties vykdymo metu, prieš tvirtinant darbinį pavyzdį, gaminių konstrukciniai ir technologinio apdirbimo sprendimai gali būti nežymiai patikslinti/pakoreguoti, jeigu tai neblogins gaminio savybių ir išvaizdos.

# DYDŽIAI, KONSTRUKCIJA, GAMINIŲ MATAI

- Kariams ir kariūnams reikalingų sportinių komplektų dydžiai pateikti 1 lentelėje, sudarytoje pagal LST EN 13402 (EN 13402) standarto reikalavimus bei Lietuvos kariuomenėje priimtą dydžių - ūgių sistemą. Dydis parodo žmogaus krūtinės apimtį centimetrais, ūgis (ilgis) - žmogaus ūgis centimetrais. Vyriškų drabužių dydžiui nusakyti papildomai naudojama liemens apimtis centimetrais.

- Tiksli dydžių lentelė, su nurodytais kiekiais, pateikiama Tiekėjui, pasirašant sutartį.

- Esant būtinybei, gali būti pareikalauta pagaminti nestandartinių dydžių gaminių, neviršijant 2% užsakyto kiekio.

1 lentelė

SPORTINIO KOMPLEKTO  DYDŽIŲ LENTELĖ

| Ūgis, cm | Dydis (krūtinės apimtis), cm | 88-92 | 96-100 |  | 104-108 |  | 112-116 | 120-124 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Liemens apimtis, cm | 76-80 | 84-88 |  | 92-96 |  | 100-104 | 108-112 |
| 164-170 |  | X | X | X |  | X |  |  |
| 176-182 |  | X | X | X |  | X |  | X |
| 188-194 |  | X | X | X |  | X |  | X |
| 200-206 |  |  | X | X |  | X |  | X |

- Gaminių konstravimui turi būti panaudoti LST ISO 8559 (ISO 8559) ,,Drabužių konstravimas ir antropometriniai matavimai. Kūno matmenys“ duomenys (arba lygiaverčio standarto duomenys). Sportinio komplekto bazinis dydis yra: 96-100 (krūtinės apimtis), ūgis – 188-194,   liemens apimtis – 84-88.

- Pagrindiniai marškinėlių bazinio dydžio gaminio matai ir leistini nuokrypiai nuo matų centimetrais pateikti 2 lentelėje. Pagrindiniai šortų bazinio dydžio gaminio matai ir leistini nuokrypiai nuo matų centimetrais pateikti 3 lentelėje. Matavimo vietos nurodytos matų lentelėse.

- Bazinio dydžio marškinėlių nugaros vidurio ilgis 72,0 ± 1,5  cm, rankovės ilgis – 24,0 ± 1,0 cm, pečių plotis - 46,0 ± 1,0 cm, apykaklės – stovės aukštis – 1,8 ± 0,2 cm.

- Bazinio dydžio šortų šoninės siūlės ilgis – 42,0 ± 1,0 cm; žingsnio siūlės ilgis - 17,5 ± 1,0 cm; šoninės kišenės angos ilgis - 17,0 ± 0,5 cm; nugarinės kišenės angos ilgis - 14,0 ± 0,5 cm; lystelės plotis -1,5 ± 0,1 cm; skeltuko ilgis – 5,0 ± 0,5 cm.  Šoninės kišenės angos galas nuo viršaus – 7,0 ± 0,5 cm atstumu; nugarinės kišenės angos galas nuo šoninės siūlės - 6,0 ± 0,5 cm atstumu.

- Bazinio dydžio šortų viršutinės nugaros detalės plotis (su juosmeniu) nugaros viduryje – 13,5 ± 0,5 cm, šoninėje siūlėje (su juosmeniu) – 5,5 ± 0,2 cm; juosmens plotis – 4,0 ± 0,2 cm.

- Šortų šoninėse siūlėse tarp kišenių ir skeltukų įsiūtos šviesą atspindinčios juostelės ilgis - 7,0 ± 0,5 cm, matomos dalies plotis - 0,3-0,5 cm. Atstumas nuo skeltuko – 3,5 ± 0,5 cm.

- Bazinio dydžio šortų pamušalo (trumpikių) žingsnio siūlės ilgis – 13,0 ± 1,0 cm, klešnės apačios plotis (1/2) – 24,5 ± 1,0 cm.

- Marškinėlių visų dydžių/ūgių matai (visų dydžių/ūgių gaminių išmatavimai) pateikti 4 lentelėje. Šortų visų dydžių/ūgių matai (visų dydžių/ūgių gaminių išmatavimai) pateikti 5 lentelėje.  Gali būti derinama su konkurso laimėtoju, pasirašius sutartį.

2 lentelė

MARŠKINĖLIŲ BAZINIO DYDŽIO MATŲ LENTELĖ

96-100 dydis (krūtinės apimtis), 188-194 ūgis, 84-88 liemens apimtis

| Žymėjimas | Matmens pavadinimas | Reikšmė, cm | Leistinas nuokrypis (cm) ± |
| --- | --- | --- | --- |
| A | Nugaros ilgis (matuoti nugaros vidurio ilgį nuo viršaus iki apačios) | 72,0 | 1,5 |
| B | Krūtinės apimtis, 1/2 (matuoti ties pažastimis) | 53,0 | 1,5 |
| C | Apačios plotis, 1/2 | 53,0 | 1,5 |
| D | Rankovės ilgis (matuoti nuo galvutės viršutinio taško iki apačios) | 24,0 | 1,0 |
| E | Rankovės plotis ties pažasties išėma, 1/2 | 19,0 | 0,5 |
| F | Rankovės apačios plotis, 1/2 | 17,0 | 0,5 |
| G | Pečių plotis | 46,0 | 1,0 |
| H | Priekaklio plotis | 18,5 | 0,5 |
| I | Priekaklio gylis priekyje | 11,5 | 0,5 |

3 lentelė

ŠORTŲ BAZINIO DYDŽIO MATŲ LENTELĖ

96-100 dydis (krūtinės apimtis), 188-194 ūgis, 84-88 liemens apimtis

| Žymėjimas | Matmens pavadinimas | Reikšmė, cm | Leistinas nuokrypis (cm) ± |
| --- | --- | --- | --- |
| A | Šono ilgis (įskaitant juosmenį) | 42,0 | 1,0 |
| B | Priekio vidurio ilgis (įskaitant juosmenį) | 27,5 | 0,5 |
| C | Nugaros vidurio ilgis (įskaitant juosmenį) | 37,5 | 0,5 |
| D | Juosmens apimtis, 1/2 (neištempto) | 37,5 | 1,5 |
| D1 | Juosmens apimtis, 1/2 (ištempto) | 51,0 | 1,5 |
| E | Klubų apimtis, 1/2 (matuoti 24,0 cm atstumu nuo viršaus) | 53,0 | 1,5 |
| F | Klešnės plotis viršuje (šlaunies apimtis), 1/2 | 34,5 | 1,0 |
| G | Klešnės apačios plotis, 1/2 | 32,0 | 1,0 |
| H | Pamušalo (trumpikių) klešnės apačios plotis, 1/2 | 24,5 | 1,0 |

4 lentelė

MARŠKINĖLIŲ VISŲ DYDŽIŲ MATŲ LENTELĖ

|  | # Dydis |  | 88-92 | 96-100 | 104-108 | 112-116 | 120-124 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # Liemens apimtis, cm |  | 76-80 | 84-88 | 92-96 | 100-104 | 108-112 |  |
|  | # Matmens pavadinimas | # Ūgis | # (cm) | # (cm) | # (cm) | # (cm) | # (cm) | # Leistinas nuokrypis, cm ± |
| # A | # Nugaros ilgis (matuoti # nugaros vidurio ilgį # nuo viršaus # iki apačios) | 164-170 | # 64,0 | # 64,0 | # 64,0 | # 64,0 | # 64,0 | # 1,5 |
|  |  | 176-182 | # 68,0 | # 68,0 | # 68,0 | # 68,0 | # 68,0 |  |
|  |  | 188-194 | # 72,0 | # 72,0 | # 72,0 | # 72,0 | # 72,0 |  |
|  |  | 200-206 | # 76,0 | # 76,0 | # 76,0 | # 76,0 | # 76,0 |  |
| # B | # Krūtinės apimtis, 1/2 (tie pažastimis) | # 164-206 | # 49,0 | # 53,0 | # 57,0 | # 61,0 | # 65,0 | # 1,5 |
| # C | # Apačios plotis, 1/2 | # 164-206 | # 49,0 | # 53,0 | # 57,0 | # 61,0 | # 65,0 | # 1,5 |
| # D | # Rankovės ilgis (matuoti nuo galvutės viršutinio taško iki apačios) | 164-170 | # 22,0 | # 22,0 | # 22,0 | # 22,0 | # 22,0 | # 1,0 |
|  |  | 176-182 | # 23,0 | # 23,0 | # 23,0 | # 23,0 | # 23,0 |  |
|  |  | 188-194 | # 24,0 | # 24,0 | # 24,0 | # 24,0 | # 24,0 |  |
|  |  | 200-206 | # 25,0 | # 25,0 | # 25,0 | # 25,0 | # 25,0 |  |
| # E | # Rankovės plotis ties pažasties išėma, 1/2 | # 164-206 | # 17,8 | # 19,0 | # 20,2 | # 21,4 | # 22,6 | # 0,5 |
| # F | # Rankovės plotis apačioje, 1/2 | # 164-206 | # 15,8 | # 17,0 | # 18,2 | # 19,4 | # 20,6 | # 0,5 |
| # G | # Pečių plotis | # 164-206 | # 43,6 | # 46,0 | # 48,4 | # 50,8 | # 53,2 | # 1,0 |
| # H | # Priekaklio plotis | # 164-206 | # 17,5 | # 18,5 | # 19,5 | # 20,5 | # 21,5 | # 0,5 |
| # I | # Priekaklio gylis priekyje | # 164-206 | # 11,0 | # 11,5 | # 12,0 | # 12,5 | # 13,0 | # 0,5 |

5 lentelė

ŠORTŲ VISŲ DYDŽIŲ MATŲ LENTELĖ

|  | # Dydis |  | 88-92 | 96-100 | 104-108 | 112-116 | 120-124 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # Liemens apimtis, cm |  | 76-80 | 84-88 | 92-96 | 100-104 | 108-112 | # Leistinas nuokrypis, |
|  | # Matmens pavadinimas | # Ūgis | # (cm) | # (cm) | # (cm) | # (cm) | # (cm) | # cm ± |
| # A | # Šono ilgis (įskaitant juosmenį) | 164-170 | # 38,0 | # 38,0 | # 38,0 | # 38,0 | # 38,0 | # 1,0 |
|  |  | 176-182 | # 40,0 | # 40,0 | # 40,0 | # 40,0 | # 40,0 |  |
|  |  | 188-194 | # 42,0 | # 42,0 | # 42,0 | # 42,0 | # 42,0 |  |
|  |  | 200-206 | # 44,0 | # 44,0 | # 44,0 | # 44,0 | # 44,0 |  |
| # B | # Priekio vidurio ilgis (įskaitant juosmenį) | 164-170 | # 24,5 | # 25,5 | # 26,5 | # 27,5 | # 28,5 | # 0,5 |
|  |  | 176-182 | # 25,5 | # 26,5 | # 27,5 | # 28,5 | # 29,5 |  |
|  |  | 188-194 | # 26,5 | # 27,5 | # 28,5 | # 29,5 | # 30,5 |  |
|  |  | 200-206 | # 27,5 | # 28,5 | # 29,5 | # 30,5 | # 31,5 |  |
| # C | # Nugaros vidurio ilgis (įskaitant juosmenį) | 164-170 | # 34,0 | # 35,5 | # 37,0 | # 38,5 | # 40,0 | # 0,5 |
|  |  | 176-182 | # 35,0 | # 36,5 | # 38,0 | # 39,5 | # 41,0 |  |
|  |  | 188-194 | # 36,0 | # 37,5 | # 39,0 | # 40,5 | # 42,0 |  |
|  |  | 200-206 | # 37,0 | # 38,5 | # 40,0 | # 41,5 | # 43,0 |  |
| # D | # Juosmens apimtis, 1/2 (neištempto) | # 164-206 | # 33,5 | # 37,5 | # 41,5 | # 45,5 | # 49,5 | # 1,5 |
| # D1 | # Juosmens apimtis, 1/2 (ištempto) | # 164-206 | # 47,0 | # 51,0 | # 55,0 | # 59,0 | # 63,0 | # 1,5 |
| # E | # Klubų apimtis (matuoti 20,0 cm atstumu nuo viršaus), 1/2 | # 164-206 | # 49,0 | # 53,0 | # 57,0 | # 61,0 | # 65,0 | # 1,5 |
| # F | # Klešnės plotis viršuje (šlaunies apimtis), 1/2 | # 164-206 | # 32,2 | # 34,5 | # 36,8 | # 39,1 | # 41,4 | # 1,0 |
| # G | # Klešnės apačios plotis, 1/2 | # 164-206 | # 29,7 | # 32,0 | # 34,3 | # 36,6 | # 38,9 | # 1,0 |
| # H | # Pamušalo (trumpikių) klešnės apačios plotis, 1/2 | # 164-206 | # 22,2 | # 24,5 | # 26,8 | # 29,1 | # 31,4 | # 1,0 |

- APDIRBIMO YPATUMAI IR TECHNINIAI REIKALAVIMAI MEDŽIAGOMS

- Sportinis komplektas gaminamas iš vienspalvių, trikotažinių, poliesterinio pluošto medžiagų. Trikotažinės medžiagos turi būti minkštos, elastingos, gerų higieninių, šiluminių ir antistatinių savybių; užtikrinti gerą oro ir garų cirkuliaciją (gerai ir greitai pašalinti drėgmę nuo kūno į išorę). Numegztos iš poliesterinių, kompleksinių, tekstūruotų, daugiagijų verpalų/siūlų; su specialia apdaila, pagreitinančią drėgmės sugėrimą ir išgarinimą. Trikotažinių medžiagų gamybai parenkami poliesteriniai siūlai/verpalai (jų kokybė, rūšis, storis) turi būti taip, kad kuo geriau užtikrintų funkcines gaminio savybes ir techninius reikalavimus medžiagoms. Marškinėlių medžiagos techninės charakteristikos pateiktos 6 lentelėje. Šortų išorinio sluoksnio medžiagos techninės charakteristikos pateiktos 7 lentelėje. Šortų vidinio sluoksnio medžiagos techninės charakteristikos pateiktos 8 lentelėje. Šortų kišenių (maišelių) medžiagos techninės charakteristikos pateiktos 9 lentelėje.

- Gaminių detalės kerpamos pagal išilginę, turi būti simetriškos, porinės detalės turi būti vienodos. Neleidžiami atspalviai tarp to paties gaminio detalių ir detalių viduje (tos pačios detalės skirtingose vietose).

- Marškinėlių priekis, nugara, rankovės, apykaklė (dviguba)  kerpami iš vienos detalės. Visos detalės vienos (samaninės) spalvos. Marškinėlių priekaklio siūlės kraštas nugaroje (vidinėje pusėje) apsiūtas 1,0 - 1,3 cm pločio juostele iš marškinėlių medžiagos.

- Šortų priekis (išvien su juosmeniu), nugara kerpami iš dviejų detalių – tamsiai samaninės spalvos; nugaros viršutinė dalis (išvien su juosmeniu), kišenės lystelė kerpami iš vienos detalės - samaninės spalvos. Šortų pamušalo (vidinių trumpikių) priekis, nugara, priekio įdūras (dvigubas) kerpami iš dviejų detalių. Šortų kišenių maišelių išorinės detalės - iš viršaus medžiagos, vidinė – iš tinklinės trikotažinės medžiagos.

- Šortų juosmuo parauktas; su prisiūta elastine juosta, kurios plotis 4,0 ± 0,2 cm. Juosmuo nupeltakiuotas trimis lygiagrečiais peltakiais, grandininio dygsnio mašina (arba lygiaverte, užtikrinančią ne blogesnės kokybės ir savybių siūles). Pirmasis peltakis nusiuvamas 0,8 - 1,0 cm atstumu nuo juosmens viršaus, antrasis peltakis – 1,8 - 2,0 cm atstumu nuo pirmojo peltakio, trečiasis peltakis nusiuvamas 0,8 - 1,0 cm atstumu nuo antrojo peltakio. Elastinė juosta turi būti kokybiška ir neprarasti elastingumo visą gaminio eksploatavimo laikotarpį.

- Juosmens vidinėje pusėje, priekio centre, tarp pirmojo ir antrojo peltakių išsiūtos dvi tiesios, 1,5 ± 0,1 cm ilgio, vertikalios kilpos, per kurias perveriama tekstilinė virvelė. Kilpos turi būti išsiūtos tvarkingai, tvirtai ir turi neirti visą gaminio eksploatacijos laikotarpį. Atstumas tarp kilpų – 2,5 – 3,0 cm. Tekstilinė virvelė turi būti poliesterinė arba poliamidinė (arba kitokios pluoštinės sudėties lygiavertės, ne blogesnių savybių ir kokybės), juodos arba pagrindinio audinio spalvos, plokščia, pinta, stipri, atspari dilimui, 1,1 ± 0,1 cm pločio. Ant suspaustų  virvelės galų turi būti uždėti plastikiniai antgaliai, apsaugantys galus nuo irimo. Galai turi būti apdoroti taip, kad neišbrigztų visą gaminio eksploatacijos laikotarpį.

- Į marškinėlių pečių siūles, šortų šonines siūles (3,5 ± 0,5 cm virš skeltukų) įsiūtos samanų spalvos šviesą atspindinčios (atšvaitų) juostelės. Šortų juostelės ilgis – 7,0 ± 0,5 cm.  Atspindinčios juostelės matomos dalies plotis - 0,3-0,5 cm. Juostelės kraštai turi būti apdoroti taip, kad neišbrigztų ir juostelė atitiktų paskirtį visą gaminio eksploatacijos laikotarpį.

- Marškinėlių priekyje, kairėje pusėje (krūtinės srityje), geltonos spalvos skydo formos, transferinis arba pigmentinis marginimas/atspaudas/piešinys. Marginimo atstumas nuo priekaklio vidurio linijos žemyn – 5,0 ± 0,5 cm; nuo priekio vidurio linijos į kairę – 6,5 ± 0,5 cm. Atspaudo/marginimo plotis - 6,8 cm ± 0,2 cm; aukštis - 7,7 cm ± 0,2 cm. Nugaros detalės viršuje, viduryje (ties mentėmis) – refleksinis, transferinis marginimas, kurio plotis – 0,8 ± 0,1 cm, ilgis – 10,0 ± 0,2 cm (spalva, kaip atspindinčios juostelės, samaninė); atstumas nuo priekaklio vidurio– 7,0 ± 0,5 cm.  Atspaudo/marginimo dydis dideliems dydžiams gali būti 15-20 % didesnis nei nurodyta. Marginimo bendras vaizdas pateiktas priede.  Marginimui turi būti padaryta „antimigracinė“ apdaila (pagrindinės medžiagos spalva neturi būti matoma/persišviesti ant atspaudo). Marginimas turi būti be dėmių, kokybiškas, neatsiklijuoti, netrūkinėti, neblukti visą gaminio eksploatacijos laikotarpį. Atspaudo/marginimo tikslus dydis, vieta ir spalva turi būti suderinti prieš darbinių pavyzdžių pateikimą tvirtinimui.

- Marškinėlių išorėje, nugaros detalės viduryje, į priekaklio siūlę įsiūtas austinis ženklas – Lietuvos Respublikos vėliava.

- Šortų užpakalinės kišenės užtrauktuko dantukų takelio plotis – 0,3-0,4 cm. Užtrauktukas - spiralinis su metaline, magnetine galvute. Užtrauktukas turi būti derančios prie pagrindinės medžiagos spalvos.

- Visos gaminių siūlės ir peltakiai turi būti siuvami grandininio dygsnio mašinomis (arba lygiavertėmis, galinčioms užtikrinti ne blogesnės kokybės ir savybių siūles). Išskyrus užtrauktuko įsiuvimui galima naudoti šaudyklinio dygsnio mašiną. Užleidimai siūlėms, dygsnių tankis turi būti parinkti tokie, kad užtikrintų reikiamą gaminio siūlių tvirtumą ir kokybę  visą gaminio eksploatacijos laikotarpį. Visų siūlių, peltakių, įtvirčių galai turi būti tvarkingai, patikimai (tinkamai) užtvirtinti, turi neirti visą gaminio eksploatacijos laikotarpį.

- Marškinėlių apačios ir rankovės apačios, šortų apačios, šortų pamušalo (trumpikių) apačios palenkimas - 2,0 -2,3 cm pločio; turi būti siuvamas dviadate, plokščiasiūle, grandininio dygsnio mašina arba lygiaverte, užtikrinančią ne blogesnės kokybės ir savybių siūles. Atstumas tarp peltakių (adatų) 0,5 - 0,6 cm. Vienodas atstumas tarp peltakių turi būti visame gaminyje.

- Marškinėlių priekaklis priekyje nupeltakiuotas dvigubu grandininio dygsnio peltakiu, atstumas tarp peltakių - 0,4 - 0,6 cm.

- Marškinėlių pečių siūlės, šortų priekio ir nugaros vidurio siūlės, nugaros detalių siūlės, užpakalinės kišenės anga aplink nupeltakiuoti 0,1 -0,2 cm pločio peltakiais; šortų skeltukų kraštai nupeltakiuoti 0,5 -0,6 cm pločio peltakiais. Vienodas peltakių plotis turi būti visame ilgyje ir visame gaminyje.

- Šortų šoninių kišenių angos galai, skeltukų galai sutvirtinami zigzaginiais įtvirčiais (arba lygiaverčiais, užtikrinančiais ne blogesnę kokybę ir savybes).

- Šortų pamušalas (vidinės trumpikės) ir šoninių kišenių maišelių viršutiniai kraštai turi būti įsiūti į šortų juosmens siūlę.

- Šortų pamušalo (trumpikių) detalių sujungimo siūlės turi būti atliktos dengiamojo grandininio dygsnio, plokščiasiūlėmis mašinomis arba lygiavertėmis, galinčioms užtikrinti ne blogesnės kokybės ir savybių siūles.

- Siuvimo siūlų storis turi būti parinktas toks, kad būtų užtikrinta siūlių kokybė, reikiamas siūlės tvirtumas, tamprumas, stabilumas eksploatacijos metu. Visos siūlės turi būti nešiurkščios, nedirginti odos liečiantis. Siūlių kraštų dengimui turi būti naudojami putlūs tekstūruoti poliesteriniai siūlai, arba lygiaverčiai, galintys užtikrinti ne blogesnės kokybės ir savybių siūles.

- Siuvimo siūlų bei kitų medžiagų, priedų spalva derinama prie pagrindinės medžiagos spalvos. Tekstilinė virvelė, elastinė juosta, pamušalo (trumpikių) medžiaga, kišenių maišelių tinklinė medžiaga gali būti gaminio (tamsiai samaninės) arba juodos spalvos.

- Trikotažinės medžiagos turi būti numegztos kokybiškai, be tekstilinių defektų, iš kokybiškų verpalų, vienodo storio ir tankio visame plote, be praretėjimų ar sutankėjimų, be kilpų, nutrūkusių siūlų, mazgų, skylučių, nubėgusių akių. Spalva (dažymas) turi būti tolygi/vienoda visame gaminio plote.

6 lentelė

TRIKOTAŽINĖS MEDŽIAGOS MARŠKINĖLIAMS TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS

| Eil. Nr. | Rodiklio pavadinimas, dimensija | Rodiklio reikšmė | Bandymų metodo žymuo |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pluoštinė sudėtis, % | PES 100 % | nurodyti |
| 2. | Paviršinis tankis, g/m2 | 150,0 +10,0; -5,0 | LST ISO 3801 arba LST EN 12127 arba lygiavertis |
| 3. | Pynimas | Skersinis dvigubasis | nurodyti |
| 4. | Mezgimo tankis (1-e cm), vnt.: - kilpų stulpelių skaičius PH, - kilpų eilučių skaičius PV . | 17-19 18-20 | LST EN 14971 arba lygiavertis |
| 5. | Matmenų pokytis išskalbus ir išdžiovinus (skersine ir išilgine kryptimis), %, ne daugiau | 5,0 | LST EN ISO 5077 arba lygiavertis |
| 6. | Nusidažymo atsparumas , balais |  |  |
| 6.1. | - sausai trinčiai | 4 | LST EN ISO 105-X12 arba lygiavertis |
| 6.2. | - šlapiai trinčiai | 4 | LST EN ISO 105-X12 arba lygiavertis |
| 6.3. 6.4. | - skalbimui - prakaitui | 4 4 | LST EN ISO 105-C06 arba lygiavertis LST EN ISO 105-E04 arba lygiavertis |
| 7. | Mikrobiologinio aktyvumo įvertinimas | Geras efektyvumas | LST EN ISO 20645 arba lygiavertis |
| 8. | Atsparumas pūkavimuisi ir pumpuravimuisi (po 5000 ciklų), laipsnis | 4 | # LST EN ISO 12945-2 arba lygiavertis |
| 9. | Atsparumas dilinimui, 9kPa, sūkiai | ≥ | LST EN ISO12947-2 arba lygiavertis |
| 10. | Grįžtamoji deformacija (D), po 30 min relaksacijos (skersine ir išilgine kryptimis), % | ≥ 80 | LST EN ISO 20931-1 arba lygiavertis |
| 11. | Atsparumas dirbtinei šviesai | ≥ 5 | LST EN ISO 105-B02 arba lygiavertis |
| 12. | Spalvų skirtumas, Δ ECMC | 1,5 | LST EN ISO 105-J03 arba lygiavertis |

Pastabos:

- Medžiagos pluoštinėje  sudėtyje turi būti ne mažiau kaip po 50 % dviejų rūšių daugiagijų funkcinių siūlų. Vienas iš jų turi būti su šaldančiais mineralais, šerdinės sandaros daugiagijis siūlas, užtikrinantis greitą džiūvimą, greitą vandens išgarinimą bei šaldymą, o kitas šešiabriaunis daugiagijis siūlas, pasižymintis greitu drėgmės transportavimu, greitu džiūvimu. Abu siūlai turi užtikrinti sausumo ir vėsumo pojūtį vartotojui. Būtina pateikti dokumentą - patvirtinimą, jog marškinėlių medžiagoje panaudoti tokio tipo verpalai (pateikti oficialų dokumentą verpalų gamintojo, verpalų techninių charakteristikų, nurodyti bandymų metodo žymenį).

- Medžiaga  turi būti apdorota antistatine apdaila, atlaikančia 30 skalbimo ciklų (pateikti apdailos veiksmingumą patvirtinantį dokumentą, nurodyti bandymų metodo žymenį); 		- atliekant 5. ir 6.3. rodiklio bandymus, skalbimo ir džiovinimo procedūros pagal LST EN ISO 6330: skalbimo procedūra – 6M, džiovinimo būdas – F;

- rodikliui 6.3. spalvos pasikeitimą vertinti po 5 skalbimo ciklų.

- rodiklis 12. ,,Spalvų skirtumas”, Δ ECMC, reikalaujamas sutarties vykdymo metu ir nustato leidžiamą produkcijos spalvos nukrypimą nuo suderinto darbinio pavyzdžio spalvos

7 lentelė

  - TRIKOTAŽINĖS MEDŽIAGOS ŠORTAMS (IŠORINIAM SLUOKSNIUI)

  - TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS

| Eil. Nr. | Rodiklio pavadinimas, dimensija | Rodiklio reikšmė | Bandymų metodo žymuo |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pluoštinė sudėtis, % | PES 100 % | nurodyti |
| 2. | Paviršinis tankis, g/m2 | 255,0 +10,0; -5,0 | LST ISO 3801 arba LST EN 12127 arba lygiavertis |
| 3. | Pynimas | Skersinis dvigubasis | nurodyti |
| 4. | Mezgimo tankis (1-e cm), vnt.: - kilpų stulpelių skaičius PH, - kilpų eilučių skaičius PV . | 13-15 12-14 | LST EN 14971 arba lygiavertis |
| 5. | Matmenų pokytis išskalbus ir išdžiovinus (skersine ir išilgine kryptimis), %, ne daugiau | 5,0 | LST EN ISO 5077 arba lygiavertis |
| 6. | Nusidažymo atsparumas , balais |  |  |
| 6.1. | - sausai trinčiai | 4 | LST EN ISO 105-X12 arba lygiavertis |
| 6.2. | - šlapiai trinčiai | 4 | LST EN ISO 105-X12 arba lygiavertis |
| 6.3. 6.4. | - skalbimui - prakaitui | 4 4 | LST EN ISO 105-C06 arba lygiavertis LST EN ISO 105-E04 arba lygiavertis |
| 7. | Mikrobiologinio aktyvumo įvertinimas | Geras efektyvumas | LST EN ISO 20645 arba lygiavertis |
| 8. | Laidumas orui, esant 100 Pa slėgių skirtumui, mm/s | ≥ | LST EN ISO 9237 arba lygiavertis |
| 9. | Drėgmės transportavimas, OMMC | ≥ 4 | AATCC TM 195 arba lygiavertis |
| 10. | Atsparumas pūkavimuisi ir pumpuravimuisi (po 5000 ciklų), laipsnis | 4 | # LST EN ISO 12945-2 arba lygiavertis |
| 11. | Atsparumas dilinimui, 9kPa, sūkiai | ≥ | LST EN ISO12947-2 arba lygiavertis |
| 12. | Didžiausioji jėga, N - išilgine kryptimi - skersine kryptimi | 550 500 | LST EN ISO 13934-1 arba lygiavertis |
| 13. | Duobimo jėga, kPa | ≥ 500 | LST EN ISO 13938-1 arba lygiavertis |
| 14. | Atsparumas dirbtinei šviesai | ≥ 5 | LST EN ISO 105-B02 arba lygiavertis |
| 15. | Spalvų skirtumas, Δ ECMC | 1,5 | LST EN ISO 105-J03 arba lygiavertis |

Pastabos:

- Medžiaga  turi būti apdorota permanentine antibakterine apdaila, atlaikančia 30 skalbimo ciklų (pateikti apdailos veiksmingumą patvirtinantį dokumentą, nurodyti bandymų metodo žymenį);

- atliekant 5. ir 6.3. rodiklio bandymus, skalbimo ir džiovinimo procedūros pagal LST EN ISO 6330: skalbimo procedūra – 6M, džiovinimo būdas – F;

- rodikliui 6.3. spalvos pasikeitimą vertinti po 5 skalbimo ciklų.

- rodiklis 15. ,,Spalvų skirtumas”, Δ ECMC, reikalaujamas sutarties vykdymo metu ir nustato leidžiamą produkcijos spalvos nukrypimą nuo suderinto darbinio pavyzdžio spalvos.

8 lentelė

  - TRIKOTAŽINĖS MEDŽIAGOS ŠORTAMS (PAMUŠALUI/VIDINIAM SLUOKSNIUI)

  - TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS

| Eil. Nr. | Rodiklio pavadinimas, dimensija | Rodiklio reikšmė | Bandymų metodo žymuo |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pluoštinė sudėtis, % | PES 90,0  2,0 Elastanas 10,0  2,0 | nurodyti |
| 2. | Paviršinis tankis, g/m2 | 125,0 +10,0; -5,0 | LST ISO 3801 arba LST EN 12127 arba lygiavertis |
| 3. | Pynimas | Kombinuotas skersinis viengubasis | nurodyti |
| 4. | Mezgimo tankis (1-e cm), vnt.: - kilpų stulpelių skaičius PH, - kilpų eilučių skaičius PV . | 31-33 11-13 | LST EN 14971 arba lygiavertis |
| 5. | Matmenų pokytis išskalbus ir išdžiovinus (skersine ir išilgine kryptimis), %, ne daugiau | 5,0 | LST EN ISO 5077 arba lygiavertis |
| 6. | Nusidažymo atsparumas , balais |  |  |
| 6.1. | - sausai trinčiai | 4 | LST EN ISO 105-X12 arba lygiavertis |
| 6.2. | - šlapiai trinčiai | 4 | LST EN ISO 105-X12 arba lygiavertis |
| 6.3. 6.4. | - skalbimui - prakaitui | 4 4 | LST EN ISO 105-C06 arba lygiavertis LST EN ISO 105-E04 arba lygiavertis |
| 7. | Mikrobiologinio aktyvumo įvertinimas | Geras efektyvumas | LST EN ISO 20645 arba lygiavertis |
| 8. | Atsparumas pūkavimuisi ir pumpuravimuisi (po 5000 ciklų), laipsnis | 4 | # LST EN ISO 12945-2 arba lygiavertis |
| 9. | Atsparumas dilinimui, sūkiai | ≥ | LST EN ISO12947-2 arba lygiavertis |
| 10. | Grįžtamoji deformacija (D), po 30 min relaksacijos (skersine ir išilgine kryptimis), % | ≥ 90 | LST EN ISO 20931-1 arba lygiavertis |
| 11. | Spalvų skirtumas, Δ ECMC | 1,5 | LST EN ISO 105-J03 arba lygiavertis |

Pastabos:

- Medžiaga  turi būti apdorota permanentine antibakterine apdaila, atlaikančia 30 skalbimo ciklų (pateikti apdailos veiksmingumą patvirtinantį dokumentą, nurodyti bandymų metodo žymenį);

- atliekant 5. ir 6.3. rodiklio bandymus, skalbimo ir džiovinimo procedūros pagal LST EN ISO 6330: skalbimo procedūra – 6M, džiovinimo būdas – F;

- rodikliui 6.3. spalvos pasikeitimą vertinti po 5 skalbimo ciklų.

- rodiklis 11. ,,Spalvų skirtumas”, Δ ECMC, reikalaujamas sutarties vykdymo metu ir nustato leidžiamą produkcijos spalvos nukrypimą nuo suderinto darbinio pavyzdžio spalvos.

9 lentelė

TRIKOTAŽINĖS MEDŽIAGOS ŠORTŲ KIŠENĖMS (tinklelio struktūros) TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS

| Eil. Nr. | Rodiklio pavadinimas, dimensija | Rodiklio reikšmė | Bandymų metodo žymuo |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pluoštinė sudėtis, % | PES 100 % | nurodyti |
| 2. | Paviršinis tankis, g/m2 | 60,0 +10,0; -5,0 | LST ISO 3801 arba lygiavertį LST EN 12127 (EN 12127) arba lygiavertį |
| 3. | Matmenų pokytis išskalbus ir išdžiovinus (skersine ir išilgine kryptimis), %, ne daugiau |  5 | LST EN ISO 5077 (ISO 5077) arba lygiavertį |
| 4. | Atsparumas pūkavimuisi ir pumpuravimuisi (po 30 min), laipsnis |  4 | LST EN ISO 12945-1 arba lygiavertį |
| 5. 5.1. 5.2. 5.3. | Nusidažymo atsparumas , balais - sausai trinčiai - šlapiai trinčiai - skalbimui |  4  4  4 | LST EN ISO 105-X12 arba lygiavertis LST EN ISO 105-X12 arba lygiavertis LST EN ISO 105-C06 arba lygiavertis |

Pastabos:

Medžiaga turi būti apdorota permanentine antibakterine apdaila, atlaikančia 30 skalbimo ciklų (pateikti apdailos veiksmingumą patvirtinantį dokumentą, nurodyti bandymų metodo žymenį);

- atliekant 3. ir 5.3. rodiklio bandymus, skalbimo ir džiovinimo procedūros pagal LST EN ISO 6330: skalbimo procedūra – 6M, džiovinimo būdas – F;

- rodikliui 5.3. spalvos pasikeitimą vertinti po 5 skalbimo ciklų

- Visų gamyboje naudojamų medžiagų gamybos ir apdailos būdai turi atitikti bendrus technologinius ir kokybės reikalavimus, taikomus šios kategorijos/rūšies gaminiams. Visų medžiagų, panaudotų gaminių siuvime, rodikliai (atsparumas dilinimui, nusidažymo atsparumas, matmenų pokytis po skalbimo) turi būti ne blogesni nei trikotažinių medžiagų.

- Gaminių technologinis apdirbimas ir siūlių kokybė turi atitikti bendrus šios kategorijos/rūšies darbužių kokybės reikalavimus, keliamus gaminių technologiniam apdirbimui, siūlėms ir medžiagoms. Siūlėse negali būti nutrūkusių siūlų, nesusiūtų tarpų, sudūrimų, dygsnių praleidimų, paraukimų, ištempimų, nuokarpų, skersinių ar išilginių klosčių. Siūlės turi būti tiesios ir netrūkinėti timptelėjus; nebūti iškilios į vidų ar išorę. Gaminio kraštai po palenkimo neturi skersuoti, neturi likti nuokarpų ar neįsiūtų kraštelių („pustuštės“ siūlės). Sujungiamos medžiagos turi būti nepažeistos, be prakirtimų. Gaminiai turi būti be tekstilinių defektų, gerai išvalyti, be dėmių ar paliktų pagalbinių žymių, be siūlgalių, turi būti tinkamai išlaidyti (nesuglamžyti).

- Apdirbimo ypatumai gali būti derinami su konkurso laimėtoju, pasirašius sutartį.

- GAMINIŲ ŽENKLINIMAS, PAKAVIMAS

- Dydžių žymėjimas ir gaminių ženklinimas turi atitikti šiuos reikalavimus bei Lietuvos Respublikoje galiojančią tvarką.

- Kiekvieno gaminio vidinėje pusėje  turi būti įsiūta gaminio ženklinimo tekstilinė etiketė. Tekstilinė etiketė įsiuvama į kairiąją šoninę marškinėlių siūlę, apie 10,0 – 15,0 cm nuo gaminio apačios. Šortuose – įsiuvama vidinėje juosmens siūlės pusėje, nugaros viduryje. Tekstilinės etiketės vieta suderinama/patikslinama prieš darbinio pavyzdžio pateikimą.

- Tekstilinės etiketės turi būti pagamintos iš tinkamos medžiagos ir būti ne mažiau atspari skalbimui kaip gaminys, etiketės kraštai negali būti aštrūs. Informacija etiketėje turi būti lengvai įskaitoma visą gaminio naudojimo laiką.

- Ženklinimo tekstilinėje etiketėje nurodoma:

- tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas;

- gamintojo pavadinimas arba prekės ženklas (jei nesutampa su tiekėju);

- pluoštinė sudėtis;

- dydis ir ūgis (skaičiai paryškintu ir padidintu šriftu);

- sutarties numeris ir data;

- prekės partijos ir siuntos indeksas;

- pagaminimo data (metai, mėnuo);

- priežiūros ženklų simboliai (pagal LST EN ISO 3758 arba lygiavertį standartą).

- Kiekvienas gaminys ženklinamas etikete, kurioje nurodoma:

- tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas;

- gamintojo pavadinimas arba prekės ženklas (jei nesutampa su tiekėju);

- importuotoms prekėms nurodyti prekės kilmės šalį, jeigu ji nesutampa su šalimi, kurioje registruota gamintojo buveinė;

- gaminio pavadinimas (Lietuvos kariuomenės naudojamas planavime ir apskaitoje);

- dydis ir ūgis (skaičiai paryškintu ir padidintu šriftu);

- sutarties data ir numeris;

- prekės partijos ir siuntos  indeksai;

- pagaminimo data (metai, mėnuo);

- Lietuvos kariuomenės suteiktas NSN kodas.

- Gaminio ženklinimo etiketė turi būti patikimai pritvirtinta, ženklinimo rekvizitai turi būti pakankamo dydžio, kad būtų galima lengvai perskaityti ir suprasti pateikiamą informaciją.

- Gaminiai pakuojami individualiai į polietileninius maišelius.

- Prie kiekvieno gaminio turi būti pridėta priežiūros instrukcija lietuvių kalba. Instrukcija turi būti suderinta; gali būti pritvirtinta prie gaminio arba įdėta į maišelį.

- Maišeliai su gaminiais pakuojami į kartonines dėžes, ne daugiau kaip po 40 vnt. į vieną dėžę. Dėžės su gaminiais svoris neturi viršyti 10 kg. Dėžės turi būti atsparios ilgam sandėliavimui ir daugkartiniams pervežimams. Kiekvienoje dėžėje turi būti tik vieno dydžio gaminiai.

- Bendroji pakuotė (dėžės etiketė) turi turėti rekvizitus:

- tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas;

- gamintojo pavadinimas arba prekės ženklas (jei nesutampa su tiekėju);

- importuotoms prekėms nurodyti prekės kilmės šalį, jeigu ji nesutampa su šalimi, kurioje registruota gamintojo buveinė;

- gaminio pavadinimas (naudojamas Lietuvos kariuomenės planavime ir apskaitoje); (paryškintu ir padidintu šriftu)

- dydis ir ūgis (skaičiai paryškintu ir padidintu šriftu);

- sutarties data ir numeris;

- prekės partijos ir siuntos indeksus (paryškintu ir padidintu šriftu);

- kiekis (vnt.) (skaičiai paryškintu ir padidintu šriftu);

- pagaminimo data (metai, mėnuo);

- Lietuvos kariuomenės suteiktas NSN kodas

- DARBINIŲ PAVYZDŽIŲ TVIRTINIMAS

- Gamybą leidžiama pradėti tik patvirtinus darbinį pavyzdį. Darbiniai pavyzdžiai tvirtinami gavus tinkamus tvirtinimui gaminius ir visą reikiamą dokumentaciją.

- Pateikiami tvirtinimui darbiniai pavyzdžiai turi atitikti reikalavimus, nurodytus techninėje specifikacijoje; turi būti kokybiškai pagaminti: be technologinio apdirbimo ar panaudotų medžiagų defektų, su teisingais matais, pilnai išvalyti, teisingai paženklinti, tvarkingai sulankstyti ir supakuoti individualiai į polietileninius maišelius. Visi reikiami klausimai (dėl modelio, naudojamų medžiagų, apdirbimo, konfekcinės kortos, naudojimo-priežiūros instrukcijos, prekių ženklinimo, pakavimo ir pateikimo) turi būti suderinti iš anksto. Kartu su pavyzdžiais turi būti pateikiama visa reikiama dokumentacija (išvardinta 65.2. punkto papunkčiuose).

- Darbinio pavyzdžio tvirtinimui tiekėjas pristato:

65.1. Du vienodus bazinio dydžio (nurodyto techninėje specifikacijoje) gaminius (kartu turi būti pateiktos išmatuotų teikiamų pavyzdžių matų lentelės);

65.2.Techninį gaminio aprašą (techninę dokumentaciją susidedančią iš susegtų ir suderintų dokumentų, bandymų protokolų, kitų dokumentų) su lydraščiu/turiniu, kuriame išvardinti visi pateikiami dokumentai:

65.2.1. Gamybai naudojamų visų medžiagų ir priedų konfekcinė korta (visų medžiagų ir priedų (visų spalvų), suderinti iš anksto, nedideli pavyzdžiai su nurodytomis (juos apibūdinančiomis) pagrindinėmis charakteristikomis/parametrais (pavadinimas/artikulas, pluoštinė sudėtis; plotis/storis/diametras (ar kt.), spalvos kodas ir kt.));

65.2.2. Etikečių pavyzdžiai ir schemos, kuriose parodyta jų vieta (turi būti suderinta);

65.2.3. Gamyboje naudojamų medžiagų laboratorinių bandymų protokolai, įrodantys jų atitikimą techninėje specifikacijoje nurodytiems reikalavimams, arba medžiagų gamintojo patvirtinimas, kad gamyboje panaudotos medžiagos atitinka nustatytiems reikalavimams. Protokolai (arba medžiagų gamintojo patvirtinimas) turi būti patvirtinti gamintojo arba laboratorijos ir pateikti originalo kalba su vertimu į lietuvių kalbą;

65.2.4. Gaminio naudojimo-priežiūros instrukcija (turi būti suderinta).

- Tiekėjas turi pateikti laisvos formos patvirtinimą, kad darbinis pavyzdys ir visa pateikta informacija yra teisinga ir atitinka sutarties sąlygas.

- GAMINIŲ PRIĖMIMAS

- Gaminiai priimami pagal nustatytas sutartyje sąlygas, Pirkėjo nustatyta tvarka, pagal suderintą ir Pirkėjo patvirtintą darbinį pavyzdį (kartu su pateikta pavyzdžio tvirtinimui dokumentacija).

- Pirkėjas gali atlikti prekių laboratorinius bandymus. Tuo atveju, kai gauti laboratorinių tyrimų rezultatai neatitinka techninėje specifikacijoje nurodytų reikalavimų, brokuojama visa prekių partija.

PRIEDAS

SPORTINIO KOMPLEKTO MARŠKINĖLIAI

SPORTINIO KOMPLEKTO ŠORTAI

KRŪTINĖS MARGINIMAS/ATSPAUDAS - LIETUVOS KARIUOMENĖ ŽENKLAS

AUSTINIS ŽENKLAS/ETIKETĖ – LIETUVOS RESPUBLIKOS VĖLIAVA