TSD-123, VPP-4465

Magnetinės maišyklės su kaitinimu techninė specifikacija (kiekis 2 vnt.)

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujami parametrai ir reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomi parametrai ir siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Paskirtis (taikymas) | Magnetinė maišyklė su kaitinimu skirta tirpalų gamybai | Magnetinė maišyklė su kaitinimu skirta tirpalų gamybai |
| 2. | Maišymo greitis | Reguliuojamas ribose nuo ≤ 250 aps./min. iki ≥ 1250 aps./min. | Reguliuojamas ribose nuo 250 aps./min. iki 1250 aps./min |
| 3. | Maksimalus maišomas tūris | 2 - 15 litrai | 15 litrų |
| 4. | Temperatūra | Reguliuojama ribose nuo ≤ +30 °C iki ≥ +330 °C | Reguliuojama ribose nuo +30 °C iki +330 °C |
| 5. | Temperatūros tolygumas (tikslumas) ant darbinės plokštės | ≤ ±3°C | ±3°C |
| 6. | Darbinė plokštė | - Pagaminta iš keramikos arba aliuminio lydinio; - Darbinės plokštės diametras 16-18 cm arba darbinės plokštės dydis (17-18 x 17-18) cm. | 1. Pagaminta iš aliuminio lydinio; 2. Darbinės plokštės diametras 16 cm. |
| 7. | Kaitinimo galia | ≥ 550 W | 550 W |
| 8. | Magnetinės maišyklės su kaitinimu išoriniai matmenys (aukštis x plotis x ilgis/gylis) | Ne didesni kaip (15 x 25 x 36) cm | 10 x 19 x 27 cm |
| 9. | Maitinimo šaltinis | ~230 V, 50 Hz elektros tinklas | 230 V, 50 Hz elektros tinklas |
| 10. | Žymėjimas CE ženklu | Kartu su pasiūlymu būtina pateikti žymėjimą CE ženklu patvirtinančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją | Pateikiama CE sertifikato kopija |
| 11. | Kartu su magnetine maišykle pateikiama | - Komplektuojami magnetukai, techniškai suderinami su siūloma magnetine maišykle ≥ 10 vnt.; - Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba. | 1. Komplektuojami magnetukai, techniškai suderinami su siūloma magnetine maišykle- 10 vnt.; 2. Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba. |
| 12. | Magnetinės maišyklės su kaitinimu garantinio aptarnavimo laikotarpis | ≥ 24 mėnesiai | 24 mėnesiai |
| 13. | Galimybė įsigyti originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis | Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus (prašome nurodyti konkrečią trukmę) nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai (būtinas tiekėjo ir/arba gamintojo atitinkamas patvirtinimas). Pastaba: Reikalavimas taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.4 punktu. | Tiekėjas užtikrina galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) 5 metus nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai. |
| 14. | Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuotos siūlomų prekių pristatymo ir personalo apmokymo išlaidos | Būtina (būtinas pasiūlymą teikiančios įmonės patvirtinimas, kad į pasiūlymo kainą įskaičiuotos siūlomų prekių pristatymo ir personalo apmokymo išlaidos) | Į pasiūlymo kainą yra įskaičiuotos siūlomų prekių pristatymo ir personalo apmokymo išlaidos |

Papildomas reikalavimas:

Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, įvertinimui turi būti pateiktas siūlomos prekės pavyzdys.