APSAUGINĖS PĖSČIŲJŲ TVORELĖS ĮRENGIMO MASČIO G. RYŠKĖNUOSE TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| UŽSAKOVAS | Telšių rajono savivaldybės administracija, Žemaitės g. 14, LT-87133, Telšiai |
| --- | --- |
| DARBŲ PAVADINIMAS | Vietinės reikšmės kelių (gatvių) saugaus eismo sąlygų užtikrinimas (apsauginės pėsčiųjų tvorelės įrengimas Masčio g. Ryškėnuose). |
| ADRESAS | Ryškėnai, Masčio gatvė. |
| LĖŠŲ ŠALTINIS | Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos |
| DARBŲ APRAŠYMAS | Rangovas turės pagaminti ir sumontuoti, pėsčiųjų eismui reguliuoti ir apsaugoti pavojinguose vietose, apsauginę pėsčiųjų tvorelę. Tvorelės aukštis 0,90 m virš projektinio žemės paviršiaus. Konstrukcija – gaminiai pagaminti iš aukščiausios kokybės medžiagų: metalinis paviršius paruošiamas karšto cinkavimo būdu ir dažomas milteliniais dažais, RAL 7021 pusiau matine spalva. Metalinių konstrukcijų sienelių storis ne mažesnis nei 3 mm, strypai – 20x20 mm. Metalinė konstrukcija įbetonuojama į gruntą, betono pamatao gylis ne mažiau kaip 0,75 m, betono pamato skersmuo – 0,30 m. Apsauginės tvorelės schema parodyta 1 pav. Darbų zona – 2 pav. Numatomi darbai: - Tvorelės pagaminimas; - Betoninių trinkelių ardymas; - Gręžtiniu pamatų įrengimas; - Tvorelės sumontavimas; - Trinkelių dangos atstatymas; - Kiti darbai (pagal poreikį); |
| REIKALAVIMAI ATLIEKANT PAPRASTOJO REMONTO DARBUS | - Rangovas Darbus privalės atlikti naudodamas savus išteklius, darbo jėgą, medžiagas, techniką, mechanizmus, įrengimus ir įrangą. - Darbai turi būti atliekami vadovaujantis Statybos techninio reglamento aktualia redakcija ir kitais norminiais reikalavimais, t. y. Lietuvos Respublikos galiojančiais įstatymais, norminiais teisės aktais, standartais, techniniais reglamentais, taikomais tokiems darbams atlikti. - Atliekant Darbus kelyje Rangovas privalo naudoti įspėjamuosius kelio ženklus, esant būtinybei organizuoti apylankas. - Atlikdamas Darbus, Rangovas užtikrina: darbų saugos reikalavimų laikymąsi; aplinkos apsaugos reikalavimų laikymąsi; trečiųjų asmenų interesų apsaugą; - Rangovas, užbaigęs darbus, įsipareigoja iki darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo, išgabenti po darbų likusias atliekas, tvarkingai sutvarkyti statybos teritoriją. - Prieš pateikdamas pasiūlymą Rangovas privalo pats atvykti į vietą ir įsivertinti visus būtinus darbus, kurie reikalingi tinkamam pirkimo įgyvendinimui; - Tikslią tvorelės vietos įrengimą derinti su Ryškėnų seniūnijos seniūnų ir Telšių rajono savivaldybės administracijos Statybos ir urbanistikos skyriaus specialistais; |

Orientaciniai darbų kiekiai:

| Eil. Nr. | Darbų pavadinimas | Mato vnt. | Preliminarus kiekis* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Betoninių trinkelių ardymas | m2 | 2,25 |
| 2 | Gręžtinių pamatų įrengimas | m3 | 1,33 |
| 3 | Tvorelės įrengimas | m | 20 |
| 4 | Betoninių trinkelių atstatymas | m2 | 2,25 |

*Kiekiai yra orientaciniai.

Pav. 1

2 pav.