Sutarties 1 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Pasislėpusių asmenų aptikimo įranga (Širdies dūžių matuoklis) skirta aptikti pasislėpusius asmenis automobiliuose, konteineriuose, ar kitose uždarose ertmėse, esančiose ant transporto priemonių.

Visa siūloma įranga, jos sudedamosios dalys, priedai turi būti nauji ir nenaudoti ne prastesnių nei techninėje specifikacijoje nurodytų parametrų.

Pasislėpusių asmenų aptikimo įranga aptinkanti širdies dūžius nuo 6 iki 10 vnt. priklausomai nuo esamo finansavimo.

| Eil.Nr. | Parametrai/reikalavimai |
| --- | --- |
| 1. | Įrangos paruošimo laikas darbui – ne daugiau 10 min. |
| 2. | Automobilio patikros laikas be paruošimo darbų – iki 20 sek. |
| 3. | Patikros rezultatai fiksuojami kompiuteryje. |
| 4. | Patikros tikslumas – 95 proc. |
| 5. | Įranga skirta eksploatuoti Lietuvos klimatinėmis lauko sąlygomis visais metų laikais, -25 +35 0C |
| 6. | Įranga negali būti pavojinga ar kenksminga žmogaus ar gyvūno sveikatai. |
| 7. | Įranga netarši aplinkai. |
| 8. | Įranga nereikalauja ypatingų utilizavimo sąlygų. |
| 9. | Įranga nereikalaujanti aukštos naudotojo kvalifikacijos. |
| 10. | Galimybė ieškoti keturiose transporto priemonėse vienu metu su nepriklausomais rezultatais. |
| 11. | Kompiuteris su spalvotu liečiamu ekranu, klaviatūra, pele, programine įranga su pajungimu prie vidinio tinklo. |
| 12. | Ekranas, užtikrinantis įrangos valdymą ir rezultatų stebėjimą lauke visais metų laikais ne mažiau kaip 12 colių TFT spalvotas, ne mažiau kaip 800 x 600, liečiamas. |
| 13. | Kompiuteris - ne mažiau kaip 500 GB kietojo disko saugykla, operatyvioji atmintis ne mažiau - 16 GB RAM. |
| 14. | Specialiai pritaikyti lankstūs kabeliai padidinto atsparumo 4 vnt. ne mažiau kaip 15 metrų su davikliais, jungtys ir davikliai atsparūs vandeniui. Kabeliai turi būti laikomi lauke – automatiškai suvyniojamose ritėse dėžėje. Kabeliai atsparūs traukimui (išvyniojant/suvyniojant). |
| 15. | Ritės 4 vnt. į kurias susukami laidai su davikliais. |
| 16. | Talpa ritėms atitinkant IP65 arba lygiavertį standartą nuo dulkių ir drėgmės. |
| 17. | 4 papildomi laidai su davikliais atsparūs vandeniui su 4 - iomis papildomomis ritėmis kiekvienam komplektui. |
| 18. | Rezultatų atvaizdavimas – skirtingomis spalvom kiekvieno sensoriaus. Aplikacijoje, kurioje rodomas laukas „patikros rezultatas“ raudona spalva reiškia – „yra pasislėpusių asmenų“, žalia – „jokios gyvybės automobilyje nerasta“. Kiekvienas sensorius rodo savo ruožo virpesių amplitudės kreivę. |
| 19. | Galimybė sensorius prijungti/perjungti lauke ir nereikalaujantys papildomo valymo ar džiovinimo. Sensorių nereikia įklijuoti ar kitaip mechaniškai tvirtinti prie kėbulo – turi užtekti tik pastatyti ant rėmo ar kėbulo konstrukcijų. Sensorių naudojimas universalus – neturi turėti įtakos eiliškumas ar automobilio tipas. |
| 20. | Įrangos atsparumas – centrinis blokas IP65 arba lygiavertis, Sensoriai ir kabeliai – visiškai hermetiški IP66 arba lygiavertis. |
| 21. | Maitinimo blokai, adapteriai turi užtikrinti įrangos funkcionalumą nuo 100 V iki 250V 50 Hz kintamos įtampos. Komplekte turi būti adapteris maitinti visą įrangą nuo 12 V DC (automobilinio akumuliatoriaus). |
| 22. | Turi būti pateikta programinė įranga centralizuotam ataskaitų surinkimui, kuri bus instaliuota VSAT infrastruktūroje (pateiktos visos reikiamos licencijos). Programinės įrangos pagalba turi būti galima sugeneruoti ataskaitas iš visų VSAT perkamų širdies dūžių matuoklių (6 - 10 vnt.). Programinė įranga turi suformuoti šias ataskaitas: atskirų įrenginių naudojimo dažnumą už pasirinktą laikotarpį, aptiktų pasislėpusių asmenų skaičių pagal įrenginius per nustatytą laikotarpį. |
| 23. | Galimybė greitai sukalibruoti įrangą prieš naudojimą. |
| 24. | Į komplektą turi įeiti daugkartinė/ės transportavimo dėžės. |
| 25. | Vartotojo mokomasis vadovas, prietaiso naudojimo ir priežiūros instrukcija lietuvių kalba, taip pat pateikiame ir kompiuterinėje laikmenoje. |
| 26. | Mokomasis vaizdo įrašas, kaip naudotis įrenginiu. |
| 27. | Darbuotojų/specialistų apmokymai - ne mažiau 12 žmonių. |
| 28. | Garantinis laikotarpis ne mažiau 2 metų. |

Visa įranga turi būti nauja, nenaudota, pristatoma originaliame gamykliniame įpakavime. Gamykliniu būdu atnaujinti „renew“, „refurbished“, „remarked“ komponentai yra neleistini.

Tiekėjas teikdamas ir pasirašydamas pasiūlymą patvirtina, kad įrenginys ir su juo susijusios paslaugos nekelia grėsmės nacionaliniam saugumui.

Prekių medžiagų pakuotės turi atitikti Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 348 „Dėl pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus.