IMIBOND –F

Naudojimo instrukcija

Aprašymas

Imibond-F yra cinko fosfatinis odontologinis cementas, kuris užtikrina natūralų sukibimą su kietaisiais danties audiniais.

Naudojamas tik ododntologijoje pagal rekomenduojamas nuorodas

Sudėtis

Milteliai: cinko oksidas, magnio oksidas

Skystis: Vandens pagrindo fosforo rūgštis.

Rekomenduojamos indikacijos

1.Karūnėlių ir tiltų cementavimas

2.Laikina plomba.

3.Šaknies kanalų plombavimas.

4.Pamušalas po amalgama ir kompozitais.

Kontraindikacijos

1.Naudojimo metu kai kuriems pacientams gali sukelti padidntą jautrumą. Esant tokiai reakcijai, nutraukite produkto naudojimą ir nukreipkite pas gydytoją.

2.Neskirtas kulties atstaymui.

3.Neskirtas pulpos padengimui.

Panaudojimas

1.Miltelių ir skysčio dozavimas

a)dėl tikslesnio dozavimo švelniai bakstelkite miltelių buteliuką.  Miltelius semkite su šaukšteliu.Pasėmus su šaukšteliu miltelių perviršį nubraukite su dangteliu ir tuoj pat uždarykite buteliuką.

b)pakratyti skysščio buteliuką žemyn-aukštyn ir laikyti dugnu aukštyn. Palaukite kol skystis užpildys buteliuko kaklelį. Dozuokite skysčio kiekį be oro burbuliukų ant maišymo padelio ir po to skubiai uždarykite.

Mažas šaukštelis miltelių ir 2 lašas skysčio( mažiems cementavimo ir pamušalo paviršiams)

Didelis šaukštelis miltelių ir 4 lašai skysčio( didesniems cementavimo ir pamušalo paviršiams)

Mažas šaukštelis miltelių ir 2 lašas skysčio( mažiems laikino plombavimo paviršiams)

Didelis šaukštelis miltelių ir 4 lašai skysčio( didesniems laikini plombavimo paviršiams)

2.Maišymas

Maišyti greitai pridedant miltelių su mentele.

Maišymo laikas	30"-60" (23±2ºC)

Darbo laikas		2´  -2´30" ( (23±2ºC)

Nustatytas laikas	5´30"-7´ (-3´30"(23±2ºC)

Kietėjimas burnoje             5´ -7´	(´ -minutė    "sekundė)

Laikymas

Laikymo temperatūra: 5-25ºC

Galiojimo laikas: 3 metai nuo pagaminimo datos.

Pakuotė

Milteliai 80g

Skystis   55g

Ispėjimas

Nepirkti ir nenaudoti medžiagos ant kurios nėra sunumeruotos apsauginės hologramos.Ji randasi ant dėžutės.Vegti kontakto su gleivinės audiniais ir oda, taip atsitikus nuvalykite su vatos ritinėliais suvilgitais spiritu. Plauti su vandeniu. Siekiant išvengti kontakto su oda ar gleivine naudokite koferdamo gumą. Patekus medžiagai į akis plauti tekančiu vandeniu ir kreiptis pas gydytoją. Nemaišyti miltelių ar skysčio su kitais stiklojonomeriniais cementais. Saugos lapas MSDS yra skelbiamas tinklapyje

IMICRYL					CE 1984

FETIH MH,MAHIR SK. NO:5

KARATAY KONYA TURKIJA

TEL. +90 332 355 355 0

www.imicryl.com.tr