TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Bendroji informacija

  - Užsakovas (statytojas):

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija, S. Nėries g. 1, Vilkaviškis.

  - Tiekėjas:

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka viešąjį pirkimą laimėjęs Tiekėjas.

  - Finansavimo šaltinis:

Savivaldybės biudžeto lėšos.

- PIRKIMO OBJEKTAS

Vilkaviškio raj. Karklinių k., Juodupių g. melioracijos statinių remonto darbai

2.1.  Pirkimo objekto įgyvendinimo vieta:

Vilkaviškio rajono Karklinių k. Juodupių g. Užsakovas Rangovui perduos toms užduotims vykdyti reikalingus techninius dokumentus: duomenis apie objektą, planus ir kt.

2.2. Bendrieji techniniai rodikliai

Vilkaviškio raj. Karklinių k., Juodupių g. melioracijos statinių remonto darbai

| Eil. Nr. | Darbų pavadinimas | Matavimo | Kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | vnt. |  |

| 1 | Drenažo linijų ieškojimas vienakaušiais ekskavatoriais iki 0.4 m3 talpos kaušais k9=1.15 | 100m3 | 0,4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Laikino filtro įrengimas ir išardymas vandens išleidimui iš lomų drenažo remonto metu k9=1.15 | vnt. | 1,0 |
| 3 | Drenažo rinktuvų iš 113/128mm skers.poliet.gofr vamzd.įrengimas molio,priem., durp.grunte.,kasant tr.vienak.eksk.iki 2m gylio k9=1.15 | 100m | 3,5 |
| 4 | Plastikinių drenažo vamzdžių sausintuvų klojimas, kasant tranšėjas vienakaušiais ekskavatoriais mineraliniuose gruntuose, kai vamzdžio vidinis skersmuo 50 mm k9=1.15 | 100m | 3,4 |

Atlikus darbus perduoti Užsakovui  atliktų darbų aktus, atliktų darbų ir išlaidų pažymas (F-3) ir PVM sąskaitas faktūras. Užbaigus darbus užsakovui perduoti panaudotų statybos produktų atitikties dokumentus.

3. PRIEŽIŪROSDARBAI

3.1. Darbų rūšis:

Melioracijos statinių priežiūros darbai (toliau – Darbai).

3.2. Reikalavimai priežiūros darbams:

Darbai atliekami vadovaujantis Lietuvos Respublikos melioracijos įstatymu, LR žemės ūkio ministro 2009 m. lapkričio 18 d. įsakymu Nr. 3D-883 patvirtintomis taisyklėmis, dėl melioracijos darbus vykdančių subjektų ir melioruotos žemės naudotojų interesų suderinimo.

3. 3. Darbų atlikimo terminas:

Darbai turi būti pradėti nuo sutarties pasirašymo dienos ir darbai vykdomi iki kol bus pabaigti bet ne ilgiau kaip iki 2023 m. birželio 30 d.