PENKIŲ NAUJŲ LENGVŲJŲ ELEKTRA VAROMŲ AUTOMOBILIŲ

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

2023-02-23

| Eil. Nr. | Parametro pavadinimas | Reikalavimai |
| --- | --- | --- |
| 1. | Automobilio rūšis | Automobilio kategorija M1AA, M1AB arba M1AC pagal Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2008 m. gruodžio 12 d. įsakymą Nr. 2B-500 ,,Dėl Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2008 m. gruodžio 2 d. įsakymo Nr. 2B-479 „Dėl Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų kategorijų ir klasių pagal konstrukciją reikalavimų patvirtinimo“ pakeitimo“. Turi atitikti lengvojo automobilio C1 klasifikaciją (kompaktiniai automobiliai) pagal autotyrimai.lt arba analogišką. |
| 2. | Automobilių skaičius | 5 vnt. |
| 3. | Automobilio pagaminimas | Automobiliai nauji, neeksploatuoti, pagaminti ne anksčiau nei 2023 metais, vieno gamintojo, vieno modelio. |
| 4. | Bendras ilgis | Ne mažiau 420 cm. |
| 5. | Aukštis | Ne mažiau 140 cm. |
| 6. | Plotis | Ne mažiau 170 cm. |
| 7. | Ratų bazė | Ne mažiau 260 cm. |
| 8. | Durų skaičius | 4 arba 5 |
| 9. | Kėbulo spalva | Balta. Visi automobiliai turi būti vienodos spalvos. |
| 10. | Mažiausias keleivių skaičius (su vairuotoju) be papildomai įrengiamų vietų | Ne mažiau kaip 4 keleiviai (įskaitant vairuotoją) |
| 11. | Variklio tipas | Elektrinis (100 proc. elektros energija varomas automobilis) |
| 12. | Elektros variklio galingumas | Ne mažiau 150 kW |
| 13. | Akumuliatoriaus bendroji talpa | Ne mažiau 38 kWh |
| 14. | Vidutinis energijos suvartojimas pagal WLTP | Ne daugiau 17,1 kWh/100km |
| 15. | Maksimalus sukimo momentas | Ne mažiau 200 Nm |
| 16. | Maksimalus važiavimo nuotolis, km pagal WLTP | Ne mažiau 380 km |
| 17. | Akumuliatoriaus įkrovimo (nuo 5-80% ) laikas, įkraunant greitojo įkrovimo stotelėje (DC) | Ne daugiau 90 min |
| 18. | Varomieji ratai | Priekiniai arba galiniai |
| 19. | Pavarų dėžės tipas | Automatinė (automobilį vairuos asmenys, turintys teisę vairuoti tik automobilius su automatine pavarų dėže). |
| 20. | Įranga | Galinio ir priekinio statymo jutikliai arba galinio vaizdo kamera, gamyklinė multimedijos sistema su laisvų rankų įranga, padangų slėgio kontrolės sistema, automatinis atstumo reguliavimas su pastovaus greičio palaikymo sistema, šviesos diodų priekiniai žibintai įskaitant dienos važiavimo šviesas, vasarinių ir žieminių padangų komplektas. Kartu su automobiliu turi būti pateikti ne trumpesni kaip 5 m ilgio įkrovimo laidai skirti įkrovimui iš buitinio elektros tinklo ir greito įkrovimo stotelių, turintys šias jungtis: 1. Kištukinis lizdas vienfaziam buitiniam kintamos srovės elektros tinklui (230V AC); 2. Kištukinis lizdas (2 tipo) trifaziam elektros srovės tinklui (400V AC). Automobilyje turi būti automobilio kombinuoto įkrovimo lizdas (CCS), tinkamas įkrovimui kintamąja srove (AC) ir greitajam įkrovimui nuolatine srove (DC). |
| 21. | Automobilio valdymo saugumo sistemos | Stabdžių antiblokavimo sistema (ABS), Automobilio stabilumo kontrolės ir traukos kontrolės sistemos, Pagalbinė važiavimo įkalne sistema. Eismo juostos stebėjimo sistema |
| 22. | Oro pagalvės | Ne mažiau 6 |
| 23. | Veidrodėliai | Elektra valdomi ir šildomi galinio vaizdo šoniniai veidrodėliai |
| 24. | Salono šildymas ir vėdinimas | Šildymo sistema ir oro kondicionierius arba klimato kontrolė |
| 25. | Apsauga | Gamyklinė automobilio apsaugos sistema su centriniu užraktu ir distanciniu valdymu, atitinkanti draudimo bendrovių keliamus reikalavimus Kasko draudimui. |
| 26. | Automobilio pristatymo terminas | Ne daugiau 32 savaitės nuo sutarties sudarymo dienos |
| 27. | Automobilio komplektacija | Automobilis privalo būti taip sukomplektuotas, kad jį būtų galima be papildomų priemonių eksploatuoti Lietuvos Respublikoje. Tiekėjas savo sąskaita atlieka automobilio valstybinę registraciją (Perkančiojo subjekto vardu) bei pirmą techninę apžiūrą Lietuvoje. Kartu su automobiliu turi būti pateikiamas teisės aktais nustatytus reikalavimus atitinkantis gesintuvas, pirmosios pagalbos rinkinys, avarinio sustojimo ženklas ir liemenė su šviesą atspindinčiais elementais. |
| 28. | Garantija | Ne mažiau kaip 60 mėnesių arba 100 000 km ridos, aukštos įtampos akumuliatoriui 96 mėnesiai arba 160 000 km. |
| 29. | Garantinė priežiūra | Pardavėjas ar jo įgaliotas atstovas privalo užtikrinti garantinio laikotarpio metu automobilio gamintojo numatytą garantinę priežiūrą pardavėjo ar jo atstovo nurodytame autoservise savo lėšomis. Autoservisas turi būti ne toliau kaip 30 km atstumu nuo automobilio pristatymo vietos, o jeigu yra toliau, automobilį aptarnavimui ir priežiūrai savo sąskaita turi nugabenti ir grąžinti pardavėjas. |