PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Pirkimo objektas

  - Paviršinių nuotekų valymo įrenginių filtro pakeitimas (toliau – Darbai).

- Pirkimo objekto pritaikymo sritis

  - Paviršinių nuotekų surinkimo ir valymo įrenginių filtrų kasečių 6 vnt. filtruojančių medžiagų keitimas reikalingos užsiteršusių esamų, pakeitimui.

- TECHNINIAI REIKALAVIMAI, KURIUOS TURI ATITIKTI PERKAMI DARBAI

  - Techniniai reikalavimai ir apimtys:

| Eil. Nr. | Darbo pavadinimas | Mato vnt. | Numatomas kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Filtro kasetės 2000x1900x80 mm išėmimas | vnt. | 6 |
| 2 | Filtruojančios medžiagos dembliuose išėmimas iš kasečių. | m³ | 2,2 |
| 3 | Filtruojančios medžiagos dembliuose įdėjimas į kasetes (užpildas „Joresorb“ sorbentas arba lygiavertis) | m³ | 2,2 |
| 4 | Apsauginių, dažytų milteliniu būdu, virintų tinklų keitimas tinklo akutės dydis 50 mm, vielos storis 2,5 mm, tinklo matmenys 2000x1900 mm. | vnt. | 12 |
| 5 | Filtro kasetės 2000x1900x80 mm įstatymas į valymo įrengimus ir hermetizavimas | vnt. | 6 |
| 6 | Naudotos filtruojančios medžiagos utilizavimas (atliekos kodas – 15 02 02*) | kg | 600 |

  - Rangovas Darbų atlikimo metu susidariusias atliekas įsipareigoja sutvarkyti pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. 217 patvirtintų Atliekų tvarkymo taisyklių aktualios redakcijos (toliau – Taisyklės), AB Vilniaus šilumos tinklai 5.14.07.02. Rangovų veiklos metu susidarančių atliekų tvarkymo sub-proceso aprašo (toliau – Aprašas) ir kitų atliekų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus, taip pat perduoti (Rangovas - atliekų siuntėjas) jas atliekų tvarkymo įmonei, turinčiai teisę tvarkyti atliekas arba gali tvarkyti pats, jeigu teisės aktų nustatyta tvarka turi teisę vykdyti nurodytas atliekų naudojimo veiklas bent vienu iš galutinių atliekų tvarkymo veiklos kodu (R1–R12).

- Bendri reikalavimai:

  - Darbai turi būti atliekami vadovaujantis Lietuvos Respublikoje, Europos Ekonominės erdvės  ir Europos Sąjungos valstybių galiojančius standartus, normas ir taisykles arba jiems lygiaverčius teisės aktus.

  - Numatomų atlikti Darbų nurodytos apimtys, kiekiai yra preliminarūs.

  - Atsiskaitymas už atliktus Darbus ir panaudotas medžiagas bus atliekamas pagal faktinius atliktų Darbų ir panaudotų medžiagų kiekius.

  - Kilus klausimams, prieš pateikiant pasiūlymą Rangovas, susiderinęs su Užsakovu vizito laiką, gali atvykti į Užsakovo objektą.

  - Darbų atlikimo vieta - Užsakovo eksploatuojama katilinė adresu Pramonės g. 95, Vilnius.

- Pirkimo objekto priėmimo-perdavimo tvarka

  - Sutartyje numatytų Darbų priėmimą atlieka Užsakovas, dalyvaujant Rangovo atsakingam asmeniui pasirašant atliktų Darbų priėmimo - perdavimo aktą (toliau- Aktas), kurio forma pateikta Priede Nr. 3. Rangovas Aktą pateikia pasirašytą, Užsakovas Aktą pasirašo el. būdu.

  - Darbai laikomi priimti, jeigu jie užbaigti, pateikta dokumentacija ir nėra trūkumų.

- Dokumentai, reikalingi pirkimo objekto techninėms savybėms ir kokybei patvirtinti

  - Rangovas pateikia Užsakovui atliktų Darbų priėmimo perdavimo aktą.

  - Rangovas pateikia Užsakovui panaudotų medžiagų atitikties deklaracijas, eksploatacinių savybių deklaracijas.

  - Dokumentacija turi būti pateikta lietuvių kalba;

- Garantijos

  - Darbams ir medžiagoms turi būti suteikiamas ne trumpesnis kaip 24 mėnesius, nuo atliktų darbų priėmimo-perdavimo akto pasirašymo datos, galiojantis garantinis terminas.

- DĖL ŽALIOJO PIRKIMO

  - Pirkimas laikomas žaliu, vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 (aktuali redakcija nuo 2023-01-01 įsakymo Nr. D1-401) patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo tvarkos aprašo (toliau- Tvarkos aprašas) 5 punktu „Pirkimams, kurie vykdomi neskelbiant skelbimo apie pirkimą, minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai yra taikomi pasirinktinai – pirkimo vykdytojas vykdo žaliąjį pirkimą vadovaudamasis bet kuriuo (–ais) tvarkos aprašo 4 punkto papunkčiu (–ais), neatsižvelgdamas į tai, ar produktas yra įtrauktas į produktų sąrašą“ ir 4.4.4.5. punktu „Prekė virtusi atliekomis, tinka paruošti pakartotinai naudoti ar perdirbti“ t. y. susidariusios atliekos bus tvarkomos bent vienu iš galutinių atliekų tvarkymo veiklos kodu (R1–R12) (3.2. punktas) .

- Priedai

  - Priedas 1 – RK-2 Paviršinių nuotekų valymo įrenginių rezervuaro planas.

  - Priedas 2 – RK-2 Paviršinių nuotekų rezervuaro pjūviai.

  - Priedas 3 – Atliktų darbų priėmimo-perdavimo aktas.

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.403512/asr