GROTŲ IR SMĖLIO SĖSDINIMO PASTATO STOGO REMONTO DARBAI IR REMONTO DARBŲ APRAŠO PARUOŠIMAS ADRESU UOSIŲ G. 8, DUMPIAI

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Pirkimo objektas ir jo savybės

1.1. Pirkimo objektas –  AB „Klaipėdos vanduo“ Dumpių nuotekų valyklos,  Grotų ir smėlio sėsdinimo pastato, adresu Uosių g. 8, Dumpiai paprastasis stogo remontas ir remonto darbų aprašo paruošimas. Remonto metu įrengiama nauja prilydoma bituminė ritininė stogo danga, atnaujinami visi stogo apskardinimai, įrengiama nauja lietaus nuvedimo sistema (toliau – remonto darbai).

1.2. Remonto darbai atliekami AB „Klaipėdos vanduo“ Dumpių nuotekų valykloje, adresas – Uosių g. 8 Dumpiai, Klaipėdos raj. (pridedama NTR išrašas Pastatas - Grotų ir smėlio sėsdinimo pastatas

1.3. Visi sutartiniai įsipareigojimai turi būti įvykdyti per 60 kalendorinių dienų.

1.4. Remonto darbai gali būti atliekami įmonės darbo metu ir esant galimybei kitu metu, iš anksto susiderinus su atsakingais darbuotojais.

1.5. Prieš teikiant pasiūlymą kiekvienas Pirkimo dalyvis turi galimybę atvykti, apžiūrėti objektą ir tinkamai, visa apimtimi įvertinti remonto darbų ir medžiagų kiekius, remonto sąlygas. Pirkėjo atsakingo asmens už apžiūrą kontaktiniai duomenys:

1.6. Garantiniu laikotarpiu tiekėjas, gavęs Pirkėjo įgaliotojo asmens užsakymą dėl defektų atsiradimo, privalo per įmanomai trumpiausią laiką, tačiau ne vėliau nei per 10 (dešimt) darbo dienų nuo defektų diagnozavimo momento, atlikti defektų šalinimo darbus.

2. Reikalavimai stogo remonto darbams atlikti

2.1. Atliekant parengiamuosius ir remonto darbus, būtina išsaugoti veikiančius visus elektrotechnikos, vėdinimo-ventiliacijos, žaibosaugos, stebėjimo bei kitus įrenginius sumontuotus ant stogo ir fasado sienų.

2.2. Esamų parapetų, lietvamzdžių ir latakų su fasoniniais elementais, kaktinės lentos, nuolašos ir skardos sijono demontavimas.

2.3. Senos stogo dangos šalinimas, lokalių vietų remontas, pūslių šalinimas, stogo nuolydžio suformavimas.

2.4. Vykdant prilydomos stogo dangos įrengimo darbus, privaloma stogo dangą sumontuoti po esama ventiliacine kamera ir jos atramomis. Saugiu ventiliacinės kameros pakėlimu ir pastatymu ant stogo atsako rangovas. Dėl įrenginio ventiliacinių kanalų atjungimo ir pajungimo suderinti su Gedu Navardausku, tel.  +370 68549021

2.5. Prilydoma stogo danga įrengiama iš apatinio (storis ≥3,5mm) ir viršutinio (storis ≥4mm)  sluoksnių (stogo plotas ~412 kv. m). Apatinis sluoksnis įrengiamas lokaliose stogo vietose (stogo plotas ~70 kv. m), kuriose pašalinta esama prilydoma stogo danga. Stogo sujungimo vietos su sienomis ir kitais vertikaliais paviršiais turi būti padengti hidroizoliacine danga ne mažiau kaip 300 mm virš stogo plokštumos. Įrengiama vientisa viso stogo prilydoma stogo danga.

2.6. Stogo vėdinimo kaminėliai keičiami naujais (9 vnt.).

2.7. Šalinant senąjį laštakį, būtina išsaugoti esamą prilydomą stogo dangą. Keičiamo laštakio bendras ilgis apie 55 metrai. Montuojant naująjį laštakį esama prilydoma stogo danga atstatoma į pirminę būseną. Pažeistos stogo dangos vietos, kurių neįmanoma atstatyti, įrengiamos naujai.

2.8. Skardos lankstiniai gaminami iš juodojo metalo cinkuotos skardos, kurios storis 0,6 mm.

2.9. Įrengiama nauja plieninė cinkuoto plieno lietaus nuvedimo sistema, sumontuojant pakabinamus latakus ir lietvamzdžius su fasoniniais elementais.

2.10. Parapetas apskardinimas naujais skardos gaminiais su ne mažesniu kaip 2,9° nuolydžiu į stogo pusę. Keičiamo apskardinimo ilgis apie 22 metrai.

2.11. Naujos kaktinės lentos įrengimas (apie 70 m). Lenta privalo būti padengta antiseptiku skirtu lauko darbams ir du kartus padengta rudos spalvos impregnantu. Lentos aukštis – 200 mm, storis – 25 mm.

2.12. Skardos vėjalenčių įrengimas (apie 20 metrų).

2.13. Esamų metalinių kopėčių perdažymas. Dažoma du kartus metalo korozijai atspariais pilkos spalvos dažais.

3. Stogo paprastojo remonto darbų aprašo parengimas

3.1. Parengti stogo paprastojo remonto darbų aprašą, remiantis pateiktais reikalavimais dėl stogo remonto darbų atlikimo (Techninės specifikacijos 2 punktas).

4. Bendrieji reikalavimai remonto darbams

4.1. Tiekėjas privalo vykdyti darbus laikydamasis statybos techniniuose reglamentuose, teisės aktuose bei kituose normatyviniuose dokumentuose tokios rūšies darbams keliamų reikalavimų.

4.2. Tiekėjas darbus privalo atlikti naudodamasis savo ištekliais, medžiagomis, priemonėmis ir pajėgumais. Visos medžiagos ir gaminiai turi būti nauji, nenaudoti, kokybiški ir atitinkantys jiems keliamus Lietuvos Respublikos standartus ir normas (turi būti sertifikuoti Lietuvoje ir (arba) Europos Sąjungoje ir turi turėti atitikties įvertinimo dokumentus).

4.3. Tiekėjas, vykdydamas darbus, turi vadovautis medžiagų, gaminių ar įrengimų gamintojų instrukcijomis ir reikalavimais darbams su šiomis medžiagomis, gaminiais ar įrengimais.

4.4. Vykdant darbus Tiekėjas statybvietėje turi laikytis saugaus darbo, gaisrinės saugos, aplinkos apsaugos, tinkamų higienos sąlygų reikalavimų ir turi užtikrinti, kad į statybvietę nepateks pašaliniai asmenys.

4.5. Tiekėjas privalo statybines šiukšles ir medžiagų likučius utilizuoti savo lėšomis ir rizika, nepažeisdamas aplinkosaugos reikalavimų. Statybvietė perduodama pilnai išvalyta.

4.6. Darbų metu neturi pablogėti kitų, neremontuojamų pastato dalių, patalpų, teritorijos eksploatacinės savybės – jos turi likti ne blogesnės būklės, nei buvo iki darbų pradžios. Tiekėjas privalo atstatyti visa apimtimi darbų metu padarytus, vidaus patalpų, pastato, inžinerinių sistemų apgadinimus.

4.7. Tiekėjas statybos darbams privalo suteikti Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse numatytus garantinius terminus. Gaminiams turi būti taikomas jų gamintojo suteikiamas garantinis terminas.

4.8.Tiekėjas privalo darbus atlikti pagal techninėje specifikacijoje ir pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

5. Aplinkosauginiai reikalavimai

5.1. Vykdomas žaliasis pirkimas pagal tvarkos aprašo 4.4.4.3.p. vertinamas tiekėjo statybos objekte darbų vykdymo metu efektyvių aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonių taikymas:

- kenksmingų atliekų ir pavojingų cheminių medžiagų nuotėkio, galinčio pakenkti aplinkai, prevencija; statybvietėje susidarančių atliekų kiekio, skleidžiamo triukšmo prevencija; efektyvus elektros energijos ir vandens naudojimas (A).

5.2. Pasiūlyme turi būti pateikti atitiktį žaliojo pirkimo reikalavimams įrodantys dokumentai:

- kiti lygiaverčiai aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonių įrodymai gali būti tiekėjo taikomų aplinkos apsaugos vadybos priemonių aprašymas, atitinkantis visus šiuos reikalavimus (įmonės vadovo arba tinkamai įgalioto asmens patvirtinta aplinkos apsaugos politika ir atitiktis aplinkos apsaugos reikalavimams teikiant paslaugas ir vykdant darbus).

PRIDEDAMA.

- Stogo fotofiksacija, techninės specifikacijos priedas Nr. 1, 8 lapai.;

- NTR išrašas. Pastatas - Grotų ir smėlio sėsdinimo pastatas, techninės specifikacijos priedas Nr. 2, 1 lapas.