ANGLIES DVIDEGINIO (CO2) KVĖPAVIMO DUJŲ JUTIKLIO PRIE DIRBTINĖS PLAUČIŲ VENTILIACIJOS APARATO BELLAVISTATM 1000

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Numatoma įsigyti anglies dvideginio (CO2) kvėpavimo dujų jutiklį prie dirbtinės plaučių ventiliacijos aparato BellavistaTM1000.

2. Pirkimo objektas nėra skaidomas į pirkimo dalis.

3. Prekės privalo atitikti techninės specifikacijos reikalavimus:

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Reikalaujamos parametrų reikšmių atitikimai |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Anglies dvideginio (CO2) kvėpavimo dujų jutiklis prie dirbtinės plaučių ventiliacijos aparato Bellavista™ 1000 | 1 vnt. | 1 vnt. |
| 1.1. | Paskirtis | Jutiklis, leidžiantis stebėti CO2 koncentraciją ore dirbtinio plaučių ventiliacijos aparato kontūrų sistemoje. Atitikimas puslapyje 36 | Dokumentas: bellavista_manual Atitikimas puslapyje 36 Jutiklis, leidžiantis stebėti CO2 koncentraciją ore dirbtinio plaučių ventiliacijos aparato kontūrų sistemoje. |
| 1.2. | Funkcijos: |  |  |
| 1.2.1. | CO2 kreivės vaizdavimas | Būtina Atitikimas puslapyje 112 | Dokumentas: bellavista_manual Atitikimas puslapyje 112 Yra |
| 1.2.2. | InCO2 stebėjimas | Būtina Atitikimas puslapyje 36 | Dokumentas: bellavista_manual Būtina Atitikimas puslapyje 36 Yra |
| 1.2.3. | EtCO2 stebėjimas | Būtina Atitikimas puslapyje 36 | Dokumentas: bellavista_manual Atitikimas puslapyje 36 Yra |
| 1.3. | Jutiklio veikimas: |  |  |
| 1.3.1. | Matavimo principas | Sugėrimo spektras tarp 4,2 µm ir 4,5 µm bangų ilgio. Atitikimas puslapyje 103 | Dokumentas: bellavista_manual Atitikimas puslapyje 103 Sugėrimo spektras tarp 4,2 µm ir 4,5 µm bangų ilgio. |
| 1.3.2. | Matavimo ribos ir tikslumas | 0 – 15 vol% CO2 ±(0,2vol% +2% parodymų) Atitikimas puslapyje 102 | Dokumentas: bellavista_manual Atitikimas puslapyje 102 0 – 15 vol% CO2 ±(0,2vol% +2% parodymų) |
| 1.3.3. | Atsako laikas | <1 s ≤ 90 ms pakilimo laikas Atitikimas puslapyje 102 | Dokumentas: bellavista_manual Atitikimas puslapyje 102 <1 s ≤ 90 ms pakilimo laikas |
| 1.4. | Įrangos žymėjimas CE ženklu su identifikavimo numeriu | Būtina | Yra |
| 1.5. | Įrangos garantinio aptarnavimo laikotarpis | ≥ 24 mėnesiai | ≥ 24 mėnesiai |
| 2. | Vienkartinis kvėpavimo kontūro adapteris | Kiekis 25 vnt. | Kiekis 25 vnt. |
| 2.1. | Reikalavimai kvėpavimo kontūro adapteriui | - Skirti suaugusiems. - Vienkartinio naudojimo. - Negyvo oro tarpas 6 ml. | Dokumentas :Product Catalogue Atitikimas puslapyje 17 - Skirti suaugusiems. - Vienkartinio naudojimo. - Negyvo oro tarpas 6 ml. |