UAB „Vandens ratas“

įmonės kodas 124447046

PVM mok. kodas LT1244470419

Kalvarijų 125, LT-08221, Vilnius

Mob.: +370 652 14888

el. paštas: info@vandensratas.lt

Pasiūlymas

Įvertinę techninius reikalavimus, pateiktus šildymo katilų ir komplektuojančių medžiagų pirkimo  techninėje specifikacijoje, UAB „Vandens ratas“ siūlo 5 klasės granulinius šildymo katilus TIS DUO PELLET 60 kW atitinkančius iškeltus reikalavimus.  Žemiau pateikiame trumpą katilų aprašymą bei technines charakteristikas:

Katilai TIS DUO PELLET – tai pilnai automatizuoti granuliniai katilai su naujausiais savaime išsivalančiais degikliais, kurie sumontuoti priekinėje katilo dalyje, apatinėse durelėse. Granulės sraigtinio mechanizmo pagalba iš kuro talpos (bunkerio) paduodamos į degiklį. Šių katilų viena iš išskirtinių savybių – juos galima kūrenti ir prastesnės kokybės granulėmis. Degikliai neužsikiša, o katilai „nedūsta“, kaip atsitinka su kitų gamintojų analogiškos klasės katilais. TIS DUO PELLET 60 kW granulinių katilų automatika reguliuoja ir valdo visą katilo darbo režimą – pradedant granulių padavimu į degiklį, ventiliatoriaus darbą, degimo proceso intensyvumą, keturių siurblių ir pamaišymo vožtuvo darbą, pastovų nustatytos kambario temperatūros palaikymą. Automatika taip pat stabdo degimo procesą katile, esant avariniam atvejui. Šie granuliniai katilai gali būti valdomi GSM bei internetu. TIS DUO PELLET 60 kW  pritaikyti kūrenti ne vien tik granulėmis, bet ir malkomis, briketais akmens anglimi.Tam tereikia įstatyti ardelius, kurie išimami kai kūrenama tik granulėmis. Vidurinės katilo durelės skirtos kieto kuro užkrovai. Įrangos korpusas pagamintas iš 5 mm katilinio plieno, markė P265GH, ir apšiltintas mineraline vata. Katiluose sumontuoti naujos kartos šilumokaičiai, kurių dėka katilas pasiekia net 93% naudingumo koeficientą.

Techniniai parametrai:
Modelis: DUO PELLET
Gamintojas: TIS Group
Kilmės šalis: Lenkija
Galingumas: 60 kW
Šilumokaičio galingumas: 18-60 kW
Maks. darbinis slėgis: 3 bar
Prijungimo diametrai: 2"
Komplektacija: su degikliu, granulių padavimo mechanizmu, kuro talpa
Įtampa: 220-240 V
Korpuso medžiaga: plienas
Svoris: 560 kg
Aukštis: 1460 mm
Plotis: 1480 mm
Gylis: 910 mm
Garantija: 5 metai
Tipas: universalus granulinis katilas
Efektyvumo klasė: 5 klasė
Apšildomas plotas: iki 600 m²
Naudingumo koeficientas: 93 %
Dūmtraukio diametras: 220 mm
Vandens tūris: 150 L