- SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

1. CHEMINĖS MEDŽIAGOS, PREPARATO IR TIEKĖJO PAVADINIMAS Cheminės medžiagos, preparato pavadinimas: S1590 Kalibravimo tirpalas 2, kodas 943-960 Kiti pavadinimai (sinonimai): nėra. Paskirtis: S1590 Kalibravimo tirpalas 2. Naudojamas „In vitro“ diagnostikai. Tiekėjas: UAB „Vitrolabo servisas“ Adresas: Sukilėlių pr. 17-124, LT-3007 Kaunas Telefonas, faksas: (8-37) 33 33 17, faksas (8-37) 33 33 29. Telefonas skubiai informacijai suteikti: (8-37) 33 33 29

| 2. CHEMINĖS MEDŽIAGOS, PREPARATO SUDĖTIS. INFORMACIJA APIE KOMPONENTUS Empirinė (molekulinė) formulė Molekulinė masė Pavojingi komponentai |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CAS Nr. | EINECS Nr. ELINCS Nr. | Cheminis pavadinimas | Koncentracija (%) produkto masės (tūrio) | Pavojingumo simboliai | Rizikos frazės |
| - |  | Sudėtyje tarp kitų medžiagų: Kalio hidroksidas neutralizuotas N-(2-hidroksi etil) piperazinas N´-(2-etan sulfonine rūgštimi) Druskos, vanduo, konservantai | <5% |  | - |

3. CHEMINĖS MEDŽIAGOS, PREPARATO Galimi pavojai Gaminys vertinamas kaip mažai pavojingas. Tačiau ilgalaikis ar dažnas kontaktas su medžiaga gali sudirginti odą ir akis.

4. PIRMOSIOS MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONĖS Cheminės medžiagos, preparato patekimo į organizmą būdas: Įkvėpus: pakvėpuoti grynu oru. Patekus ant odos: Nuplauti vandeniu ir muilu. Odos sudrėkinimui naudoti atitinkamą losjoną. Patekus į akis: Nedelsiant plauti dideliu kiekiu vandens, pakėlus akių vokus. Skalauti bent 15 minučių. Prarijus: Nesukelti vėmimo. Nukentėjusiajam duoti gerti vandens arba pieno ir kreiptis į gydytoją. Priemonės, kurių gali imtis tik gydytojas:

5. PRIEŠGAISRINĖS PRIEMONĖS Gesinimo priemonės aplinkinėms medžiagoms: spiritui atsparios putos, milteliai ar vandens rūkas.

6. AVARIJŲ LIKVIDAVIMO PRIEMONĖS Neleisti patekti į kanalizaciją, kanalizacijos kolektorius, vandens kelius ir gruntą. Absorbavimui naudoti vermikulitą, sausą smėlį ar žemę ir supilti į tarą. Sunaikinimas: žiūrėti 13 skyrių.

7. CHEMINĖS MEDŽIAGOS, PREPARATO NAUDOJIMAS IR SANDĖLIAVIMAS Vengti patekimo į akis ir ant odos. Saugoti originalioje uždarytoje taroje.

8. CHEMINĖS MEDŽIAGOS, PREPARATO POVEIKIO PREVENCIJA cheminės medžiagos, preparato komponento ribinė vertė darbo aplinkos ore TLV: Nėra Rekomenduojamos apsaugos priemonės: Kvėpavimo takų apsauginės priemonės: nereikia. Rankų ir odos apsauginės priemonės: nereikia Akių apsauginės priemonės: nereikia.

| 9. CHEMINĖS MEDŽIAGOS, PREPARATO FIZIkiNĖS IR CHEMINĖS SAVYBĖS |  |
| --- | --- |
| Agregatinė būsena: skysta Juslinės savybės (spalva, kvapas): - Vandenilio jonų koncentracijos vertė, pH 6.8 Virimo temperatūra, C: - Degumas Savaiminio užsiliepsnojimo temperatūra, C: - Pliūpsnio temperatūra, C: - Sprogumo ribos: Žemutinė, tūrio %: - Viršutinė, tūrio %: - | Oksidavimosi savybės Užšalimo/lydymosi temperatūra, C: - Garų slėgis, kPa: - Specifinė masė, tankis g/cm3: 1,0 g/cm3 Tirpumas (vandenyje): pilnai tirpus Pasiskirstymo koeficientas (n-oktanolis /vanduo): - Klampumas: - Garų specifinis tankis: - Garavimo greitis: - Pastaba: „-„ reiškia, kad nėra duomenų arba jie nereikšmingi. |

10. CHEMINĖS MEDŽIAGOS, PREPARATO STABILUMAS IR REAKTinguMAS Stabili

11. TOKSIKOLOGINĖ INFORMACIJA Įkvėpus: įkvėpus normaliose sąlygose, gaminys nėra pavojingas. Kontaktas su oda: Esant dažnam ar ilgalaikiam kontaktui gali sudirginti odą. Kontaktas su akimis: Gali sudirginti akis. Nurijus: nesukelia sunkių pasekmių, nurijus tokį kiekį, kokį galima atsitiktinai nuryti. IARC: Gaminio sudėtyje nėra medžiagų, klasifikuojamų pagal IARC.

12. EKOLOGINĖ INFORMACIJA Nėra duomenų apie patį gaminį. Negalima užteršti kanalizacijos, kanalizacijos kolektorių ar vandens takų. WGK (Vokietija): 1.

13. CHEMINĖS MEDŽIAGOS, PREPARATO ATLIEKŲ TVARKYMAS EWC-code (European Waste Catalogue)(Europos atliekų katalogo kodas): 16 05 03 Abfallsschlüsselnummern in Austria (ÖNORM S2100)(Austrijos): 59305. Sunaikinti pagal vietinių įstatymų reikalavimus.

| 14. CHEMINĖS MEDŽIAGOS, PREPARATO vežimAS |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Norminio dokumento pavadinimas | Cheminės medžiagos, preparato pavadinimas | Pavojingo krovinio kodas | Pavojingumo klasė | JT numeris | Pakuotės grupė |
| RID/ADR IATA, IMO | S1590 |  |  |  |  |
| Gaminys vertinamas kaip nepavojingas. |  |  |  |  |  |

15. TEISINĖ REGLAMENTACIJA ir informacija, NURODYTA medžiagos preparato pakuotės etiketėje Informacija, nurodyta cheminės medžiagos preparato pakuotės (taros) etiketėje Firmai „Radiometer medical A/S“ atestuojant gaminį nustatyta, kad pagal EEB reikalavimus 67/548/EEC ir 88/379/EEC gaminys nėra priskiriamas klasifikuojamų ir ženklinamų gaminių kategorijai.

16. KITA INFORMACIJA Saugos duomenų lapas atitinka JAV ANSI standartą (ANSI 2400.1-1993 ir tarptautinį standartą (ISO 11041-1). Pirminis informacijos šaltinis: „Radiometer medical A/S“ Safety data sheet, S1590 Calibration solution 2 Code 943-960.