- SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

1. CHEMINĖS MEDŽIAGOS, PREPARATO IR TIEKĖJO PAVADINIMAS Cheminės medžiagos, preparato pavadinimas: S5362 Proteinų valymo tirpalas, kodas 943-906 Kiti pavadinimai (sinonimai): nėra Paskirtis: Naudojamas „In vitro“ diagnostikai. Tiekėjas: UAB „Vitrolabo servisas“ Adresas: Sukilėlių pr. 17-124, LT-3007 Kaunas Telefonas, faksas: (8-37) 33 33 17, faksas (8-37) 33 33 29 Telefonas skubiai informacijai suteikti: (8-37) 33 33 29

| 2. CHEMINĖS MEDŽIAGOS, PREPARATO SUDĖTIS. INFORMACIJA APIE KOMPONENTUS Empirinė (molekulinė) formulė Molekulinė masė Pavojingi komponentai |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CAS Nr. | EINECS Nr. ELINCS Nr. | Cheminis pavadinimas | Koncentracija (%) produkto masės (tūrio) | Pavojingumo simboliai | Rizikos frazės |
| 7681-52-9 | 231-668-3 | Sudėtyje tarp kitų Natrio hipochloritas | <5% (aktyvus chloras) |  | R31 C; R34 |
| R-frazių paaiškinimas, žiūr. 16 skyrių |  |  |  |  |  |

3. CHEMINĖS MEDŽIAGOS, PREPARATO Galimi pavojai Gaminys dirgina akis ir odą. Kontakte su rūgštimis ir kaitinant gaminys išskiria nuodingas dujas. Natrio hipochloritas kontakte su oda ar įkvėpus gali sukelti alerginę reakciją.

4. PIRMOSIOS MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONĖS Cheminės medžiagos, preparato patekimo į organizmą būdas: Įkvėpus: švarus oras. Jei diskomfortas išlieka, kreiptis į gydytoją. Patekus ant odos: Nuplauti muilu ir vandeniu. Kreiptis į gydytoją, jei diskomfortas išlieka. Patekus į akis: Nedelsiant plauti dideliu kiekiu vandens, pakėlus akių vokus. Skalauti bent 15 minučių. Kreiptis į gydytoją, jei diskomfortas nepraeina. Prarijus: Nesužadinti vėmimo. Nukentėjusiajam duoti gerti vandens arba pieno ir kreiptis į gydytoją. Priemonės, kurių gali imtis tik gydytojas:

5. PRIEŠGAISRINĖS PRIEMONĖS Gaminys yra nedegus. Jei įmanoma, tarą su gaminiu pašalinti iš gaisrui pavojingos zonos. Kaitinamas gaminys išskiria toksiškus garus (pvz. Cl2).

6. AVARIJŲ LIKVIDAVIMO PRIEMONĖS Išsiliejus dideliam kiekiui: neleisti patekti į kanalizaciją, kanalizacijos kolektorius, vandens takus ir gruntą. Kreiptis į specialistus. Išsiliejus mažam kiekiui: nuplauti dideliu vandens kiekiu. Atliekų sunaikinimas: žiūrėti 13 skyrių.

7. CHEMINĖS MEDŽIAGOS, PREPARATO NAUDOJIMAS IR SANDĖLIAVIMAS Vengti patekimo ant odos ir į akis. Jei neišvengiamas ilgalaikis kontaktas su oda: dirbti su pirštinėmis. Žiūrėti 8 skyrių. Vengti kontakto su rūgštimis. Saugoti uždarytą originalioje taroje sausoje vietoje. Saugoti 20C - 80C temperatūroje.

8. CHEMINĖS MEDŽIAGOS, PREPARATO POVEIKIO PREVENCIJA cheminės medžiagos, preparato komponento ribinė vertė darbo aplinkos ore (RV, PEL, STEL, TLV, TWA), kilmės šalies patvirtinusios institucijos pavadinimas (ACGIH, NIOSH, OSHA ir kt.): Chloras 0.5 ppm (DK, 2002) Chloras 0.5 ppm (TWA, ACGIH, 2002) 1 ppm (STEL, ACGIH, 2002) Chloras 1 ppm (TWA, OSHA, 2002) Medžiagos TLV vertė darbo aplinkos ore gali būti kontroliuojama atliekant oro matavimus. Rekomenduojamos asmeninės apsaugos priemonės, jei būtina: Kvėpavimo takų apsaugos priemonės: nereikia. Rankų ir odos apsaugos priemonės: pirštinės, pvz. gumos. Akių apsaugos priemonės: nereikia.

| 9. CHEMINĖS MEDŽIAGOS, PREPARATO FIZIkiNĖS IR CHEMINĖS SAVYBĖS |  |
| --- | --- |
| Agregatinė būsena: skystis Juslinės savybės: gelsvos spalvos Vandenilio jonų koncentracijos vertė, pH: 12 Virimo temperatūra, C: 100C Degumas: - Savaiminio užsiliepsnojimo temperatūra, C:- Pliūpsnio temperatūra, C: - Sprogumo ribos: Žemutinė, tūrio %: - Viršutinė, tūrio %: - Pastaba: „-„ reiškia, kad nėra duomenų arba jie nereikšmingi | Oksidavimosi savybės Užšalimo/lydymosi temperatūra, C: - Garų slėgis, kPa: - Specifinė masė, tankis g/cm3, kg/m3: 1g/cm3 Tirpumas (vandenyje): tirpus Pasiskirstymo koeficientas: - (n-oktanolis /vanduo): - Klampumas: - Garų specifinis tankis: - Garavimo greitis: - |

10. CHEMINĖS MEDŽIAGOS, PREPARATO STABILUMAS IR REAKTinguMAS Stabili normaliomis sąlygomis. Kontakte su rūgštimis išskiria nuodingus garus.

11. TOKSIKOLOGINĖ INFORMACIJA Įkvėpus: Gaminį pakaitinus, gali susidaryti dirginantys garai. Įkvėpus natrio hipochlorito gali pasireikšti alerginė reakcija. Kontaktas su oda: Gali sudirginti odą. Patekus ant odos gali pasireikšti alerginė reakcija. Kontaktas su akimis: Gali sudirginti akis. Nurijus: Nurijus gali atsirasti pykinimas, skrandžio skausmai ir vėmimas. IARC: Natrio hipochloritas yra 3 grupėje: „nėra klasifikuojama kaip kancerogeniška medžiaga žmogui“.

12. EKOLOGINĖ INFORMACIJA Nėra duomenų apie patį gaminį. Negalima užteršti kanalizacijos, kanalizacijos kolektorių ar vandens takų. WGK (Vokietija):2

13. CHEMINĖS MEDŽIAGOS, PREPARATO ATLIEKŲ TVARKYMAS EWC-code (European Waste Catalogue)(Europos atliekų katalogo kodas): 16 05 02 Abfallsschlüsselnummern in Austria (ÖNORM S2100)(Austrijos): 59305. Sunaikinti pagal vietinių įstatymų reikalavimus.

| 14. CHEMINĖS MEDŽIAGOS, PREPARATO vežimAS |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Norminio dokumento pavadinimas | Cheminės medžiagos, preparato pavadinimas | Pavojingo krovinio kodas | Pavojingumo klasė | JT numeris | Pakuotės grupė |
| RID/ADR IATA, IMO | S5362 |  |  |  |  |
| Gaminys vertinamas kaip nepavojingas. |  |  |  |  |  |

15. TEISINĖ REGLAMENTACIJA ir informacija, NURODYTA medžiagos preparato pakuotės etiketėje Informacija, nurodyta cheminės medžiagos preparato pakuotės (taros) etiketėje: Remiantis gamintojo informacija apie gaminio cheminę sudėtį 2003 vasario 13 d. atestuojant gaminį, firmoje „Eurofins – Intecon Consultancy A/S“ nustatyta, kad pagal EEB reikalavimus 67/548/EEC ir 88/379/EEC gaminys nėra priskiriamas klasifikuojamų ir ženklinamų gaminių kategorijai.

16. KITA INFORMACIJA 2-me skyriuje pateiktos R – frazės turi būti suprantamos taip: R31: gaminiui kontaktuojant su rūgštimis išsiskiria nuodingos dujos. R34: sukelia nudegimus.