Priedas prie Sutarties

DARBŲ APRAŠYMAS

LIETUVOS SAVANORIŲ KAPŲ (U/K 40139), SUKILĖLIŲ AIKŠTĖS (U/K 10465) PAMINKLŲ TVARKYBA

(Kristaus Karaliaus katedros kapinės (Ramygalos g.), Sukilėlių aikštė)

Lietuvos savanorių kapų tvarkymas (Kristaus Karaliaus katedros kapinėse):

- prie įėjimo į savanorių kapų kompleksą 2 vnt. kolonų – vazų nuplovimas, nuvalymas nuo apnašų;

- tipinių kryželių, kurie juda arba išlinkę, atstatymas į esamą padėtį ir sutvirtinimas (15 vnt.);

- 240 vnt. tipinių kryželių ir 6 vnt. netipinių paminklų nuvalymas nuo apnašų;

- užrašų ant tipinių kryželių (240 vnt.) ir 6 vnt. netipinių paminklų  atnaujinimas, pvz. užrašai neįskaitomi;

- suskaldytų tipinių kryželių 6 vnt. sutvirtinimas, atkūrimas;

- bortelių nuvalymas nuo apnašų 720 m.

Sukilėlių aikštėje, esančių paminklų tvarkymas:

- pagrindinio paminklo (skulptorius J. Lebednykas, architektas Algirdas Beresnevičius 1998 m.) nuvalymas nuo apnašų, nuskylusių elementų pritvirtinimas;

- aplink paminklą esančių akmenų išvalymas nuo augalijos ir akmenų, nušveitimas;

- akmeninio informacinio ženklo, žyminčio, kad 1945-1952 m. buvo guldomi išniekinti žmonių kūnai, nuvalymas nuo apnašų, užrašo, kuris nebesimato atnaujinimas;

- aplink informacinį ženklą esančių akmenų išvalymas nuo augalijos ir akmenų, nušveitimas.

KITI REIKALAVIMAI.

Abiejuose kultūros paveldo objektuose:

- aplinkos sutvarkymas: šiukšlių išnešimas rankiniu būdu;

- draudžiama važinėti sunkiasvore technika;

- vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 redakcija), 4.2 papunkčiu, vykdant darbus naudoti tik tokias valymo priemones, kurios atitinka I tipo ekologinio ženklo reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14024 ,,Aplinkosauginiai ženklai ir aplinkosauginės deklaracijos. I tipo aplinkosauginis ženklinimas. Principai ir procedūros“ ir yra paženklintos I tipo ekologiniu ženklu arba kitu lygiaverčiu ženklu (prieš pradendant darbus, Rangovas Užsakovui pateikia įrodymus (pvz.: valymo priemonės pakuotės aprašymą ir/ar gamintojo techninius dokumentus ir pan.)).

Teritorijų planavimo ir architektūros skyriaus vedėjo pavaduotojas           Augustas Makrickas

Teritorijų planavimo ir architektūros skyriaus vyr. specialistė                   Loreta Paškevičienė