# ADMINISTRACINIO PASTATO LANGŲ IR DURŲ KEITIMO DARBŲ

# TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- BENDRIEJI DUOMENYS

| Darbų gavėjas | VĮ Valstybinių miškų urėdija Kazlų Rūdos regioninis padalinys |
| --- | --- |
| Darbai | Administracinio pastato langų ir durų keitimo darbai pagal STR reikalavimus. |
| Statinio kategorija | Nesudėtingas. |
| Statinio statybos rūšis | Langų ir durų keitimo darbai |
| BVPŽ klasifikatoriaus kodas | 45421130-4 Durų ir langų įstatymo darbai. |
| Darbų atlikimo vieta | VĮ Valstybinių miškų urėdijos Kazlų Rūdos regioninio padalinio Administracinio pastato unikalus Nr. 5193-0002-4013, esančio Kazlų Rūda Miškininkų g. 1. |

Pirkimui taikomi minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai

| Reikalavimai | Dokumentai galintys pagrįsti nustatytą reikalavimą |
| --- | --- |
| 1.1. ne mažiau kaip 80 proc. langų gamybai naudojamos medienos turi būti gauta iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC miškų sertifikavimo sistemas arba lygiavertes sertifikavimo sistemas. 1.2. visose plastikinėse detalėse, kurių masė ≥ 50 g, švino ar kadmio junginiai neturi viršyti 100 ppm; 1.3. visos plastikinės detalės, kurių masė ≥ 50 g, turi būti paženklintos pagal LST EN ISO 11469 ar lygiavertį standartą; 1.4. produkte neturi būti naudojamas poveikį šiltnamio efektui darantis dujų užpildas, kurio globalinio šiltėjimo potencialas (GWP) > 5 (per 100 metų laikotarpį); 1.5. produktas, naudojamas normaliomis naudojimo sąlygomis, neturi išskirti pavojingų cheminių medžiagų, klasifikuojamų priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo frazę pagal Europos Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008: kancerogeninės (H350, H350i, H351), toksiškos reprodukcijai (H360D, H360F, H360FD, H360Fd, H360Df, H361f, H361d, H361fd), toksiškos ar labai toksiškos (H300, H301, H310, H311, H330, H331), įkvėpus gali sukelti alerginę reakciją, astmos simptomus arba apsunkinti kvėpavimą (H334), sukeliančios paveldimus genetinius defektus (H340, H341), veikdamos ilgą laiką pakenkia kai kuriems organams (H372, H373), galinčios pakenkti organams (H371), pavojingos vandens aplinkai (H400, H410, H411, H412, H413). | Dėl 1.1 punkto prašoma: FSC arba PEFC sertifikatas, arba taikoma medienos kilmės atsekimo sistema (pagal LST EN ISO 9000 ar LST EN ISO 14001, arba EMAS), arba dokumentai, įrodantys, kad medienos žaliava gauta iš tinkamai išaugintų miškų (miškotvarkos projektas, leidimas kirsti mišką), arba kiti lygiaverčiai įrodymai; Dėl 1.2-1.5 punktų prašoma: ekologinis ženklas arba gamintojo deklaracija, arba kiti lygiaverčiai įrodymai. |

- NURODYMAI IR REIKALAVIMAI DARBAMS

Rangovas turi atlikti VĮ Valstybinių miškų urėdijos Kazlų Rūdos regioninio padalinio Administracinio pastato unikalus Nr. 5193-0002-4013, esančio Kazlų Rūda Miškininkų g. 1 langų ir durų įstatymo darbus (darbus atlikti su savo medžiagomis, įrankiais bei priemonėmis ir kita):

| Eil. | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr. | aprašymai | vnt |  |
| 1 | Langų angų užpildymo išardymas, kai langai su palangėmis. | m2 | 104 |
| 2 | Plastiko langai atitinkantys A++ klasės reikalavimus, ne mažiau 2 stiklų, padalinti pagal pridedamą brėžinius (langų rėmų padalinimo brėžiniai pridedami - derinama su Užsakovu) su palangėmis. Iš lauko pusės palangė – skardinė , vidinė – plastikinė (medžio imitacija derinama su Užsakovu). Langai montuojami užtikrinant šilumos taupymą, naudojamos izoliacinės išsiplečiančios sandarinimo juostos. Esant reikalui pataisoma mūro siena, angokraščiai aptinkuojami tiek iš išorės tiek iš vidaus (pagal esamos sienos fasado dekoratyvų tinkavimą; iš vidaus paruošiama dažymui). Visi darbai turi būti atliekami laikantis statybos techninių reglamentų ir kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų. Langų rėmų, palangių spalva derinama su užsakovu. | m2 | 104 |
| 3 | Angokraščių labai geras dažymas (viduje patalpų pusėje) vandens emulsiniais dažais. |  |  |
| 4 | Vertikalios žaliuzės (montuojamos viduje ant 5 langų) | m2 | 50 |
| 5 | Sumontuotų langų stiklų ir rėmų bei durų nuvalymas po statybos darbų | m2 | 135,2 |
| 6 | Durų angų užpildymo išardymas | m2 | 31,2 |
| 7 | Plieninės apšiltintos durys ir jų sumontavimo darbai: Aklinos, apšiltintos Antikorozinė garantija – ne mažiau 5 metai. Rakinamos spyna nemažiau 5 raktai. Tvirtinamos į mūro sieną, agokraščių sutvarkymas aptinkuojant pagal poreikį ir iš vidaus paruošimas angokraščių nudažymui bei nudažymas turi būti atlikti laikantis statybos techninių reglamentų ir kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų. Angų paruošimo darbai – 24,5 bėginiai metrai. Durų apytiksliai matmenys (matmenys tikslinami vietoje): plotis-1050 mm aukštis 2700 mm (durys su langu viršuje); plotis-2400 mm aukštis 2000 mm - suveriamos; plotis-900 mm aukštis 1950 mm – 1vnt.; plotis-1930 mm aukštis 2650 mm – suveriamos. | Vnt. | 4 |
| 8 | Statybinių šiukšlių valymas iš patalpų ir statybinių šiukšlių išvežimas | t | 1,8 |
| 9 | Apdrausti vykdytojo (rangovo) civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu (sutarties 2 straipsnis. Vykdytojo teisės ir pareigos) |  |  |
| 10 | Atlikimo užtikrinimas. Ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo sutarties pasirašymo dienos ir ne vėliau negu iki statybos darbų pradžios Rangovas turi pristatyti Užsakovui sutarties įvykdymo užtikrinimą (sutarties 2 straipsnis. Vykdytojo teisės ir pareigos). |  |  |
| 11 | Visus darbus atlikti su savo medžiagomis (su užsakovu derinant medžiagas) pateikiant medžiagų, įrenginiu atitikties sertifikatus ir garantinius dokumentus. Visus darbus su pridavimais bei bandymais (jei reikia) iki 2023-08-08 dienos. |  |  |

Langų sudalinimo brėžiniai: žalia – varstoma.

1	2	3	4

5                                                                                6

7                                                         8

9

10

11		12

13

III. Rangovas:

1. Privalo darbus atlikti visa apimtimi ir gauti pasirašytą statybos užbaigimo aktą/statybos užbaigimo deklaraciją iki 2023-08-08 d. nuo statybvietės perdavimo Užsakovui. Dėl aplinkybių atsiradusių nuo Rangovo nepriklausančių sąlygų, suderinus su Užsakovu, darbų atlikimo terminas gali būti pratęstas iki 1 mėnesio;

2. Turi įvertinti esamą situaciją Objekte, bei vadovaudamasis šia technine specifikacija pateikti pasiūlymą Objekto statybos darbams įvykdyti;

3. Privalo savo lėšomis parengti kitą reikalingą paprastajam remonto darbams atlikti dokumentaciją (jeigu tokia privaloma) ir suderinti ją su Užsakovu, atlikti visas kitas paslaugas, susijusias su paprastojo remonto darbais reikalingais, kad statinys būtų pripažintas tinkamas naudoti;

4. pasiūlymą turi parengti taip, kad visi siūlomi sprendiniai ir su jais susijusios paslaugos būtų technologiškai įgyvendinami. Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuoti visi mokesčiai ir visos rangovo išlaidos taip, kad Objektas būtų tinkamai užbaigtas ir paruoštas eksploatacijai be jokių papildomų išlaidų;

5. Turi atlikti statybos darbus, kurie apima visus reikalingus tyrimus, medžiagų sukomplektavimą, pristatymą į Objektą, montavimą bei būtinus patikrinimus, bandymus ir suderinimus;

6. Privalo statybos darbus, ir su jais susijusius darbus ir paslaugas, atlikti naudodamas įprastus darbo būdus ir patyrusią darbo jėgą, įvertinti darbų eiliškumą, kad vėlesni darbai nepakenktų anksčiau atliktų darbų kokybei;

7. Iki darbų pradžios, turi sudaryti darbų kalendorinį vykdymo grafiką;

8. Privalo Užsakovui pateikti ir su juo suderinti medžiagų pavyzdžius, jeigu to reikalauja Užsakovas;

9. Privalo valstybinės priežiūros kontroliuojančioms institucijoms, techninės priežiūros ir projekto vykdymo priežiūros atstovams sudaryti sąlygas atlikti patikrinimus bei ištaisyti jų nustatytus trūkumus;

10. Yra atsakingas už visų reikalingų leidimų / pritarimų, gavimą iš valstybinių įstaigų ir kitų institucijų, išskyrus statybą leidžiantį dokumentą;

11. Yra atsakingas už darbų koordinavimą Objekte; statybos laikotarpiu, iki Objekto priėmimo, privalo laikytis darbo saugos reikalavimų. Pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus Rangovas turi paskirti Objekte saugos ir sveikatos darbe koordinatorių. Saugos darbe priemonės, visa įranga, technika, priedai ir statybos metodai privalo atitikti Lietuvos Respublikos teisės aktais numatytus saugos reikalavimus.

12. Privalo aptverti / pažymėti statybvietę, užtikrinti statybvietės apsaugą viso sutarties periodo galiojimo metu;

13. Dalyvauti visuose gamybiniuose pasitarimuose ( išanksto susiderinus);

14. Pildyti statybos darbų žurnalą (jei reikalinga), t. y. teisės aktų, reglamentuojančių statybos darbus, nustatyta tvarka;

15. Objekto statybos darbai turi būti vykdomi laikantis statybos techninių reglamentų ir kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų.

16. Rangovo civilinė atsakomybė privalo būti apdrausta Darbų atlikimą reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatyta tvarka.

17. Visos konstrukcijos, gaminiai, medžiagos, įranga turi atitikti Lietuvos Respublikos normatyvus, turi būti sertifikuoti arba pripažinti tinkamais naudoti Lietuvoje nustatyta tvarka ir turėti atitikties vertinimo sertifikatus ir technines specifikacijas.

III. NURODYMAI IR REIKALAVIMAI STATYBOS DOKUMENTAMS PARENGTI

18. Rangovas privalo iki darbų pradžios suderinti darbų kalendorinį vykdymo grafiką.

19. Darbai turi būti atliekami griežtai laikantis suderinto kalendorinio darbų vykdymo grafiko. Darbo sąlygos ir kiti faktoriai, turintys įtakos darbų įvykdymui, turi būti numatyti iš anksto.

20. Rangovas turi parengti ir pateikti Užsakovui statybos atliktų darbų dokumentaciją.

21. Užbaigdamas darbus Rangovas parengia ir pateikia Užsakovui dokumentaciją.

IV. OBJEKTO STATYBOS UŽBAIGIMAS

22. Rangovas organizuoja Objekto užbaigimo procedūras, vadovaudamasis statybos techniniu reglamentu STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“.

23. Rangovas savo sąskaita privalo parengti visą Objekto užbaigimui reikalingą dokumentaciją, pateikti sertifikatus, atlikti visus bandymus, geodezinius, kadastrinius matavimus (inventorizacijos) ir kitą dokumentaciją pagal LR teisės aktų norminius reikalavimus.

24. Rangovas atsako už tretiesiems asmenims, aplinkai ir gamtai padarytą žalą statybos darbų metu.

25. Objekto perdavimo Užsakovui metu Objektas turi būti švarus ir tvarkingas, pilnai paruoštas eksploatacijai.

26. Rangovas, teikdamas pasiūlymą, turės pateikti remonto darbų lokalinę sąmatą.

V. aplinkos apsaugos kriterijai

27. Pirkimo objektui, vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 (aktuali redakcija) patvirtintu Produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašu ir Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašu (toliau – Aprašas), taikomi minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai:

27.1. Tiekėjo statyboje naudojamos statybines medžiagos turi atitikti minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nustatytus Aprašo XIX skyriuje „Projektavimo paslaugos, statybos darbai, statybinės medžiagos“ 46 produktui