TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Bendroji informacija

  - UŽSAKOVAS (STATYTOJAS)

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija, S. Nėries g. 1, Vilkaviškis.

  - TIEKĖJAS

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka viešąjį pirkimą laimėjęs Tiekėjas.

  - FINANSAVIMO ŠALTINIS

Savivaldybės biudžetas.

2.   PIRKIMO OBJEKTAS

Melioracijos ir hidrotechninių statinių remonto darbai.

2.1.  PIRKIMO OBJEKTO ĮGYVENDINIMO VIETA

Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorija.

2.2.  DARBŲ APIMTYS

2.2.1. Preliminarūs darbų kiekiai

| Eil. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Preliminarus kiekis (pasiūlymo vertinimui) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | kodas | aprašymai | vnt |  |
|  | 1 | Remonto darbai |  |  |
| 1 | MN7-35 | Drenažo linijų ieškojimas vienakaušiais ekskavatoriais iki 0.4 m3 talpos kaušais k9=1.15 | 100m3 | 1,0 |
| 2 | MN3-194 | Laikino filtro įrengimas ir išardymas vandens išleidimui iš lomų drenažo remonto metu k9=1.15 | vnt. | 1,0 |
| 3 | MN7-36 | Drenažo remontas d75mm rankiniu būdu, kasant duobes ekskavatoriumi k9=1.15 | 100m | 0,2 |
| 4 | MN7-36 | Drenažo remontas d100mm rankiniu būdu, kasant duobes ekskavatoriumi k9=1.15 | 100m | 0,1 |
| 5 | MN7-36 | Drenažo d125mm remontas rankiniu būdu, kasant duobes ekskavatoriumi k9=1.15 | 100m | 0,1 |
| 6 | MN7-36 | Drenažo 150-175mm remontas rankiniu būdu, kasant duobes ekskavatoriumi k9=1.15 | 100m | 0,1 |
| 7 | MN7-36 | Drenažo d200mm remontas rankiniu būdu, kasant duobes ekskavatoriumi k9=1.15 | 100m | 0,1 |
| 8 | MN3-3 | Drenažo sausintuvų iš 50/58mm skersmens gofruotų, perforuotų vamzdžių įrengimas vienakaušiais ekskavatoriais iki 0.4 m3 talpos kaušais . k9=1.15 | 100m | 0,8 |
| 9 | MN3-188-75 | Drenažo rinktuvų iš 80/90mm skers. gofruotų, perforuotų vamzdžių įrengimas viena Kaušiais tr. vienak.eksk.iki 2m gylio k9=1.15 | 100m | 0,5 |
| 10 | MN3-188-110 | Drenažo rinktuvų iš 113/126mm skers. gofruotų, perforuotų vamzdžių įrengimas smėlio, priesm. gruntuose., kasant tr. vienak. eksk. iki 2m gylio k9=1.15 | 100m | 0,5 |
| 11 | MN3-188-160 | Drenažo rinktuvų iš 145/160 skers. gofruotų, perforuotų vamzdžių įrengimas smėlio, priesm. grunte., kasant tr. vienak. eksk. iki 2m gylio k9=1.15 | 100m | 0,5 |
| 12 | MN3-188-200 | Drenažo rinktuvų iš 180/200 skers gofruotų, perforuotų vamzdžių įrengimas smėlio, priesm. grunte., kasant tr. vienak. eksk. iki 2m gylio k9=1.15 | 100m | 0,5 |
| 13 | MN3-188-250 | Drenažo rinktuvų iš 200/235mm skers. poliet. gofruotų, perforuotų vamzdžių įrengimas smėlio, priesm. grunte. ,kasant tr. vienak. eksk. iki 2m gylio k9=1.15 | 100m | 0,5 |
| 14 | MN3-188-160 | Drenažo rinktuvų iš 160mm skers.PVC N vamzdžių įrengimas smėlio,priesm.grunte.,kasant tr.vienak.eksk.iki 2m gylio k9=1.15 | 100m | 0,1 |
| 15 | MN3-188-200 | Drenažo rinktuvų iš 200mm skers.PVC N vamzdžių įrengimas smėlio,priesm.grunte.,kasant tr.vienak.eksk.iki 2m gylio k9=1.15 | 100m | 0,1 |
| 16 | MN3-191-75 | Drenažo rinktuvų iš 80/92mm skers. gofruotų, perforuotų vamzdžių įrengimas molio,priem.,durp.grunte.,kasant tr. vienak.eksk.iki 2m gylio k9=1.15 | 100m | 0,5 |
| 17 | MN3-191-110 | Drenažo rinktuvų iš 113/126mm skers. gofruotų, perforuotų vamzdžių įrengimas molio,priem.,durp.grunte.,kasant tr.vienak.eksk.iki 2m gylio k9=1.15 | 100m | 0,5 |
| 18 | MN3-191-160 | Drenažo rinktuvų iš 145/160 mm skers.poliet.gofruotų, perforuotų vamzd.įrengimas molio,priem.,durp.grunte.,kasant tr.vienak.eksk.iki 2m gylio k9=1.15 | 100m | 0,5 |
| 19 | MN3-191-200 | Drenažo rinktuvų iš 180/200 mm skers.poliet. gofruotų, perforuotų vamzd.įrengimas molio,priem.,durp.grunte.,kasant tr.vienak.eksk.iki 2m gylio k9=1.15 | 100m | 0,5 |
| 20 | MN3-191-250 | .Drenažo rinktuvų iš 200/235mm skers.poliet.gofruotų, perforuotų vamzd.įrengimas molio,priem.,durp.grunte.,kasant tr.vienak.eksk.iki 2m gylio k9=1.15 | 100m | 0,5 |
| 21 | MN3-191-110 | Drenažo rinktuvų iš 110mm skersm. PVC N klasės vamzdžių įrengimas molio,priem.,durp.grunte.,kasant tr.vienak.eksk.iki 2m gylio k9=1.15 | 100m | 0,1 |
| 22 | MN3-191-160 | Drenažo rinktuvų iš 160mm skers.PVC N vamzd.įrengimas molio,priem.,durp.grunte.,kasant tr.vienak.eksk.iki 2m gylio k9=1.15 | 100m | 0,1 |
| 23 | MN3-191-200 | Drenažo rinktuvų iš 200mm skers.PVC N gofruotų, perforuotų vamzd.įrengimas molio,priem.,durp.grunte.,kasant tr.vienak.eksk.iki 2m gylio k9=1.15 | 100m | 0,1 |
| 24 | MN3-178-110 | Drenažo rinktuvų iš d 110x0,4mm poliet.vamzdžių įrengimas per kelius,kasant tranšėjas vienakauš.eksk.,atsat. kelio dangą k9=1.15 | m | 10,0 |
| 25 | N23-235 | Vamzdynų pirminis (apsauginis) užpylimas smėliu ekskavatoriumi, sutankinant k9=1.15 | m3 | 10,0 |
| 26 | N23-234 | Vamzdynų pirminis (apsauginis) užpylimas smėlio-žvyro mišiniu ekskavatoriumi, nesutankinant k9=1.15 | m3 | 10,0 |
| 27 | MN3-181 | Paviršinio vandens nuleistuvo PN-42 įrengimas k9=1.15 | vnt. | 1,0 |
| 28 | MN3-79 | Vandens nuleistuvo F-5 įrengimas k9=1.15 | vnt | 1,0 |
| 29 | MN3-180 | Polietileninio paslėpto drenažo šulinio PE-ŠP-40 įrengimas k9=1.15 | vnt. | 1,0 |
| 30 | MN3-152 | 75-100 mm skersmens drenažo rinktuvų prijungimas prie gelžbetoninių ar polietileninių vamzdynų k9=1.15 | vnt. | 2,0 |
| 31 | MN3-153 | 125-150 mm skersmens drenažo rinktuvų prijungimas prie gelžbetoninių ar polietileninių vamzdynų k9=1.15 | vnt | 2,0 |
| 32 | MN3-154 | 175-200 mm skersmens drenažo rinktuvų prijungimas prie gelžbetoninių ar polietileninių vamzdynų k9=1.15 | vnt | 1,0 |
| 33 | MN3-168 | Esamų keram. d 50mm drenažo sausintuvų ir rinktuvų prijungimas prie naujo rinktuvo,kuris yra žemiau sausintuvo.>10cm k9=1.15 | vnt. | 24,0 |
| 34 | 1032-281 | PVC atšakos 80/50mm (drenaž.) | vnt | 5,0 |
| 35 | 1032-284 | PVC atšakos 113/50mm (drenaž.) | vnt | 10,0 |
| 36 | 1032-286 | PVC atšakos 113/80mm (drenaž.) | vnt | 1,0 |
| 37 | 1032-287 | PVC atšakos 113/113mm (drenaž.) | vnt | 1,0 |
| 38 | 1032-288 | PVC atšakos 145/50mm (drenaž.) | vnt | 1,0 |
| 39 | 1032-290 | PVC atšakos 145/80mm (drenaž.) | vnt | 1,0 |
| 40 | 1032-291 | PVC atšakos 145/113mm (drenaž.) | vnt | 1,0 |
| 41 | 1032-293 | PVC atšakos 180/50mm (drenaž.) | vnt | 1,0 |
| 42 | 1032-295 | PVC atšakos 180/80 (drenaž.) | vnt | 1,0 |
| 43 | 1032-296 | PVC atšakos 180/113mm (drenaž.) | vnt | 1,0 |
| 44 | 1032-297 | PVC atšakos 180/145mm (drenaž.) | vnt | 1,0 |
| 45 | MN1P-0502 | II grupės grunto kasimas rankiniu būdu nesutvirtintose tranšėjose , kai kasimo gylis daugiau 1,0 m iki 2,0 m k1=1.30,k9=1.15 | 100m3 | 0,1 |
| 46 | N1-308 | Tranšėjų, iškasų ir duobių užpylimas II grupės gruntu rankiniu būdu k9=1.15 | 100m3 | 0,1 |
| 47 | H16K-403 | Asfaltbetonio dangos išardymas | 100 m3 | 0,02 |
| 48 | N1-72 | II grupės grunto kasimas 0.4m3 kaušo talpos ekskavatoriais, pakraunant į autosavivarčius k9=1.15 | t. m3 | 0,1 |
| 49 | T1-14 | II grupės grunto transportavimas 10t a/savivarčiais 1km atstumu, pakraunant 0.4m3 kaušo talpos ekskavatoriumi | 100m3 | 1,0 |
| 50 | T1-17 | Transportuojant I-II grupės gruntą gerais keliais 10t a/savivarčiais, už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti | 100m3 | 6,0 |
| 51 | N27-19 | Pagrindų išlyginamųjų ir paruošiamųjų sluoksnių iš smėlio įrengimas k9=1.15 | 100m3 | 0,1 |
| 52 | N27-63 | 15 cm storio viensl. pagrindo iš dolomit. skaldos 40-70 mm iki 68.6 MPa atsparumo įrengimas k9=1.15 | 100m2 | 0,5 |
| 53 | N27-43 | Viensluoksnių 12 cm storio pagrindų ir dangų iš smėlio-žvyro mišinių įrengimas k9=1.15 | 100m2 | 0,1 |
| 54 | N27-46 | Keičiant sluoksnio storį, kiekvienam sekančiam centimetrui prie normatyvų N27-43, N27-44, N27-45 pridėti arba atimti k9=1.15 | 100m2 | 0,6 |
| 55 | MN1P-0708 | Grunto tankinimas mažosios mechanizacijos priemonėmis , kai gruntas I-II grupės k9=1.15 | 100m3 | 0,2 |
| 56 | N48-258 | Dirvos paruošimas gazonams rank. būdu I gr. grunte, nepilant augalinio dirvožemio k9=1.15 | 100m2 | 1,0 |
| 57 | N48-262 | Dirvos paruošimas gazonams rank. būdu I gr. grunte, užpilant iki 15cm storio sluoksnį augalinio dirvožemio k9=1.15 | 100m2 | 1,0 |
| 58 | N48-295 | Paprastų,parterinių ir mauritaniškų gazonų užsėjimas rankiniu būdu k9=1.15 | 100m2 | 1,0 |
| 59 | MN7-32 | Vidutinio tankumo krūmų pašalinimas nuo griovių šlaitų rankiniu būdu k9=1.15 | 100m2 | 1,0 |
| 60 | R61P-0312 | Krūmų išvežimas, pakraunant ir iškraunant rankiniu būdu,kai medienos transportavimo atstumas 1.00 km | 100m3 | 0,012 |
| 61 | MN4P-0120 | Šakų, nupjautų krūmų ir smulkaus miško smulkinimas smulkintuvais, kai smulkintuvo našumas iki 20 m3/h, įkrova rankinė (10 m3 smulkintuvo masės) k9=1.15 | 10m3 | 0,12 |
| 62 | MN7-1 | Griovių valymas įranga vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kaušais, kai valomo sluoksnio storis iki 0.2 m k9=1.15 | 100m | 1,0 |
| 63 | MN7-2 | Griovių valymas įranga vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kaušais, kai valomo sluoksnio storis iki 0.4 m k9=1.15 | 100m | 2,0 |
| 64 | MN7-3 | Griovių valymas įranga vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kaušais, kai valomo sluoksnio storis didesnis kaip k9=1.15 | 100m | 5,0 |
| 65 | MN7-7 | Griovių valymas ir gilinimas rankiniu būdu, kai griovių gylis iki 2 m k9=1.15 | m3 | 8,0 |
| 66 | MN1P-0101 | Kliuvinių pašalinimas iš griovio dugno 0,4 m3 kaušo talpos vienakaušiais ekskavatoriais k9=1.15 | t. m3 | 0,05 |
| 67 | MN7-8 | Rankiniai darbai prie kliuvinių pašalinimo darbų k9=1.15 | m3 | 1,0 |
| 68 | MN1P-0303 | Sampylų lyginimas 59 kW (80 AG) galios buldozeriais, perstumiant gruntą (atstumas 10 m , gruntas I-II grupės) k9=1.15 | t. m3 | 0,07 |
| 69 | MN1P-0303 | Sampylų lyginimas 59 kW (80 AG) galios buldozeriais, perstumiant gruntą (atstumas 20 m , gruntas I-II grupės) k9=1.15 | t. m3 | 0,25 |
| 70 | MN3P-0303 | Sulūžusių žiočių pakeitimas plastikinėmis žiotimis, kai žiočių skersmuo 110 mm k9=1.15 | vnt. | 6,0 |
| 71 | MN3P-0303 | Sulūžusių žiočių pakeitimas plastikinėmis žiotimis, kai žiočių skersmuo 160 mm k9=1.15 | vnt. | 1,0 |
| 72 | MN3P-0303 | Sulūžusių žiočių pakeitimas plastikinėmis žiotimis, kai žiočių skersmuo 200 mm k9=1.15 | vnt. | 1,0 |
| 73 | MN3P-0802 | Melioracinių plastikinių stulpelių pastatymas, kai duobės gręžiamos rankiniais grąžtais k9=1.15 | vnt. | 1,0 |
| 74 | MN3P-0304 | Griovio šlaito po drenažo žiotimis tvirtinimas, kai žiočių skersmuo 110 mm k9=1.15 | vnt. | 1,0 |
| 75 | MN3P-0304 | Griovio šlaito po drenažo žiotimis tvirtinimas, kai žiočių skersmuo 160 mm k9=1.15 | vnt. | 1,0 |
| 76 | MN3P-0304 | Griovio šlaito po drenažo žiotimis tvirtinimas, kai žiočių skersmuo 200 mm k9=1.15 | vnt. | 1,0 |
| 77 | MN7-4 | Pagriovių lėkščiavimas iškastų iš griovių sąnašų susmulkinimui traktoriais iki 59 kW (80 AJ) galingumo k4=2.000,k9=1.15 | ha | 0,8 |
| 78 | MN4P-0119 | Smulkių kelmų, šaknų surinkimas ir išvežimas (kelmynas retas, transportavimo atstumas 500.00 m) k9=1.15 | ha | 0,8 |
| 79 | MN2P-0402 | Plastikinių sargšulių pastatymas | vnt. | 4,0 |
| 80 | MN7-51 | Vamzdinės g/b vandens pralaidos išvalymas nuo sąnašų k9=1.15 | m3 | 12,0 |

2.2.2. Perkančioji organizacija gali įsigyti sąraše nenurodytų, tačiau su pirkimo objektu susijusių darbų, kurie neišvardinti šioje darbų įkainių lentelėje. Darbų įkainiai bus perkami vadovautis sąmatų skaičiavimo programos duomenų bazėje nurodytomis darbų kainomis, patvirtintomis laikotarpiu, kada buvo nustatytas nenumatytų darbų poreikis padauginant su pasiūlyme nustatytu perskaičiavimo koeficientu (kintamu įkainiu).

2.2.3. Užsakovas neįsipareigoja pirkti visų techninėje specifikacijoje nurodytų Darbų ar jų kiekių, Darbai užsakomi pagal poreikį. Maksimali darbų vertė 45460,00  eurų  (keturiasdešimt penki tūkstančiai keturi šimtai šešiasdešimt eurų, 00 ct.) su PVM.

2.2.4. Rangovas siūlomuose įkainiuose turi įvertinti tam Darbui atlikti reikalingas medžiagas, gaminius, mechanizmus, darbo sąnaudas, kitas tiesiogines ir pridėtines išlaidas bei mokesčius ir PVM, kurie yra susiję su sutarties įvykdymu.

2.2.5. Rangovas Užsakovui kartu su perdavimo-priėmimo aktu perduoda planinėje medžiagoje atvaizduotus įvykdytus darbus su tiksliomis koordinatėmis, nurodant remontuojamų rinktuvų pradžią ir pabaigą, žiotis, vandens nuleistuvus, šulinius ir kitus įrenginius.

3. STATYBOS DARBAI

3.1. Statybos rūšis

Melioracijos statinių remonto darbai (toliau – Darbai).

3.2. Reikalavimai statybai:

3.2.1. Darbai atliekami vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, Lietuvos Respublikos melioracijos įstatymu, Melioracijos techniniu  reglamentu MTR 2.02.01:2006 „Melioracijos statiniai. Pagrindiniai reikalavimai“, MND-29 „Plastmasinis drenažas ir jo įrenginiai“, MND-19 „Pagrindiniai griovių ir drenažo įrenginiai“,  kitais Lietuvos Respublikoje galiojančiais privalomaisiais statybos techniniais reglamentais,  normatyviniais aktais ir taisyklėmis, technine specifikacija.

3.2.2. Rangovas privalo užtikrinti darbo saugumą, priešgaisrinę ir aplinkos apsaugą bei darbo higieną statybos objekto teritorijoje, taip pat gretimos aplinkos apsaugą ir greta Darbų vykdymo teritorijos gyvenančių, dirbančių, poilsiaujančių ir judančių žmonių apsaugą nuo atliekamų Darbų sukeliamų pavojų. Rangovas užtikrina, kad nebus pažeisti trečiųjų asmenų interesai.

3.3. Darbų atlikimo terminas

Darbai turi būti pradėti per 5 darbo dienas nuo sutarties pasirašymo ir atlikti iki 2023 metų lapkričio 30 d. Iki darbai bus nepabaigti, kasdien turi dirbti ne mažiau 1 darbininkų brigada (esant darbui tinkamoms gamtinėms sąlygoms).