ŠVIESOLAIDINĖS DUOMENŲ PERDAVIMO INFRASTRUKTŪROS ĮRANGOS ATSARGINIŲ DALIŲ

techninė SPECIFIKACIJA

- SUTRUMPINIMAI IR SAVOKOS

- Techninėje specifikacijoje naudojami šie sutrumpinimai ir sąvokos:

Tiekėjas – Dalyvis, kurio pasiūlymas pirkimui pirkimo sąlygose nustatyta tvarka bus pripažintas laimėjusiu ir su kuriuo bus sudaryta Sutartis.

Pirkėjas – Valstybės įmonė „Oro navigacija“.

Sutartis – Tiekėjo ir Pirkėjo pasirašoma prekių pirkimo – pardavimo sutartis.

Prekės – šioje techninėje specifikacijoje nurodyta įranga.

- TIKSLAS

2. Perkama įranga – tai šviesolaidinės duomenų perdavimo infrastruktūros įrangos atsarginės dalys.

- PREKIŲ APRAŠYMAS IR PIRKIMO APIMTYS

3. Prekių kiekiai bei techniniai reikalavimai Prekėms nurodyti šios techninės specifikacijos 1 lentelėje.

4. Bendrieji reikalavimai:

4.1. Prekės turi būti naujai pagamintos, nenaudotos. Gamykliškai atnaujintos (renew,  refurbished, remarked) prekės negali būti siūlomos.

4.2. Prekės turi būti tinkamos naudoti pagal jų tikslinę paskirtį, be paslėptų Prekių trūkumų, dėl kurių Prekių nebūtų galima naudoti pagal jų tikslinę paskirtį arba dėl kurių sumažėtų Prekių naudingumas.

4.3. Prekės turi atitikti Lietuvos Respublikoje galiojančius standartus ir kitus teisės aktuose tokioms prekėms keliamus reikalavimus.

4.4. Techninės specifikacijos 1 lentelėje nurodytos Prekės turi atitikti gamintojo identifikacinį kodą. Jei pateikiamos lygiavertės prekės, Tiekėjas privalo pateikti Microsens gamintojo raštišką patvirtinimą, kad pateiktos prekės gali būti naudojamos MSP3000 platformoje ir jos bus palaikomos AB „Oro Navigacija“ naudojamame sprendime bei palaikymo metu nebus reikalaujama jų pakeisti originaliomis prekėmis.

1 lentelė. Techninė specifikacija

| Atsarginių dalių gamintojo identifikacinis kodas | Aprašymas | Kiekis, vnt |
| --- | --- | --- |
| MS430530 arba lygiavertis kito gamintojo kodas | Apsauginė panelė (angl. blank cover), skirta DWDM šasi MS430504M, vienguba | 10 |
| MS430531 arba lygiavertis kito gamintojo kodas | Apsauginė panelė (angl. blank cover), skirta DWDM šasi MS430504M, dviguba | 10 |
| MS430567M arba lygiavertis kito gamintojo kodas | 10G atsakiklis (angl. transponder) su NG FEC, skirtas 10G LAN ar 10G WAN/OC-192/STM-64 tinklams; Linijos prievadas 1: SFP+; Linijos prievadas 2: XFP. | 2 |
| MS430686M-10GE arba lygiavertis kito gamintojo kodas | TDM plokštė 8x GB, 1x 10GE, be FEC. Linijos prievadas: SFP+; Klientinės dalies prievadai: SFP. | 2 |
| MS430849M-20 arba lygiavertis kito gamintojo kodas | Daugiapakopis optinis stiprintuvas | 3 |
| MS430852M arba lygiavertis kito gamintojo kodas | RAMAN optinis stiprintuvas | 3 |
| MS430922M-80 arba lygiavertis kito gamintojo kodas | C band 80km optinis kompensavimo modulis, suderinamas su ITU 100GHz | 2 |
| MS430922M-160 arba lygiavertis kito gamintojo kodas | C band 160km optinis kompensavimo modulis, suderinamas su ITU 100GHz | 2 |

- PREKIŲ  PRISTATYMAS

5. Prekės turi būti pristatytos ne vėliau kaip per 8 mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo dienos adresu: valstybės įmonė „Oro navigacija“, B. Karvelio g. 25, LT-02184 Vilnius. Prekės turi būti pristatomos tik darbo dienomis (I-IV nuo 7:30 iki 16:15 val., V nuo 7:30 iki 15:30 val.).

6. Prekės turi būti įpakuotos į standartinę gamintojo pakuotę. Pakuotė turi garantuoti Prekių saugumą jas transportuojant. Prekių pakuotės tūri būti pagamintos iš antrinių perdirbtų žaliavų (polietileno, popieriaus ir pan.).

- GARANTINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI

7. Garantijos terminas skaičiuojamas nuo Prekių perdavimo Pirkėjui momento, t. y. nuo Prekių priėmimo – perdavimo akto pasirašymo dienos.

8. Prekėms  turi būti suteikta ne trumpesnė kaip 24 mėnesių gamintojo garantija.

9. Garantijos metu, turi būti garantuojamas komponentų pakeitimas.

11. Garantijos laikotarpiu turi būti nemokamai šalinami Prekių gedimai arba sugedusios Prekės keičiamos naujomis (įskaitant Prekių ar jų dalių (komponentų) transportavimo kaštus). Sąvoka „gedimas“ apima bet kokį Prekės (ar bet kokios jos dalies, įskaitant programinės įrangos) netinkamą veikimą ir/ar sutrikimą.

12. Tiekėjas turi užtikrinti, kad garantiniu laikotarpiu Prekių remontą atliks Prekių gamintojas ar gamintojo sertifikuoti specialistai, ir pateikti tai patvirtinančius dokumentus (pavyzdžiui, sutartį su sertifikuotu įrangos gamintojo aptarnavimo centru ir t. t.).

- DOKUMENTAI

13. Tuo atveju kai siūloma kito kodo, nei nurodyta techninės specifikacijos 1 lentelėje, originalaus įrangos gamintojo Prekė (atsarginė dalis), kartu su pasiūlymu Tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtą dokumentą ir/ar nuorodą  į tinklapį, kur gamintojas nurodo modelio/kodo neatitikimo priežastį (atsarginė dalis techninėje specifikacijoje nurodytu modeliu/kodu nebegaminama ir siūloma atsarginė dalis yra techninėje specifikacijoje nurodytos atsarginės dalies atitikmuo, atsarginei daliai gamintojas suteikė naują modelio žymėjimą/kodą ar pan.).

14. Tiekėjas kartu su Prekėmis turi pateikti visą Prekių gamintojo pridedamą (komplektuojamą) dokumentaciją.

- KITI REIKALAVIMAI

15. Tiekėjas, teikdamas prekes, įsipareigoja laikytis šių aplinkosaugos reikalavimų: mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo, dokumentus pasirašyti elektroniniu parašu, teikti pirkėjui elektroninio formato dokumentus. Prireikus išspausdinti dokumentus, turi būti naudojamas perdirbtas popierius, kuris atitinka žaliojo pirkimo reikalavimus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

16. Tiekėjas, siūlantis Perkamą įrangą, turi būti oficialus gamintojo atstovas ir kartu su pasiūlymu turi pateikti tai patvirtinančius dokumentus.