TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

(PU-11001/23) [INTP23] Tentinio stogo įrengimas Kuršėnų asfalto bazėje

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

  - Užsakovas – AB „Kelių priežiūra “.

  - Rangovas- ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį.

  - Sutartis – sudaroma tarp Rangovo ir Užsakovo dėl Pirkimo objekto.

  - Pirkimo objektas – Tentinio stogo įrengimas Kuršėnų asfalto bazėje (toliau – Darbai).

- PIRKIMO OBJEKTAS IR APIMTYS

  - Pirkimo objekto pavadinimas: (PU-11001/23) [INTP23] Tentinio stogo įrengimas Kuršėnų asfalto bazėje, Pramonės g. 26, Kuršėnai.

  - Pirkimo objektas neskaidomas į pirkimo dalis.

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

  - Pirkimo objekto aprašymas ir detalizavimas

Pirkimo apimtys:

| Eil. Nr. | Darbų aprašymas | Mato vnt. | Kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Tentinio stogo dangos su konstrukcija įrengimo darbai. Preliminarūs matmenys – 12000 x 30000 x 6450 mm (plotis, ilgis, aukštis). Montavimas ant blokų (pagal situaciją tarpą tarp blogų galima koreguoti). Statinio standartas – Eurokodas EN 1990. Danga – 100% PVC tentas (dengtas polietilenu), nepralaidus vandeniui ir apsaugantis nuo UV spindulių. Tarpai tarp arkų 1,5 m. Statinio priekis pilnai atviras, galas dengtas vienspalviu lietaus tinklu (aukštis preliminarus 3000 mm). Statinio konstrukcija – didelio stiprumo plienas (standartas NF EN 10346). Apsauga nuo korozijos – pagaminta iš cinkuoto plieno. Užtikrinti, kad po surinkimo/pastatymo nebus jokios dangos pralaidos. Profilių sujungimui Rangovas turi naudoti cinkuoto plieno sujungiamuosius elementus. Patikimai ir kokybiškai Rangovas turi sutvirtinti statinį atsižvelgiant į visas galimas veikiančias jėgas. Jungiamieji elementai turi būti priveržti tokiu būdu, kad būtų tvirtai pritvirtinti vienas prie kito. Išsireiškimas „tvirtas sukibimas“ reiškia būseną, pasiekiamą pasinaudojant peties jėga naudojant įprastą kaištį be pailginimo arba prisukant veržliarakčiu iki galutinės padėties. Rangovas turi paskaičiuoti tokią sniego apkrovą, kuri atlaikytų lietuvišką snygį ir kitas metrologines sąlygas, įvertinti ir įrengti atitinkamą nuolydį. Šonuose reikia sumontuoti lietaus surinkimo metalinę sistemą. Turi būti užtikrintas pagrindo sandarumas su sienomis. Lietaus sistema turi atlaikyti galimą sniego apkrovą. Spalva – išorė pilka, vidus baltas Pridedami preliminarūs brėžiniai ir vietos nuotraukos. Galutinį primatavimą, tvirtinimo galimybių įvertinimą atlikti vietoje prieš teikiant pasiūlymus. | kompl. | 2 |

  - Į darbų kainą turi būti įskaičiuotos transportavimo išlaidos ir mokesčiai.

  - Taikomas garantijos terminas - ne trumpesnis negu 5 metai.

- SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO TVARKA IR TERMINAI

  - Darbai turi būti atlikti ne vėliau kaip per  4 mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

  - Prieš atlikdamas Darbus Rangovas turi paruošti brėžinį/vizualizaciją ir suderinti su Užsakovu.

  - Darbai turi būti atliekami AB „Kelių priežiūra“ Kuršėnų meistrijoje, Pramonės g. 26, Kuršėnų m., suderinus su Užsakovo organizacijos atstovu.

  - Užsakovo organizacijos atstovas: Gintautas Baltrušaitis, tel. 8 619 413 02, el. p.: gintautas.baltrusaitis@keliuprieziura.lt

- APLINKOSAUGINIAI REIKALAVIMAI

Užsakovas siekia jog jo ir Rangovo veiksmai darytų kuo mažesnį poveikį aplinkai, todėl:

  - Viešojo pirkimo ir sutarties vykdymo metu bendravimas tarp Rangovo ir Užsakovo bus vykdomas tik elektroninėmis priemonėmis (CVP IS priemonėmis, telefonu, el. paštu, ar kt.);

  - visa dokumentacija susijusi su Sutarties vykdymu teikiama Užsakovui ir Rangovui elektorinėmis priemonėmis (elektoriniu paštu ar kt.);

  - Sutartis bus pasirašoma tik elektroninėmis priemonėmis (elektroniniu parašu);

  - Rangovas įsipareigoja mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo, jeigu bus naudojamos kanceliarinės prekės, jos turi būti pagamintos iš perdirbtų žaliavų arba tinkamos perdirbimui;

  - Rangovas įsipareigoja darbų vykdymo metu susidariusias atliekas rūšiuoti ir atliekas tinkamas perdirbimui ar pakartotinam panaudojimui perduoti tokias atliekas turinčiam teisę tvarkyti atliekų tvarkytojui, o netinkamas perdirbimui ar pakartotinam panaudojimui - utilizuoti specialiai tam skirtose vietose;

  - Jei darbų vykdymo metu Rangovo naudojamos prekės/medžiagos/žaliavos turi būti tiekiamos ar perduodamos antrinėje pakuotėje, ji turi atitikti pakuotėms nustatytus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nebent tai prieštarauja higienos normoms: pakuotės turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas.