Automobilio techninė specifikacija

| Eil. Nr. | Automobilio techninių sąlygų aprašymas, reikalavimai ir kitos sąlygos | Rodiklių reikšmė, aprašymas | Tiekėjo siūlomo automobilio rodikliai, aprašymas |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. KĖBULAS |  |  |  |
| 1.1. | Automobilio rūšis, kategorija | Didelis visureigis, automobilio kategorija M1 (pagal Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų kategorijų ir jų klasių pagal konstrukciją reikalavimus, patvirtinus Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2008 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. 2B-479, kurie nustato pagrindinius kelių transporto priemonių kėbulo tipus, jų kodavimo ir klasifikavimo tvarką) |  |
| 1.2. | Kėbulo tipas | Didelis visureigis su rėmine konstrukcija |  |
| 1.3. | Pristatymo terminas | Per 2 mėn. nuo pirkimo sutarties pasirašymo |  |
| 1.4. | Automobilio pagaminimas | Automobilis naujas, neeksploatuotas |  |
| 1.5. | Kėbulo spalva | Pasirinktinai |  |
| 1.6. | Automobilių kiekis | Vienas |  |
| 2. MATMENYS |  |  |  |
| 2.1. | Automobilio bendras ilgis, cm | Nuo 470 iki 500 |  |
| 2.2. | Ratų bazė (atstumas tarp ašių), cm | Nuo 270 iki 290 |  |
| 2.3. | Važiuoklės prošvaisa, cm | Ne mažiau kaip 20 cm (automobilis bus eksploatuojamas bekelėje, pajūryje, smėlyje, itin sudėtingomis sąlygomis) |  |
| 2.4. | Durelių skaičius | 5 |  |
| 3. VARIKLIS |  |  |  |
| 3.1. | Kuro tipas | Dyzelinas arba benzinas, tiesioginio įpurškimo sistema |  |
| 3.2. | Variklio galia (kW) | Ne mažiau kaip 150 kW (būtinas staigus pagreitėjimas persekiojant nusikalstamas veikas padariusius asmenis, būtinas galios poreikis tempiant valtis ir katerius pajūriu ir bekele). |  |
| 3.3. | Vidutinės kuro sąnaudos l/100 km | Ne daugiau kaip 14/100km |  |
| 4. TRANSMISIJA |  |  |  |
| 4.1. | Pavarų dėžė | Automatinė arba mechaninė |  |
| 4.2. | Varantysis tiltas | Nuolat visais keturiais ratais varomas automobilis ((4WD) automobilis bus eksploatuojamas bekelėje, pajūryje, smėlyje, itin sudėtingomis sąlygomis) |  |
| 5. SAUGUMAS |  |  |  |
| 5.1. | Oro pagalvės vairuotojui ir keleiviui, šoninės | Turi būti |  |
| 5.2. | Stabdžių antiblokavimo sistema (ABS), elektroninė stabilumo programa (ESP arba lygiavertė) | Turi būti |  |
| 5.3. | Apsaugos sistemos atitinkančios KASCO reikalavimus | Turi būti |  |
| 5.4. | Saugos diržai | Vairuotojo ir visoms keleivių vietoms |  |
| 6. ĮRANGA |  |  |  |
| 6.1. | Automobilio komplektacija | Automobilis privalo būti taip sukomplektuotas, kad jį būtų galima be papildomų priemonių eksploatuoti Lietuvos Respublikoje. Kartu su automobiliu turi būti pateikiamas teisės aktais nustatytus reikalavimus atitinkantis gesintuvas, pirmosios pagalbos rinkinys, avarinio sustojimo ženklas, liemenė su šviesą atspindinčiais elementais, kiti teisės aktais nustatyti prietaisai, įrengimai ir priemonės. |  |
| 6.2. | Mažiausias keleivių skaičius (su vairuotoju) be papildomai įrengiamų vietų | 5 |  |
| 6.3. | Salono šildymas ir vėdinimas | Šildymo sistema ir oro kondicionierius |  |
| 6.4. | Priekabos tempimo įtaisas | Tempimo kablys su elektrine jungtimi priekabai |  |
| 6.5. | Užraktas | Centrinis visų durelių užraktas su nuotoliniu valdymu |  |
| 6.6. | Guminiai kilimėliai po vairuotojo ir keleivių kojomis | Turi būti. |  |
| 6.7. | Audiosistema | Integruotas radijo imtuvas ir garso kolonėlės |  |
| 6.8. | Multimedijos sistema | Navigacinė sistema multimedijos ekrane |  |
| 6.9. | Durų langai | Atidaromi/uždaromi motorizuotai |  |
| 7.0. | Aplinkosauginiai reikalavimai | - turi atitikti energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimus pagal Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2011 m. vasario 21 d. įsakymą Nr. 3-100 „Dėl Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada juos privaloma taikyti, tvarkos aprašo patvirtinimo“; - transporto priemonės išmetamas anglies dioksido (CO2) kiekis neturi viršyti šių dydžių: Nr.; Transporto priemonių tipas; CO2, g/km. 1.; Mini; 110. 2.; Maži; 120. 3.; Kompaktiški; 130. 4.; Vidutiniai; 150. 5.; Dideli; 170. 6.; Prabangūs dideli; 270. 7.; Visureigiai/šeimyniniai furgonai; 210. 8.; Maži auto furgonai (N1, klasė 1); 150. 9.; Kiti (N1, klasė II ir klasė III); 220. - transporto priemonė turi atitikti Euro 6 teršalų išmetimo standartą; - turi būti pateikta informacija kaip naudoti transporto priemonę, kad būtų padidintas degalų naudojimo efektyvumas. |  |
| 7.1. | Parkavimo ir atbulinio manevravimo sistema | Automobilis turi turėti parkavimo sistemą ir galinio vaizdo kamerą su vaizdo išvedimu į multimedijos ekraną manevruojant automobilį atbulomis (būtina naudojant priekabas jų prikabinimo metu). |  |
| 7.2. | Padangos | Automobilis turi turėti universalias didelio pravažumo padangas skirtas bekelei, purvui ir smėlio dangai, nes automobilis bus eksploatuojamas ir bekelėje, ir pajūryje ir smėlyje itin sudėtingomis sąlygomis. |  |
| 8. AUTOMOBILIO TECHNINIS APTARNAVIMAS IR GARANTIJA |  |  |  |
| 8.1. | Automobilių registracija ir TA | Turi būti |  |
| 8.2. | Automobilio draudimas ne mažiau kaip 1 mėnesiui | Turi būti |  |
| 8.3. | Garantija | Automobiliui turi būti suteikta ne mažiau kaip 36 mėnesių garantija arba ne mažiau kaip 100 tūkst. km ridos. |  |