Baldų įsigijimo konkurso etapas-IV

Priedas-C1

Mechanikos, Elektronikos ir Transporto inžinerijos fakultetų laboratorinio ir mokomojo korpusų (Plytinės g. 25, Vilniuje) patalpų baldai. ST serijos baldų (stalų) tiekimo, gamybos ir montavimo aprašymai, reikalavimai.

| Eil. Nr. | Baldo (kodas) | Baldo pavadinimas. Reikalaujamos baldo charakteristikos, aprašymai |
| --- | --- | --- |
| 1 | ST-5 | Vadovo darbo stalas su šonine spintele, ST-5 Darbo stalas 2000x1520xh750 mm (stalviršis 2000x800x25, šoninė spintelė 1520x410xh650 mm). Stalo stalviršis gaminamas iš 25 mm storio iš abiejų pusių laminuotos medžio drožlių plokštės (toliau – LMDP), kraštai laminuojami su ne plonesne nei 2 mm storio ABS/PVC briauna. Stalviršio spalva-šviesiai pilka, artima RAL 7047. Stalas turi turėti metalinį konstrukcinį rėmą, tvirtinamą po stalviršiu, kad stalviršis neišlinktų ir būtų stabilus. Viena stalviršio pusė tvirtinama ant dviejų trapecijos formos į viršų platėjančių kojų, gaminamų iš 15 mm (+/- 2 mm) skersmens metalinių strypelių formos tarpusavyje suvirintos konstrukcijos. Viena koja tvirtinama lygiagrečiai stalviršio gyliui, kita tvirtinama lygiagrečiai stalviršio ilgiui. Kita stalviršio pusė tvirtinama ant dviejų 25 mm (+/- 2 mm) skersmens metalinių vamzdelio formos atramų, kurios tvirtinamos į šoninę spintelę. Stalo rėmas, kojos, atramos dažomi milteliniu būdu tamsiai pilkai pagal RAL 7005. Stalo kojos turi būti su reguliuojamomis atramėlėmis. Po stalviršiu tvirtinamas laidų lovys 600x111xh90 (+/- 20 mm). Lovys-metalo lankstinys, gaminamas iš ne mažiau nei 1 mm storio plieno skardos bei milteliniu būdu dažomas RAL 7005. Prie stalo komplektuojami du plastikiniai apvalūs lizdai laidams 60 mm (+/- 3 mm), šviesiai pilkos spalvos. Stalo kojų uždanga 1000x18xh350 (+/- 10 mm) tvirtinama po stalviršiu su L formos metaliniais laikikliais į stalo rėmą, kad viršus sutaptų su šoninės spintelės viršumi. Laikikliai-tamsiai pilki RAL 7005, uždangos plokštė-LMDP 18 mm tamsiai pilka su ne plonesne nei 2 mm ABS/PVC briauna. Kojų uždanga ir lovys atitrauktas 60 mm nuo spintelių. Spintelė trijų dalių plius intarpas. Spintelės fasadai ir korpusas, lentynos gaminami iš 18 mm storio LMDP - tamsiai pilkos RAL 7005 arba lygiavertės, nematomos briaunos ne plonesnės nei 0,4 mm PVC, o matomos ne plonesnės nei 2 mm ABS/PVC. Viena dalis su trimis stalčiais, šių stalčių vidaus (naudingi) pločio ir gylio matmenys turi būti maksimaliai išnaudojantys šiai spintelės daliai skirtą dydį. Stalčiai su metaliniais pilkos spalvos šonais. Stalčiai tylaus uždarymo, su pritraukimo funkcija. Apatinis stalčius rakinamas, jo vidiniai šonai maksimaliai paaukštinti. Stalčių rankenėlė - U formos, užapvalintais kampais, matinio nerūdijančio plieno 298x35x10 mm, iš Ø10 mm strypo. Antra spintelės dalis su 480 mm pločio vienverėmis durimis, viduje reguliuojamo aukščio lentyna. Trečia spintelės dalis skirta laikyti kompiuterio procesoriui, su 480 mm pločio vienverėmis durimis ir intarpu. Spintelių durys atsidaro nuo paspaudimo. Į trečios spintelės duris montuojasi aliuminio grotelės, skirtos užtikrinti oro cirkuliaciją procesoriui. Aliuminio grotelės ne žemesnės nei 450 mm ir ne siauresnės nei 80 mm. Grotelės turi būti dažomos pagal RAL 7005 milteliniu būdu. Į spintelės viršų montuojamas apvalus plastikinis laidų lizdas-pralaida D60 mm (+/- 3 mm) ir D80 mm (+/- 3 mm) lizdas trečios spintelės nišos dugne. Spintelių laidų lizdai tamsiai pilkos spalvos. Spintelė pakelta nuo žemės plastikinėmis reguliuojamo aukščio, ne mažiau kaip 25 mm atramomis. Šiam stalui gali būti taikoma išimtis - kitos stalo spalvos (kitos LMDP, jų briaunų, metalų dažymo ir pan. spalvos). Galutinai tai bus nuspręsta gamybinių-darbo brėžinių rengimo metu. Visas medžiagų spalvas bei galutinį baldo dizainą (bei rengiamus gamybinius-darbo brėžinius) privaloma derinti su perkančios organizacijos paskirtu atstovu. Stalo konstrukcija turi būti stabili, tvirta, stalas turi neišlinkti. Stalo pozicija (kairinis/dešininis) derinama ir tikslinama vykdymo metu, atsižvelgiant į baldo išdėstymą plane. Stalo bendri matmenys nuo duotųjų gali skirtis +/- 10 mm. |
| 2 | ST-6 | Darbo stalas su šonine spintele, ST-6 Darbo stalas 1600x1520xh750 mm (stalviršis 1600x800x25, šoninė spintelė 1520x410xh650 mm). Stalo stalviršis gaminamas iš 25 mm storio iš abiejų pusių laminuotos medžio drožlių plokštės (toliau – LMDP), kraštai laminuojami su ne plonesne nei 2 mm storio ABS/PVC briauna. Stalviršio spalva-šviesiai pilka, artima RAL 7047. Stalas turi turėti metalinį konstrukcinį rėmą, tvirtinamą po stalviršiu, kad stalviršis neišlinktų ir būtų stabilus. Viena stalviršio pusė tvirtinama ant dviejų trapecijos formos į viršų platėjančių kojų, gaminamų iš 15 mm (+/- 2 mm) skersmens metalinių strypelių formos tarpusavyje suvirintos konstrukcijos. Viena koja tvirtinama lygiagrečiai stalviršio gyliui, kita tvirtinama lygiagrečiai stalviršio ilgiui. Kita stalviršio pusė tvirtinama ant dviejų 25 mm (+/- 2 mm) skersmens metalinių vamzdelio formos atramų, kurios tvirtinamos į šoninę spintelę. Stalo rėmas, kojos, atramos dažomi milteliniu būdu tamsiai pilkai pagal RAL 7005. Stalo kojos turi būti su reguliuojamomis atramėlėmis. Po stalviršiu tvirtinamas laidų lovys 600x111xh90 (+/- 20 mm). Lovys-metalo lankstinys, gaminamas iš ne mažiau nei 1 mm storio plieno skardos bei milteliniu būdu dažomas RAL 7005. Prie stalo komplektuojami du plastikiniai apvalūs lizdai laidams 60 mm (+/- 3 mm), šviesiai pilkos spalvos. Stalo kojų uždanga 850x18xh350 (+/- 10 mm) tvirtinama po stalviršiu su L formos metaliniais laikikliais į stalo rėmą, kad viršus sutaptų su šoninės spintelės viršumi. Laikikliai-tamsiai pilki RAL 7005, uždangos plokštė-LMDP 18 mm tamsiai pilka su ne plonesne nei 2 mm ABS/PVC briauna. Kojų uždanga ir lovys atitrauktas 60 mm nuo spintelių. Spintelė trijų dalių plius intarpas. Spintelės fasadai ir korpusas, lentynos gaminami iš 18 mm storio LMDP- tamsiai pilkos RAL 7005 arba lygiavertės, nematomos briaunos ne plonesnės nei 0,4 mm PVC, o matomos ne plonesnės nei 2 mm ABS/PVC. Viena dalis su trimis stalčiais, šių stalčių vidaus (naudingi) pločio ir gylio matmenys turi būti maksimaliai išnaudojantys šiai spintelės daliai skirtą dydį. Stalčiai su metaliniais pilkos spalvos šonais. Stalčiai tylaus uždarymo, su pritraukimo funkcija. Apatinis stalčius rakinamas, jo vidiniai šonai maksimaliai paaukštinti. Stalčių rankenėlė - U formos, užapvalintais kampais, matinio nerūdijančio plieno 298x35x10 mm, iš Ø10 mm strypo. Antra spintelės dalis su 480mm pločio vienvėrėmis durimis, viduje reguliuojamo aukščio lentyna. Trečia spintelės dalis skirta laikyti kompiuterio procesoriui, su 480 mm pločio vienvėrėmis durimis ir intarpu. Spintelių durys atsidaro nuo paspaudimo. Į trečios spintelės duris montuojasi aliuminio grotelės, skirtos užtikrinti oro cirkuliaciją procesoriui. Aliuminio grotelės ne žemesnės nei 450 mm ir ne siauresnės nei 80 mm. Grotelės turi būti dažomos pagal RAL 7005 milteliniu būdu. Į spintelės viršų montuojamas apvalus plastikinis laidų lizdas-pralaida D60 mm (+/- 3 mm) ir D80 mm (+/- 3 mm) lizdas trečios spintelės nišos dugne. Spintelių laidų lizdai tamsiai pilkos spalvos. Spintelė pakelta nuo žemės plastikinėmis reguliuojamo aukščio, ne mažiau kaip 25 mm atramomis. Visas medžiagų spalvas bei galutinį baldo dizainą (bei rengiamus gamybinius-darbo brėžinius) privaloma derinti su perkančios organizacijos paskirtu atstovu. Stalo konstrukcija turi būti stabili, tvirta, stalas turi neišlinkti. Stalo pozicija (kairinis/dešininis) derinama ir tikslinama vykdymo metu, atsižvelgiant į baldo išdėstymą plane. Stalo bendri matmenys nuo duotųjų gali skirtis +/- 10 mm. |
| 3 | ST-6A | Darbo stalas su šonine spintele (bei su papildoma akustine pertvara), ST-6A Darbo stalas 1600x1520xh750 mm (stalviršis 1600x800x25, šoninė spintelė 1520x410xh650 mm). Papildomai prie stalo (prie stalviršio) tvirtinama akustinė sienelė – 1450x40xh700 mm. Šio stalo sąranga yra analogiškas stalui ST-6, tik papildomai šis stalas yra komplektuojamas su akustine pertvara (bei viena tos pertvaros metaline lentyna). Šiam stalui atskiras eskizinis brėžinys (priede D1) – neteikiamas, - vadovautis stalo ST-6 eskiziniu brėžiniu bei šiame aprašyme pridedamu akustinės pertvaros eskizu. Stalo stalviršis gaminamas iš 25 mm storio iš abiejų pusių laminuotos medžio drožlių plokštės (toliau – LMDP), kraštai laminuojami su ne plonesne nei 2 mm storio ABS/PVC briauna. Stalviršio spalva-šviesiai pilka, artima RAL 7047. Stalas turi turėti metalinį konstrukcinį rėmą, tvirtinamą po stalviršiu, kad stalviršis neišlinktų ir būtų stabilus. Viena stalviršio pusė tvirtinama ant dviejų trapecijos formos į viršų platėjančių kojų, gaminamų iš 15 mm (+/- 2 mm) skersmens metalinių strypelių formos tarpusavyje suvirintos konstrukcijos. Viena koja tvirtinama lygiagrečiai stalviršio gyliui, kita tvirtinama lygiagrečiai stalviršio ilgiui. Kita stalviršio pusė tvirtinama ant dviejų 25 mm (+/- 2 mm) skersmens metalinių vamzdelio formos atramų, kurios tvirtinamos į šoninę spintelę. Stalo rėmas, kojos, atramos dažomi milteliniu būdu tamsiai pilkai pagal RAL 7005. Stalo kojos turi būti su reguliuojamomis atramėlėmis. Po stalviršiu tvirtinamas laidų lovys 600x111xh90 (+/- 20 mm). Lovys-metalo lankstinys, gaminamas iš ne mažiau nei 1 mm storio plieno skardos bei milteliniu būdu dažomas RAL 7005. Prie stalo komplektuojami du plastikiniai apvalūs lizdai laidams 60 mm (+/- 3 mm), šviesiai pilkos spalvos. Stalo kojų uždanga 850x18xh350 (+/- 10 mm) tvirtinama po stalviršiu su L formos metaliniais laikikliais į stalo rėmą, kad viršus sutaptų su šoninės spintelės viršumi. Laikikliai-tamsiai pilki RAL 7005, uždangos plokštė-LMDP 18 mm tamsiai pilka su ne plonesne nei 2 mm ABS/PVC briauna. Kojų uždanga ir lovys atitrauktas 60 mm nuo spintelių. Spintelė trijų dalių plius intarpas. Spintelės fasadai ir korpusas, lentynos gaminami iš 18 mm storio LMDP- tamsiai pilkos RAL 7005 arba lygiavertės, nematomos briaunos ne plonesnės nei 0,4 mm PVC, o matomos ne plonesnės nei 2 mm ABS/PVC. Viena dalis su trimis stalčiais, šių stalčių vidaus (naudingi) pločio ir gylio matmenys turi būti maksimaliai išnaudojantys šiai spintelės daliai skirtą dydį. Stalčiai su metaliniais pilkos spalvos šonais. Stalčiai tylaus uždarymo, su pritraukimo funkcija. Apatinis stalčius rakinamas, jo vidiniai šonai maksimaliai paaukštinti. Stalčių rankenėlė - U formos, užapvalintais kampais, matinio nerūdijančio plieno 298x35x10 mm, iš Ø10 mm strypo. Antra spintelės dalis su 480mm pločio vienvėrėmis durimis, viduje reguliuojamo aukščio lentyna. Trečia spintelės dalis skirta laikyti kompiuterio procesoriui, su 480 mm pločio vienvėrėmis durimis ir intarpu. Spintelių durys atsidaro nuo paspaudimo. Į trečios spintelės duris montuojamos aliuminio grotelės, skirtos užtikrinti oro cirkuliaciją procesoriui. Aliuminio grotelės ne žemesnės nei 450 mm ir ne siauresnės nei 80 mm. Grotelės turi būti dažomos pagal RAL 7005 milteliniu būdu. Į spintelės viršų montuojamas apvalus plastikinis laidų lizdas-pralaida D60 mm (+/- 3 mm) ir D80 mm (+/- 3 mm) lizdas trečios spintelės nišos dugne. Spintelių laidų lizdai tamsiai pilkos spalvos. Spintelė pakelta nuo žemės plastikinėmis reguliuojamo aukščio, ne mažiau kaip 25 mm atramomis. ST-6A stalui, centruotai prie jo stalviršio priekio tvirtinama akustinė pertvara 1450x40xh700 mm, ji plieninių dažytų laikiklių pagalba montuojama prie stalviršio apatinės plokštumos (akustinių pertvarų viršaus lygis virš stalų stalviršių – 550 mm). Akustinės pertvaros danga/konstrukcija – išorinėje pusėje pilko atspalvio veltinio audinys (80-90% vilnos/10-20% poliamido sudėties, min. 400 g/m² tankio) su abipusiu vidiniu 10 mm storio porolono sluoksniu ant pertvarų vidinės laikančiosios vertikalios (18÷22 mm storio) medžio produktų plokštės. Vizualinės-akustinės pertvaros porolonas bei audinys turi būti lygiai, vienodai priklijuotas/įtemptas (be audinio atsipalaidavimų, susiraukšlėjimų, susibangavimų), lygiais bei vientisais paviršiais (be vizualiai matomų paviršiaus iškilimų ar įdubimų), siuvinio audinių jungimo siūlės turi būti dvigubai susiūtos (dvigubomis siūlėmis), - lygiai, vienodai išdėstytos, tiesiai susiūtos bei tiesiai aptrauktos (be siūlių iškreivinimų, išsibangavimų). Kartu su akustine pertvara komplektuojama viena 320x160xh320 pakabinama lentyna. Ši lentyna - metalo lankstinys, gaminamas iš ne mažiau nei 1 mm storio plieno skardos bei milteliniu būdu dažomas RAL 7005. Akustinės pertvaros bei jos lentynos išvaizda, išoriškai matomo vaizdo išpildymas (pagaminimas) turi atitikti anksčiau gamintų šios serijos stalų akustinių pertvarų bei jos lentynų išvaizdą, išoriškai matomo vaizdo išpildymą. Čia akustinės pertvaros ir kartu komplektuojamos lentynos eskizas: Visas medžiagų spalvas bei galutinį baldo dizainą (bei rengiamus gamybinius-darbo brėžinius) privaloma derinti su perkančios organizacijos paskirtu atstovu. Stalo konstrukcija turi būti stabili, tvirta, stalas turi neišlinkti. Stalo pozicija (kairinis/dešininis) derinama ir tikslinama vykdymo metu, atsižvelgiant į baldo išdėstymą plane. Stalo bendri matmenys nuo duotųjų gali skirtis +/- 10 mm. |
| 4 | ST-7 | Dvivietis darbo stalas su šoninėmis spintelėmis (ir su bendra akustine pertvara bei metalinėmis lentynomis), ST-7 Dvivietis darbo stalas 1600x3040xh750 mm (du stalviršiai po 1600x800x25, dvi apjungtos šoninės spintelės po 1520x410xh650 mm), akustinės pertvaros papildomas aukštis virš stalo stalviršių - 550 mm. Dvivietis darbo stalas (stalų junginys) susideda iš dviejų vienas prieš kitą orientuotų atskirų stalviršių, šiuos du stalviršius atskiriančios akustinės pertvaros su dvejomis metalinėmis lentynomis bei dviejų viena prieš kitą sumontuotų (suglaustų, apjungtų) šoninių spintelių. Dviviečio darbo stalo abiejų stalviršių bendras matmuo – 1600x1650 (kiekvieno atskiro stalviršio matmenys – 1600x800), stalviršiai gaminami iš 25 mm storio iš abiejų pusių laminuotos medžio drožlių plokštės (toliau – LMDP), kraštai laminuojami su ne plonesne nei 2 mm storio ABS/PVC briauna. Stalviršių spalva-šviesiai pilka, artima RAL 7047. Stalas turi turėti metalinį konstrukcinį rėmą, tvirtinamą po stalviršiais, kad stalviršiai neišlinktų ir būtų stabilūs. Per dviviečio stalo vidurį (tarp dviejų stalviršių) ir centruotai tų stalviršių ilgio atžvilgiu tvirtinama akustinė pertvara 1450x40 mm, ji plieninių dažytų laikiklių pagalba montuojama prie abiejų stalviršių apatinių plokštumų (akustinių pertvarų viršaus lygis virš stalų stalviršių – 550 mm); pertvaros ilgiui ir aukščiui taikoma +/- 10 mm paklaida, storiui taikoma +/- 4 mm paklaida. Akustinės pertvaros danga/konstrukcija – išorinėje pusėje pilko atspalvio veltinio audinys (80-90% vilnos/10-20% poliamido sudėties, min. 400 g/m² tankio) su abipusiu vidiniu 10 mm storio porolono sluoksniu ant pertvarų vidinės laikančiosios vertikalios (18÷22 mm storio) medžio produktų plokštės. Vizualinės-akustinės pertvaros porolonas bei audinys turi būti lygiai, vienodai priklijuotas/įtemptas (be audinio atsipalaidavimų, susiraukšlėjimų, susibangavimų), lygiais bei vientisais paviršiais (be vizualiai matomų paviršiaus iškilimų ar įdubimų), siuvinio audinių jungimo siūlės turi būti dvigubai susiūtos (dvigubomis siūlėmis), - lygiai, vienodai išdėstytos, tiesiai susiūtos bei tiesiai aptrauktos (be siūlių iškreivinimų, išsibangavimų). Kartu su akustine pertvara komplektuojamos dvi 320x160xh320 pakabinamos lentynos. Šios lentynos - metalo lankstiniai, gaminami iš ne mažiau nei 1 mm storio plieno skardos bei milteliniu būdu dažomas RAL 7005. Akustinės pertvaros bei jos lentynų išvaizda, išoriškai matomo vaizdo išpildymas (pagaminimas) turi atitikti anksčiau gamintų šios serijos stalų akustinių pertvarų bei jos lentynų išvaizdą, išoriškai matomo vaizdo išpildymą. Viena kiekvieno stalviršio pusė tvirtinama ant dviejų trapecijos formos į viršų platėjančių kojų, gaminamų iš 15 mm (+/- 2 mm) skersmens metalinių strypelių formos tarpusavyje suvirintos konstrukcijos. Viena koja tvirtinama lygiagrečiai stalviršio gyliui, kita tvirtinama lygiagrečiai stalviršio ilgiui. Kita kiekvieno stalviršio pusė tvirtinama ant dviejų 25 mm (+/- 2 mm) skersmens metalinių vamzdelio formos atramų, kurios tvirtinamos į kiekvieną šoninę spintelę. Stalo rėmai, kojos, atramos dažomi milteliniu būdu tamsiai pilkai pagal RAL 7005. Visos stalo kojos turi būti su reguliuojamomis atramėlėmis. Po kiekvienu stalviršiu tvirtinamas laidų lovys 600x111xh90 (+/- 20 mm). Lovys-metalo lankstinys, gaminamas iš ne mažiau nei 1 mm storio plieno skardos bei milteliniu būdu dažomas RAL 7005. Prie kiekvieno stalo stalviršio komplektuojami du plastikiniai apvalūs lizdai laidams 60 mm (+/- 3 mm), šviesiai pilkos spalvos. Kiekviena stalo šoninė spintelė - trijų dalių plius intarpas. Kiekvienos šoninės spintelės fasadai ir korpusas, lentynos gaminami iš 18 mm storio LMDP- tamsiai pilkos RAL 7005 arba lygiavertės, nematomos briaunos ne plonesnės nei 0,4 mm PVC, o matomos ne plonesnės nei 2 mm ABS/PVC. Kiekvienos šoninės spintelės viena dalis - su trimis stalčiais, šių stalčių vidaus (naudingi) pločio ir gylio matmenys turi būti maksimaliai išnaudojantys šiai spintelės daliai skirtą dydį. Stalčiai su metaliniais pilkos spalvos šonais. Stalčiai tylaus uždarymo, su pritraukimo funkcija. Kiekvienas apatinis stalčius rakinamas, jo vidiniai šonai maksimaliai paaukštinti. Stalčių rankenėlės - U formos, užapvalintais kampais, matinio nerūdijančio plieno 298x35x10 mm, iš Ø10 mm strypo. Kiekvienos šoninės spintelės antra dalis - su 480 mm pločio vienvėrėmis durimis, viduje reguliuojamo aukščio lentyna, o trečia dalis skirta laikyti kompiuterio procesoriui, su 480 mm pločio vienvėrėmis durimis ir intarpu. Spintelių durys atsidaro nuo paspaudimo. Į trečias kiekvienos spintelės duris montuojamos aliuminio grotelės, skirtos užtikrinti oro cirkuliaciją procesoriui. Aliuminio grotelės ne žemesnės nei 450 mm ir ne siauresnės nei 80 mm. Grotelės turi būti dažomos pagal RAL 7005 milteliniu būdu. Į kiekvienos šoninės spintelės viršų montuojamas apvalus plastikinis laidų lizdas-pralaida D60 mm (+/- 3 mm) ir D80 mm (+/- 3 mm) lizdas trečios spintelės nišos dugne. Spintelių laidų lizdai tamsiai pilkos spalvos. Abi stalo šoninės spintelės (jų dalys) pakeltos nuo grindų plastikinėmis reguliuojamo aukščio, ne mažiau kaip h25 mm atramomis. Priede D1 pateiktas stalo ST-7 eskizinis brėžinys rodo bendrą dviviečio stalo vaizdą bei atskiros (labiau detalizuotos) šio stalo vienos (simetriškos antrai) pusės, kaip sudedamosios stalo dalies vaizdus. Visas medžiagų spalvas bei galutinį baldo dizainą (bei rengiamus gamybinius-darbo brėžinius) privaloma derinti su perkančios organizacijos paskirtu atstovu. Dviviečio stalo konstrukcija turi būti stabili, tvirta, stalas turi neišlinkti. Stalo pozicija (kairinis/dešininis) derinama ir tikslinama vykdymo metu, atsižvelgiant į baldo išdėstymą plane. Stalo bendri matmenys nuo duotųjų gali skirtis +/- 10 mm. |
| 5 | ST-7L | Dvivietis darbo stalas su šoninėmis spintelėmis (ir su bendra akustine pertvara bei metalinėmis lentynomis), ST-7L Dvivietis darbo stalas 2000x3040xh750 mm (du stalviršiai po 2000x800x25, dvi apjungtos šoninės spintelės po 1520x410xh650 mm), akustinės pertvaros papildomas aukštis virš stalo stalviršių - 550 mm. Dvivietis darbo stalas (stalų junginys) susideda iš dviejų vienas prieš kitą orientuotų atskirų stalviršių, šiuos du stalviršius atskiriančios akustinės pertvaros su dvejomis metalinėmis lentynomis bei dviejų viena prieš kitą sumontuotų (suglaustų, apjungtų) šoninių spintelių. Dviviečio darbo stalo abiejų stalviršių bendras matmuo – 2000x1650 (kiekvieno atskiro stalviršio matmenys – 2000x800), stalviršiai gaminami iš 25 mm storio iš abiejų pusių laminuotos medžio drožlių plokštės (toliau – LMDP), kraštai laminuojami su ne plonesne nei 2 mm storio ABS/PVC briauna. Stalviršių spalva-šviesiai pilka, artima RAL 7047. Stalas turi turėti metalinį konstrukcinį rėmą, tvirtinamą po stalviršiais, kad stalviršiai neišlinktų ir būtų stabilūs. Per dviviečio stalo vidurį (tarp dviejų stalviršių) necentruotai tvirtinama akustinė pertvara 1450x40 mm, ji plieninių dažytų laikiklių pagalba montuojama prie abiejų stalviršių apatinių plokštumų (akustinių pertvarų viršaus lygis virš stalų stalviršių – 550 mm); pertvaros ilgiui ir aukščiui taikoma +/- 10 mm paklaida, storiui taikoma +/- 4 mm paklaida. Akustinės pertvaros danga/konstrukcija – išorinėje pusėje pilko atspalvio veltinio audinys (80-90% vilnos/10-20% poliamido sudėties, min. 400 g/m² tankio) su abipusiu vidiniu 10 mm storio porolono sluoksniu ant pertvarų vidinės laikančiosios vertikalios (18÷22 mm storio) medžio produktų plokštės. Vizualinės-akustinės pertvaros porolonas bei audinys turi būti lygiai, vienodai priklijuotas/įtemptas (be audinio atsipalaidavimų, susiraukšlėjimų, susibangavimų), lygiais bei vientisais paviršiais (be vizualiai matomų paviršiaus iškilimų ar įdubimų), siuvinio audinių jungimo siūlės turi būti dvigubai susiūtos (dvigubomis siūlėmis), - lygiai, vienodai išdėstytos, tiesiai susiūtos bei tiesiai aptrauktos (be siūlių iškreivinimų, išsibangavimų). Kartu su akustine pertvara komplektuojamos dvi 320x160xh320 pakabinamos lentynos. Šios lentynos - metalo lankstiniai, gaminami iš ne mažiau nei 1 mm storio plieno skardos bei milteliniu būdu dažomas RAL 7005. Akustinės pertvaros bei jos lentynų išvaizda, išoriškai matomo vaizdo išpildymas (pagaminimas) turi atitikti anksčiau gamintų šios serijos stalų akustinių pertvarų bei jos lentynų išvaizdą, išoriškai matomo vaizdo išpildymą. Viena kiekvieno stalviršio pusė tvirtinama ant dviejų trapecijos formos į viršų platėjančių kojų, gaminamų iš 15 mm (+/- 2 mm) skersmens metalinių strypelių formos tarpusavyje suvirintos konstrukcijos. Viena koja tvirtinama lygiagrečiai stalviršio gyliui, kita tvirtinama lygiagrečiai stalviršio ilgiui. Kita kiekvieno stalviršio pusė tvirtinama ant dviejų 25 mm (+/- 2 mm) skersmens metalinių vamzdelio formos atramų, kurios tvirtinamos į kiekvieną šoninę spintelę. Stalo rėmai, kojos, atramos dažomi milteliniu būdu tamsiai pilkai pagal RAL 7005. Visos stalo kojos turi būti su reguliuojamomis atramėlėmis. Po kiekvienu stalviršiu tvirtinamas laidų lovys 600x111xh90 (+/- 20 mm). Lovys-metalo lankstinys, gaminamas iš ne mažiau nei 1 mm storio plieno skardos bei milteliniu būdu dažomas RAL 7005. Prie kiekvieno stalo stalviršio komplektuojami du plastikiniai apvalūs lizdai laidams 60 mm (+/- 3 mm), šviesiai pilkos spalvos. Kiekviena stalo šoninė spintelė - trijų dalių plius intarpas. Kiekvienos šoninės spintelės fasadai ir korpusas, lentynos gaminami iš 18 mm storio LMDP- tamsiai pilkos RAL 7005 arba lygiavertės, nematomos briaunos ne plonesnės nei 0,4 mm PVC, o matomos ne plonesnės nei 2 mm ABS/PVC. Kiekvienos šoninės spintelės viena dalis - su trimis stalčiais, šių stalčių vidaus (naudingi) pločio ir gylio matmenys turi būti maksimaliai išnaudojantys šiai spintelės daliai skirtą dydį. Stalčiai su metaliniais pilkos spalvos šonais. Stalčiai tylaus uždarymo, su pritraukimo funkcija. Kiekvienas apatinis stalčius rakinamas, jo vidiniai šonai maksimaliai paaukštinti. Stalčių rankenėlės - U formos, užapvalintais kampais, matinio nerūdijančio plieno 298x35x10 mm, iš Ø10 mm strypo. Kiekvienos šoninės spintelės antra dalis - su 480 mm pločio vienvėrėmis durimis, viduje reguliuojamo aukščio lentyna, o trečia dalis skirta laikyti kompiuterio procesoriui, su 480 mm pločio vienvėrėmis durimis ir intarpu. Spintelių durys atsidaro nuo paspaudimo. Į trečias kiekvienos spintelės duris montuojamos aliuminio grotelės, skirtos užtikrinti oro cirkuliaciją procesoriui. Aliuminio grotelės ne žemesnės nei 450 mm ir ne siauresnės nei 80 mm. Grotelės turi būti dažomos pagal RAL 7005 milteliniu būdu. Į kiekvienos šoninės spintelės viršų montuojamas apvalus plastikinis laidų lizdas-pralaida D60 mm (+/- 3 mm) ir D80 mm (+/- 3 mm) lizdas trečios spintelės nišos dugne. Spintelių laidų lizdai tamsiai pilkos spalvos. Abi stalo šoninės spintelės (jų dalys) pakeltos nuo grindų plastikinėmis reguliuojamo aukščio, ne mažiau kaip h25 mm atramomis. Priede D1 pateiktas stalo ST-7L eskizinis brėžinys rodo bendrą dviviečio stalo vaizdą bei atskiros (labiau detalizuotos) šio stalo vienos (simetriškos antrai) pusės, kaip sudedamosios stalo dalies vaizdus. Visas medžiagų spalvas bei galutinį baldo dizainą (bei rengiamus gamybinius-darbo brėžinius) privaloma derinti su perkančios organizacijos paskirtu atstovu. Dviviečio stalo konstrukcija turi būti stabili, tvirta, stalas turi neišlinkti. Stalo pozicija (kairinis/dešininis) derinama ir tikslinama vykdymo metu, atsižvelgiant į baldo išdėstymą plane. Stalo bendri matmenys nuo duotųjų gali skirtis +/- 10 mm. |
| 6 | ST-30 | Pasitarimų/seminarų stalas, ST-30 Stačiakampės formos stalas 2200x1200xh750 mm. Stalo stalviršis gaminamas iš ≥25 mm storio iš abiejų pusių laminuotos medžio drožlių plokštės (toliau – LMDP), kraštai laminuojami 2 mm storio ABS/PVC briaunomis. Stalviršio ir briaunų spalva - šviesiai pilka, artima RAL 7047. Stalas turi būti su metaliniu konstrukciniu rėmu (tvirtinamu po stalviršiu), kuris garantuotų paties stalo ir stalviršio stabilumą, stalviršiui numatoma apkrova iki 100 kg/m², stalviršis (ir jo kraštai) eksploatacijos metu turi neišlinkti, nesulūžti, neįlinkti, neišsibanguoti, turi ilgalaikiai išlaikyti paviršiaus vienos plokštumos vientisumą, lygumą ir horizontalumą. Kiekviena stalviršio rėmo pusė tvirtinama ant trijų erdvinės trapecijos formos į viršų platėjančių kojų, gaminamų iš 15 mm (+/- 2 mm) skersmens metalinių strypelių formos tarpusavyje suvirintos konstrukcijos (iš viso – 6 trapecinės erdvinės kojos). Keturios išorinės kojos tvirtinamos prie stalviršio rėmo lygiagrečiai stalviršio pločiui, dvi vidinės kojos tvirtinamos per stalo vidurį - lygiagrečiai stalo ilgiui. Stalo rėmai, kojos dažomi milteliniu būdu tamsiai pilkai pagal RAL 7005. Visos stalo kojos turi būti su reguliuojamomis atramėlėmis. Stalviršyje (jo viduryje) turi būti įmontuojamas vienas metalinis (anoduoto aliuminio) dangtelis (dvipusio varstymo, ne mažesnės nei 150x400 mm vidinės ertmės) priėjimui prie tos stalo vietos elektros ir ryšių (toliau: E-ER-Mult.) lizdų bei laidų (stalo E-ER-Mult. lizdus bei laidus montuoja užsakovo atstovai (rangovai)). Kartu su stalu komplektuojamas vienas pilkos spalvos, lankstus plastikinis apdailinis laidų pakėlimo (nuo grindų iki stalviršio instaliacinio laidų lovio lygio) kanalas. Lankstus laidų kanalas turi talpinti stalui numatytą pakeliamų laidų kiekį – min. 4 elektros įrenginių laidus bei min. 4 ryšių-multimedijos įrangos laidus. Po stalviršiu (jo viduryje) tvirtinamas vienas trapecinės erdvinės formos 600x250xh90 mm (+/- 20 mm) laidų lovys - stalo E-ER-Mult. instaliacinių lizdų ir laidų uždengimui bei E-ER lizdų tvirtinimui (pačius stalo E-ER-Mult. lizdus bei laidus montuoja užsakovo atstovai (rangovai)). Laidų lovys - metalo lankstinys, gaminamas iš ne mažiau nei 1 mm storio plieno skardos bei milteliniu būdu dažomas RAL 7005. Laidų lovyje, ties stalviršio metaliniu dangteliu prie laidų lovio dugno turi būti tvirtinama 12-16 mm storio LMDP plokštė (analogiško dangtelių ertmei ploto), kaip pagrindas E-ER lizdų tvirtinimui (plokštės kraštai – dengti min. 0,7 mm storio PVC/ABS briaunavimo juostomis), laidų lovys turi būti su laidų įvedimo anga. Visas medžiagų spalvas bei galutinį baldo dizainą (bei rengiamus gamybinius-darbo brėžinius) privaloma derinti su perkančios organizacijos paskirtu atstovu. Dviviečio stalo konstrukcija turi būti stabili, tvirta, stalas turi neišlinkti. Stalo pozicija (kairinis/dešininis) derinama ir tikslinama vykdymo metu, atsižvelgiant į baldo išdėstymą plane. Jei stalas yra statomas į eilę su kitu, tokiu pat ar giminingu stalu (žr. pagal baldų išdėstymą planuose), toks stalas turi būti su postalviršinėmis tarpusavio fiksavimo/sukabinimo detalėmis, kurios leistų tokius stalus apjungti į bendrą eilę (apjungimo detalės turi būti švelnių, apvalintų formų bei kontūrų, minimalaus aukščio ir atsikišimo, neužkliudančios, neužgaunančios (nežalojančios) prie stalų sėdinčio žmogaus galimai pakištų, priglaustų rankų, kojų, drabužių ir pan. Stalo bendri matmenys nuo duotųjų gali skirtis +/- 10 mm. |
| 7 | ST-30S | Pasitarimų/seminarų stalas, ST-30S Stačiakampės formos stalas 2750x1100xh750 mm. Stalo stalviršis gaminamas iš ≥25 mm storio iš abiejų pusių laminuotos medžio drožlių plokštės (toliau – LMDP), kraštai laminuojami 2 mm storio ABS/PVC briaunomis. Stalviršio ir briaunų spalva - šviesiai pilka, artima RAL 7047. Stalas turi būti su metaliniu konstrukciniu rėmu (tvirtinamu po stalviršiu), kuris garantuotų paties stalo ir stalviršio stabilumą, stalviršiui numatoma apkrova iki 100 kg/m², stalviršis (ir jo kraštai) eksploatacijos metu turi neišlinkti, nesulūžti, neįlinkti, neišsibanguoti, turi ilgalaikiai išlaikyti paviršiaus vienos plokštumos vientisumą, lygumą ir horizontalumą. Kiekviena stalviršio rėmo pusė tvirtinama ant trijų erdvinės trapecijos formos į viršų platėjančių kojų, gaminamų iš 15 mm (+/- 2 mm) skersmens metalinių strypelių formos tarpusavyje suvirintos konstrukcijos (iš viso – 6 trapecinės erdvinės kojos). Keturios išorinės kojos tvirtinamos prie stalviršio rėmo lygiagrečiai stalviršio pločiui, dvi vidinės kojos tvirtinamos per stalo vidurį - lygiagrečiai stalo ilgiui. Stalo rėmai, kojos dažomi milteliniu būdu tamsiai pilkai pagal RAL 7005. Visos stalo kojos turi būti su reguliuojamomis atramėlėmis. Stalviršyje (jo viduryje) turi būti įmontuojamas vienas metalinis (anoduoto aliuminio) dangtelis (dvipusio varstymo, ne mažesnės nei 150x400 mm vidinės ertmės) priėjimui prie tos stalo vietos elektros ir ryšių (toliau: E-ER-Mult.) lizdų bei laidų (stalo E-ER-Mult. lizdus bei laidus montuoja užsakovo atstovai (rangovai)). Kartu su stalu komplektuojamas vienas pilkos spalvos, lankstus plastikinis apdailinis laidų pakėlimo (nuo grindų iki stalviršio instaliacinio laidų lovio lygio) kanalas. Lankstus laidų kanalas turi talpinti stalui numatytą pakeliamų laidų kiekį – min. 4 elektros įrenginių laidus bei min. 4 ryšių-multimedijos įrangos laidus. Po stalviršiu (jo viduryje) tvirtinamas vienas trapecinės erdvinės formos 600x250xh90 mm (+/- 20 mm) laidų lovys - stalo E-ER-Mult. instaliacinių lizdų ir laidų uždengimui bei E-ER lizdų tvirtinimui (pačius stalo E-ER-Mult. lizdus bei laidus montuoja užsakovo atstovai (rangovai)). Laidų lovys - metalo lankstinys, gaminamas iš ne mažiau nei 1 mm storio plieno skardos bei milteliniu būdu dažomas RAL 7005. Laidų lovyje, ties stalviršio metaliniu dangteliu prie laidų lovio dugno turi būti tvirtinama 12-16 mm storio LMDP plokštė (analogiško dangtelių ertmei ploto), kaip pagrindas E-ER lizdų tvirtinimui (plokštės kraštai – dengti min. 0,7 mm storio PVC/ABS briaunavimo juostomis), laidų lovys turi būti su laidų įvedimo anga. Visas medžiagų spalvas bei galutinį baldo dizainą (bei rengiamus gamybinius-darbo brėžinius) privaloma derinti su perkančios organizacijos paskirtu atstovu. Dviviečio stalo konstrukcija turi būti stabili, tvirta, stalas turi neišlinkti. Stalo bendri matmenys nuo duotųjų gali skirtis +/- 10 mm. |