Baldų įsigijimo konkurso etapas-IV

Priedas-C2

Mechanikos, Elektronikos ir Transporto inžinerijos fakultetų laboratorinio ir mokomojo korpus7 (Plytinės g. 25, Vilniuje) patalpų baldai. SP serijos baldų (korpusinių spintų ir spintelių) tiekimo, gamybos ir montavimo aprašymai, reikalavimai.

| Eil. Nr. | Baldo (kodas) | Baldo pavadinimas. Reikalaujamos baldo charakteristikos, aprašymai |
| --- | --- | --- |
| 1 | SP-1 | Aukšta kanceliarinė 2 durų spinta, SP-1 Spintos matmenys 800x380xh1886 mm. Spinta su dvejomis varstomomis durimis ir keturiomis lentynomis. Dvi lentynos - reguliuojamo aukščio, dvi vidurinės lentynos – fiksuotos, baldo konstrukcijos stabilumui užtikrinti. Spintos korpusas bei durelės turi būti gaminamas iš 18 mm LMDP laminuotos medžio drožlių plokštės, o vidinės lentynos iš 25 mm storio LMDP. Visų detalių matomos briaunos kantuojamos 2 mm storio PVC/ABS apdailos juosta, nematomos briaunos ne mažiau nei 0,4 mm storio PVC, spintos nugarėlė gaminama iš ne mažiau nei 4 mm MPP ar HDF plokštės (iš spintos vidinės matomos pusės RAL-7005 spalva/danga). Kiekviena spintos lentyna turi atlaikyti 30 kg apkrovą, neišlinkti. Rankenėlės - U formos, užapvalintais kampais, matinio nerūdijančio plieno 298x35x10 mm. Rankenėlės skerspjūvis iš Ø10 mm strypo. Spintos korpusas, vidus -LMDP tamsiai pilkos spalvos (spalva artima RAL 7005), o fasadinės durys-šviesiai pilkos spalvos (spalva artima RAL 7047). Durų lankstai su tylaus uždarymo funkcija, ne mažiau 75‘000 varstymo ciklų. Spintos konstrukcija turi būti stabili, t. y. nereikalauti papildomo tvirtinimo prie sienos –spinta, galinti atstoti patalpos atitvarą. Būtina įsivertinti galimybę ir poreikį šią spintą sutvirtinti su gretimai stovinčia to paties aukščio spinta ar spintų grupe bei įsivertinti poreikį spintų grupę tvirtinti, fiksuoti prie sienos (šalinant apvirtimo galimybę), tai bus nuspręsta baldų gamybos ar montavimo eigoje. Spinta pakelta nuo žemės plastikinėmis reguliuojamo aukščio, ne mažiau kaip 25mm atramomis. Visas medžiagų spalvas bei galutinį baldo dizainą (bei rengiamus gamybinius-darbo brėžinius) privaloma derinti su perkančiosios organizacijos paskirtu atstovu. Spintos bendri matmenys nuo duotųjų gali skirtis +/- 10 mm. |
| 2 | SP-2 | Aukšta rūbų laikymo spinta, SP-2 Spintos matmenys 800x380xh1886 mm. Spinta su dvejomis varstomomis durimis, dvejomis vidinėmis lentynomis bei ištraukiama rūbų kabinimo kartele. Apatinė lentyna - reguliuojamo aukščio (reguliavimas su RAFIX tipo jungtimis), o viršutinė lentyna- fiksuota, prie kurios apačios tvirtinasi rūbų kartelė. Rūbų kartelė iš lenkto metalinio skersinio, bendras kartelės ilgis ne mažiau 300mm, spalva-nikelio. Spintos korpusas, durelės bei lentynos turi būti gaminamas iš 18 mm LMDP (laminuotos medžio drožlių plokštės). Visų detalių matomos briaunos kantuojamos 2 mm storio PVC/ABS apdailos juosta, nematomos briaunos - ne mažiau nei 0,4 mm PVC. Spintos nugara gaminama iš ne mažiau nei 4 mm MPP ar HDF plokštės (iš spintos vidinės matomos pusės RAL-7005) arba 18 mm LMDP tamsiai pilkos (kai spinta statoma patalpos viduryje (žr. 2 a. patalpoje 3.1.1)). Kiekviena spintos lentyna turi atlaikyti 30 kg apkrovą, neišlinkti. Rankenėlės - U formos, užapvalintais kampais, matinio nerūdijančio plieno 298x35x10 mm. Rankenėlės skerspjūvis iš Ø10 mm strypo. Spintos korpusas, vidus-LMDP tamsiai pilkos spalvos (spalva artima RAL 7005), o fasadinės durys-šviesiai pilkos spalvos (spalva artima RAL 7047). Iš vidinės durelių pusės klijuojamas 4 mm storio 300xh1000 mm veidrodis. Veidrodžio briaunos šlifuotos. Lankstai su tylaus uždarymo funkcija, ne mažiau 75‘000 varstymo ciklų. Spintos konstrukcija turi būti stabili, t. y. nereikalauti papildomo tvirtinimo prie sienos -spinta galinti atstoti patalpos atitvarą. Būtina įvertinti galimybę ir poreikį šią spintą sutvirtinti su gretimai stovinčia to paties aukščio spinta ar spintų grupe bei įvertinti poreikį spintų grupę tvirtinti, fiksuoti prie sienos (šalinant apvirtimo galimybę), tai bus nuspręsta baldų gamybos ar montavimo eigoje. Spinta pakelta nuo žemės plastikinėmis reguliuojamo aukščio, ne mažiau kaip 25mm atramomis. Visas medžiagų spalvas bei galutinį baldo dizainą (bei rengiamus gamybinius-darbo brėžinius) privaloma derinti su perkančiosios organizacijos paskirtu atstovu. Spintos bendri matmenys nuo duotųjų gali skirtis +/- 10 mm. |
| 3 | SP-2K | Aukšta 3 durų rūbų laikymo spinta su kanceliariniu skyriumi, SP-2K Spintos matmenys – plotis (ilgis) 1200, gylis 380, aukštis 1886 mm. Spinta su trejomis varstomomis durimis, - 800 mm pločio skyrius rūbams laikyti ir 400 mm pločio skyrius – kanceliarinis. Rūbų laikymo skyrius su dvejomis varstomomis durimis, dvejomis vidinėmis lentynomis bei ištraukiama rūbų kabinimo kartele. Apatinė lentyna - reguliuojamo aukščio (reguliavimas su RAFIX tipo jungtimis), o viršutinė lentyna- fiksuota, prie kurios apačios tvirtinasi rūbų kartelė. Rūbų kartelė iš lenkto metalinio skersinio, bendras kartelės ilgis ne mažiau 300mm, spalva-nikelio. Kanceliarinis skyrius su vienomis varstomomis durimis ir keturiomis lentynomis. Dvi lentynos - reguliuojamo aukščio, dvi vidurinės lentynos – fiksuotos, baldo konstrukcijos stabilumui užtikrinti. Spintos korpusas, durelės bei lentynos turi būti gaminamas iš 18 mm LMDP (laminuotos medžio drožlių plokštės). Visų detalių matomos briaunos kantuojamos 2 mm storio PVC/ABS apdailos juosta, nematomos briaunos - ne mažiau nei 0,4 mm PVC. Spintos nugara gaminama iš ne mažiau nei 4 mm MPP ar HDF plokštės (iš spintos vidinės matomos pusės RAL-7005 spalva/danga). Kiekviena spintos lentyna turi atlaikyti ≥30 kg apkrovą, neišlinkti. Rankenėlės - U formos, užapvalintais kampais, matinio nerūdijančio plieno 298x35x10 mm. Rankenėlės skerspjūvis iš Ø10 mm strypo. Spintos korpusas, vidus - LMDP tamsiai pilkos spalvos (spalva artima RAL 7005), o fasadinės durys-šviesiai pilkos spalvos (spalva artima RAL 7047). Iš vidinės rūbų laikymo skyriaus durelių pusės klijuojamas 4 mm storio 300xh1000 mm veidrodis. Veidrodžio briaunos šlifuotos. Lankstai su tylaus uždarymo funkcija, ne mažiau 75‘000 varstymo ciklų. Spintos konstrukcija turi būti stabili, t. y. nereikalauti papildomo tvirtinimo prie sienos -spinta galinti atstoti patalpos atitvarą. Būtina įvertinti galimybę ir poreikį šią spintą sutvirtinti su gretimai stovinčia to paties aukščio spinta ar spintų grupe bei įvertinti poreikį spintų grupę tvirtinti, fiksuoti prie sienos (šalinant apvirtimo galimybę), tai bus nuspręsta baldų gamybos ar montavimo eigoje. Spinta pakelta nuo žemės plastikinėmis reguliuojamo aukščio, ne mažiau kaip 25 mm atramomis. Visas medžiagų spalvas bei galutinį baldo dizainą (bei rengiamus gamybinius-darbo brėžinius) privaloma derinti su perkančiosios organizacijos paskirtu atstovu. Spintos bendri matmenys nuo duotųjų gali skirtis +/- 10 mm. |
| 4 | SP-3 | Aukšta kanceliarinė 3 durų spinta, SP-3 Spintos matmenys 1200x380xh1886 mm. Spinta su trejomis varstomomis durimis ir keturiomis lentynomis kiekviename skyriuje. Dvi kiekvieno skyriaus lentynos - reguliuojamo aukščio, dvi vidurinės lentynos – fiksuotos, baldo konstrukcijos stabilumui užtikrinti. Spintos korpusas bei durelės turi būti gaminamas iš 18 mm LMDP (laminuotos medžio drožlių plokštės), o vidinės lentynos iš 25 mm storio LMDP. Visų detalių matomos briaunos kantuojamos 2 mm storio PVC/ABS apdailos juosta, nematomos briaunos - ne mažiau nei 0,4 mm storio PVC. Spintos nugara gaminama iš ne mažiau nei 4 mm MPP ar HDF plokštės (iš spintos vidinės matomos pusės RAL-7005) arba 18 mm LMDP tamsiai pilkos (kai spinta statoma patalpos viduryje (žr. 2 a. patalpoje 3.1.1)). Kiekviena spintos lentyna turi atlaikyti 30 kg apkrovą, neišlinkti. Rankenėlės - U formos, užapvalintais kampais, matinio nerūdijančio plieno 298x35x10 mm. Rankenėlės skerspjūvis iš Ø10 mm strypo. Spintos korpusas, vidus-LMDP tamsiai pilkos spalvos (spalva artima RAL 7005), o fasadinės durys-šviesiai pilkos spalvos (spalva artima RAL 7047). Lankstai su tylaus uždarymo funkcija, ne mažiau 75‘000 varstymo ciklų. Spintos konstrukcija turi būti stabili, t. y. nereikalauti papildomo tvirtinimo prie sienos-spinta galinti atstoti patalpos atitvarą. Būtina įvertinti galimybę ir poreikį šią spintą sutvirtinti su gretimai stovinčia to paties aukščio spinta ar spintų grupe bei įvertinti poreikį spintų grupę tvirtinti, fiksuoti prie sienos (šalinant apvirtimo galimybę), tai bus nuspręsta baldų gamybos ar montavimo eigoje. Spinta pakelta nuo žemės plastikinėmis reguliuojamo aukščio, ne mažiau kaip 25 mm atramomis. Visas medžiagų spalvas bei galutinį baldo dizainą (bei rengiamus gamybinius-darbo brėžinius) privaloma derinti su perkančiosios organizacijos paskirtu atstovu. Spintos bendri matmenys nuo duotųjų gali skirtis +/- 10 mm. |
| 5 | SP-4 | Aukšta kanceliarinė spinta, SP-4 Spintos matmenys 1180x380xh1886 mm. Kanceliarinė spinta su vienų varstomų durų dalimi (su vidaus lentynomis), atvirų lentynų dalimi (su keturiomis atviromis lentynomis) bei fasadiniu intarpu, - spinta, skirta kampu statomų spintų grupės situacijai (spintos konstrukcija turi derėti su greta/kampu statomomis kitomis to paties aukščio spintomis). Spintos lentynos - reguliuojamo aukščio, dvi vidurinės lentynos - fiksuotos, baldo konstrukcijos stabilumui užtikrinti. Spintos korpusas bei durelės turi būti gaminamas iš 18 mm LMDP (laminuotos medžio drožlių plokštės), o vidinės lentynos iš 25 mm storio LMDP. Visų detalių matomos briaunos kantuojamos 2 mm storio PVC/ABS apdailos juosta, nematomos briaunos - ne mažiau nei 0,4 storio mm PVC. Spintos nugarėlė gaminama iš ne mažiau nei 4 mm storio MPP ar HDF plokštės (iš spintos vidinės matomos pusės RAL-7005). Kiekviena spintos lentyna turi atlaikyti 30 kg apkrovą, neišlinkti. Rankenėlė - U formos, užapvalintais kampais, matinio nerūdijančio plieno 298x35x10 mm. Rankenėlės skerspjūvis iš Ø10 mm strypo. Spintos korpusas, vidus - LMDP tamsiai pilkos spalvos (spalva artima RAL 7005), o fasadinės durys bei intarpas - šviesiai pilkos spalvos (spalva artima RAL 7047). Lankstai su tylaus uždarymo funkcija, ne mažiau 75‘000 varstymo ciklų. Spintos konstrukcija turi būti stabili, t. y. nereikalaujanti papildomo tvirtinimo prie sienos, galinti atstoti pertvarą. Būtina įvertinti galimybę ir poreikį šią spintą sutvirtinti su gretimai stovinčia to paties aukščio spinta ar spintų grupe bei įvertinti poreikį spintų grupę tvirtinti, fiksuoti prie sienos (šalinant apvirtimo galimybę), tai bus nuspręsta baldų gamybos ar montavimo eigoje. Spinta pakelta nuo žemės plastikinėmis reguliuojamo aukščio, ne mažiau kaip 25mm atramomis. Gamintojui (tiekėjui) reikalinga įsivertinti 40 mm ilgesnę spintos stogelio detalę (ne vien 230 mm ilgio išsikišusią stogelio konsolinę viršaus uždengimo dalį, kaip pavaizduota šios spintos eskiziniame brėžinyje, o iki 270 mm ilgio. Galutinai tai bus nuspręsta gamybinių-darbo brėžinių rengimo metu. Kartu, gamintojui (tiekėjui) reikalinga įsivertinti su šia SP-4 spinta komplektuojamą vieną spintų apjungimo intarpo I-1 (kairinę arba dešininę) pagaminimo ir įrengimo (sumontavimo) detalę, atitraukimui/prisiglaudimui/apjungimui prie kampu statomų kitų gretimų (SP-1, SP-2, SP-2K ar pan.) spintų, - tai fasadinė h1861x60 mm (18 mm storio) LMDP dalis su 380x60(80) LMDP stogelio dalimi bei vidine LMDP standumo briauna. Intarpo detalę I-1 žr. pagal žemiau pateikiamas iliustracijas – bendro vaizdo su kampinės situacijos spintomis (iliustr. kairėje) ir I-1 detalės projekcijų (iliustr. dešinėje): Visas medžiagų spalvas bei galutinį baldo dizainą (bei rengiamus gamybinius-darbo brėžinius) privaloma derinti su perkančiosios organizacijos paskirtu atstovu. Spintos bendri matmenys nuo duotųjų gali skirtis +/- 10 mm. |
| 6 | SP-5 | Žema kanceliarinė spinta, SP-5 Spintos matmenys 1600x380xh1516 mm. Dviejų skyrių kanceliarinė spinta su vienomis slankiojamomis durimis ir trejomis vidinėmis lentynomis. Spintos korpusas, nugarėlė bei durelės turi būti gaminama iš 18 mm LMDP (laminuotos medžio drožlių plokštės), o vidinės lentynos iš 25mm storio LMDP. Visų detalių matomos briaunos kantuojamos 2 mm storio PVC/ABS apdailos juosta, nematomos briaunos - ne mažiau nei 0,4 mm PVC. Kiekviena spintos lentyna turi atlaikyti 30 kg apkrovą, neišlinkti . Spintos lentynos - reguliuojamo aukščio (reguliavimas su RAFIX tipo jungtimis). Spintos durys stumdomos per visą spintos ilgį, į horizontalias korpuso plokštumas įleistais anoduoto aliuminio bėgeliais, durys - rakinamos baldiniu užraktu, su U formos rankenėle (rankenėlė matinio nerūdijančio plieno 298x35x10 mm, užapvalintais kampais, rankenėlės skerspjūvis iš Ø10 mm strypo). Spintos korpusas, nugarėlė, lentynos, vidus - LMDP tamsiai pilkos spalvos (spalva artima RAL 7005), o fasadinės stumdomos durys - šviesiai pilkos spalvos (spalva artima RAL 7047). Spintos konstrukcija turi būti stabili, t. y. nereikalaujanti papildomo tvirtinimo prie sienos, galinti atstoti pertvarą. Būtina įvertinti galimybę ir poreikį šią spintą sutvirtinti su gretimai stovinčia to paties aukščio spinta ar spintų grupe bei įvertinti poreikį spintų grupę tvirtinti, fiksuoti prie sienos tai bus nuspręsta baldų gamybos ar montavimo eigoje. Spinta pakelta nuo žemės plastikinėmis reguliuojamo aukščio, ne mažiau kaip 25mm atramomis. Visas medžiagų spalvas bei galutinį baldo dizainą (bei rengiamus gamybinius-darbo brėžinius) privaloma derinti su perkančiosios organizacijos paskirtu atstovu. Spintos bendri matmenys nuo duotųjų gali skirtis +/- 10 mm. |
| 7 | SP-6 | Aukšta kanceliarinė 2 durų ir atvirų lentynų dalies spinta, SP-6 Spintos matmenys – plotis (ilgis) 1200, gylis 380, aukštis 1886 mm. Spinta su dviejų varstomų durų 800 mm pločio skyriumi ir 400 mm pločio skyriumi atviromis lentynomis. Kiekviename skyriuje - keturios lentynos. Uždaro skyriaus lentynos - reguliuojamo aukščio, dvi vidurinės lentynos – fiksuotos, baldo konstrukcijos stabilumui užtikrinti, atviro skyriaus lentynos – visos fiksuotos. Spintos korpusas bei durelės turi būti gaminamas iš 18 mm LMDP (laminuotos medžio drožlių plokštės), o vidinės lentynos iš 25 mm storio LMDP. Visų detalių matomos briaunos kantuojamos 2 mm storio PVC/ABS apdailos juosta, nematomos briaunos - ne mažiau nei 0,4 mm storio PVC. Spintos nugara gaminama iš ne mažiau nei 4 mm MPP ar HDF plokštės (iš spintos vidinės matomos pusės RAL-7005 spalva/danga). Kiekviena spintos lentyna turi atlaikyti ≥30 kg apkrovą, neišlinkti. Rankenėlės - U formos, užapvalintais kampais, matinio nerūdijančio plieno 298x35x10 mm. Rankenėlės skerspjūvis iš Ø10 mm strypo. Spintos korpusas, vidus-LMDP tamsiai pilkos spalvos (spalva artima RAL 7005), o fasadinės durys-šviesiai pilkos spalvos (spalva artima RAL 7047). Lankstai su tylaus uždarymo funkcija, ne mažiau 75‘000 varstymo ciklų. Spintos konstrukcija turi būti stabili, t. y. nereikalauti papildomo tvirtinimo prie sienos-spinta galinti atstoti patalpos atitvarą. Būtina įvertinti galimybę ir poreikį šią spintą sutvirtinti su gretimai stovinčia to paties aukščio spinta ar spintų grupe bei įvertinti poreikį spintų grupę tvirtinti, fiksuoti prie sienos (šalinant apvirtimo galimybę), tai bus nuspręsta baldų gamybos ar montavimo eigoje. Spinta pakelta nuo žemės plastikinėmis reguliuojamo aukščio, ne mažiau kaip 25 mm atramomis. Visas medžiagų spalvas bei galutinį baldo dizainą (bei rengiamus gamybinius-darbo brėžinius) privaloma derinti su perkančiosios organizacijos paskirtu atstovu. Spintos bendri matmenys nuo duotųjų gali skirtis +/- 10 mm. |
| 8 | SP-6LK | Pakabinama atvira spintelė-lentyna, SP-6LK Spintelės-lentynos bendri matmenys 1650x300xh700 mm. Atvirų lentynų pakabinama spintelė iš dviejų atskirų dalių (vizualiai, kaip viena bendra lentyna, perskirta patalpoje esama pasvira metalo sija). Spintos-lentynos abi atskiros dalys tvirtinamos prie patalpos pertvaros (esama patalpos pertvara – apie 200 mm storio, karkasinė-dvigubų gipso plokščių), iš priekio nematomomis tvirtinimo-fiksavimo detalėmis. Lentynos fiksuoto aukščio. Spintos-lentynos karkasas (korpusas), nugarėlė, vidinė lentyna gaminami iš tamsiai pilkos (spalva artima RAL 7005) 18 mm storio LMDP (laminuotos medžio drožlių plokštės). Spinta-lentyna visa gaminama kaip standus vientisas konstrukcinis gaminys, su vidinėmis įklijuojamomis įdėtinėmis jungimo detalėmis, be išoriškai matomų varžtų, sąvaržų, jų uždengimo dangtelių ir pan. Visų detalių matomos briaunos kantuojamos 2 mm storio PVC/ABS apdailos juosta, nematomos briaunos - ne mažiau nei 0,4 mm PVC. Prieš gaminant, yra reikalingas tikslus esamos pasviros metalinės sijos ir jos pasvirimo kampo apmatavimas bei pagal spintelės-lentynos išdėstymo patikslinimas pagal apmatuotą esamą situaciją. Visas medžiagų spalvas bei galutinį baldo dizainą (bei rengiamus gamybinius-darbo brėžinius) privaloma derinti su perkančiosios organizacijos paskirtu atstovu. Spintos bendri matmenys nuo duotųjų gali skirtis +/- 10 mm. |
| 9 | SP-7* | Aukšta kanceliarinė 1 durų ir atvirų lentynų dalies spinta, SP-7* Spintos matmenys – plotis (ilgis) 1200*, gylis 380, aukštis 1886 mm. Žvaigždute (*) pažymėtas spintos plotis neturi būti didesnis nei 1200 mm, bet kiekvienoje šios spintos statymo/montavimo situacijoje aktualus plotis turi būti patikslintas (ir gaminamas) pagal esamą realų patalpos nišos/vietos plotį. Spinta su vienerių varstomų durų 400 mm pločio skyriumi ir 800* mm pločio skyriumi atviromis lentynomis. 800* mm pločio skyrius turi būti tikslinamas (ir trumpinamas) pagal kiekvienoje šios spintos statymo/montavimo situacijoje esamą realų patalpos nišos/vietos plotį. Kiekviename skyriuje - keturios lentynos. Uždaro skyriaus lentynos - reguliuojamo aukščio, dvi vidurinės lentynos – fiksuotos, baldo konstrukcijos stabilumui užtikrinti, atviro skyriaus lentynos – visos fiksuotos. Spintos korpusas bei durelės turi būti gaminamas iš 18 mm LMDP (laminuotos medžio drožlių plokštės), o vidinės lentynos iš 25 mm storio LMDP. Visų detalių matomos briaunos kantuojamos 2 mm storio PVC/ABS apdailos juosta, nematomos briaunos - ne mažiau nei 0,4 mm storio PVC. Spintos nugara gaminama iš ne mažiau nei 4 mm MPP ar HDF plokštės (iš spintos vidinės matomos pusės RAL-7005 spalva/danga). Kiekviena spintos lentyna turi atlaikyti ≥30 kg apkrovą, neišlinkti. Rankenėlės - U formos, užapvalintais kampais, matinio nerūdijančio plieno 298x35x10 mm. Rankenėlės skerspjūvis iš Ø10 mm strypo. Spintos korpusas, vidus-LMDP tamsiai pilkos spalvos (spalva artima RAL 7005), o fasadinės durys-šviesiai pilkos spalvos (spalva artima RAL 7047). Lankstai su tylaus uždarymo funkcija, ne mažiau 75‘000 varstymo ciklų. Spintos konstrukcija turi būti stabili, t. y. nereikalauti papildomo tvirtinimo prie sienos-spinta galinti atstoti patalpos atitvarą. Būtina įvertinti galimybę ir poreikį šią spintą sutvirtinti su gretimai stovinčia to paties aukščio spinta ar spintų grupe bei įvertinti poreikį spintų grupę tvirtinti, fiksuoti prie sienos (šalinant apvirtimo galimybę), tai bus nuspręsta baldų gamybos ar montavimo eigoje. Spinta pakelta nuo žemės plastikinėmis reguliuojamo aukščio, ne mažiau kaip 25 mm atramomis. Visas medžiagų spalvas bei galutinį baldo dizainą (bei rengiamus gamybinius-darbo brėžinius) privaloma derinti su perkančiosios organizacijos paskirtu atstovu. Spintos bendri matmenys nuo duotųjų gali skirtis +/- 10 mm. |
| 10 | SP-8 | Aukšta kanceliarinė spinta, SP-8 Spintos matmenys 1580x380xh1886 mm. Kanceliarinė spinta su dviejų varstomų durų dalimi (su vidaus lentynomis), atvirų lentynų dalimi (su keturiomis atviromis lentynomis) bei fasadiniu intarpu, - spinta, skirta kampu statomų spintų grupės situacijai (spintos konstrukcija turi derėti su greta/kampu statomomis kitomis to paties aukščio spintomis). Spintos lentynos - reguliuojamo aukščio, dvi vidurinės lentynos - fiksuotos, baldo konstrukcijos stabilumui užtikrinti. Spintos korpusas bei durelės turi būti gaminamas iš 18 mm LMDP (laminuotos medžio drožlių plokštės), o vidinės lentynos iš 25 mm storio LMDP. Visų detalių matomos briaunos kantuojamos 2 mm storio PVC/ABS apdailos juosta, nematomos briaunos - ne mažiau nei 0,4 storio mm PVC. Spintos nugarėlė gaminama iš ne mažiau nei 4 mm storio MPP ar HDF plokštės (iš spintos vidinės matomos pusės RAL-7005). Kiekviena spintos lentyna turi atlaikyti 30 kg apkrovą, neišlinkti. Rankenėlė - U formos, užapvalintais kampais, matinio nerūdijančio plieno 298x35x10 mm. Rankenėlės skerspjūvis iš Ø10 mm strypo. Spintos korpusas, vidus - LMDP tamsiai pilkos spalvos (spalva artima RAL 7005), o fasadinės durys bei intarpas - šviesiai pilkos spalvos (spalva artima RAL 7047). Lankstai su tylaus uždarymo funkcija, ne mažiau 75‘000 varstymo ciklų. Spintos konstrukcija turi būti stabili, t. y. nereikalaujanti papildomo tvirtinimo prie sienos, galinti atstoti pertvarą. Būtina įvertinti galimybę ir poreikį šią spintą sutvirtinti su gretimai stovinčia to paties aukščio spinta ar spintų grupe bei įvertinti poreikį spintų grupę tvirtinti, fiksuoti prie sienos (šalinant apvirtimo galimybę), tai bus nuspręsta baldų gamybos ar montavimo eigoje. Spinta pakelta nuo žemės plastikinėmis reguliuojamo aukščio, ne mažiau kaip 25mm atramomis. Gamintojui (tiekėjui) reikalinga įsivertinti 40 mm ilgesnę spintos stogelio detalę (ne vien 230 mm ilgio išsikišusią stogelio konsolinę viršaus uždengimo dalį, kaip pavaizduota šios spintos eskiziniame brėžinyje, o iki 270 mm ilgio. Galutinai tai bus nuspręsta gamybinių-darbo brėžinių rengimo metu. Kartu, gamintojui (tiekėjui) reikalinga įsivertinti su šia SP-4 spinta komplektuojamą vieną spintų apjungimo intarpo I-1 (kairinę arba dešininę) pagaminimo ir įrengimo (sumontavimo) detalę, atitraukimui/prisiglaudimui/apjungimui prie kampu statomų kitų gretimų (SP-1, SP-2, SP-2K ar pan.) spintų, - tai fasadinė h1861x60 mm (18 mm storio) LMDP dalis su 380x60(80) LMDP stogelio dalimi bei vidine LMDP standumo briauna. Intarpo detalę I-1 žr. pagal žemiau pateikiamas iliustracijas – bendro vaizdo su kampinės situacijos spintomis (iliustr. kairėje) ir I-1 detalės projekcijų (iliustr. dešinėje): Visas medžiagų spalvas bei galutinį baldo dizainą (bei rengiamus gamybinius-darbo brėžinius) privaloma derinti su perkančiosios organizacijos paskirtu atstovu. Spintos bendri matmenys nuo duotųjų gali skirtis +/- 10 mm. |
| 11 | SP-9 | Pakabinama atvira spintelė-lentyna, SP-9 1600x300xh350. Spintelė – LMDP, atvirų lentynų, viršaus lygis – 1650 (apačia 550 virš stalo h750 stalviršio) Pakabinama atvira spintelė-lentyna, SP-9 Spintelės-lentynos bendri matmenys: ilgis 1600, gylis 300, aukštis 380 mm. Atvira pakabinama spintelė-lentyna tvirtinama prie patalpos pertvaros (esama patalpos pertvara – apie 200 mm storio, karkasinė-dvigubų gipso plokščių), iš priekio nematomomis tvirtinimo-fiksavimo detalėmis. Spintelę-lentyną sudaro 1600 mm ilgio viršutinės ir apatinės bei 380 mm aukščio šoninių plokščių korpusas (nurodyti matmenys – baldo išorinių gabaritų), standi šio korpuso nugarinė plokštė bei viena vertikali vidinė (montuojama per lentynos 1600 mm ilgio vidurį) pertvara. Spintelės-lentynos korpusas, nugarėlė, vidinė pertvara gaminami iš tamsiai pilkos (spalva artima RAL 7005) 18 mm storio LMDP (laminuotos medžio drožlių plokštės). Spinta-lentyna visa gaminama kaip standus vientisas konstrukcinis gaminys, su vidinėmis įklijuojamomis įdėtinėmis jungimo detalėmis, be išoriškai matomų varžtų, sąvaržų, jų uždengimo dangtelių ir pan. Visų detalių matomos briaunos kantuojamos 2 mm storio PVC/ABS apdailos juosta, nematomos briaunos - ne mažiau nei 0,4 mm PVC. Šiam paprastam baldui atskiras eskizinis brėžinys (priede D1) – neteikiamas, - vadovautis šiuo tekstiniu aprašymu. Visas medžiagų spalvas bei galutinį baldo dizainą (bei rengiamus gamybinius-darbo brėžinius) privaloma derinti su perkančiosios organizacijos paskirtu atstovu. Spintos bendri matmenys nuo duotųjų gali skirtis +/- 10 mm. |
| 12 | SP-11 | Žema kanceliarinė spintelė, SP-11 Pastatoma spintelė – plotis (ilgis) 1600, gylis 380/480, aukštis 960 mm. Dviejų skyrių spintelė su ketveriomis varstomomis durimis ir dvejomis lentynomis kiekviename vidiniame skyriuje, su kintamo pločio formos viršutine plokšte. Skyrių viršutinės lentynos - reguliuojamo aukščio, apatinės - fiksuotos, baldo konstrukcijos stabilumui užtikrinti. Spintelės korpusas bei durelės turi būti gaminama iš 18 mm LMDP (laminuotos medžio drožlių plokštės), o vidinės lentynos iš 25 mm storio LMDP. Spintelės apatinės dalies korpusas, durelės yra stačiakampiškos formos, 1600x380xh960(-18) mm bendrų matmenų, spintelės viršutinės plokštės priekinis kontūras – platėjantis iš 380 į 480 mm plotį, lenktomis (r=300 mm) atkarpomis sujungiantis tiesias šių skirtingų pločių linijas, viršutinės plokštės 480 mm pločio dalis iš bendro 380 mm spintelės pločio išsikiša gembiškai. Visų detalių matomos briaunos kantuojamos 2 mm storio PVC/ABS apdailos juosta, nematomos briaunos - ne mažiau nei 0,4 mm storio PVC. Spintos nugara gaminama iš ne mažiau nei 4 mm MPP ar HDF plokštės (iš spintos vidinės matomos pusės RAL-7005). Kiekviena spintos lentyna turi atlaikyti ≥20 kg apkrovą, neišlinkti. Rankenėlės - U formos, užapvalintais kampais, matinio nerūdijančio plieno 298x35x10 mm. Rankenėlės skerspjūvis iš Ø10 mm strypo. Spintelės korpusas, vidus -LMDP tamsiai pilkos spalvos (spalva artima RAL 7005), o fasadinės durys-šviesiai pilkos spalvos (spalva artima RAL 7047). Spintelės 480 mm gylio dalies nugarėlė turi būti su 800 mm pločio kiauryme (po apatine lentyna) galimam priėjimui prie patalpos sieninių E-ER lizdų, galimam E-ER laidų pravedimui, pajungimui. Spintelės viršutinėje plokštėje bei lentynose turi būti įrengtos/įsivertintos trys apvalios skylės su plastikiniais laidų pravedimo lizdais D60 (laidams/kištukams prakišti), priderintais pagal pilką RAL-7005 spalvą. Lankstai su tylaus uždarymo funkcija, ne mažiau 75‘000 varstymo ciklų. Spintelės konstrukcija turi būti stabili, t. y. nereikalauti papildomo tvirtinimo prie sienos. Būtina įvertinti poreikį šią spintelę sutvirtinti su gretimai stovinčiomis baldų grupėmis bei įvertinti poreikį spintų grupę tvirtinti, fiksuoti prie sienos, tai bus nuspręsta baldų gamybos ar montavimo eigoje. Spintelė pakelta nuo žemės plastikinėmis reguliuojamo aukščio, ne mažiau kaip 25 mm atramomis. Visas medžiagų spalvas bei galutinį baldo dizainą (bei rengiamus gamybinius-darbo brėžinius) privaloma derinti su perkančiosios organizacijos paskirtu atstovu. Spintelės bendri matmenys nuo duotųjų gali skirtis +/- 10 mm. |
| 13 | SP-13 | Žema kanceliarinė spintelė, SP-13 Pastatoma spintelė – plotis (ilgis) 800, gylis 380, aukštis 960 mm. Spintelė su dvejomis varstomomis durimis ir dvejomis vidaus lentynomis. Viršutinė lentyna - reguliuojamo aukščio, apatinė – fiksuota, baldo konstrukcijos stabilumui užtikrinti. Spintelės korpusas bei durelės turi būti gaminama iš 18 mm LMDP (laminuotos medžio drožlių plokštės), o vidinės lentynos iš 25 mm storio LMDP. Visų detalių matomos briaunos kantuojamos 2 mm storio PVC/ABS apdailos juosta, nematomos briaunos - ne mažiau nei 0,4 mm storio PVC. Spintos nugara gaminama iš ne mažiau nei 4 mm MPP ar HDF plokštės (iš spintos vidinės matomos pusės RAL-7005). Kiekviena spintos lentyna turi atlaikyti ≥20 kg apkrovą, neišlinkti. Rankenėlės - U formos, užapvalintais kampais, matinio nerūdijančio plieno 298x35x10 mm. Rankenėlės skerspjūvis iš Ø10 mm strypo. Spintelės korpusas, vidus - LMDP tamsiai pilkos spalvos (spalva artima RAL 7005), o fasadinės durys-šviesiai pilkos spalvos (spalva artima RAL 7047). Lankstai su tylaus uždarymo funkcija, ne mažiau 75‘000 varstymo ciklų. Spintelės konstrukcija turi būti stabili, t. y. nereikalauti papildomo tvirtinimo prie sienos. Būtina įvertinti poreikį šią spintelę sutvirtinti su gretimai stovinčiomis baldų grupėmis bei įvertinti poreikį spintų grupę tvirtinti, fiksuoti prie sienos, tai bus nuspręsta baldų gamybos ar montavimo eigoje. Spintelė pakelta nuo žemės plastikinėmis reguliuojamo aukščio, ne mažiau kaip 25 mm atramomis. Visas medžiagų spalvas bei galutinį baldo dizainą (bei rengiamus gamybinius-darbo brėžinius) privaloma derinti su perkančiosios organizacijos paskirtu atstovu. Spintelės bendri matmenys nuo duotųjų gali skirtis +/- 10 mm. |
| 14 | SP-14 | Žema kanceliarinė spinta, SP-14 Spintos matmenys – plotis (ilgis) 1400, gylis 380, aukštis 1493 (maks. 1516) mm. Dviejų skyrių kanceliarinė spinta su vienomis slankiojamomis durimis ir trejomis vidinėmis lentynomis. Spintos korpusas, nugarėlė bei durelės turi būti gaminama iš 18 mm LMDP (laminuotos medžio drožlių plokštės), o vidinės lentynos iš 25 mm storio LMDP. Visų detalių matomos briaunos kantuojamos 2 mm storio PVC/ABS apdailos juosta, nematomos briaunos - ne mažiau nei 0,4 mm PVC. Kiekviena spintos lentyna turi atlaikyti ≥30 kg apkrovą, neišlinkti. Spintos lentynos - reguliuojamo aukščio (reguliavimas su RAFIX tipo jungtimis). Spintos durys stumdomos per visą spintos ilgį, į horizontalias korpuso plokštumas įleistais anoduoto aliuminio bėgeliais, durys - rakinamos baldiniu užraktu, su U formos rankenėle (rankenėlė matinio nerūdijančio plieno 298x35x10 mm, užapvalintais kampais, rankenėlės skerspjūvis iš Ø10 mm strypo). Spintos korpusas, nugarėlė, lentynos, vidus - LMDP tamsiai pilkos spalvos (spalva artima RAL 7005), o fasadinės stumdomos durys - šviesiai pilkos spalvos (spalva artima RAL 7047). Spintos konstrukcija turi būti stabili, t. y. nereikalaujanti papildomo tvirtinimo prie sienos, galinti atstoti pertvarą. Būtina įvertinti galimybę ir poreikį šią spintą sutvirtinti su gretimai stovinčia to paties aukščio spinta ar spintų grupe bei įvertinti poreikį spintų grupę tvirtinti, fiksuoti prie sienos tai bus nuspręsta baldų gamybos ar montavimo eigoje. Spinta pakelta nuo žemės plastikinėmis reguliuojamo aukščio, ne mažiau kaip 25 mm atramomis. Gamintojui (tiekėjui) reikalinga įsivertinti bendrą spintos aukštį gaminti 1516 mm (ne vien 1493 mm, kaip pavaizduota eskiziniame-brėžinyje), o tarpus tarp spintos vidinių horizontalių lentynų numatyti po 345 mm (ne po 339 mm, kaip pavaizduota eskiziniame-brėžinyje), siekiant kad atskirose patalpose ši spinta derėtų su panašios spintos SP-5 aukščiais, išdėstymais. Galutinai tai bus nuspręsta gamybinių-darbo brėžinių rengimo metu. Visas medžiagų spalvas bei galutinį baldo dizainą (bei rengiamus gamybinius-darbo brėžinius) privaloma derinti su perkančiosios organizacijos paskirtu atstovu. Spintos bendri matmenys nuo duotųjų gali skirtis +/- 10 mm. |
| 15 | SP-15 | Žema universali (spausdintuvų) spintelė, SP-15 Pastatoma spintelė – plotis (ilgis) 600, gylis 600, aukštis 550 mm. Uždara spintelė su dvejomis varstomomis durimis ir vidine stacionaria lentyna. Dalis spintelės nugarėlės per 70 mm atitrauktą laidų pralaidos įrengimui, laidų pravedimui. Spintelė turi būti gaminama iš 18 mm LMDP (laminuotos medžio drožlių plokštės). Visų detalių matomos briaunos kantuojamos 2 mm storio PVC/ABS apdailos juosta, nematomos briaunos - ne mažiau nei 0,4 mm storio PVC. Rankenėlės - U formos, užapvalintais kampais, matinio nerūdijančio plieno 298x35x10 mm. Rankenėlės skerspjūvis iš Ø10 mm strypo. Spintelės korpusas, vidus - LMDP tamsiai pilkos spalvos (spalva artima RAL 7005), o fasadinės durys-šviesiai pilkos spalvos (spalva artima RAL 7047). Spintelės apatinės dalies nugarėlė turi būti su viso pločio kiauryme, galimam priėjimui prie patalpos sieninių E-ER lizdų, galimam E-ER laidų pravedimui, pajungimui. Spintelės viršutinėje plokštėje turi būti įrengta/įsivertinta apvali skylė su plastikiniu laidų pravedimo lizdu D60 (laidams/kištukams prakišti), priderintu pagal pilką RAL-7005 spalvą. Lankstai su tylaus uždarymo funkcija, ne mažiau 75‘000 varstymo ciklų. Spintelės konstrukcija turi būti stabili, t. y. nereikalauti papildomo tvirtinimo prie sienos. Spintelė pakelta nuo žemės plastikinėmis reguliuojamo aukščio, ne mažiau kaip 25 mm atramomis. Visas medžiagų spalvas bei galutinį baldo dizainą (bei rengiamus gamybinius-darbo brėžinius) privaloma derinti su perkančiosios organizacijos paskirtu atstovu. Spintelės bendri matmenys nuo duotųjų gali skirtis +/- 10 mm. |
| 16 | SP-21 | Mobili spintelė su 2 stalčiais, SP-21 Spintelė su ratukais 450x550xh620 mm. Dviejų vienodo aukščio stalčių spintelė ant keturių ratukų. Spintelės korpusas, fasadai turi būti gaminami iš 18 mm LMDP (laminuotos medžio drožlių plokštės). Spintelės korpusas, fasadai - LMDP tamsiai pilkos spalvos (spalva artima RAL 7005). Visų detalių matomos briaunos kantuojamos 2 mm PVC/ABS apdailos juosta, nematomos briaunos -ne mažiau nei 0,4 mm PVC. Stalčių vidaus šonai – miltelinio dažymo pilkos spalvos metaliniai (dažyto plieno sisteminių profilių, ne žemesni nei 120 mm vidinio aukščio bei su papildomais šonų paaukštinimais (pvz., relingais) iki maksimalaus vidinės erdvės aukščio), stalčių bėgeliai – guoliniai. Stalčiai turi būti pilno (min. 4/5) atidarymo (ištraukimo), su pritraukimo funkcija, tylaus uždarymo. Stalčių rankenėlės - U formos, užapvalintais kampais, matinio nerūdijančio plieno 298x35x10 mm, rankenėlės skerspjūvis iš Ø10 mm strypo. Spintelės konstrukcija turi būti stabili, patvari, spintelė turi stovėti vietoje kai atidarinėjami ir uždaromi stalčiai. Spintelė pakelta ant keturių 50 mm skersmens guminių ratukų. Ratukai-juodos/pilkos spalvos. Spintelė su ratukais turi išlaikyti 120 kg apkrovą. Visas medžiagų spalvas bei galutinį baldo dizainą (bei rengiamus gamybinius-darbo brėžinius) privaloma derinti su perkančiosios organizacijos paskirtu atstovu. Spintelės bendri matmenys nuo duotųjų gali skirtis +/- 10 mm. |