PIRKIMO OBJEKTO DALIES PAPILDYMUI-2.1

„LABORATORINIO KORPUSO EF ESK IR KRTK LABORATORIJŲ LABORATORINIAI STALAI (1-ojo a. patalpoje Nr. 5.4 (naujas Nr. 125), 3-iojo a. patalpoje Nr. 7.9-2 (naujas Nr. 319))“

Priedas 3-B

Laboratorinių stalų tiekimo, gamybos ir montavimo aprašymai, reikalavimai:

| Eil. Nr. | Baldo pavadinimas (kodas) | Reikalaujamos baldo charakteristikos, aprašymai |
| --- | --- | --- |
| 1 | STL-19(H=75) | Laboratorinis darbo stalas (su HPL stalviršiu), STL-19 Darbo stalas 1600x700xh770 mm (H tipo kojos-rėmas, dažyto plieno). Laboratorinis darbo stalas, kurio stalviršis tvirtinamas prie plieninio rėmo, apverstos šonu H formos kojomis, skersiniu sutvirtinimu apačioje, bei vertikalia styga tarp stalviršio ir skersinio per stalo vidurį bei aukščio reguliavimo kojomis. Stalo stalviršis gaminamas iš 25 mm storio medienos drožlių plokštės (toliau – MDP). Naudojama MDP plokštė turi būti aukštos kokybės žaliava (trijų sluoksnių, supresuota, nušlifuota ir turi atitikti EN312 standartą). Stalviršio dėvimoji (viršutinė) pusė dengiama/presuojama ne plonesniu nei 0,5 mm storio HPL/CPL (aukšto slėgio laminatu), o iš apačios - kompensaciniu HPL lakštu. Visi stalviršio kraštai (briaunos) laminuojami ne plonesne nei 2 mm storio ABS/PVC briauna. Stalviršio ir briaunų spalva-šviesiai pilka, artima RAL 7047. Į stalviršį montuojami du Ø60 laidų prakišimo plastikiniai lizdai su rėmeliu, šviesiai pilkos spalvos. Stalviršiui numatoma apkrova – ne mažiau 100 kg/m². Stalas turi būti su metaliniu konstrukciniu rėmu, tvirtinamu po stalviršiu, kad stalviršis neišlinktų ir būtų stabilus. Po stalviršiu rėmas turi būti visu stalo perimetru, jis gaminamas iš 50x50 mm (+/- 2 mm) ir 50x30 mm (+/- 2 mm) stačiakampių plieno profilių tarpusavyje suvirintų į stačiakampį rėmą. Stalo kojos-rėmas gaminamas iš 50x50 mm kvadratinio profilio plieninių vamzdžių, suvirtintų į vieną stabilią konstrukciją. Stalo rėmo vidurinėje dalyje, tarp apatinio skersinio ir stalviršio rėmo suprojektuota papildoma atrama iš 50x30 mm (+/-2 mm) plieninių vamzdžių, suvirintų į vieną bendrą konstrukciją kartu su stalo rėmu. Visas stalo konstrukcijos rėmas, visi profiliai, visos plieninės rėmo-kojų detalės turi būti kokybiškai, vientisai suvirinti (visose jungimosi vietose) iki vientisų stačiakampių formų, o po virinimo - visos siūlės lygiai nušveistos iki pradinių profilių stačiakampiškų formų. Visas metalas dažomas poliesterio-milteliniais dažais, šviesiai pilka RAL 7047 spalva. Į kojų rėmo apatinius profilius montuojamos keturios reguliuojamo aukščio nerūdijančio plieno atraminės kojos su padukais (padukų apatinė dalis turi būti padengta plastikiniu pasluoksniu, kad stumdant nebraižytų grindų ir minkščiau atsiremtų). Bendras atraminės kojos aukštis ne mažiau nei 100 mm, paduko diametras ne daugiau kaip 50 mm (ir nemažiau nei 35-40 mm). Reguliuojamos kojos padukas negali išlįsti už stalo atraminio rėmo ribų. Visas medžiagas, jų spalvas bei galutinį baldo dizainą (bei rengiamus gamybinius-darbo brėžinius) privaloma derinti su perkančios organizacijos paskirtu atstovu. Stalo konstrukcija turi būti stabili, tvirta, stalas turi neišlinkti, - vertinant stalui numatytas jo naudojimo apkrovas. Stalo dešininė, kairinė ar veidrodinė pozicija nustatoma atsižvelgiant pagal pozicijas, nurodytas baldų išdėstymo planuose. Jei stalas yra statomas į grupę ar eilę su kitais, tokiais pat ar giminingais stalais (žr. pagal baldų išdėstymo planus), - stalas turi būti su fiksavimo/sukabinimo detalėmis, kurios leistų jį apjungti ir užfiksuoti į stalų grupę ar eilę su kitais šios ar giminingos pozicijos stalais. Stalo bendri matmenys nuo duotųjų gali skirtis +/- 10 mm. |
| 2 | STL-19(H=75)+L | Laboratorinis darbo stalas (su HPL stalviršiu), STL-19+L Darbo stalas 1600x700xh770 mm (H tipo kojos-rėmas, dažyto plieno) su virš stalo kabinama papildoma lentyna 1600x360xh400 mm. Laboratorinis darbo stalas STL-19+L turi būti identiškas stalui STL-19 (pagal pilną jo aprašymą), tik šis STL-19+L stalas yra komplektuojamas kartu su prie sienos kabinama LMDP lentyna. Toliau teikiamas tik su stalu komplektuojamos papildomos pakabinamos lentynos aprašymas. Virš stalo zonos (virš patalpoje esamo sieninio instaliacinio kanalo, pakabinimo aukštį tikslinant montavimo metu), prie sienos (siena – iš 200 mm storio keramzitbetonio blokelių mūro, tinkuota) tvirtinama/kabinama atvira LMDP korpusinė lentyna 1600 mm pločio, 400 mm aukščio, 360 mm gylio. Lentyną sudaro 1600 mm ilgio viršutinės ir apatinės horizontalios vientisos LMDP, dviejų šoninių plokščių korpusas (nurodyti matmenys – lentynos išorinių gabaritų), standi šio korpuso nugarinė plokštė bei viena vertikali vidinė (montuojama per lentynos 1600 mm ilgio vidurį) pertvara. Atviros pakabinamos lentynos visi korpusai, lentynos, pertvaros gaminami iš 25 mm storio abipusiai laminuotos medžio drožlių plokštės (toliau – LMDP), nugarėlė – iš 10-18 mm LMDP, matomų detalių kraštai (briaunos) laminuojami 2 mm storio ABS/PVC, nematomų – ne plonesne nei 0,4 mm PVC briaunavimo juostomis. Lentynos detalių laminato ir briaunų spalva – artima RAL 7047. Lentynos apatinėje plokštėje t. p. montuojami du Ø60 laidų prakišimo plastikiniai lizdai su rėmeliu, šviesiai pilkos spalvos. Visai lentynai numatoma naudojimo apkrova – ne mažiau 40 kg. Lentyna kabinama išoriškai nematomomis detalėmis (į stalo su lentyna komplektą įeina lentynos tvirtinimo-fiksavimo detalės parinktos pagal sienos, pertvaros konstrukciją (t. p., patys tvirtinimo, montavimo darbai)). Atskiras STL-19+L stalo eskizinis brėžinys – neteikiamas, - vadovautis šiuo tekstiniu aprašymu. Visas medžiagas, jų spalvas bei galutinį baldo dizainą (bei rengiamus gamybinius-darbo brėžinius) privaloma derinti su perkančios organizacijos paskirtu atstovu. Stalo su pakabinama lentyna bendri matmenys nuo duotųjų gali skirtis +/- 10 mm. |
| 3 | STL-21(H=75) | Laboratorinis darbo stalas (su HPL stalviršiu), STL-21 Darbo stalas 1200x700xh770 mm (H tipo kojos-rėmas, dažyto plieno). Laboratorinis darbo stalas, kurio stalviršis tvirtinamas prie plieninio rėmo, apverstos šonu H formos kojomis, skersiniu sutvirtinimu apačioje bei aukščio reguliavimo kojomis. Stalo stalviršis gaminamas iš 25 mm storio medienos drožlių plokštės (toliau – MDP). Naudojama MDP plokštė turi būti aukštos kokybės žaliava (trijų sluoksnių, supresuota, nušlifuota ir turi atitikti EN312 standartą). Stalviršio dėvimoji (viršutinė) pusė dengiama/presuojama ne plonesniu nei 0,5 mm storio HPL/CPL (aukšto slėgio laminatu), o iš apačios - kompensaciniu HPL lakštu. Visi stalviršio kraštai (briaunos) laminuojami ne plonesne nei 2 mm storio ABS/PVC briauna. Į stalviršį montuojamas vienas Ø60 laidų prakišimo plastikinis lizdas su rėmeliu, šviesiai pilkos spalvos. Stalviršio ir briaunų spalva-šviesiai pilka, artima RAL 7047. Stalviršiui numatoma apkrova – ne mažiau 100 kg. Stalas turi būti su metaliniu konstrukciniu rėmu, tvirtinamu po stalviršiu, kad stalviršis neišlinktų ir būtų stabilus. Po stalviršiu rėmas turi būti visu stalo perimetru, jis gaminamas iš 50x50 mm (+/- 2 mm) ir 50x30 mm (+/- 2 mm) stačiakampių plieno profilių tarpusavyje suvirintų į stačiakampį rėmą. Stalo kojos-rėmas gaminamas iš 50x50 mm kvadratinio profilio plieninių vamzdžių, suvirtintų į vieną stabilią konstrukciją. Visas stalo konstrukcijos rėmas, visi profiliai, visos plieninės rėmo-kojų detalės turi būti kokybiškai, vientisai suvirinti (visose jungimosi vietose) iki vientisų stačiakampių formų, o po virinimo - visos siūlės lygiai nušveistos iki pradinių profilių stačiakampiškų formų. Visas metalas dažomas poliesterio-milteliniais dažais, šviesiai pilka RAL 7047 spalva. Į kojų rėmo apatinius profilius montuojamos keturios reguliuojamo aukščio nerūdijančio plieno atraminės kojos su padukais (padukų apatinė dalis turi būti padengta plastikiniu pasluoksniu, kad stumdant nebraižytų grindų ir minkščiau atsiremtų). Bendras atraminės kojos aukštis ne mažiau nei 100 mm, paduko diametras ne daugiau kaip 50 mm (ir nemažiau nei 35-40 mm). Reguliuojamos kojos padukas negali išlįsti už stalo atraminio rėmo ribų. Šios grupės stalai turi modifikacijas su dvipusiais viršstalviršiniais elektros ir ryšių (toliau - E-ER) lizdų instaliaciniais kanalais (konkrečias E-ER instaliacinių kanalų vietas žr. baldų išdėstymo planuose). Tokie išilginiai kanalai turi būti įrengiami bendro ilgio visai stalų grupei, o kanalo apačia pozicionuojama 150 mm virš stalviršio. Dvipusių ar vienpusių E-ER lizdų instaliacinių kanalų laikiklių įrengimo principinė konstrukcija yra pateikta atskirame eskiziniame brėžinyje „Viršstalviršinis laikiklis instaliaciniam E-ER kanalui E2H“. Konkurso ir gamybinių-darbo brėžinių rengimo metu būtina įsivertinti šių E-ER instal. kanalų laikiklių įrengimą bei montavimą. Baldų tiekėjui/gamintojui priklauso tik pačių E-ER instal. kanalų laikiklių tiekimas/pagaminimas, sumontavimas, įrengimas. Po baldų pastatymo/sumontavimo numatytose patalpų vietose, pačius E-ER lizdų instaliacinius kanalus, visus jų E-ER lizdus ir jų pajungimo laidus, kabelius įgyja, praveda, pajungia, montuoja užsakovo atstovai (pastato rangovai). Visas medžiagas, jų spalvas bei galutinį baldo dizainą (bei rengiamus gamybinius-darbo brėžinius) privaloma derinti su perkančios organizacijos paskirtu atstovu. Stalo konstrukcija turi būti stabili, tvirta, stalas turi neišlinkti, - vertinant stalui numatytas jo naudojimo apkrovas. Stalo dešininė, kairinė ar veidrodinė pozicija nustatoma atsižvelgiant pagal pozicijas, nurodytas baldų išdėstymo planuose. Jei stalas yra statomas į grupę ar eilę su kitais, tokiais pat ar giminingais stalais (žr. pagal baldų išdėstymo planus), - stalas turi būti su fiksavimo/sukabinimo detalėmis, kurios leistų jį apjungti ir užfiksuoti į stalų grupę ar eilę su kitais šios ar giminingos pozicijos stalais. Stalo bendri matmenys nuo duotųjų gali skirtis +/- 10 mm. |
| 4 | E2H (visai grupei) | Stalų STL-21 komplektuojamoji dalis - Viršstalviršinis laikiklis instaliaciniams E-ER kanalams (dvipusis), E2H Laikiklio didžiausias ilgis 1200 mm, aukštis – 420* mm. Viršstalviršinis laikiklis skirtas elektros ir/ar ryšių (toliau - E-ER) lizdų (rozečių) instaliacinių kanalų montavimui iš dviejų pusių. Laikiklis tvirtinamas iš apačios prie dviejų (grupėje, vienas prieš kitą statomų) stalų metalinių rėmų. Atstumas nuo stalo stalviršio iki E-ER lizdų instaliacinio kanalo apačios turi būti 150 (±10) mm, o viso laikiklio aukščio matmuo (400 mm) pažymėtas *, nes šis matmuo gamybinių-darbo brėžinių rengimo metu turi būti tikslinamas pagal konkrečiai parinkto paties E-ER instaliacinio kanalo aukštį (instal. kanalo aukštį tikslina perkančiosios organizacijos atstovas, aukštis gali kisti ±50 mm ribose). Laikiklio rėmas gaminamas iš 20x20 mm (+/- 2 mm) kvadratinių tuščiavidurių plieno profilių, tarpusavyje suvirintų į vieną stabilią konstrukciją. Rėmo forma - uždaras stačiakampis (su skersiniu per vidurį, kai bendras rėmas ilgis yra didesnis už 1500 mm). Rėmo apačioje – dvi-keturios (priklausomai nuo stalo ir laikiklio bendro ilgio) tvirtinimo kojelės-plokštelės (privirintos prie rėmo), jų gabaritai 110x120 (plokštelių s=5) mm. Rėmo vidinio kontūro viršutinėje ir šoninėse kraštinėse centruotai turi būti privirintos 2-3 mm storio (5-10 mm aukščio) plieninės plokštelės (briaunos), skirtos laikiklio laminuotos medžių drožlių plokštės (toliau – LMDP) skydo(-ų) tvirtinimui. Laikiklio LMDP skydo(-ų) šonuose ir viršutinėje briaunoje yra išfrezuotas rėžis, kurio dėka plokštė užmaunama/tvirtinama ant metalinio rėmo (klijais bei vidiniais varžtais). Laikiklio metalinis rėmas turi būti kokybiškai, vientisai suvirintas, po virinimo - visos siūlės lygiai nušveistos iki pradinių formų. Visas metalas dažomas poliesterio-milteliniais dažais, šviesiai pilka RAL 7047 spalva. Laikiklio viršutinės dalies LMDP skydas/skydai (prie kurio(-ių) vėliau, iš abiejų pusių bus montuojami/tvirtinami patys E-ER instaliaciniai kanalai) gaminamas(-i) iš 25 mm storio abipusiai laminuotos LMDP, šviesiai pilkos, artimos RAL 7047 spalvos. Visos LMDP skydo(-ų) briaunos turi būti apkantuotos 2 mm storio ABS/PVC apdailos juosta. Po baldų pastatymo jiems paskirtose patalpose, E-ER instaliacinius kanalus prie laikiklio(-ių) (prie LMDP skydo(-ų)) tvirtina, montuoja perkančiosios organizacijos atstovai (pastato rangovai). Laikiklis prie stalų tvirtinamas ilgalaikio fiksavimo varžtais į metalinius stalų rėmus (tvirtinimo varžtai turi būti paslėpti arba įgilinti). Dvipusių viršstalviršinių E-ER instaliacinių kanalų laikiklius turintys stalai turi būti iš anksto paruošti laikiklių tvirtinimui - su laikiklių tvirtinimui reikalingomis technologinėmis ir tvirtinimo skylėmis, įdėtinėmis detalėmis, sriegiais ir pan. Dviem (statomiems vienas prieš kitą) į eilę ar grupę statomiems elektrifikuotiems (numatomiems su dvipusiais E-ER instaliaciniais kanalais) stalams yra skirtas vienas viršstalviršinis E-ER instaliacinių kanalų laikiklis. Stalų grupės/eilės vidurinių pozicijų (žr. pagal baldų išdėstymo planą) laikiklių ilgis turi sutapti su tų dviejų stalų stalviršių ilgiais. Dviejų stalų grupės/eilės kraštinių (pirmųjų ir/ar paskutiniųjų eilėje/grupėje) pozicijų laikikliams reikalinga įsivertinti pilno ilgio ar 50-100 mm trumpesnius laikiklius (t. y., per 50-100 mm trumpesnius laikiklius už dviejų stalų stalviršių ilgį, nurodytą trumpinimo atstumą paliekant nuo stalų eilės/grupės pradžios/pabaigos pusės). Tai tikslinama gamybinių-darbo brėžinių rengimo metu. Visas medžiagas, jų spalvas bei galutinį baldo dizainą (bei rengiamus gamybinius-darbo brėžinius) privaloma derinti su perkančios organizacijos paskirtu atstovu. Paties laikiklio ir jo tvirtinimo prie paskirtųjų stalų bendra konstrukcija turi būti stabili, tvirta, laikiklis (ir jo dalys) turi neišlinkti, nesiūbuoti, nelinguoti, - vertinant laikikliui numatytas jo naudojimo apkrovas (instal. kanalų prie jų tvirtinimą bei pačių instal. kanalų E-ER lizdų eksploatavimą - daugkartinį 380-400V ir 230V E bei įvairių ER kištukų daugkartinį įkišimą/ištraukimą (įjungimą/išjungimą), juos stumiant/traukiant statmenai į/nuo laikiklio skydą(-o)). Laikiklio dešininė, kairinė, vidurinė, kraštinė ar veidrodinė pozicija nustatoma atsižvelgiant pagal pozicijas, nurodytas baldų išdėstymo planuose. |
| 5 | ST-1(E+ER, H=K) | Reguliuojamo aukščio darbo stalas, ST-1(E+ER, H=K) Darbo stalo matmenys - plotis (ilgis) 1600, gylis 810, aukštis nuo 716 iki 1186 mm (aukštis sutampa su reguliuojamo/kilnojamo stalviršio aukščiu). Darbo stalas reguliuojamo aukščio ir su pertvara/kojų uždanga. Darbastalio ilgis 1600mm, gylis 780mm. Stalviršis gaminamas iš 25 mm (storio) iš abiejų pusių laminuotos medžio drožlių plokštės (toliau – LMDP) ar lygiavertės medžiagos. Kojų uždanga/pertvara gaminama iš 18mm storio LMDP, kurios spalva turi būti identiška darbastalio stalviršiui. LMDP spalva-šviesiai pilka, spalva artima RAL 7047. Stalviršio ir pertvaros briaunos turi būti apkantuotos ne mažiau 2 mm storio ABS/PVC apdailos juosta. Pertvara tvirtinamas su juodais metaliniais laikikliais prie metalo konstrukcijos esančios po stalviršiu. Po stalviršiu tvirtinamas laidų lovys 800x111xh90 (+/- 20 mm). Lovys-metalo lankstinys, gaminamas iš ne mažiau nei 1 mm storio plieno skardos, kuri milteliniu būdu dažoma juodai. Lovio zonoje stalviršyje frezuojamos dvi apvalios skylės, jose montuojamas vienas plastikinis laidų pravedimo lizdas D80 (laidams/kištukams prakišti) bei montuojama viena stalo rozetė, 230V, CEE 7/3 (Schuko) standarto. Stalo rozetė – apvalios formos vienos rozetės bloko vientisas gaminys (matoma paviršiaus forma Ø74,5mm (+/- 3 mm), gali būti su papildomomis ertmėmis laidų prakišimui) kartu su saugiu rozetės korpusu bei ne trumpesniu nei 2000 mm maitinimo laidu ir kištuku, t. p. komplektuojamas kartus su montažiniu žiedu-rėmeliu (D88, +/- 3 mm). Rozečių blokas ir lizdas-plastikiniai, juodos spalvos. Po stalu tvirtinamos metalinės atramos, suteikiančios stalviršiui tvirtumo ir apsaugą nuo išlinkimo. Galuose metalinės atramos sujungiamos su reguliuojamo aukščio koja. Koja-dviejų segmentų kolona, kurios stambiausia dalis apačioje. Kolonos vamzdžių matmenys: 80x60, 70x50 mm. Kiekviena kolona stovi ant stačiakampio formos pėdos. Pėda -700x75xh31 mm su reguliuojamo aukščio atramomis, reguliavimas iki 10mm. Kojos, rėmas, laidų lovys dažomi milteliniu būdu juodai. Žemiausia stalviršio padėtis ne mažiau nei 716 mm, aukščiausia ne mažiau nei 1186 mm. Stalviršis turi būti keliamas ir leidžiamas kartu su loviu ir pertvara. Reguliuojamo aukščio mechanizmas turi būti su ne mažiau nei dviem varikliais, kurių keliamoji galia ne mažiau nei 100 kg. Keliant ir leidžiant stalo stalviršį, garsas yra tylus, mechanizmo triukšmo lygis ne daugiau nei 43 db. Stalo stalviršio kilnojimo valdymas – elektrinis, stacionariai po stalviršiu pritvirtinto valdymo pulto mygtukų pagalba. Valdymo blokai ir kt. tvirtinimo detalės paslėptos metalinėje konstrukcijos dalyje ir išoriškai nėra matomos. Stalo valdymo mygtukas turi turėti pakėlimo/nuleidimo funkcijas, dvi fiksuojamas atminties pozicijas ir kliūties atpažinimo funkciją. Kartu su stalu komplektuojamas vienas juodos/pilkos spalvos lankstus plastikinis apdailinis laidų pakėlimo/uždengimo kanalas (nuo grindų lygio grindinės instaliacinės dėžutės iki aukščiausioje pozicijoje iškelto stalviršio apačios (šalia laidų lovio)). Lankstus laidų kanalas turi talpinti stalui numatytą pakeliamų laidų kiekį – min. 6 elektros įrenginių laidus bei min. 4 ryšių-multimedijos įrangos laidus. Visas medžiagų spalvas bei galutinį baldo dizainą (bei rengiamus gamybinius-darbo brėžinius) privaloma derinti su perkančios organizacijos paskirtu atstovu. Stalo konstrukcija turi būti stabili, tvirta, stalas turi neišlinkti. Stalo pozicija (kairinis/dešininis) derinama ir tikslinama vykdymo metu, atsižvelgiant į baldo išdėstymą plane. Stalo bendri matmenys nuo duotųjų gali skirtis +/- 10 mm. |

Bendrieji ir specifiniai visų perkamų baldų tiekimo, gamybos ir montavimo nurodymai, reikalavimai, aprašymai:

- Pristatyti, pagaminti, sumontuoti baldai turi būti kokybiški, funkcionalūs, komfortabilūs, ergonomiški. Baldai turi būti atsparūs patalpų mikroklimato (drėgmės, temperatūros) norminiams svyravimams, mechaniškai stabilūs, patogūs naudojimui ir atitikti saugumo, higienos reikalavimus. Visos baldų dalys, kurias naudodamiesi lies vartotojai, turi būti be šerpetų ir/ar aštrių briaunų.

- Po sutarties sudarymo (ar pranešimo datos dėl šių baldų gamybos pradžios), pradedant užsakymo vykdymą bei baldų gamybą, tiekėjas privalo atvykti į perkančiosios organizacijos (toliau – PO) patalpas (kuriose numatomi statyti/montuoti perkami baldai), jas išsimatuoti, patikrinti baldų tilpimą, patikrinti prie baldų besiglaudžiančių patalpų ar konstrukcijų paviršių esamą horizontalumą-vertikalumą (ir vertinti tai rengiant gamybinius-darbo brėžinius bei vėliau pagal tai gaminant bei montuojant baldus) bei parengti visų gaminamų/tiekiamų/montuojamų baldų gamybinius-darbinius brėžinius, juos susiderinti su perkančios organizacijos paskirtu atstovu (t. p., prieš gamybą susiderinti naudojamų medžiagų pavyzdžius (kodus, spalvas, paviršius, savybes ir pan.), gauti raštišką pritarimą jų naudojimui, gauti  raštišką pritarimą tiekėjo parengtiems gamybinių-darbinių brėžinių sprendimams), - tai baldų gamintojui-tiekėjui privalu atlikti ne vėliau kaip per 20 kalendorinių dienų nuo pirkimo sutarties įsigaliojimo datos (ar pranešimo datos dėl šių baldų gamybos pradžios).

- Už pagaminto baldo konstrukcinius sprendimus (galutinai tikslinamus baldų gamintojo gamybinių-darbo brėžinių rengimo metu), jų stabilumą bei pastovumą, už gaminiui panaudotas visas detales, jų įdiegimą bei sumontavimą atsako baldų gamintojas. Baldai privalo būti pristatyti, sumontuoti perkančiosios organizacijos nurodytoje vietoje. Tiekėjo rengiami ir teikiami derinimui gamybiniai-darbo brėžiniai turi būti parengti AutoCad ar kita baldų brėžiniams rengti skirta programa, šiuose brėžiniuose turi būti detaliai (aiškiai) matomos visos baldo sudedamosios dalys, detalės, įranga  (brėžiniai derinimui su perkančiąja organizacija turi būti pateikti pdf ir dwg formatu). Baldų tiekėjo parengtų gamybinių-darbo brėžinių derinimas su paskirtu perkančiosios organizacijos atstovu, neatleidžia tiekėjo nuo padarytų klaidų ar trūkumų rengiant gamybinius-darbo brėžinius dėl paties baldo ar jo dalių stabilumo (neišlinkimo, nesiūbavimo), tvirtumo, pastovumo konstrukcinio ar technologinio sprendimo. Baldų tiekėjas iš anksto turi įsivertinti kiekvieno baldo konstrukciniam (patikimam, tvirtam bei atitinkančiam kitus funkcinius poreikius) sprendimui užtikrinti reikalingas medžiagas, sąrangos sprendimus bei priemones, kurios nebūtinai yra įvardintos perkančiosios organizacijos skelbiamuose baldų eskiziniuose brėžiniuose ir baldų išpildymo reikalavimų aprašymuose, - tai detalizuojama  tiekėjo rengiamuose baldų gamybiniuose-darbo brėžiniuose (bei iš anksto derinama su perkančiosios organizacijos paskirtu atstovu).

- Visi perkami baldai turi būti patiekti, pagaminti bei sukomplektuoti pagal specifikacijose (baldų eskiziniuose brėžiniuose ir jų aprašymuose, šiose bendrose pastabose) nurodytus reikalavimus, turi būti pristatyti į Vilniaus Gedimino technikos universiteto (į VILNIUS TECH), Plytinės g. 25 Vilniuje pastatų patalpas, turi būti surinkti bei sumontuoti jiems paskirtoje patalpoje, jiems paskirtoje baldų stovėjimo (pastatymo, pakabinimo, tvirtinimo) vietoje (pagal pateikiamus baldų išdėstymo planus, pagal rengiamų gamybinių-darbo brėžinių sprendinius). Baldai perduodami-priimami baigus šių perkamų baldų pastatymą bei jų sumontavimą projektinėse jų vietose bei pasirašant prekių perdavimo-priėmimo aktus. Visi baldai (ir jų komplektuojamos detalės) turi būti pristatyti bei sumontuoti švarūs, neapdulkėję, jų paviršiai neturi būti ištepti jokiomis vizualiai matomomis pašalinėmis medžiagomis, neturi būti pakeista originaliai gamintojo numatyta jų paviršių išvaizda.

- Visų tiekiamų, gaminamų, montuojamų baldų dešininės, kairinės ar veidrodinės pozicijos turi būti nustatomos atsižvelgiant pagal pozicijas, nurodytas baldų išdėstymo planuose (šie baldų išdėstymo planai pateikiami konkurso laimėtojui, sutarties sudarymo metu).

- Šių perkamų (gaminamų) baldų išpildymas bei sprendimai turi būti analogiški jau PO turimiems ir naudojamiems tuose pačiuose pastatuose to paties tipo ar tos pačios serijos baldams – turi būti naudojamos analogiškos baldų medžiagos, analogiškos išvaizdos sprendimai, analogiškos baldų spalvos, atspalviai, paviršių blizgumas, faktūros. Šio pirkimo baldai turi derėti su anksčiau įsigytais baldais. Šių baldų išpildymo ir sprendimų esami analogai – Laboratorinio korpuso laboratoriniai darbo stalai STL-19, STL-21 ir pan., jų ir kitų laboratorinių stalų viršstalviršiniai laikikliai pagal E2H tipą.

- Visų baldų plokščių (skydų) ir paviršių padengimai kitomis medžiagomis (aprašymuose nurodytais laminatais, melaminais, aukšto slėgio laminatais (HPL/CPL), PVC/ABS laminavimo juostomis, nerūdijančio plieno lakštais ir kt.) turi būti visu plotu priklijuoti (prisiklijavę ir neatšokę nuo klijuojamojo paviršiaus), turi būti lygūs (lygaus galutinio paviršiaus, be matomų įdubimų ir be iškilimų), nesutrūkinėję, nesuraižyti bei neištepti. 2 mm storio PVC/ABS briaunų kraštai turi būti vienodai užapvalinti (nufrezuoti) R1,5-2 mm (briaunavimo juostų ir jų apvalinimo ribos turi sutapti su plokštės, skydo plokštumų paviršių ribomis), nuvalytais klijais, po frezavimo apvalintos briaunos turi būti šlifuotos, poliruotos. 0,4-0,5 mm storio melamino/PVC/ABS briaunų kraštai – mikroapvalinti, neaštrūs, nuvalytais klijais.

- Dažais (įskaitant ir miltelinius-poliesterio dažus) dengti baldų detalių, elementų paviršiai turi būti padengti vienodu jų storiu, dažytas paviršius turi būti lygus (be įdubimų ir iškilimų, be nutekėjimų, pilnu dažomo paviršiaus uždengimu), dažų sluoksnis turi būti gerai ir pilnai prikibęs su dažomu paviršiumi (be dažų sluoksnio atšokimų, spalvos pakitimų, be sutrūkinėjimų).

- Baldų gamyboje naudojamų produktų, elementų detalių atsparumas kokioms nors medžiagoms ar fiziniams poveikiams (pagal baldų aprašymuose nurodomas/reikalaujamas atsparumo savybes) reiškia, kad šių medžiagų ar fizinių poveikių panaudojimas/įtaka neturi pakeisti nurodomo baldo elemento (medžiagos, produkto) vizualiai matomos pirminės jo išvaizdos bei neturi pakeisti jokių fizinių elemento (medžiagos, produkto) pirminių savybių.

- STL serijos perkami baldai turi atitikti LST EN 13150:2002 ar analogiškus standartus.

Esant poreikiui, ginčui ar abejonei, perkančioji organizacija turi teisę savo iniciatyva patikrinti tų baldų atitikimą nurodytoms normoms (perduodant baldus patikrinimui į nacionalinio akreditacijos biuro akredituotą, nepriklausomą baldų bandymo laboratoriją).

- Jei baldų statymo, montavimo patalpose prie sienų/pertvarų (ar kt.) numatomi statyti baldai užstos patalpose esančius inžinerinės instaliacijos elementus (E-ER lizdus, įv. liukus, reguliavimo sklendes, inž. prievadus ir pan.) ar yra kitokios fizinės kliūtys, - tie baldai turi būti numatyti su priėjimo angomis prie tų inž. instal. elementų per jų nugarėles (ar kt. vietose).

- STL serijos baldų aprašymuose nurodytų reguliuojamo aukščio nerūdijančio plieno (NP) atraminių kojų su padukais vertikalios ašys-strypai turi būti ne mažesni nei Ø10 mm (konkrečiai nustatomi gamybinių-darbo brėžinių rengimo metu, atlikus stalų pastovumo, tvirtumo, stabilumo skaičiavimus). Atraminių NP kojų ašys-strypai į stalų rėmų apatinius profilius turi būti įsukamos į X aukščio sriegiuotus vidinius lizdus (įvirintus į stalų rėmų apatinius profilius, jų apačia sulygiuojant su stalų rėmų apatinių profilių apačia), - X aukštis turi būti ne mažesnis nei naudojamos atraminės NP kojos su paduku ašies-strypo diametro dydis. Visos STL serijos stalų reguliuojamo aukščio NP atraminės kojos su padukais turi būti su sureguliuoto aukščio padėties užfiksavimu.

- Visų baldų kojos ar atramos turi būti saugančios grindų dangas, neturi braižyti grindų.

- Jeigu baldo techninėje specifikacijoje (baldo aprašymuose, atskirose ir/ar bendrose pastabose, eskiziniuose baldo brėžiniuose) nurodomas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, standartai, sertifikatai, - gali būti pateikiamas lygiavertis objektas nurodytajam. Skelbiamoje techninėje specifikacijoje yra pateikti minimalūs reikalavimai. Tiekėjai gali siūlyti geresnių charakteristikų pirkimo objektą.