2023 m. rugpjūčio 10 d.

Sutarties Nr. MR-KE-2023-107-720

1 priedas

TVIRTINU

AB ,,Kauno energija“

Generalinis direktorius

Tomas Garasimavičius

2023 m. liepos 26 d.

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Akcinės bendrovės „Kauno energija“ (toliau – Perkantysis subjektas) reikalingi vandens kietumo matuokliai (BVPŽ kodas − 31711100-4; toliau – Prekės arba Prekė).

- OBJEKTO PRITAIKYMO SRITIS

  - Prekės bus panaudojamos matuoti ir stebėti vandens kietumą dirbančiose katilinėse (paduodamas ir grįžtantis vanduo).

- PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS IR TECHNINĖ CHARAKTERISTIKA

  - Prekes sudaro:

    - Vandens kietumo analizatoriai, tiekiami kartu su jungiamaisiais komponentais, aptarnavimo priemonėmis ir matavimams reikalingais reagentais, parametrai pateikiami lentelėje Nr.1

Lentelė Nr.1

| Nr. | Prekė | Matavimo vienetas | Kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Vandens kietumo analizatorius Veikimo principas: Automatinis, titravimas Matavimo ribos: 0.05-25 °dH, arba geresnės Maitinimas: 230 VAC, 24 VAC, 50–60Hz Parametrų atvaizdavimo ekranas: Taip Duomenų perdavimas: 4...20mA, WLAN Energijos suvartojimas: maks. 30 VA Apsaugos klasė: I, arba geresnė Apsaugos lygis: IP 65, arba geresnis Darbinė temperatūra: 10–40 °C, arba geresnė Meniu kalba: Anglų (kitos kalbos irgi gali būti) Darbinis slėgis: 1 to 8 bar, arba geresnis Vandens temperatūra: 10 iki 40 °C, arba geresnė Jungiamųjų dalių komplektas (žarnelės, sklendės, perėjimai ir panašiai): Sukomplektuotas Aptarnavimo rinkinys: Sukomplektuotas | komplektas | 2 |
| 2 | Reagentas – TH 2005 Pageidaujama 500 ml buteliukuose | ml | 4000 |

- DOKUMENTAI, REIKALAUJAMI PREKIŲ TECHNINIŲ SAVYBIŲ IR KOKYBĖS PATVIRTINIMUI

  - DOKUMENTAI, REIKALAUJAMI PRISTATYTI SU PREKĖMIS:

    - Prekių perdavimo – priėmimo aktas;

    - Prekėms suteiktos 5.1 punkte minimą garantijos laikotarpį patvirtinantys dokumentai;

    - Gaminio atitikties deklaracija;

    - Montavimo ir valdymo instrukcija (Kalba: Lietuvių ir/arba Anglų).

- GARANTINIO LAIKOTARPIO ĮSIPAREIGOJIMAI

  - Prekėms taikomas ne mažesnis kaip 2 (dviejų) metų garantinis laikotarpis nuo prekių perdavimo dienos.

- PREKIŲ PRISTATYMO TERMINAS IR VIETA

  - Tiekėjas pristato Prekes Perkančiajam subjektui savo sąskaita ir jėgomis adresu Raudondvario pl. 84, 47179 Kaunas, Lietuva.

  - Prekės pristatomos per 5 (penkias) savaites nuo pirkimo sutarties įsigaliojimo datos.