TVIRTINU:

BĮ Priekulės kultūros centro direktorė

Rūta Steponavičienė

RENGINIŲ INŽINERINĖ ĮRANGA

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1 pirkimo objekto dalis. Kėlimo mechanizmai ir konstrukcijos

Reikalavimai montavimui:

Konstrukcijos tvirtinamos kuo arčiau lubų ir uždengiamos esamomis paskliaustėmis, kad būtų kuo mažiau pastebimos. Ant apšvietimo santvarų tvirtinama po du rankinius grandininius keltuvus, todėl konstrukcijas galima nuleisti ir pakelti į norimą aukštį. Visi šie keltuvai laiko konstrukcijas, esančias virš žmonių, todėl vienas iš pagrindinių keltuvų kriterijų yra saugumas. Apšvietimo santvaros kilnojamos su ne mažiau kaip 500 kg atlaikančiais keltuvais. Santvarų parinkimui atsižvelgiama į tai, kad konstrukcija turi būti stabili, sujungta su kėlimo mechanizmais ir tinkamu prožektorių išdėstymu tolygiai apšvietai visame scenos plote gauti. Projektavimo metu apskaičiuojama, ar apšvietimą laikančios konstrukcijos atlaikys maksimaliai leistiną apkrauti svorį su rezervu, kad konstrukcija per daug neišlinktų ar kitaip nesideformuotų. Funkcionalios konstrukcijos gali būti pakeliamos iki scenos lubų, todėl iš žiūrovinės dalies vietų yra nepastebimos. Visi kabinimo įrangos komponentai ir konstrukcijos privalo būti juodos spalvos.

Tiekėjas turi įvertinti ir įskaičiuoti į pasiūlymo kainą visas reikalingas priemones ir darbus, reikalingus įrangos sumontavimui ir paleidimui. Taip pat tiekėjas turės pateikti įrangos naudojimo instrukcijas lietuvių kalba bei pravesti mokymus  dėl įrangos naudojimo ir priežiūros.

- Minimalūs reikalavimai grandininiam keltuvui:

- Rankinis grandininis keltuvas apšvietimo santvarų kilnojimui.

- Kiekis – ne mažiau 4 vnt.

- Rankinio grandininio keltuvo keliamoji galia ne mažesnė kaip 500 kg.

- Rankinio grandininio keltuvo grandinės ilgis ne trumpesnis kaip 6 metrų.

- Rankinis grandininis keltuvas komplektuojamas su krepšiu grandinei.

- Minimalūs reikalavimai grandininiam keltuvui:

- Rankinis grandininis keltuvas apšvietimo santvarų kilnojimui.

- Kiekis – ne mažiau 2 vnt.

- Rankinio grandininio keltuvo keliamoji galia ne mažesnė kaip 500 kg.

- Rankinio grandininio keltuvo grandinės ilgis ne trumpesnis kaip 8 metrų.

- Rankinis grandininis keltuvas komplektuojamas su krepšiu grandinei.

- Minimalūs reikalavimai aliuminei santvarai apšvietimo tvirtinimui

- Paskirtis – apšvietimo įrangos tvirtinimui.

- llgis – ne trumpesnė kaip 8 m (gali būti jungiama iš atskirų dalių).

- Kiekis – 3 vnt.

- Medžiaga – aliuminis.

- Spalva – juoda (spalva - RAL9005 arba lygiavertė).

- Santvaros aukštis tarp 270 – 300 mm.

- Santvaros plotis tarp 270 – 300 mm.

- Santvarą sudarančių išilginių vamzdžių sienelių išorinis skersmuo nuo 45 iki 51 mm.

- Vieno metro ilgio santvaros savasis svoris su sujungimo detalėmis ne daugiau kaip 10 kg.

- Santvaros maksimali tolygiai paskirstyta leistinoji apkrova į vieną metrą ne mažiau kaip 140 kg, kai jos ilgis 8 metrai.

- Minimalūs reikalavimai aliuminei santvarai apšvietimo tvirtinimui

- Paskirtis – apšvietimo įrangos tvirtinimui.

- Ilgis – ne trumpesnė kaip 6 m (gali būti jungiama iš atskirų dalių).

- Kiekis – 2 vnt.

- Medžiaga – aliuminis.

- Spalva – juoda (siekiama spalva - RAL9005 arba lygiavertė).

- Santvaros aukštis tarp 270 – 300 mm.

- Santvaros plotis tarp 270 – 300 mm.

- Santvarą sudarančių išilginių vamzdžių sienelių išorinis skersmuo nuo 45 iki 51 mm.

- Vieno metro ilgio santvaros savasis svoris su sujungimo detalėmis ne daugiau kaip 10 kg.

- Santvaros maksimali tolygiai paskirstyta leistinoji apkrova į vieną metrą ne mažiau kaip 140 kg,    kai jos ilgis 8 metrai.

- Minimalūs reikalavimai scenos technologijų sistemos jėgos skirstymo sistemai

- Scenos technologijų sistemos įvadinė ir jėgos skirstymo sistema.

- Kiekis – 1 vnt.

- Projektuojama, gaminama įvadinė spinta, kuri skirta visoms projektuojamoms technologijoms.

Pastaba. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą, techninėje specifikacijoje yra nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti, laikoma, kad paminėti pavadinimai yra orientacinio pobūdžio ir gali būti pakeisti analogiška tos pačios arba ne blogesnės kokybės kitų gamintojų produkcija, t.y. perkančioji organizacija priima lygiavertį pirkimo objektą. Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga.

2 pirkimo objekto dalis. Scenos apšvietimo sistema

Reikalavimai montavimui:

Projektuojama nauja ir ekonomiška apšvietimo sistema kartu integruojant senąją, kuria siekiama išgauti kuo didesnį efektą, atsižvelgiant į energetinį efektyvumą bei sistemos ilgaamžiškumą. Pagrindinę užliejančios šviesos sistemą sudaro LED šviesos šaltiniai. Šviestuvų intensyvumas ir sklaidos kampai parenkami taip, kad užtikrintų tolygų scenos padengimą iš visų pusių.

Apšvietimo sistemą sudaro šios pagrindinės pozicijos, kurios padeda apšviesti objektą iš visų pusių:

Priekinė šviesa - tvirtinama ant konstrukcijos, esančios žiūrovinėje dalyje. Ši apšvietimo pozicija geriausiai padeda išryškinti atlikėjo veidą, išraišką, odos spalvą ir pan.

Centrinė - tai šviestuvai pakabinti virš atlikėjų galvų. Toks apšvietimas pabrėžia atlikėjo viršutinę galvos dalį ir pečius.

Galinė šviesa - tvirtinama už pagrindinio scenos objekto. Priešingai negu priekinė šviesa – šešėlis metamas į priekį prieš objektą.

Visi šviestuvai valdomi DMX technologija, kuri palengvina darbą su dideliu kiekiu skirtingų įrenginių. Projektuojant apšvietimo sistemą, parenkamas tinkamiausias šviestuvų valdymo pultas, kuris turi daug valdymo galimybių, tačiau nėra per daug sudėtingas tokio tipo patalpos apšvietimui valdyti.

Šviestuvai montuojami ant šviestuvų tvirtinimui skirtų konstrukcijų scenos plote ir ant konstrukcijos virš žiūrovų. Taigi, didžioji dalis šviestuvų yra išdėstyti scenos plote, todėl atlikėjams nesusidaro didelis akinimas, nes šviestuvų spinduliai yra nuleisti žemyn arba pasukti ne dideliu kampu. Dauguma jų šviečia iš viršaus arba nugaros, todėl atlikėjai tiesiogiai į juos nežiūri. Ant priekinės konstrukcijos esančių šviestuvų pagrindinė funkcija yra apšviesti atlikėjus iš priekio koncentruota arba plačia balta šviesa su galimybe reguliuoti šviesos intensyvumą dimeriu (šviesos reguliatoriumi).

Pagrindiniai apšvietimo sistemos prožektorių tipai ir savybės:

• Užliejančius šviesos programuojami prožektoriai – tokio tipo šviestuvai yra programuojami, gali automatizuotai keisti spalvas, spindulio dydį ir poziciją.

• Motorizuoti efektiniai taškiniai prožektoriai – tokio tipo šviestuvai puikiai tinka apšviesti atlikėjus koncentruota šviesa, išryškinti svarbiausius objektus scenoje.

Tiekėjas turi įvertinti ir įskaičiuoti į pasiūlymo kainą visas reikalingas priemones ir darbus, reikalingus įrangos sumontavimui, instaliavimui ir paleidimui. Taip pat tiekėjas turės pateikti įrangos naudojimo instrukcijas lietuvių kalba bei pravesti mokymus (ne mažiau 20 ak. valandų) dėl įrangos paleidimo, naudojimo ir priežiūros.

- Minimalūs reikalavimai DMX skirstytuvui:

- Kiekis – ne mažiau kaip 4 vnt.

- Skirtas vieną DMX signalą paskirstyti į ne mažiau, kaip 8 atskirus išėjimus.

- Iėjimai ir išėjimai galvaniškai izoliuoti.

- Įėjimams ir išėjimams skirtos XLR-3 ir tipo jungtys.

- Kiekvienas DMX išėjimas turi atskirą duomenų perdavimo indikaciją.

- Konstrukcija skirta montuoti į 19“ rack tipo komutacinę spintą.

2. Minimalūs reikalavimai šviesų valdymo pultui su transportavimo - saugojimo dėže:

- Kiekis – 1 kompl.

- Palaikomos visatos – ne mažiau kaip 4.

- Ne mažiau kaip 2048 DMX kanalų valdymo galimybė.

- Pultas turi DMX valdymo protokolo plėtinio RDM palaikymą.

- Pultas palaiko Art-net funkcionalumą.

- DMX tiesioginių išėjimų – ne mažiau kaip 4.

- Sukamieji enkoderiai – ne mažiau kaip 8.

- Pultas turi ne mažiau kaip 10 šliaužikų prietaisų valdymui.

- Pultas turi galimybę jį jungti į duomenų tinklą (WiFi arba RJ-45 jungties pagalba).

- Pultas turi integruotą ne mažesnį kaip 10 colių jutiklinį ekraną.

- Pultas turi galimybę prijungti papildomą išorinį ekraną.

- Pultas turi garso signalo įvestį (sound to light).

- Turi MIDI prievadą.

- Turi audio signalo įvestį.

- Šviesų valdymo pultas komplektuojamas su to paties gamintojo jam pritaikyta saugojimo transportavimo dėže.

3. Minimalūs reikalavimai rūko mašinai su transportavimo - saugojimo dėže (HAZE):

- Kiekis – 1 vnt.

- Galimybė prietaisą valdyti DMX protokolu.

- Kaitimo laikas ne ilgesnis nei 60 sekundžių.

- Galia ne mažiau kaip 1600 W.

- Valdomas DMX protokolu.

- Ventiliatoriaus ir dūmų skysčio valdymas dviem skirtingais DMX kanalais.

- Transportavimo dėžė – juoda.

- Komplektuojamas su rūko skysčiu.

4. Minimalūs reikalavimai apšvietimo įrangos stovui:

- Kiekis – 6 vnt.

- Didelė sunki plieno bazė stabilumui užtikrinti.

- Korpuso medžiaga – plienas.

- Spalva – juoda.

- Minimalus aukštis – ne mažesnis kaip 1420 mm.

- Maksimalus aukštis – ne mažesnis kaip 2420 mm.

- Vamzdžio skersmuo – ne daugiau kaip 35 mm.

- Maksimali apkrova – ne mažiau kaip 20 kg.

- Galimas stovo vamzdžio tvirtinimas 3-ose padėtyse.

5. Minimalūs reikalavimai LED valdomam užliejančios šviesos prožektoriui:

- Motorizuotas užliejančios šviesos prožektorius.

- Komplektuojamas su reikiamu kiekiu saugos troselių ir pakabinimo įtaisų.

- Kiekis – 14 vnt.

- Šviesos šaltinis ne mažiau kaip 19 LED, kurių suminis galingumas ne mažiau kaip 300 W.

- LED ne mažiau kaip 4 spalvų, išgaunamų ne siauresniame kaip nuo 3200 K iki 8000 K

diapazone.

- Gamintojo deklaruojamas LED darbo laikas ne mažiau kaip 20 000 val.

- Spindulio zoom kampo reguliavimo santykis ne mažesnis kaip 10°-60°.

- Prožektoriaus sukuriamas šviesos srautas (output) – ne mažiau kaip 6 000 lm.

- Paviršiaus apšvieta iš 5 metrų, šviečiant siauriausio kampo spinduliu – ne mažiau kaip 6 000 lux.

- Paviršiaus apšvieta iš 5 metrų, šviečiant plačiausio kampo spinduliu – ne mažiau kaip 400 lux.

- Galimybė prietaisą valdyti DMX protokolu.

- Turi turėti „pixel mapping“ funkcionalumą.

- Naudojama galia iš maitinimo šaltinio ne daugiau kaip 500 W.

- Elektroniniai: dimeris, blykstė (strobe).

- Dimerio kreivių pasirinkimas.

- Blykstės funkcija veikia ne mažesniu kaip iki 18 Hz dažniu.

- Ne mažiau 540 laipsnių Pan.

- Ne mažiau 270 laipsnių Tilt.

6. Minimalūs reikalavimai Valdomam “taškiniam” prožektoriui:

- Valdomas taškinės šviesos (SPOT/HYBRID) prožektorius meninio apšvietimo sukūrimui.

- Kiekis – ne mažiau kaip 8 vnt.

- Komplektuojamas su reikiamu kiekiu saugos troselių ir pakabinimo įtaisų.

- Šviesos šaltinis LED, ne mažiau kaip 260 W galingumo, kurio spalvinė temperatūra šalta balta – ne mažiau kaip 7500  K.

- Gamintojo deklaruojamas šviesos šaltinio darbo laikas ne mažiau kaip 20000 val.

- Spindulio kampas fiksuotas – 3,8°-20° diapazone.

- Prožektoriaus sukuriamas šviesos srautas spot režime (output) – ne mažiau kaip 4 000 lm.

- Galimybė prietaisą valdyti DMX protokolu.

- Prožektorius turi ne mažiau kaip 11 spalvų, neskaitant baltos spalvos rato sukamą įvairiais greičiais.

- Ne mažiau kaip 2 „Gobo“ ratai, kurie talpina ne mažiau kaip po 7 paveiksliukus ir vieną atvirą poziciją.

- Bent 9 iš „Gobo“ ratų paveiksliukai turi sukimosi galimybę.

- Turi ne mažiau kaip 2 sukamas prizmes, kurias sudaro ne mažiau kaip 6-8 plokštumos.

- Naudojama galia iš maitinimo šaltinio ne daugiau kaip 500 W.

- Elektroniniai: dimeris, blykstė (strobe).

- Dimerio kreivių pasirinkimas.

- Motorizuoti: fokusavimas.

- Blykstės funkcija veikia ne mažesniu kaip iki 18 Hz dažniu.

- Ne mažiau 540 laipsnių Pan.

- Ne mažiau 270 laipsnių Tilt.

7. Minimalūs reikalavimai LED  užliejančios šviesos prožektoriui:

- Užliejančios šviesos prožektorius.

- Komplektuojamas su reikiamu kiekiu saugos troselių ir pakabinimo įtaisų.

- Kiekis – ne mažiau kaip 6 vnt.

- Šviesos šaltinis ne mažiau kaip 18 LED, kurių suminis galingumas ne mažiau kaip 180 W.

- LED ne mažiau kaip 4 spalvų, išgaunamų ne siauresniame kaip nuo 3200 K iki 8000 K

diapazone.

- Gamintojo deklaruojamas LED darbo laikas ne mažiau kaip 20 000 val.

- Spindulio kampas ne mažesnis kaip 30°.

- Prožektoriaus sukuriamas šviesos srautas (output) – ne mažiau kaip 6 000 lm.

- Galimybė prietaisą valdyti DMX protokolu.

- Naudojama galia iš maitinimo šaltinio ne daugiau kaip 200 W.

- Elektroniniai: dimeris, blykstė (strobe).

- Blykstės funkcija veikia ne mažesniu kaip iki 18 Hz dažniu.

Pastaba. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą, techninėje specifikacijoje yra nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti, laikoma, kad paminėti pavadinimai yra orientacinio pobūdžio ir gali būti pakeisti analogiška tos pačios arba ne blogesnės kokybės kitų gamintojų produkcija, t.y. perkančioji organizacija priima lygiavertį pirkimo objektą. Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga.

- pirkimo objekto dalis. Belaidžiai vokaliniai mikrofonai

1. Minimalūs reikalavimai Belaidžio vokalinio mikrofono komplektui

    - Skaitmeninio belaidžio vokalinio mikrofono komplektas.

    - Komplektą sudaro: a) rankinis siųstuvas, b) mikrofono kapsulė (toliau – kapsulė), c) imtuvas, d) priešvėjinė apsauga ir e) transportavimo – saugojimo dėžė.

    - Kiekis – 4 kompl.

    - Kapsulės tipas dinaminis.

    - Kryptingumas – kardioidė arba superkardioidė.

    - Kapsulės dažnių diapazonas ne siauresnis kaip nuo 50 Hz iki 15 kHz.

    - Kapsulės jautrumas ne mažesnis kaip 1,6 mV/Pa.

    - Rankinio mikrofono siųstuvo gamintojo deklaruojamas darbinis atstumas ne trumpesnis kaip 60 metrų.

    - Imtuvo konstrukcija – leidžianti jį montuoti į 19" tipo dėžę.

    - Perjungiama siųstuvo galia 1mW / 10 mW.

    - 24 bitų / 48 KHz dažnių diapazonas.

    - Dažnių diapazonas nuo 470 MHz iki 650 MHz.

    - Imtuvo garso signalo išvestys – ne mažiau kaip 1 x XLR.

    - Komplektuojami visi gamintojo rekomenduojami laidai reikalingi mikrofonų pajungimui.

Pastaba. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą, techninėje specifikacijoje yra nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti, laikoma, kad paminėti pavadinimai yra orientacinio pobūdžio ir gali būti pakeisti analogiška tos pačios arba ne blogesnės kokybės kitų gamintojų produkcija, t.y. perkančioji organizacija priima lygiavertį pirkimo objektą. Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga.

GARANTIJA IR GARANTINIS LAIKOTARPIS (taikoma visoms pirkimo objekto dalims)

Prekėms taikoma Gamintojo suteikiama Prekių kokybės garantija, kurios terminas yra ne trumpesnis kaip 24 mėnesiai. Garantijos terminas pradedamas skaičiuoti nuo Prekių perdavimo momento. Komplektuojamųjų detalių kokybės garantijos terminas yra toks pat kaip pagrindinio gaminio ir pradedamas skaičiuoti kartu su pagrindinio gaminio kokybės garantijos terminu.

PREKĖMS TAIKYTINI APLINKOS APSAUGOS KRITERIJAI

2 pirkimo objekto dalyje perkamus prožektorius, kurių šviesos šaltinis yra LED, Perkančioji organizacija laiko aplinkos apsaugos kriterijumi kaip nurodyta Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo 4.4.4.2 p., patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, t. y. LED šviesos šaltiniai sunaudoja mažiau elektros energijos nei naudojant kitų technologijų šviesos šaltinių tipus ir yra ilgaamžiškesni. (LED prožektorių pirkimo vertė sudaro daugiau kaip 50 proc. viso pirkimo vertės).