SPS 3 priedas

## RYŠIŲ BOKŠTO PERKĖLIMO IR STATYBOS DARBŲ

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Pirkimo objektas

1.1.	Akcinė bendrovė „Oro navigacija“ (toliau – Užsakovas) ryšių bokštą, esantį Vilniuje nori perkelti į Palangą ir pastatyti prie radijo siųstuvų centro pastato. Šiam tikslui Užsakovas turi UAB „Projektų rengimo centras“ parengtą techninį projektą „Kito inžinerinio statinio – ryšių bokšto, negyvenamosios paskirties pastato – radijo ryšio stoties Liepojos pl. 9A, Palangoje statybos ir paprastojo remonto projektas“ (toliau – Techninis projektas).

1.2.	Ši techninė specifikacija nustato darbų apimtį ryšių bokštui perkelti ir pastatyti bei kitiems darbams atlikti, kuriuos turi įvykdyti pagal sutartį viešąjį pirkimą laimėjęs rangovas (toliau – Tiekėjas).

- Bendrieji reikalavimai

2.1.	Tiekėjas turi pagal esamą Techninį projektą parengti ryšių bokšto statybos darbo projektą ir suderinti jį su Užsakovu.

2.2.	Pagal parengtą darbo projektą Tiekėjas turi išmontuoti esamą ryšių bokštą Vilniuje, Balio Karvelio g. 25, pakeisti netinkamas jo dalis kaip nurodyta Techniniame projekte, perdažyti balta arba raudona spalva atitinkamas jo dalis, pervežti į statybos vietą Palangoje, Liepojos pl. 9A, ten jį pastatyti ir atitinkamai įrengti.

2.3.	Pagal parengtą darbo projektą Tiekėjas turi įrengti radijo ryšio stoties pastato įžeminimą ir sujungti jį su pastato viduje esančia įžeminimo šyna, ryšių bokštui įrengti įžeminimą ir žaibosaugą, nakties ženklinimo žiburius, 16 antenų, 16 koaksialinių kabelių ir juos įvesti į radijo stoties pastatą per metalinį kanalą-kopėtėles, sumontuoti 36 vnt. N-tipo jungtis koaksialinių kabelių galuose pagal montavimo instrukciją. N-tipo jungtys turės būti prijungtos prie antenų ir žaibo saugiklių.

2.4.	Tiekėjas turės įsigyti reikiamą kiekį koaksialinio kabelio.

2.5.	Užsakovas pateiks Tiekėjui 16 vnt. antenų, 16 vnt. žaibo saugiklių ir 36 vnt. N-tipo jungtis.

2.6.	Tiekėjas, pradėdamas, vykdydamas ir pabaigdamas ryšių bokšto statybos darbus, privalo vadovautis Lietuvos Respublikos Statybos įstatymo reikalavimais.

2.7.	Tiekėjas, esant poreikiui statybos darbams vykdyti, pagal Užsakovo suteiktą įgaliojimą turi kreiptis į valstybės ar savivaldybės institucijas reikiamiems leidimams ar pažymėjimams gauti.

2.8.	Atlikęs visus statybos darbus, Tiekėjas turi tinkamai pabaigti statybą, sutvarkyti visą dokumentaciją, teisės aktų nustatyta tvarka deklaruoti statybos pabaigimą ir gauti tai patvirtinantį dokumentą, kurio pagrindu Užsakovas statinį įregistruos įstatymų nustatyta tvarka.

- Darbų atlikimo vietos

3.1.	Ryšių bokštas turi būti nukeltas ir išmontuotas adresu Balio Karvelio g. 25, Vilnius.

3.2.	Ryšių bokštas turi būti pervežtas ir pastatytas adresu Liepojos pl. 9A, Palanga.

- Darbo projekto parengimo sąlygos

4.1.	Darbo projektui rengti Tiekėjas turi vadovautis pridedamu Techniniu projektu, kuris sudarytas iš 7 dalių:

1. Bendroji dalis.

2. Statinio konstrukcijų dalis (požeminė dalis).

3. Statinio konstrukcijų dalis (antžeminė dalis).

4. Šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo dalis.

5. Elektrotechninė dalis.

6. Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalis.

7. Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalis.

4.2.	Tiekėjas, rengdamas darbo projektą, turi vadovautis Techninio projekto medžiaga, kuri susijusi su radijo ryšio stoties pastato įžeminimo įrengimu, bokšto perkėlimu, perdarymu, statyba, bokšto įžeminimo ir žaibosaugos įrengimu, bokšto žiburių įrengimu, antenų ir koaksialinių kabelių įrengimu.

Pastaba: Nereikalaujama atlikti radijo ryšio stoties pastato paprastąjį remontą, nes jis jau atliktas.

- Garantija

5.1.	Darbams turi būti suteikti šie garantijos terminai, skaičiuojami nuo priėmimo perdavimo akto pasirašymo dienos:

- statiniui – 5 metai,

- paslėptiems elementams – 10 metų,

- tyčia paslėptiems defektams – 20 metų.

5.2.	Nurodytų garantijos laikotarpių metu tiekėjas privalo savo sąskaita ir sutartyje numatytais terminais ištaisyti trūkumus, atsiradusius dėl nekokybiškai atliktų darbų, panaudotų netinkamų medžiagų, nekokybiškos įrangos ar netinkamo jos įrengimo, arba pakeisti nekokybišką įranga nauja kokybiška.

- Dokumentacija

6.1.	Tiekėjas turi pateikti Užsakovui visą darbo projekto ir statybos dokumentaciją popierinėje ir elektroninėje formose.

6.2.	Tiekėjas taip pat turi pateikti išsamią išpildomąją dokumentaciją, eksploatacinių savybių deklaracijas bei visą sumontuotos įrangos techninę dokumentaciją, įskaitant kokybės/atitikties sertifikatus (jei tokie privalomi pagal teisės aktus) popierinėje ir elektroninėje formose.

PRIEDAS:	Techninis projektas „Kito inžinerinio statinio – ryšių bokšto, negyvenamosios paskirties pastato  		radijo ryšio stoties Liepojos pl. 9A, Palangoje statybos ir paprastojo remonto projektas“, 7 dalys.

Spinner N male connector RG8 clamped, https://products.spinner-group.com/Downloads/Spinner/945060-DS.pdf

Installation Instruction, https://products.spinner-group.com/Downloads/Spinner/M30704.pdf

Mažo slopinimo 50 Ω koaksialinis kabelis CNT-400 arba LMR-400.

T:\ImonesProjektai\Oro ir žemės radio ryšio įrangos atnaujinimas\Antenų bokšto perkėlimas į Palangos RSC_vykdomas\Projektas iš UAB Projektų rengimo centras_galutinis