2023 m. rugpjūčio         d. Sutarties Nr. U-                         1 priedas

INFORMACIJA APIE NUMATOMAS ĮSIGYTI PREKES, ĮKAINIAI

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Prekės aprašymas (prekei keliami reikalavimai) | Mato vnt. | Kiekis | Perkamos prekės gamintojas, kilmės šalis | Mato vnt. kaina Eur su PVM | Suma Eur su PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Įvadinis apskaitos skydas | Įvadinis apskaitos elektros skydas apskaitos prietaisui ir jungtuvui sumontuoti IP66 apsaugos klasės lauko sąlygoms. Išmatavimai 1800*350*800 | vnt. | 1 | V. Vaičiulio individuali įmonė, Lietuva | 1075,15 | 1075,15 |
| 2 | Elektros skirstymo skydas | Elektros skirstymo skydas jungtuvams, saugiklių kirtiklių blokų sumontuoti, IP66 apsaugos klasės lauko sąlygoms. Išmatavimai 1800*350*800. | vnt. | 2 | V. Vaičiulio individuali įmonė, Lietuva | 929,22 | 1858,44 |
| 3 | Automatinis jungtuvas | Nominali nuolatinė srovė Iu - 630 A; Nominalus įtampos diapazonas - 220-690; Nominalus trumpo jungimosi atjungimo pajėgumas Icu, kai 400 V, 50Hz - 50 Ka; Apsaugos nuo perkrovos diapazono nustatymas - 252-630; Reguliuojamo diapazono trumpos delsos trumpo jungimosi atjungimas - 378-6300; Reguliuojamo diapazono neuždelstas trumpo jungimosi atjungimas - 5000-5000; Pagrindinės srovės grandinės jungties tipas - Varžto jungtis; Įrenginio konstrukcija - Sumontuoto prietaiso fiksuoto montavimo technika; Papildomų kontaktų, kurie įprastai yra uždaryti, skaičius – 2; Papildomų kontaktų kaip keičiamųjų kontaktų skaičius – 2; Galimas išjungimo rodmuo – Taip; Su integruotu per žemos įtampos jungikliu – Taip; Polių skaičius – 3; Pagrindinės srovės grandinės jungties padėtis - Priekinė pusė; Kontrolinio elemento tipas – Sprunklis; Visas įtaisas su apsauga; Saugos laipsnis (IP) - IP30. | vnt. | 1 | Schneider electric, Vokietija | 538,28 | 538,28 |
| 4 | Srovės transformatorius | Žemos įtampos srovės matavimo transformatoriai (transformatoriai) skirti komercinei elektros energijos apskaitai, tinkluose esant 50 arba 60 Hz kintamai srovei. Transformatoriai gali būti naudojami ir kitais techniniais tikslais. DARBO REŽIMAS - Srovės transformatoriai skirti darbui uždarose patalpose, esant oro temperatūrai nuo minus 45° C iki plius 40° C, santykinei drėgmei 80%, kai temperatūra yra 25° C. KONSTRUKCIJA - Transformatoriai gaminami, panaudojant toroidinius arba ovalinius magnetolaidžius, kurie kartu su apvijomis talpinami į neišardomus, ugniai atsparius plastmasinius korpusus. Srovės transformatoriai išleidžiami šių modifikacijų: - atraminiai, su daugiavija pirmine apvija. | vnt. | 3 | Schneider electric, Vokietija | 99,87 | 299,61 |
| 5 | Šyna | Varinė juosta 10*50*4000 | vnt. | 5 | Schneider electric, Vokietija | 282,73 | 1413,65 |
| 6 | Saugiklių blokas | Saugiklių kirtiklių blokas Maks. darbinė įtampa Ue AC - 690 V; Srovė Iu - 400 A; Trumpojo jungimo srovė - 100 kA; Saugiklių tipas - NH2; Polių skaičius – 3; Kontaktų jungties tipas - Varžto jungtis; Kabelio įvadas – Apačia; Valdymo elemento tipas – Kita; Valdymo elemento padėtis - Priekinė pusė; Priekinės dalies apsaugos klasė IP - IP30. | vnt. | 12 | Jean Muller SL, Vokietija | 154,17 | 1850,04 |
| 7 | Saugikliai | Žemos įtampos peilinis (HRC) saugiklis Dydis - NH2; Nominali srovė - 250 A; Utilizacijos kategorija - aM (perjungimo įrenginių apsauga); Nominali įtampa - 690 V; Saugiklio būklės indikatoriaus tipas - Jungtinio saugiklio būsenos indikatorius. | vnt. | 39 | ETI, Vokietija | 8,20 | 319,80 |
| 8 | Termosusitraukianti pirštinė | Aprašymas: termosusitraukianti pirštinė 1 kV, 5 pirštų. Kabelinės pirštinės apsaugo kabelių galūnes nuo drėgmės ir purvo. Jos tinka 1 kV kabeliams plastikine ir popierine izoliacija. Pirštinės yra atsparios UV spinduliams, su klijais. Juodos spalvos. | vnt. | 12 | TRYTYT, Lenkija | 5,76 | 69,12 |
| 9 | Varžtinis sujungimas | Varžtinis sujungiklis AL/CU iki 120 mm2; Sujungikliai skirti 1 kV kabelių laidininkams sujungti. Dėl nulūžtančios varžtų galvutės konstrukcijos, jokie presavimo įrankiai nereikalingi. Reikiama priveržimo jėga pasiekiama veržiant varžto galvutę, kol ji nulūžta. Sujungikliai yra sandarūs vandeniui, tinka aliuminio ar vario laidininkams su ištisinėmis ar daugiavielėmis, sektorinėmis ar apvaliomis laidininkų gyslomis. Gyslų izoliacija gali būti plastikinė arba popierinė. | vnt. | 60 | ERKO, Lenkija | 7,11 | 426,60 |
| 10 | Varžtinis antgalis | Varžtinis antgalis AL iki 120 mm2; Antgalis skirtas 1 kV kabelių laidininkams prijungti. Dėl nulūžtančios varžtų galvutės konstrukcijos, jokie presavimo įrankiai nereikalingi. Reikiama priveržimo jėga pasiekiama veržiant varžto galvutę, kol ji nulūžta. Antgaliai skirti aliuminio laidininkams, yra sandarūs vandeniui bei tinkami ištisinėms ar daugiavielėms, sektorinėms ar apvalioms laidininkų gysloms | vnt. | 10 | ERKO, Lenkija | 9,44 | 94,40 |
| 11 | Varžtinis antgalis | Varžtinis antgalis AL iki 300 mm2; Antgalis skirtas 1 kV kabelių laidininkams prijungti. Dėl nulūžtančios varžtų galvutės konstrukcijos, jokie presavimo įrankiai nereikalingi. Reikiama priveržimo jėga pasiekiama veržiant varžto galvutę, kol ji nulūžta. Antgaliai skirti aliuminio laidininkams, yra sandarūs vandeniui bei tinkami ištisinėms ar daugiavielėms, sektorinėms ar apvalioms laidininkų gysloms | vnt. | 25 | ERKO, Lenkija | 26,70 | 667,50 |
| 12 | Izoliuoti laidai | Kabeliai skirti fiksuotai instaliacijai įrengti, kabelius klojant ant paviršių sumontuotose ar pritvirtintuose izoliaciniuose vamzdžiuose ar panašiose sandariose sistemose. Kabeliai skirti vidutinio ir didelio galingumo įvairių įrengimų, prietaisų valdymo ir kontrolės elektrinių schemų montavimui. Laidininkas yra iš atkaitintų vario vielų pluošto, labai lankstus. Vario gysla yra aptraukta PVC izoliacija. Vardinė įtampa - 450/750 V; Izoliacija – PVC; Maks. darbinė temperatūra 70° C; Laidininkas - 5-os klasės varinė gysla. | m | 25 | Lietkabelis, Lietuva | 47,07 | 1176,75 |
| Bendra suma: 9789,34 Eur su PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |

PIRKĖJAS							PARDAVĖJAS

Įgulų aptarnavimo tarnybos                                                                		MB „Proinžinerija“

Vadas 							direktorius

plk. ltn. Mindaugas Juotkus					 Justinas Jančiauskas

A.V. 							A.V.