Sutarties 1 priedas „Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

2 PIRKIMO DALIS. LENGVASIS AUTOMOBILIS SU SPEC. ĮRANGA

Techninė specifikacija susideda iš dviejų skyrių:

1. Bazinio automobilio techninė specifikacija.

2. Papildomos įrangos techninė specifikacija.

I SKYRIUS. BAZINĖ AUTOMOBILIO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Savybė | Reikalavimai |
| --- | --- | --- |
| 1. | Automobilio rūšis | Keleivinis lengvasis automobilis M1 |
| 2. | Automobilių skaičius | 1 vnt. |
| 3. | Automobilio pagaminimas | Automobilis naujas, neeksploatuotas, pagamintas ne anksčiau kaip prieš 12 mėnesių iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos. |
| 4. | Kėbulo tipas | Universalas |
| 5. | Prošvaisa, cm | Gamintojo deklaruojama ne mažiau kaip 12. |
| 6. | Bendras ilgis, cm | Nuo 460. |
| 7. | Ratų bazė, cm | Nuo 265. |
| 8. | Durelių skaičius | Nuo 4. |
| 9. | Kėbulo spalva | Dažyta, turi būti sudaryta galimybė užsakovui pasirinkti ne mažiau kaip iš 3 spalvų pagal gamintojo katalogą. |
| 10. | Kėbulo stiklai | Tamsinti galiniai šoniniai ir galinis stiklai nemažiau kaip 80 % atsparia įbrėžimams, apsaugančia nuo ultravioletinių spindulių plėvelė. Plėvelė atspari blukimui ne mažiau kaip 5 metus; Šildomas galinio lango stiklas su valytuvu; Elektra valdomi priekinių ir galinių durų langų stiklai. |
| 11. | Salono spalva | Sėdynių, durų apmušalų ir salono grindų danga tamsi. |
| 12. | Variklio galia | Ne mažiau kaip 120 kW. |
| 13. | Varantysis tiltas | Serijiniu gamybos būdu gaminama visų ratų pavara 4x4. |
| 14. | Pavarų dėžės tipas | Mechaninė arba automatinė ne mažiau kaip 6 pavarų į priekį. |
| 15. | Kuro tipas | Dyzelinas arba benzinas. |
| 16. | Pagreitėjimas nuo 0 iki 100 km/h (s) | Ne daugiau 10,5 s. |
| 17. | Mažiausias keleivių skaičius (su vairuotoju) | 5. |
| 18. | Saugos diržai | Vairuotojo ir visoms keleivių vietoms. |
| 19. | Galvos atramos | Vairuotojo ir visoms keleivių vietoms. |
| 20. | Oro pagalvės | Vairuotojo ir keleivio oro saugos pagalvės, šoninės ir šoninės langų oro pagalvės (ne mažiau 6 vnt.). |
| 21. | Automobilio valdymo ir saugumo sistemos | Elektroninė stabilumo kontrolės sistema, įskaitant stabdžių antiblokavimo sistemą; ABS ir ratų praslydimo sistemą; Pastovaus greičio palaikymo sistema; Gamyklinė parkavimosi arba lygiavertė distancijos kontrolės sistema gale arba gale ir priekyje; Kelionės kompiuteris (borto kompiuteris); Centrinis visų durelių užraktas su nuotoliniu valdymu; Apsaugos sistema ar imobilaizeris atitinkanti draudimo bendrovių keliamus reikalavimus Kasko draudimui. |
| 22. | Vairas | Reguliuojamas 4 kryptimis pagal aukštį ir ilgį multifunkcinis vairas. |
| 23. | Žibintai | Galimybė valdyti automobilio žibintų šviesas rankiniu būdu (išjungti, gabaritines, trumpąsias ir ilgąsias šviesas). |
| 24. | Audiosistema | Gamyklinė su „Bluetooth“ laisvų rankų įranga mobiliam telefonui. |
| 25. | Veidrodėliai | Elektra valdomi ir šildomi galinio vaizdo šoniniai veidrodėliai; Automatiškai tamsėjantis galinio vaizdo veidrodėlis salone. |
| 26. | Salono šildymas ir vėdinimas | 2 zonų oro kondicionierius su klimato kontrolės sistema; Šildomos priekinės sėdynės. |
| 27. | Minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai | Transporto priemonė turi atitikti EURO 6 standartą. |
| 28. | Automobilio pristatymo terminas | Automobilis pagamintas ir įrengtas VSAT veiklai pristatomas iki 2024 m. gruodžio 13 d. |
| 29. | Automobilio komplektacija | Automobiliai turi būti pritaikyti eksploatuoti šiaurės Europos sąlygomis (neužšąlantis iki -35°C aušinimo skystis, sustiprintas akumuliatorius, pagerinta salono šildymo sistema); Automobilis privalo būti taip sukomplektuotas, kad jį būtų galima be papildomų priemonių eksploatuoti Lietuvos Respublikoje; Automobilis turi būti su vasarinių padangų komplektu, sumontuotų ant gamyklinių ratlankių. Automobilis turi turėti papildomą žieminių (nedygliuotų) padangų komplektą, sumontuotų ant gamyklinių ratlankių; Papildomos (žieminės) padangos turi būti tų pačių gamintojų (prekinių ženklų), kurių padangos komplektuojamos su naujais siūlomos markės automobiliais, arba lygiavertės; Guminių kilimėlių komplektas salone ir bagažinėje; Kėliklis, raktas ratų veržlių atsukimui. Kartu su automobiliu turi būti pateikiamas teisės aktais nustatytus reikalavimus atitinkantis gesintuvas, pirmosios pagalbos rinkinys, avarinio sustojimo ženklas ir liemenė su šviesą atspindinčiais elementais. |
| 30. | Garantija | Ne mažiau kaip 36 mėnesiai ar 100 tūkst. km ridos. |
| 31. | Pristatymo vieta | Vilnius, Savanorių g. 2. Pristatymo vietos adresas Vilniuje gali būti keičiamas Pirkėjo pageidavimu. |
| 32. | Einamasis techninis aptarnavimas | Turėti ne mažiau kaip tris siūlomo automobilio autorizuotus techninio aptarnavimo centrus skirtinguose Lietuvos didžiuosiuose miestuose (Vilnius, Kaunas, Klaipėda), kurie užtikrintų automobilio gamintojo numatytą aptarnavimą ir priežiūrą. Kiekvienas centras pateikia dokumentus, pagrindžiančius, kad darbuotojai yra apmokyti atlikti automobilio gamintojo numatytą garantinį techninį aptarnavimą, priežiūrą ir remontą. |

Gali būti kiti nepaminėti arba geresnių parametrų automobilio įrangos komponentai, įeinantys į bazinę automobilio komplektaciją.

II SKYRIUS. PAPILDOMOS ĮRANGOS TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Reikalavimai |
| --- | --- |
| 1. | Šviesos įranga ant automobilio stogo, mėlynos spalvos (LED) švyturėliai matomi 360 laipsnių kampu, su galimybe nuimti ( magnetiniu padu), atitinkanti ES reikalavimus. Išmatavimus derinti su Užsakovu. Atsparumo klasė IP65. Pajungimo į maitinimą sumontavimas turi būti derinamas su Užsakovu (turi būti numatytas papildomas maitinimo lizdas, kuris įrengiamas suderinus su Užsakovu) Garso įranga – nemažiau kaip 100 W, garsinis signalas 3 skirtingų tonų. |
| 2. | Salono priekyje turi būti sumontuojamas įtampos keitiklis 12/220V ne mažiau kaip 600W galingumo su taisyklinga sinusine išėjimo įtampa. Salone turi būti USB jungtis ir įrengti 2 papildomi 12V maitinimo lizdai, įjungti į automobilio maitinimo sistemą ir veikiantys išjungus degimą – spausdintuvui/skeneriui, nešiojamam/hibridiniam kompiuteriui, vaizdo registratoriui. Kiekvienas lizdas turi atlaikyti ne mažesnę kaip 10A srovę. |
| 3. | Automobiliuose turi būti sumontuota telemetrinė įranga (papildoma techninė specifikacija)*. |
| 4. | Automobiliuose turi būti sumontuoti videoregistratoriai (papildoma techninė specifikacija)*. |
| 5. | Automobiliai turi būti paruošti eksploatuoti, su magnetiniais skiriamaisiais ženklais ant šoninių durelių (emblemų standartus pateiks Užsakovas), registruoti VĮ Regitra, atliktos techninės apžiūros. |

TELEMETRINĖS ĮRANGOS TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Parametras | Reikalaujama minimali reikšmė |
| --- | --- | --- |
| 1. | Modelis, modifikacija | Turi būti nurodyta. |
| 2. | Geografinės vietos nustatymas | Telemetrinis įrenginys buvimo vietą turi nustatyti GPS palydovinės sistemos pagalba. |
| 3. | Telemetrinių duomenų perdavimas | Telemetrinių duomenų perdavimas į tarnybinę stotį turi būti vykdomas GSM tinklais naudojant GPRS arba (ir) 3G (arba lygiavertę) duomenų perdavimo technologiją. Galimybė duomenis perduoti SMS (ne mažiau, kaip 20 koordinačių) arba TCP/IP ir UDP/IP protokolais. Duomenų siuntimo dažnumas pasirenkamas nuo 5 s. Duomenų siuntimas turi vykti pasikeitus bet kokiam iš parametrų. |
| 4. | Duomenų atnaujinimo dažnis | Duomenų atnaujinimas turi būti konfigūruojamas, administratoriaus turinčio atitinkamas teises. Parametrai naudojami ir administruojami kartu arba atskirai iš programinės įrangos. Mažiausias konfigūruojamas parametras – 30 sek. |
| 5. | Duomenų saugumas | Duomenų perdavimas tarp automobilio ir duomenų serverio naudojant GSM tinklus turi būti saugus. Negalimas nesankcionuotas prisijungimas prie automobilio, o patys automobiliai turi būti matomi tik tiems naudotojams, kuriems suteiktos reikiamos teisės. |
| 6. | Maitinimo įtampa (V) | Turi veikti ne siauresniame diapazone: nuo 10 V iki 30 V |
| 7. | Srovės suvartojimas (mA), kai maitinimo įtampa lygi 12V | Ne daugiau 120mA, o budėjimo režime nedaugiau kaip 30 mA |
| 8. | Integruotas akumuliatorius su jo įkrovimo įrenginiu | Užtikrinantis autonomišką įrenginio veikimą ne trumpiau kaip 4 val. (kai nėra transporto priemonės energijos tiekimo) |
| 9. | Darbinė temperatūra (°C) | nuo -35°C iki +55°C |
| 10. | Darbinė aplinkos santykinė drėgmė (%) | nuo 5 % iki 95 % (be kondensato) |
| 11. | GSM modemas | 900/1800Mhz palaikantis GPRS ar (ir) 3G duomenų perdavimo standartą (arba lygiavertį) |
| 12. | GPS imtuvas | ne mažiau 20 kanalų ir jautrumas nemažesnis negu -160 dBm |
| 13. | CAN | Turi būti galimybė nuskaityti duomenis per CAN magistralę. Nuskaityti duomenys per telemetrinį įrenginį turi būti perduoti į duomenų serverį. |
| 14. | Autentifikacija | RF ID kortelių skaitytuvas (garsinis) automobilio vairuotojui autentifikuoti save naudojant RF ID 13,5 MHz. |
| 15. | Parametrai fiksuojami realiu laiku | Laikas, greitis, judėjimo kryptis, GPS koordinatės, degimo būsena ir jos trukmė, odometro parodymai, kuro kiekis bake, vairuotojo autentifikacijos duomenys. |
| 16. | Atminties talpa | Nemažiau, kaip 4 Mb. |
| 17. | Priedai | Visi priedai, reikalingi techninei ir programinei įrangai funkcionuoti (Pvz. antenos, akumuliatoriai, laikikliai, laidai ir t.t.). |
| 18. | Suderinamumas | Techninė įranga turi būti pilnai suderinta su VPVS (Vieningų pajėgų valdymo sistema) ir programine įranga, naudojama LR Policijos departamento serveryje. |
| 19. | Atitikimas Europos Sąjungos direktyvoms | Atitikimas Europos Sąjungos direktyvai 2006/28/EC („e-mark“ ženklas) arba lygiavertis. Atitikimas Europos Sąjungos direktyvai 1999/05/EC („CE“ ženklas) arba lygiavertis. |
| 20. | Gamintojo kokybės sertifikatas | ISO9001 arba lygiavertis |
| 21. | Garantija | nemažiau kaip 12 mėn. |

AUTOMOBILINIŲ VIDEO REGISTRATORIŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Techniniai rodikliai, modelis, gamintojas, pavadinimas

1. Dviejų kamerų vaizdo registratorius (išorės ir salono vaizdui filmuoti-fiksuoti)

2. Spalvotas vaizdo įrašo tipas

3. Vaizdo jutiklio tipas ne prastesnis, kaip CMOS arba lygiavertis

4. Įrašymo greitis ne mažiau 60 kadrų per sekundę išorės ir 30 kadrų per sekundę salono kamerai

5. Išorės vaizdo įrašymo raiška ne mažesnė kaip 1920x1080 (Full HD), salono ne mažesnė kaip 1280x720 (HD)

6. Išorės vaizdo kameros objektyvo laukas (stebėjimo kampas) ne mažesnis kaip 135 laipsnių

7. Salono vaizdo kameros objektyvo laukas (stebėjimo kampas) ne mažesnis kaip 120 laipsnių

8. Įrašo failo formatas H.264, H.265 arba MP4

9. Datos ir laiko fiksavimas į kiekvieną vaizdo įrašo kadrą

10. Mikrofonas garsui įrašyti (integruotas)

11. GPS imtuvas

12. Integruotas judesio detektorius, G – sensorius

13. Galimybė išvesti vaizdą per USB jungtį.

14. Minimali leidžiama oro temperatūra automobilio salone ne mažiau -20°

15. Maksimali leidžiama oro temperatūra automobilio salone ne mažiau +60°

16. Maitinimo įtampa 12V – 24V įkroviklis

17. Turi turėti vidinę bateriją

18. Su į išplėtimu SD kortele, kurios talpa ne mažesnė kaip 128 GB arba jai lygiavertė

19. Tvirtinimas automobilyje stacionarus

20. Garantija ne mažiau 12 mėn. nuo prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos

21. Vaizdo registratoriaus įjungimo ir išjungimo funkcija neturi būti surišta su automobilio variklio veikimu ar degimo išjungimu

22. Turi būti tiksli nuoroda į gamintojo interneto puslapį, kuriame pateikta visa informacija apie siūlomą įrangą. Modelis turi būti pateikiamas tik esantis gamyboje (vykdomo pirkimo metu).

23. Visa siūloma įranga turi būti nauja, nesiūlyti naudotos arba naudotos ir atnaujintos („remarketing“) įrangos.

___________