## Pirkimo sąlygų 1 priedas „Techninė specifikacija“

DEZINFEKCIJOS PRIEMONIŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Tiekėjo siūlomos prekės turi atitikti kokybės ir techninius reikalavimus, nurodytus šioje techninėje specifikacijoje.

- Prekė turi būti pripažinta Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka ir atitikti reikalavimus nustatytus Lietuvos higienos normoje HN 47-1:2020 „Asmens sveikatos priežiūros įstaigos: infekcijų kontrolės reikalavimai“. Tiekėjas turi pateikti prekės CE sertifikatą arba EB atitikties deklaraciją, arba lygiaverčius dokumentus, patvirtinančius, kad siūlomos prekės atitinka reglamentuose (ES) 2017/745, (ES) 2015/830 nustatytus reikalavimus, taikomus atitinkamai prekei.

- Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti dokumentus, patvirtinančius siūlomos prekės atitikimą visiems reikalavimams, nurodytiems kiekviename pirkimo dokumentų techninės specifikacijos punkte, t. y. tiekėjas privalo pateikti siūlomų prekių gamintojo katalogus/ bukletus/ brošiūras, naudojimo instrukcijas, kuriuose būtų siūlomos prekės vaizdas (nuotraukos, brėžiniai ar pan.) su išsamiu siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymu — prekės pavadinimu, modeliu (jei yra), gamintoju, kilmės šalimi, techninėmis charakteristikomis pagal techninės specifikacijos reikalavimus, prekių kodais (jei taikoma) bei visa informacija, pagrindžiančia prekės atitikimą techninei specifikacijai anglų ir/ar lietuvių kalba (pateikiamas dokumentas tiesiogiai suformuotas elektroninėmis priemonėmis arba skaitmeninė dokumento kopija). Siūlomų prekių gamintojo kataloguose/ bukletuose/ brošiūrose ir prekės aprašyme privaloma grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti — spalvotai paženklinti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninės specifikacijos reikalaujamo techninio parametro punktą jos atitinka; saugos duomenų lapus ir kitus dokumentus patvirtinančius, kad siūlomos prekės atitinka keliamus reikalavimus.

Atitikimui aukščiau nurodytiems reikalavimams pagrįsti turi būti pateikiami dokumentai tiesiogiai suformuoti elektroninėmis priemonėmis arba skaitmeninės dokumentų kopijos.

| Pirkimo dalies Nr. | Prekės pavadinimas | Būtinos charakteristikos ir parametrai | Fasuotė/ pakuotė | Mato vienetas | Maksimalus numatomas pirkti mato vnt. kiekis | Atitikimas kokybiniams ir techniniams reikalavimams |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Siūlomos prekės gamintojas, pavadinimas, techniniai parametrai | Gamintojo dokumentai, patvirtinantys siūlomos prekės techninius parametrus |  |
|  |  |  |  |  |  |  | dokumento pavadinimas | pasiūlymo lapo numeris |
| 1. | Lanksčių endoskopų dezinfekcijos ir plovimo priemonės naudojamos MEDIVATORS ISA endoskopų plovimo mašinoje |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Plovimo priemonė (detergentas) | Koncentruota multifermetinė plovimo priemonė (detergentas), skirta naudoti prieš endoskopų dezinfekavimą, suderinta su endoskopų aukšto lygio dezinfekcijos priemone siūloma 1.2 punkte. Tinka rankiniam ir automatiniam plovimui. Tirpalo PH – 7.5 + 1.0. Darbinė temperatūra 25±5°C. Dozuojama siurblio pagalba: 10 l detergento koncentrato užtenka ≥ 620 plovimo ciklų. | ≥10 litrų | litras | 190 | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 1.2. | Dezinfekcijos priemonė | Koncentruota dezinfekavimo priemonė peracto rūgšties pagrindu, skirta endoskopų dezinfekavimui automatinėje plovimo mašinoje, deranti su endoskopų plovimo priemone siūloma 1.1 punkte. Veiklioji medžiaga- peracto rūgštis. Sudėtyje negali būti aldehidų. Komplektą sudaro aktyvioji medžiaga 10 l (A) ir aktyvatorius 10 l (B). Pasižyminti baktericidinėmis, tuberkuliocidinėmis, fungicidinėmis, virucidinėmis, sporicidinėmis savybėmis. Aukšto lygio dezinfekcijos laikas ≤ 10 min. Darbinė temperatūra 25±5°C. Dozuojama siurblio pagalba: 10 l aktyviosios medžiagos ir 10 l aktyvatoriaus tirpalų užtenka atlikti ≥ 52 ciklams Pateikti ekspoziciją ir efektyvumą įrodančius dokumentus (tyrimus) siūlomai chemijai. | ≥10 litrų A+ ≥10 litrų B | komplektas | 59 | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 2. | Lanksčių endoskopų plovimo ir dezinfekcijos priemonė tinkama naudoti automatinėje endoskopų plovimo mašinoje OLYMPUS ETD4 BASIC PAA |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Dezinfekantas | Veiklioji medžiaga - peroksiacto rūgštis, kitos medžiagos vandenilio peroksidas, acto rūgštis, stabilizatorius. Dozuojama siurblio pagalba: dozavimas 1,2-1,4 % (12-14 ml/l) Darbinė temperatūra 35°C. Kontakto trukmė: ≤ 5 min. | ≤2,8 litrai | litras | 235,2 | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 2.2. | Aktyvatorius | Veiklioji medžiaga: Fosfatai, natrio hidroksidas Dozuojama siurblio pagalba: dozavimas 1,2-1,4 % (12-14 ml/l). Darbinė temperatūra 35°C. Kontakto trukmė: ≤ 5 min. | ≥5 litrai | litras | 195 | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 2.3. | Ploviklis | Sudėtis: nejoninės paviršinio poveikio medžiagos, glikoliai, tirpikliai, valymo skatinamoji medžiaga. Dozuojama siurblio pagalba: dozavimas 0,6-0,7 % (6-7 ml/l). Darbinė temperatūra 35°C Kontakto trukmė: ≤ 3 min. | ≥5 litrai | litras | 135 | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 3. | Lanksčių endoskopų plovimo ir dezinfekcijos priemonė tinkama naudoti automatinėje endoskopų plovimo mašinoje WASSENBURG WD415 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Dezinfektantas | Aukšto lygio dezinfekavimo priemonė, skirta naudoti „Wassenburg®“ plovimo mašinose dezinfekavimui – skystas koncentratas. Veiklioji medžiaga - peracto rūgštis. Sudėtyje nėra aldehidų ir ketvirinių amonio junginių. Veikia bakterijas (įskaitant MRSA, tuberkuliozės bakterijas ir Helicobacter pylori), grybelius ir virusus (įskaitant hepatitą A, B ir C, ŽIV, rotavirusus, norovirusus) ir bakterijų sporas. Dozuojama siurblio pagalba: dozavimas ne daugiau 15 ml/l (1,5%). Darbinė temperatūra 35°C. Kontakto trukmė ≤ 5 min. Naudojimo laikas atidarius ne trumpiau 4 sav. Suderinta su 3.2. punkte siūloma plovimo priemone. | ≥4,75 litrai | litras | 308 | Wassenburg, „EndoHigh® PAA“. Aukšto lygio dezinfekavimo priemonė, skirta naudoti „Wassenburg®“ plovimo mašinose dezinfekavimui – skystas koncentratas. Veiklioji medžiaga - peracto rūgštis. Sudėtyje nėra aldehidų ir ketvirinių amonio junginių. Veikia bakterijas (įskaitant MRSA, tuberkuliozės bakterijas ir Helicobacter pylori), grybelius ir virusus (įskaitant hepatitą A, B ir C, ŽIV, rotavirusus, norovirusus) ir bakterijų sporas. Dozuojama siurblio pagalba: dozavimas 13 ml/l (1,3%). Darbinė temperatūra 35°C. Kontakto trukmė 5 min. Naudojimo laikas atidarius 4 sav. Suderinta su 3.2. punkte siūloma plovimo priemone. | PRODUKTO LAPAS PAA.pdf | 1, 2 psl. |
| 3.2. | Ploviklis | Ploviklis - skystas koncentratas skirtas rankiniam ir automatizuotam lanksčių endoskopų valymui „WASSENBURG® “ plovimo mašinose. Sudėtis: nejoninės ir anijojinės paviršių veikiančios medžiagos, enzimai. Dozuojama siurblio pagalba: dozavimas ne daugiau 5 ml/l (0,5%), Darbinė temperatūra 35 – 40 °C. Kontakto trukmė: 4 – 5 min. Suderinta su 3.1. punkte siūlomu dezinfektantu. | ≥5 litrai | litras | 110 | Wassenburg, „EndoHigh®“ Ploviklis. Ploviklis - skystas koncentratas skirtas rankiniam ir automatizuotam lanksčių endoskopų valymui „WASSENBURG® “ plovimo mašinose. Sudėtis: nejoninės ir anijojinės paviršių veikiančios medžiagos, enzimai. Dozuojama siurblio pagalba: dozavimas 5 ml/l (0,5%), Darbinė temperatūra 35 – 40 °C. Kontakto trukmė: 4 – 5 min. Suderinta su 3.1. punkte siūlomu dezinfektantu. | PRODUKTO LAPAS Ploviklis.pdf | 1, 2 psl. |
| 4. | Lanksčių endoskopų dezinfekcijos ir plovimo priemonės naudojamos rankinei ir pusiau automatinei dezinfekcijai |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Aukšto lygio dezinfekcijos priemonės komplektas (iš dezinfekcijos priemonės ir aktyvatoriaus) skirtas lanksčių endoskopų rankinei ir pusiau automatinei dezinfekcijai. Siūlyti priemonę, tinkamą naudoti turimiems OLYMPUS ir PENTAX gamintojo prietaisams | Deranti su endoskopų plovimo priemone siūloma 4.2 punkte. Pagrindinės veikliosios medžiagos: peracto rūgštis ir vandenilio peroksidas ir pagalbinės medžiagos. Komplektą sudaro koncentratas su aktyvatoriumi. Profesionaliems vartotojams. Skirta endoskopų, endoskopinės įrangos bei priedų dezinfekcijai bei aukšto lygio dezinfekcijai. Lengvai paruošiamas darbinis tirpalas, ne didesnės kaip 2 % koncentracijos. Ekspozicijos laikas ne ilgiau 15 min. Pasižyminti baktericidinėmis, tuberkuliocidinėmis, fungicidinėmis, sporicidinėmis savybėmis. Inaktyvuojanti virusus. Tinkama naudoti pakartotinai. Kartu su priemone turi būti pateikiamos testines juosteles darbinio tirpalo aktyvumui įvertinti. Jei darbinis tirpalas gali būti naudojamas pakartotinai, instrukcijoje nurodyti tirpalo tinkamumo pakartotinai naudoti terminus. Pateikti gamintojo raštą, kad siūlomas preparatas tinka gamintojų Pentax ir Olympus endoskopų apruošimui. | ≥400 ml koncentratas + ≥400 ml aktyvatorius | komplektas | 150 | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 4.2. | Lanksčių endoskopų plovimo priemonė, rankiniam bei pusiauautomatiniam endoskopų plovimui Siūlyti priemonę, tinkamą naudoti perkančiosios organizacijos turimiems OLYMPUS ir PENTAX gamintojo prietaisams (pateikti prietaisų gamintojo patvirtinimą apie priemonės tinkamumą naudoti su tais prietaisais) | Plovimo priemonė, deranti su endoskopų aukšto lygio dezinfektantu siūlomu 4.1. punkte. Koncentratas. Koncentrato pH ~8-9. Savo sudėtyje turinti enzimų. Profesionaliems vartotojams. Skirta lanksčiųjų endoskopų, endoskopinės įrangos bei priedų plovimui. Koncentracija 0,5-2%. Ekspozicijos laikas: 5–15 min. | ≤ 2 l | litras | 60 | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) |