## Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

  - Sutarties priedas Nr. 4

  - JONAVOS RAJONO SAVIVALDYBĖS APLINKOS MONITORINGO 2021-2026 METŲ PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PASLAUGų 2024-2026 METAIS TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Pirkimo objektas - Jonavos rajono savivaldybės aplinkos monitoringo 2021-2026 metų programos, patvirtintos Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2020 m. lapkričio 26 d. sprendimu Nr. 1TS-199,,Dėl Jonavos rajono savivaldybės aplinkos monitoringo 2021-2026 metų programos patvirtinimo“ (toliau – Programos)  įgyvendinimo paslaugos 2024-2026 metais.

Vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto 2022-12-13 aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-401 4.4.1. punktu, perkamas aplinkosauginis ir aplinkai palankus produktas, kuris patenka į orientacinį aplinkosauginių ir aplinkai palankių prekių bei paslaugų sąrašą (Aplinkos apsaugos ir išteklių valdymo mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros paslaugos) pagal 2015 m. lapkričio 24 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) 2015/2174 dėl orientacinio aplinkosauginių ir aplinkai palankių prekių bei paslaugų rinkinio, Europos aplinkos ekonominėms sąskaitoms skirtų duomenų perdavimo formato ir kokybės ataskaitų teikimo sąlygų, struktūros ir periodiškumo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 691/2011 dėl Europos aplinkos ekonominių sąskaitų. Papildomi aplinkosauginiai reikalavimai pirkimo dokumentuose nenustatomi.

Pirkimo tikslas – ne mažesne nei Programoje numatyta apimtimi vykdyti aplinkos stebėseną 2024 – 2026 metais, sisteminti duomenis, teikti išvadas, gautą informaciją apie aplinkos būklę teikti rajono bendruomenei, specialistams ir valstybinėms institucijoms bei naudoti ją grindžiant, planuojant ir įgyvendinant aplinkosaugos priemones.

Bendrieji reikalavimai - Paslaugos teikiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos monitoringo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2021 m. vasario 26 d. įsakymu Nr. D1-117 ,,Dėl Bendrųjų savivaldybių aplinkos monitoringo nuostatų patvirtinimo”, Programa ir kitais teisės aktais. Vykdant monitoringus naudoti Programoje nurodytus tyrimo metodus ir procedūras.

Paslaugų apimtys - Tiekėjas Paslaugas teiks 2024-2026 metais ne mažesne apimtimi, nei numatyta Programoje aplinkos oro, paviršinio vandens ir dirvožemio monitoringus.

Paslaugų teikimo vieta – Jonavos rajono savivaldybės teritorija.

Paslaugų apibūdinimas:

2024-2026 m. Jonavos rajono savivaldybės aplinkos oro kokybės matavimų vietos ir stebimi parametrai:

| Eil Nr. | Matavimo vietos | Stebimi parametrai |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ties Ruklos g. (krašto kelio Jonava–Žasliai–Kalniniai–Mijaugonys (Nr. 143)) ir Skarulių g. sankryža, Jonava | NO2(µg/m3), SO2(µg/m3), KD10(µg/m3), CO(µg/m3 ), LOJ, oro temperatūra (0C); drėgnis (%); slėgis (Pa); vėjo kryptis; vėjo greitis (m/s). |
| 2 | Ties Pašilių g. ir Piliakalnių g. sankryža, Šilų k. |  |
| 3 | Ties Karaliaus Mindaugo g. ir Ruklio g. sankryža, Ruklos mstl. |  |
| 4 | Ties Kauno g. ir Veterinarijos g. sankryža, Jonava | NO2 (µg/m3), SO2(µg/m3), KD10(µg/m3), KD2,5(µg/m3), CO(µg/m3), LOJ, oro temperatūra (0C); drėgnis (%); slėgis (Pa); vėjo kryptis; vėjo greitis (m/s). |
| 5 | Lietavos g. ties pėsčiųjų tiltu per geležinkelį į Topolių g., Jonava |  |

2024-2026 m. Jonavos rajono savivaldybės paviršinio vandens matavimų vietos ir stebimi parametrai:

| Eil. Nr. | Matavimo vietos | Stebimi parametrai |
| --- | --- | --- |
| 1 | Neris Kranto g. gale, Ruklos k. | Oro ir vandens temperatūra (0C), vandenyje ištirpusio deguonies kiekis (mg/l O2), suspenduotos medžiagos (mg/l), BDS7 (mg/l O2); PO4-P (mg/l N); NO2-N (mg/l N); NO3-N (mg/l N), NH4-N (mg/l N); Pbendras (mg/l P) ir Nbendras (mg/l N). |
| 2 | Neris ties magistraliniu keliu A6 Kaunas–Zarasai–Daugpilis, Laukagalių k. |  |
| 3 | Neris ties Panerio g. ir Pakrantės g. sankryža, Mykoliškių k. |  |
| 4 | Beržų tvenkinys, Beržų k. | Oro ir vandens temperatūra (0C), BDS7 (mg/l O2); Pbendras (mg/l P) ir Nbendras(mg/l N). |

2025 m. Jonavos rajono savivaldybės dirvožemio matavimų vietos ir stebimi parametrai:

| Eil Nr. | Matavimo vietos | Stebimi parametrai |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ties Ruklos g. (krašto kelio Jonava-Žasliai-Kalniniai-Mijaugonys (nr.143)) ir Skarulių g. sankryža, Jonava | Cr, Cu, Ni, Pb, Zn, Mn, naftos produktų indeksas (angliavandenių C10-C40 suma), dirvožemio pH, mineralinio azoto (NH4-N ir NO3-N) kiekiai |
| 2 | Ties Darbininkų g. (krašto kelio Jonava-Liepiai-Pasraučiai (Nr. 224)) ir Ukmergės sankryža, Jonava |  |
| 3 | Ties Kauno g. (rajoninio kelio Vandžiogala-Preišiogalėlė-Jonava (Nr.1915)) ir Kranto g. sankryža, Jonava |  |

Aplinkos oro mėginiai imami ir analizuojami ne mažiau nei 4 kartus per metus: pavasarį, vasarą, rudenį ir žiemą;

Paviršinio vandens telkiniuose (Beržų tvenkinys ir Neries upė) mėginiai imami ir analizuojami ne mažiau nei 4 kartus šiltuoju metų periodu: balandžio II pusėje – gegužės mėn., liepos II pusėje, rugpjūčio II pusėje, rugsėjo II pusėje – spalio I pusėje;

Dirvožemio mėginiai imami ir analizuojami 2025 m. pavasarį.

Tiekėjas atliktų aplinkos monitoringo tyrimų duomenis ir ataskaitas pateikia užsakovui (1 egz. rašytinė forma ir 1 egz. elektroninė forma).

Tyrimų duomenys turi būti teikiami - per 5 darbo dienas nuo laboratorinių tyrimų rezultatų nustatymo dienos (tyrimų mėginių ėmimo dienos turi būti numatytos suderintame paslaugų teikimo grafike).

Tarpinės ataskaitos - teikiamos iki ateinančio pusmečio (kalendorinių metų)  pirmojo mėnesio 15 d. (t. y. iki liepos mėn. 15 d. ir iki sausio mėn. 15d.):

- Metinė ataskaita už 2024 metus – iki 2025-01-15;

- Metinė ataskaita už 2025 metus – iki 2026-01-15;

- Metinė ataskaita už 2026 metus – iki 2027-01-15.

Atlikus tyrimus ir užfiksavus teisės aktuose nustatytų ribinių verčių viršijimus, Paslaugų tiekėjas  per 24 val. el. paštu taas@jonava.lt turi informuoti Jonavos rajono savivaldybės administracijos Turto ir aplinkos apsaugos skyriaus vyr. specialistą Evaldą Mikalauską.

Tiekėjas turi pateikti metinę ataskaitą, kuri turi apimti savivaldybių teritorijų gamtinės aplinkos būklės vertinimą, išvadas ir pasiūlymus dėl galimų neigiamo poveikio mažinimo priemonių.

Ataskaita turi būti pateikiama Aplinkos apsaugos agentūrai - naudojant informacinę sistemą „Aplinkos informacijos valdymo integruota kompiuterinė sistema“ (AIVIKS). Jei pateikti nurodytų duomenų naudojant  AIVIKS  nėra techninių galimybių, duomenys pateikiami elektronine forma.